- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10000台通用仪器仪表技改扩能项目

建设单位（盖章）：江阴市神州测控设备有限公司

编制日期：               2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000台通用仪器仪表技改扩能项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-320264-89-02-924627 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 吴** | 联系方式 |  | 137******** |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）月城乡（街道）月翔路19号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 120度 14 分 31.258 秒， 31 度 48 分 34.511 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4016 供应用仪器仪表制造 | 建设项目 行业类别 | 三十七、仪器仪表制造业 40 83通用仪器仪表制造 401 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 江阴市月城镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴月城 备〔2023〕106号 |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |  |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 在现有厂区内进行 |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具的《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）（详见附件），月城镇工业园区四至范围：重点工业园区：东至盐泰锡常铁路，西至海港大道、锡澄运河，南至江阴大道、月城东路、南环路，北至环山河、新锡澄运河、冯泾河。本项目建设地位于重点工业园区范围内的月城工业园区，详见附图9，本项目选址符合规划要求。 - 根据《江阴市月城镇控制性详细规划（2012-2030）》可知，月城镇调整产业结构，实施节能减排“调整产业结构，优化产业功能布局，加快建立以低碳排放为特征的产业体系，大力发展金融、信息服务、科技服务等低能耗、低排放的生产性服务业。推广节能技术，开展节能活动，量化节能指标，降低能耗，加快淘汰高耗能、高耗水、高污染行业企业和落后的生产工艺，重点抓好高耗能企业的节能降耗，全面提高能源利用效率。”本项目从事通用仪器仪表生产，不属于高耗能、高耗水、高污染，与规划中的产业定位相符。 综上，本项目选址合理，位于规划中的工业用地，在月城镇工业园区，属于升级后的重点工业园区范围内，且与规划及规划环评中的产业定位相符，符合相关规划要求。 |  |  |  |
| ### 其他符合性分析 | （2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经预处理达标后接管污水厂，固废均得到妥善处理影响较小，在采取严格的防控措施后，噪声对周边影响较小。本项目对土壤、地下水环境基本无影响，不会突破项目所在地环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目所使用的能源主要为电能，资源主要为水，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于江阴市月城镇月翔路19号，在月城镇工业集中区范围内，本次环评对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》进行说明，具体见表1-4。 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-5。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 综上，本项目符合国家和地方相关政策要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 江阴市神州测控设备有限公司成立于2004年11月，位于江阴市月城镇北环路6号，主要从事通用流量仪表的生产。2004年10月20日《通用仪器仪表（流量仪表）的制造加工项目环境影响登记表》经江阴市环保局审批同意。由于企业发展需求，该公司由江阴市月城镇北环路6号搬迁至江阴市月城镇月翔路19号。2009年7月13日《年产3000台通用仪器仪表改建项目环境影响报告表》经江阴市环保局审批同意，设计生产能力为通用流量仪表3000台/年，该项目于2013年12月19日通过三同时自主验收，实际生产能力为通用流量仪表3000台/年。 现为进一步发展企业，适应市场需求，公司拟利用现有厂区闲置厂房，购置数控车床、热处理炉、喷漆房等设备共20台套，对现有的产品进行技改扩能。项目建成后全厂通用仪器仪表年生产能力为10000台。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十七、仪器仪表制造业 40 83通用仪器仪表制造 401”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 1、项目主体工程及产品方案 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力（台/年）; 年运行 时数 （h）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 生产车间; 通用仪器仪表 （流量仪表）; 50mm~2m; 3000; 10000*; +7000; 2400. 注：10000台产品折合为4000t/a。 2、项目公用及辅助工程 表2-2 项目公用及辅助工程 工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 主体 工程; 通用仪器仪表生产线; 产量3000台; 产量10000 台; +产量7000台; 室内. 贮运 工程; 原料及成品仓库; 400m2; 800m2; +400m2; 室内. 油漆和稀释剂存放区; 0; 5m2; +5m2. 丙烷存放区; 5m2; 10m2; +5m2. 公用 工程; 给水 系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水网，依托现有. 排水 系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 排入厂区内雨水管网， 依托现有. 污水管网; 10t/h; 10t/h; 0; 接管至江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理， 依托现有. 供电系统; 400KVA; 400KVA; 0; 公共变压器. 空压系统; 0.7mpa; 0.7mpa; 0; 利用现有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 10m3; 10m3; 0; 简单生化处理，依托现有. 废气; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; /; 20000m3/h×1; +20000m3/h ×1; 新建，该装置捕集效率98%，除VOCs以及颗粒物效率达90%，废气经收集处理后经排气筒DA001排放. 固定式焊烟净化装置; 6000m3/h×1; 6000m3/h×1; 0; 该装置捕集效率为80%，去除效率为90%，废气经收集处理后在车间无组织排放. 滤芯除尘装置; /; 1000m3/h ×1; +1000m3/h ×1; 该装置捕集效率为90%，去除效率为98%，废气经收集处理后在车间无组织排放. 噪声; 噪声治理工程; 厂房隔声; 厂界达标排放. 固废; 一般工业固废; 20m2; 50m2; +30m2; 综合利用或处置，不排放. 危废仓库; 5m2; 10m2; +5m2. 风险 措施; 应急事故池; 0; 1座，123m3; 1座，123m3; 收集事故废水，新增. 3、本项目主要原辅材料及燃料清单 本项目生产设施均采用电，不使用天然气，不涉及燃料。 表2-3 改建后全厂主要原辅材料及燃料清单 序号; 物料 名称; 规格型号; 主要成分; 年耗量（t）; 最大存储量（t）; 来源及运输. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 钢板; φ100-500mm; 不锈钢; 250; 830; +580; 40; 国内汽运. 2; 无缝钢管; 20G，φ80-600mm; 不锈钢，碳钢; 70; 230; +160; 12; 国内汽运. 3; 锻件; φ30-500mm; 不锈钢，碳钢; 800; 2600; +1800; 130; 国内汽运. 4; 不锈钢管; φ14-200mm; 不锈钢; 110; 360; +250; 18; 国内汽运. 5; 圆钢; φ50-130; /; 50; 160; +110; 8; 国内汽运. 6; 焊条和焊丝; 固态，5kg/袋; /; 10; 20; +10; 2; 国内汽运. 7; 乳化液; 100kg/桶，使用时与水1:10混合; 详见表2-4; 0.8; 1.6; +0.8; 0.2; 国内汽运. 8; 机油; 液态，100kg/桶; 矿物油; 0.3; 0.75; +0.45; 0.2; 国内汽运. 9; 油漆; 液态，20kg/桶; 详见表2-4; 0; 2; +2; 0.04; 国内汽运. 10; 稀释剂; 液态，20kg/桶; 详见表2-4; 0; 0.2; +0.2; 0.02; 国内汽运. 11; 丙烷; 25kg/瓶; /; 0.25; 0.6; +0.35; 0.25; 国内汽运. 12; 紧固件（主要包括垫片、螺丝、螺帽等）; /; /; 20; 70; +50; 10; 国内汽运. 4、原辅材料理化性质及毒理毒性 5、主要工艺、生产设施及参数 表2-5 建设项目主要工艺、生产设施及参数 序号; 设备名称; 规格型号; 设备参数; 数量（台/套）; 产地; 对应工序及厂区布局. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 砂轮切割机; /; 3KW; 1; 1; 0; 国产; 下料 工序. 2; 等离子切割机; JY-100F; 1m/m; 1; 1; 0; 国产; 下料 工序. 3; 火焰切割机; /; 1m/m; 2; 2; 0; 国产; 下料 工序. 4; 普通车床; CFW61125B; 22KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 5; CD6250; 5.5 KW; 2; 2; 0; 国产; 金加工工序. 6; CA6150; 7 KW; 2; 2; 0; 国产; 金加工工序. 7; C6163A; 11 KW; 2; 0; -2; 国产; 金加工工序. 8; CY6250; 11 KW; 2; 2; 0; 国产; 金加工工序. 9; CJ6110; 22 KW; 1; 0; -1; 国产; 金加工工序. 10; CY6150/1000; 7 KW; 0; 2; +2; 国产; 金加工工序. 11; CW6180A/1500; 11KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 12; CY6150/ 1500; 5.5KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 13; CWA61100/8000; 22 KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 14; 立式车床; 3000; 30 KW; 1; 0; -1; 国产; 金加工工序. 15; 1200; 30KW; 1; 0; -1; 国产; 金加工工序. 16; 数控车床; CAK80135; 11 KW; 0; 3; +3; 国产; 金加工工序. 17; HTC125500; 22 KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 18; 落地车床; C6025; 22 KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 19; 钻床; Z3050; 5.5 KW; 2; 2; 0; 国产; 金加工工序. 20; 钻床; Z3063; 7.5 KW; 0; 1; 1; 国产; 金加工工序. 21; 镗床; /; 7.5 KW; 0; 1; +1; 国产; 金加工工序. 22; 逆变式氩弧焊机; /; 500A; 3; 9; +6; 进口; 焊接 工序. 23; 角向砂轮机; /; 670W; 3; 3; 0; 进口; 磨光 工序. 24; 喷漆房; 12m×8m×4.5m; 20000m3/h，配备2个喷枪（1用1备）; 0; 1; +1; 国产; 喷漆 工序. 25; 热处理炉; /; 1.536m³; 0; 1; +1; 进口; 热处理工序. 26; 水压设备; /; 7.5KW; 0; 1; +1; 国产; 试验 工序. 27; 标定设备; /; 55KW/22 KW /7.5 KW; 0; 1; +1; 国产; 试验 工序. 28; 机器人焊接; /; 500A; 0; 1; +1; 国产; 焊接 工序. 29; 打包机*; /; 5KW; 1; 1; 0; 国产; 辅助. 6、水平衡分析 7、劳动定员及工作制度 工作制度：本项目改建前后均实行昼间一班8小时工作制，工作时间为8:00~17:00，年生产300d。其中晾干工序是喷漆后的工件在喷漆房内静置一晚上自然晾干，晾干时间是4800h/a，其间无生产工人。 劳动定员：改建前60人，本项目新增10人，改建后全厂共70人。 8、建设项目厂区平面布置 本项目利用自有厂房进行建设，厂区内共设置三个生产车间、办公楼、仓库。西侧生产车间设置有下料区（火焰切割）、半成品区、热处理区、装配区、喷漆房、焊接区、打磨区，北侧生产车间设置有下料区（等离子切割、砂轮切割）、装配区和试验区，南侧生产车间设置有金加工区。具体厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 油漆 稀释剂 N1噪声 S1金属边角料 锻件 钢板、无缝钢管、不锈钢管、圆钢 丙烷 金加工 下料 焊接 磨光 热处理 喷漆 晾干 组装 试验 成品 N2噪声 S2含油金属屑、S3废乳化液、S4废机油 调漆 紧固件 电 G7有机废气 S7漆渣 G6有机废气、漆雾 S5焊渣 S6金属屑 G3焊烟 N3噪声 水、乳化液 机油 800℃ 焊条和焊丝 G1颗粒物 G2油雾 G4颗粒物 G5油雾 本项目从事通用仪器仪表的生产，本次新增喷漆能力为10000套产品的喷漆能力，原有的3000套产品不再委外喷漆。具体生产工艺如下（其中S—固废、G—废气、N—噪声）。 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 注： 为本次生产工艺较现有的技改内容 二、主要产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、空压机的运行噪声（N4、N5）、废气处理设施收集的废滤尘（S8）、活性炭吸附装置更换的废过滤棉（S9）和废活性炭（S10）、产品包装的废包装桶（S11）、厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S12）。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴市神州测控设备有限公司成立于2004年11月，位于江阴市月城镇北环路6号，主要从事通用流量仪表的生产。2004年10月20日《通用仪器仪表（流量仪表）的制造加工项目环境影响登记表》经江阴市环保局审批同意。由于企业发展需求，该公司由江阴市月城镇北环路6号搬迁至江阴市月城镇月翔路19号。2009年7月13日《年产3000台通用仪器仪表改建项目环境影响报告表》经江阴市环保局审批同意，设计生产能力为通用流量仪表3000台/年，该项目于2013年12月19日通过三同时自主验收，实际生产能力为通用流量仪表3000台/年。该公司原有审批及验收情况见下表。 2、排污许可申领情况 江阴市神州测控设备有限公司已申领排污登记许可证，排污登记许可证编号为：91320281767396987M001X，有效期限为2020-03-17至2025-03-16。 3、现有项目工艺流程和产污环节图 4、现有项目污染物产生及排放情况 根据现场踏勘与企业提供环保相关材料，现有项目污染防治措施及污染物排放情况如下： （1）废气 根据监测报告（2023）祥祺监测（委）字第（10048）监测结果，企业经加强车间通风，便于扩散等措施后，颗粒物无组织排放监控浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，现有项目废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。 表2-11 现有项目厂界无组织排放废气监测结果 监测日期; 2023.10.11. 监测项目; 测点位置; 单位; 结果; 标准. 颗粒物; 上风向G1; mg/m³; 0.156; 0.5. 下风向G2; 0.238. 下风向G3; 0.297. 下风向G4; 0.216. （2）废水 现有项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理达污水厂接管标准后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 根据监测报告（2023）祥祺监测（委）字第（10048）监测结果，生活污水经化粪池预处理后可达污水厂接管标准。 表2-12 现有项目废水监测结果 采样日期：2023.10.11; 生活污水W1. 检测项目; 单位; 数值; 接管限值; 评价. 化学需氧量; mg/L; 217; 500; 达标. pH值; 无量纲; 6.9; 6-9; 达标. 氨氮; mg/L; 42; 45; 达标. 总磷; mg/L; 5.66; 8; 达标. 总氮; mg/L; 54.6; 70; 达标. 悬浮物; mg/L; 62; 400; 达标. （3）固废 现有项目固体废物主要有金属边角料、金属屑、焊渣、含油金属屑、废乳化液、废机油和生活垃圾。其中金属边角料、金属屑、焊渣、含油金属屑收集后外售综合利用；废乳化液、废机油收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运处置。各类固废均采取合理处置方式，不外排。固废产生情况及防治措施见表2-13。 （4）噪声 现有项目噪声源主要为砂轮切割机、等离子切割机、车床、钻床、钻铣床等生产及辅助设施，噪声源强≤85dB(A)。经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，根据监测报告（2023）祥祺监测（委）字第（10048）监测结果，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 - 5、现有项目存在的主要环保问题及“以新带老”措施 表2-16 主要环境问题及“以新带老”措施一览表 序号; 主要环境问题; “以新带老”措施. 1; 原环评未核算下料工序产生的颗粒物; 下料工序产生的颗粒物将在本项目中经滤芯除尘器收集处理后在车间内无组织排放。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。 表3-1 环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/Nm3; 标准浓度µg/Nm3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日平均浓度第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. 项目所在区域3km范围内没有国省大气子站，江阴市设立3个国省大气子站，分别为五星公园站、虹桥邮政站和第二实验小学站，均不在本项目厂区3km范围内。根据公报数据，建设地所在区域空气环境中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求、O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，因此，项目所在区域判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2024年月城镇大气污染整治方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、水环境质量现状 本项目纳污河流为创新河，最终汇入锡澄运河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 3、环境噪声 - 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发12020171号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，且厂界50m范围内无声环境保护目标。根据《2023年度江阴市环境状况公报》可知，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类类声环境功能区噪声要求。项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境。 本项目位于工业园区，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目喷漆房、油漆仓库、危废仓库地面均做好了防渗防腐工作，不存在地下水环境污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 本项目厂区内已全部硬化，故不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 经纬度坐标(°); 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 厂界 距离/m. 经度; 纬度. 上村; 120.24047; 31.81243; 居民住宅; 34户/119人; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 北; 230. 下村; 120.23911; 31.81366; 40户/140人; 环境空气; 北; 423. 沈家村; 120.23805; 31.80568; 80户/280人; 环境空气; 西南; 364. 蒋家村; 120.24153; 31.80422; 100户/350人; 环境空气; 南; 465. 李家村; 120.24588; 31.81246; 80户/280人; 环境空气; 东北; 377. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业园区内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目涂装工序（含调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗）产生的VOCS（以非甲烷总烃和TVOC表征）、苯系物、颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯系物、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。改建后全厂有组织废气执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，无组织废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。 2、废水 本项目生活污水接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，为城镇污水处理厂，改建后全厂生活污水接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，尾水排入创新河，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准及污水处理厂要求，出水水质执行江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准要求（其中总磷执行0.2mg/L标准），详见表3-8。 3、厂界环境噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区，因此本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区3类标准，具体见表3-9。 表3-9 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。 危险废物的暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中相关规定执行。生活垃圾处理按《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN； 大气污染物总量控制因子：VOCS、颗粒物； 水污染物：本项目生活污水接管量为120t/a，改建后全厂生活污水接管量1560t/a，COD、SS、氨氮、总磷和总氮接管量分别为0.634t/a、0.402t/a、0.0484t/a、0.0068t/a和0.1092t/a，较改建前增加了0.054t/a、0.042t/a、0.0054t/a、0.001t/a、0.0084t/a，总量控制因子为COD、氨氮、总磷和总氮排放总量分别为0.0896t/a、0.0074t/a、0.00072t/a和0.0228t/a，较改建前增加了0.0036t/a、0.0002t/a、0.00002t/a、0.0012t/a。SS排放量为0.0302t/a，作为该企业考核指标。 大气污染物：改建后全厂大气总量控制因子颗粒物、VOCS排放总量为0.276t/a、0.085t/a，较改建前分别增加了0.139t/a、0.085t/a，在月城镇内平衡。 固体废物：本项目固废均得到有效的处理处置，不外排，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在园区内利用自有厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用现有污水管网，接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理。 5、施工时间安排在昼间6:00-22:00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，生活污水利用现有污水管网，接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气主要为下料废气G1、焊接废气G3、喷漆、晾干、调漆、喷枪清洗废气G6、G7。 喷漆工序和晾干工序在密闭喷漆房内进行，喷漆、晾干过程产生的有机废气经车间侧面扁口风道收集提供支管进入废气处理装置，少部分未被捕集的废气在密闭空间内扩散，因为风道处为微负压，喷漆房封闭区域内扩散的废气最终仍会被捕集进入废气处理装置。考虑生产过程由于工人间歇进出会导致少部分废气（2%）逸散出喷漆房，在车间内通过门窗无组织排放，因此喷漆房废气捕集效率为98%。捕集后经一套“过滤棉+二级活性炭吸附设备”处理后（喷漆工时2400h/a，晾干工时4800h/a，风机风量为20000m3/h，过滤棉对漆雾去除效率为90%，二级活性炭对有机废气去除效率为90%），通过一根15m高排气筒DA001排放。 本项目排气筒DA001VOCS（以非甲烷总烃和TVOC表征）、苯系物、颗粒物有组织排放达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1标准。 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，厂界无组织废气VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯系物、颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应标准，同时厂区内挥发性有机物无组织排放在厂房外监控点浓度可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准，对环境影响较小。 5、卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，本项目卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：L2=L1−20lgr2r1—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； R=18lgm+12lgf−25 —工业企业所需卫生防护距离(m)； m —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； m=t⋅ρ—卫生防护距离计算系数； t—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物; 产生速率（kg/h）; r(m); 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm; A; B; C; D; L（计）; L. 北侧生产车间; 颗粒物; 0.06; 15.52; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 11.795; 50. 西侧 生产 车间; 颗粒物; 0.08; 20.07; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 12.312; 50. VOCs; 0.004; 1.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.11; 50. 苯系物; 0.001; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.178; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；根据上表计算结果，颗粒物、VOCS、苯系物卫生防护距离初值在同一级别，则卫生防护距离终值提高一级，故卫生防护距离提级为100米，故改建后全厂以西侧生产车间向外设置100m卫生防护距离，以北侧生产车间向外设置50m卫生防护距离。在此范围内主要为工业企业，无居民敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。 4、影响分析结论 本项目下料工序产生的废气经滤芯除尘装置收集处理后在车间内无组织排放。焊接工序产生的焊接烟尘通过固定式焊烟净化装置收集处理后在车间内无组织排放。喷漆、晾干、调漆、喷枪清洗工序产生的废气捕集后经一套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，通过一根15m高排气筒DA001达标排放。DA001中VOCS（以非甲烷总烃、TVOC表征）、苯系物、颗粒物有组织排放可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，厂界无组织废气VOCs（以非甲烷总烃表征）、苯系物、颗粒物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少挥发性有机物无组织排放，使厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。改建后全厂以西侧生产车间向外设置100m卫生防护距离，以北侧生产车间向外设置50m卫生防护距离，根据实际勘查，防护距离内无环境敏感保护目标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 1、废水产排情况及排放口基本情况 表4-8 废水产生情况及接管情况 产排污 环节; 废水类别; 污染物 种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水 排放量 （m3/a）; 污染物接管情况; 排放 方式; 排放口; 排放 去向; 排放规律; 接管标准限值 （mg/L）. 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理 能力 （t/d）; 治理 效率 （%）; 是否为 可行技术; 接管 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 职工 生活; 生活污水; COD; 500; 0.06; 化 粪 池; 6; 10; 是; 120; 450; 0.054; 间接; DW001; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 500. SS; 400; 0.048; 12.5; 350; 0.042; 400. NH3-N; 45; 0.0054; /; 45; 0.0054; 45. TP; 8; 0.001; /; 8; 0.001; 8. TN; 70; 0.0084; /; 70; 0.0084; 70. 表4-9 废水排放口基本情况 排放口编号及名称; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DW001生活污水接管口; 一般排放口; 120.24208; 31.80959. 2、达标排放分析 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为120t/a，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，出水水质执行江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准要求（其中总磷执行0.2mg/L标准），尾水排入创新河，最终汇入锡澄运河。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、依托集中污水处理厂的可行性 （1）污水处理厂概况 江阴市月城综合污水处理有限公司位于月城镇工业集中区创新路，设计处理能力为2万t/d，主要接纳处理工业集中区产生的工业废水、生活污水以及镇区生活污水，属于城镇综合污水处理厂，污水处理工艺流程如下 （2）接管可行性分析 ①处理规模的可行性分析 江阴市月城综合污水处理有限公司废水处理能力为2万吨/日，目前污水厂进水量为8600t/d，尚有11400t/d的余量，本项目污水排放量合计0.4t/d，占剩余容量的0.004%，故从处理水量角度考虑，江阴市月城综合污水处理有限公司接纳本项目的废水可行。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后各污染物排放浓度分别为COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，满足江阴市月城综合污水处理有限公司水质接管要求，污水中不含有对江阴市月城综合污水处理有限公司废水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响江阴市月城综合污水处理有限公司的处理工艺，因此排入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理是可行的。 ③管网配套可行性分析 项目所在地污水管网已铺设到位，与市政污水管网接管，生活污水接管江阴市月城综合污水处理有限公司处理，从管网建设配套看是可行的。目前，项目所在区域具备接管条件。 ④排污口设置情况 改建后全厂按“雨污分流”制排水体系实施，利用现有一个雨水排放口和一个污水接管口。雨水排放口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）要求设置，雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 从以上的分析可知，本项目产生的废水接管排入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理可行。 4、监测要求 本项目无生产废水产生，单独接管的生活污水自行监测不做要求。 三、声环境影响分析 改建后全厂噪声源主要为砂轮切割机、等离子切割机、车床、钻床、钻铣床、砂轮机、空压机以及风机等生产与辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 A、单个点声源预测公式 L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 B、多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n——声源数量。 预测情况如下： 从上表可见，主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，东、南、西、北四侧厂界噪声的昼间贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准要求，夜间不生产，不会降低区域声环境现状功能类别。 根据现场调查，本项目建设地边界50米范围内无环境保护目标，故对周边影响较小。 表4-12 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 生产及辅助设备选用低噪声设备; 降噪25dB(A)以上，厂界噪声达GB12348-2008 3类标准; 2.5. 规划防治对策; 合理布局; 生产及辅助设备设置在远离敏感点的区域. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对生产及辅助设备定期检查、维护. 合理安排 时间; 工作时间安排在昼间. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），全厂噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 噪声; 四侧厂界外1m; 等效连续A声级; 1季度/次; GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. 四、固体废物 1、固废产生和处置利用情况 本项目一般工业固废收集后外售综合利用；危险固废委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 2、固废环境管理要求 1）固废废物贮存管理要求 A.一般固废 改建后全厂一般工业固废贮存场所为50m2，贮存过程的污染控制可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、放扬尘等环境保护要求。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④与锡环办[2021]138号文相符性分析 表4-17 与锡环办[2021]138号文相符性分析表 序号; 文件要求; 拟实施情况; 备注. 1; 强化建设项目固体废物管理。环境影响评价机构在编制项目环评报告时，要深入分析工业固体废物的产生环节、种类、数量、性质和危害特性，科学判定次生废物的性质，审慎评价相应产品的去向。对委托利用处置的，应明确贮存场所建设要求，对委托利用处置的方式和去向进行评价审核，明确受委托方的主体资格和技术能力。; 企业生产过程中一般固废收集后外售综合利用；危险废物收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。; 符合. 2; 压实企业申报主体责任。要督促企业切实落实工业固体废物环境污染防治责任制度：认真填写《无锡市一般工业固废规范化管理台帐》，如实记录工业固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用及处置等情况；依据排污许可有关管理规定，如实报告固体废物有关情况；完善固废管理制度，加大对员工的管理培训力度，不断提高工业固体废物管理水平。; 企业会认真填写《无锡市一般工业固废规范化管理台帐》，如实记录工业固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用及处置等情况；依据排污许可有关管理规定，如实报告固体废物有关情况；完善固废管理制度，加大对员工的管理培训力度，不断提高工业固体废物管理水平。; 符合. 3; 规范工业固体废物贮存。工业固体废物贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬散等环境管理要求。工业固体废物的贮存应按环保有关要求进行分类存放，并规范贮存。严禁将危险废物、一般工业固废、生活垃圾等不同类型固体废物混合收集存放；严禁非法倾倒、随意堆放工业固体废物。; 工业固体废物贮存场所满足防渗漏、防雨淋、防扬散等环境管理要求。工业固体废物的贮存按环保有关要求进行分类存放，并规范贮存，不与危险废物、生活垃圾等不同类型固体废物混合收集存放。; 符合. 4; 落实对委托过程的审核责任。产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实；对利用、处置单位主要核实营业执照、项目建设环评、环评批复、项目“三同时”验收材料、排污许可证、排污监测报告等能证明具有合法利用、处置一般工业固废的工艺和处置的能力。委托应依法签订书面合同，约定运输、利用、处置过程中的污染防治要求，并建立相关台帐。; 企业会对受托方的主体资格和技术能力进行核实；对利用、处置单位主要核实营业执照、项目建设环评、环评批复、项目“三同时”验收材料、排污许可证、排污监测报告等能证明具有合法利用、处置一般工业固废的工艺和处置的能力。委托会依法签订书面合同，约定运输、利用、处置过程中的污染防治要求，并建立相关台帐。; 符合. 因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 B、危险废物 （1）危险废物贮存场所基本情况 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-18。 改建后全厂危废仓库面积约为10m2，贮存能力约为8t。预计各类危废每半年周转一次，危废仓库年最大贮存量约为5.235t，满足贮存空间要求。 危废仓库堆放采用袋装、桶装，且袋、桶可以叠加堆放，在满足堆放距离管理要求、保证及时清运的前提下，能够满足厂区危废暂存需要。 贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的相关要求建设，做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的所示标签设置危险废物标识。 ②从源头分类：危险废物采用袋装、桶装贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求，《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③危险废物暂存场所应采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应≤1.0×10-10cm/s）；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 （2）危废贮存设施主要环境影响 本项目运营期产生的危险废物主要为废乳化液、废机油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭，贮存于厂内危废仓库，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行。 综上，本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （3）危险废物运输过程污染防治措施 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （4）强化转移过程管理 按照《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16 号）中要求，全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。 （5）危险废物委托利用、处置 本项目产生的危险固废主要为废乳化液（HW09，900-006-09）、废机油（HW08，900-249-08）、漆渣（HW12，900-252-12）、废包装桶（HW49，900-041-49）、废过滤棉（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）。危险废物目前暂未委托利用或处置单位，应尽快落实，使各类危废得到妥善处置。根据对厂区周边有资质的危废处置单位的分布情况、处置能力、资质类别的调查，可委托单位如下表。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目大气污染物产生量极少，在大气扩散的作用下，沉积到土壤表面的极少，该部分大气沉降对土壤和地下水环境造成的影响甚微，本报告对大气沉降不做具体分析。本项目地下水、土壤潜在污染源主要是：液态原料、危废仓库危废在运输、储存等过程中发生泄漏事故通过垂直入渗、地表漫流的污染途径污染地下水、土壤环境。 （2）防控措施 ①源头控制 项目暂存的液态原辅料采取密封保存放置于塑料托盘上；危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废仓库、物料区等进行检查，确保设施设备状况良好。 - ②分区防渗 - 建设项目厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同污染区域采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目涉及一般固废仓库、生产车间、危废仓库为一般防渗区，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。办公楼为简单防渗区，已做一般地面硬化，具体见表4-21。 - 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，正常工况下项目对土壤基本不会造成明显影响。 ③加强管理 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态 本项目位于工业园区，利用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。 七、环境风险 1、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目原辅材料主要涉及油漆、稀释剂、乳化液、机油、废乳化液、废机油、丙烷、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目Q值确定表计算如下： 由上表可知，本项目危险物质最大存在总量与临界量比值Q＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 2、生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别见表4-23。 3、环境风险分析 大气环境：企业存在因突发火灾、爆炸事故时，会产生次生/伴生污染物CO等，会导致局部空气恶化。 地表水环境：火灾发生后消防废水因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染；仓库贮存的油漆、稀释剂、乳化液、机油及危废仓库贮存的废乳化液、废机油发生泄漏，可能随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。 土壤、地下水环境：火灾发生后消防废水因处理不当渗入土壤及地下会对土壤、地下水产生一定影响；仓库贮存的油漆、稀释剂、乳化液、机油及危废仓库贮存的废乳化液、废机油发生泄漏，可能渗入土壤及地下会对土壤、地下水产生一定影响。 4、环境风险防范措施 为减少可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： - 安全生产管理 - 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 - （2）储存管理 - 原辅料的运输根据原辅料性质要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线；油漆仓库、丙烷存放区、乳化液、机油存放区、危废仓库等应拥有良好的储存条件(如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等)，必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装桶材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。生产车间安装可燃气体报警装置。定期对包装桶外部检查，及时发现破坏和漏处。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 - 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运。危废堆场地面防渗，防止危废渗漏对地下水的影响。 （3）火灾事故应急处置措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：一旦发生火灾、爆炸事故，应急人员应当首先用沙袋封堵雨水排放口，切断火源，尽可能切断泄漏源。应急人员应戴防毒面具，穿消防防护服，在上风向灭火，遇小火用砂土闷熄，遇大火可用雾状水灭火，切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的严重火灾或引起剧烈的沸溅，灭火废物委托有资质单位处置，当发生火灾事故后，消防废液的收集尤为重要。故本项目建设事故水池，以收集消防事故废水。 据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2009），本项目应急事故池总有效容积的计算过程如下： V 总=（V1+V2-V3）+V4+V5 - V1：收集系统范围内发生事故的物料量；考虑最大可燃液态包装桶为乳化液、机油存放区的机油100kg包装桶，机油密度为910kg/m3，因此事故状态V1=0.11m3； - V2：发生事故的同时使用的消防设施给水量，根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》，本项目消防水设计流量按15L/s计；火灾持续时间按照2h计算，消防设施给水量：V2=108m3； - V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，公司厂区雨水管道直径为400mm，有效容积按70%计，雨水管道总长为80m，则V3=3.14*0.2m*0.2m*80m*70%≈7m3，事故时管道可以暂存事故废水的设施的有效容积为7m3。； - V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量：V4=0m3； - V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。 - V5=10qF - q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； - q=qa/n - qa——年平均降雨量，mm; - n——年平均降雨日数； - F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； - 根据江阴气象资料，年平均降雨量为1025.6mm，年平均降雨日数124天，最大汇水面积为0.26ha，则V5=21.5m3。 - V 总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝（0.11+108-7）+0+21.5=122.61m3 - 因此，事故水池的容积应不小于122.61m3。建议企业设置有效容积123m3的应急事故池，以满足事故状态下的要求。 - 在应急事故池排口安装切断装置，其主要作用是在事故状态下，能够及时关闭排口，将事故污水切换到事故应急池中，以防止事故污水直接排入外环境，造成环境污染和危害；雨水排口应设置紧急切断装置（关闭阀），事故状态下及时切换到事故应急池，确保事故污水不排入外环境。 - 与园区层面三级防控体系的衔接 本项目风险防控系统应纳入月城镇园区环境风险防控体系，一旦事故发生，应按照分级响应要求，及时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，事故发生后，可充分利用厂内现有应急物资、周边企业现有物资。江阴市神州测控设备有限公司应与外部应急部门实现有效联络。一旦事故状态下，事故方信息联络小组应立即联络企业应急救援队伍，并通知援助企业的信息联络小组，做好应急准备；然后听候总指挥命令。 （5）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险属于可防可控。 八、电磁辐射 本项目不存在电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单（改建后全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 喷漆房废气排放口/喷漆、晾干、调漆、喷枪清洗 |  | VOCS（以非甲烷总烃和TVOC表征）、颗粒物、苯系物（有组织） | 过滤棉+二级活性炭吸附设备，由15m高排气筒DA001排放，风量20000m3/h，废气捕集效率98%，去除效率90% | 达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） 表1标准，非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3，排放速率≤2kg/h；颗粒物排放浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.4kg/h；TVOC排放浓度≤80mg/m3，排放速率≤3.2kg/h；苯系物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤0.8kg/h |
|  | 生产车间 | 焊接 工序 | 颗粒物（无组织） | 固定式焊烟净化装置 | 厂界：废气无组织排放达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，颗粒物无组织排放监控浓度≤0.5mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控浓度≤4.0mg/m3，苯系物无组织排放监控浓度≤0.4mg/m3 厂内：废气无组织排放达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准：NMHC（非甲烷总烃）特别排放限值6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
|  |  | 下料 工序 | 颗粒物（无组织） | 滤芯除尘装置 |  |
|  |  | 喷漆、晾干、调漆、喷枪清洗工序 | VOCs（以非甲烷总烃表征）、颗粒物、苯系物（无组织） | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | DW001 生活污水接管口 |  | COD | 经化粪池预处理后纳入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |

|  |  | TN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体 |  | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区3类标准，昼间噪声≤65dB（A）、夜间（22:00-6:00）≤55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 改建后全厂设置1个50m2一般工业固体废物贮存场、1个10m2危废仓库，一般固废经收集后外售综合利用，危险固废经收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 位于工业园区内，利用自用厂房，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不涉及生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度，加强管理工作；原辅料的运输根据原辅料性质要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线；油漆仓库、丙烷存放区、乳化液、机油存放区、危废仓库完善防淋、防渗、防雨等措施；生产车间安装可燃气体报警装置；设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运；建设事故水池123m3，以收集消防事故废水，厂区雨水排口安装闸阀及监控设施；加强与园区的三级防控衔接。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），公司全厂属于“三十五、仪器仪表制造业40，91通用仪器仪表制造401”，和“五十一、通用工序，111表面处理”，不涉及重点和简化管理类别，属于排污登记管理类别。 |  |  |  |

- 六、结论

经采取相应环保措施后，建设项目环境影响可行。

N

项目建设地

230m

上村

图例：

厂区

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片