建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称:

铝灰渣减量技改项目

建设单位(盖章):         江阴东华铝材科技有限公司

编  制  日  期:              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 铝灰渣减量技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-320266-89-02-254382 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李*科 | 联系方式 | 15762****32 |
| 建设地点 |  | 无锡市江阴市张家圩大桥西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 27 分 46.996 秒， 31度 46 分 33.578 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江阴市华士镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江阴华士备〔2024〕110号 |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11000 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水及生活污水排放，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，因此可不设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 本项目不涉及. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. 综上，本项目无需专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》 审批文号：澄政复[2023]42号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名：《关于江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审查意见名称及文号：《关于江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书的批复》（批文号：澄环管[2004]43号） |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目建设地位于无锡市江阴市张家圩大桥西侧，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果。本项目与国家级、江苏省生态红线、无锡市生态空间保护区域最近保护目标之间关系见下表1-2。 表1-2 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红 线名称; 方位; 厂界距离（m）; 范围; 环境功能. 生态环境; 绮山应急备用水源地保护区; 西北; 16190; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域。面积0.54平方公里。; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》. 江阴市低山生态公益林（砂山）; 北; 7060; 23.32km2，总体范围为：江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区; 《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）. 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，不涉及保护区。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》可知，建设项目所在区域环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目的纳污河流为张家港河，根据《2023年度江阴市生态生态环境状况公报》数据，张家港河水质状况良好。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，项目建设地所在区域昼间平均等效声级为54.2dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。本项目废气经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源主要为水，能源主要为电，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，能满足项目供水要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见下表。 表1-3 区域环境准入负面清单 序号; 内容; 相符性分析. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目不属于限制类、淘汰类项目. 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 本项目不属于限制类、淘汰类项目. 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）; 本项目不属于限制类、淘汰类项目. 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 本项目不属于禁止类项目. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则; 本项目不属于禁止类项目. 《市场准入负面清单》（2022年版）（发改体改规〔2022〕397号）; 本项目不属于禁止准入类. 《无锡市农村集体资产流转交易预核负面清单》; 本项目不属于禁止类项目. 建设项目位于无锡市江阴市张家圩大桥西侧，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关内容，本项目属于一般管控单元，相符性分析见下表。 表1-4 本项目与无锡市重点单元生态环境准入清单相符性分析 序号; 环境管控单元名称; 内容; 企业情况; 是否 符合. 1; 空间布局约束; 禁止引入：1、重污染或不符合工业区产业规划的落后工艺、落后技术的炼铁、炼钢、染料中间体等生产项目; 本项目不属于重污染或不符合工业区产业规划的落后工艺、落后技术的炼铁、炼钢、染料中间体等生产项目。; 符合. 禁止引入：2、生产工艺中废水、工业废气中含有难处理、有毒有害物质的项目; 本项目不属于生产工艺中废水、工业废气中含有难处理、有毒有害物质的项目。; 符合. 禁止引入：3、新建印染、造纸、化工、电镀、洗毛、皮革等污染性项目; 本项目不属于新建印染、造纸、化工、电镀、洗毛、皮革等污染性项目。; 符合. 禁止引入：4、产生光气、三致、恶臭以及环保技术难以治理的高污染项目; 本项目不属于产生光气、三致、恶臭以及环保技术难以治理的高污染项目。; 符合. 禁止引入：5、水质经预处理不能满足污水厂接管要求的项目; 本项目无生产及生活污水排放。; 符合. 禁止引入：6、蒸汽用量大且又不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目; 本项目不涉及蒸汽。; 符合. 禁止引入：7、使用高毒物质为主要生产原料，又无可靠有效的污染控制措施的项目; 本项目生产原料不涉及高毒物质。; 符合. 禁止引入：8、新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目; 本项目污染物排放 总量较小; 符合. 禁止引入：9、没有能力进行设备和产品升级，清洁生产水平不能达到国内先进水平的项目; 本项目有能力进行设备和产品升级，清洁生产水平可达国内先进水平; 符合. 禁止引入：10、绿化防护不能满足环境和生态保护要求的项目; 本项目不新增用地，不涉及绿化。; 符合. 禁止引入：11、不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目; 本项目环境防护距离可满足要求; 符合. 禁止引入：12、列入上级规划环评准入负面清单的项目。; 本项目不属于列入上级规划环评准入负面清单的项目。; 符合. 2; 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目已落实污染物总量控制制度。; 符合. 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目废气经处理后排放，排放量较小，在厂内平衡; 符合. 3; 环境风险防控; 应建立环境风险防范体系，制定园区应急预案，开展应急演练。; 本项目落实各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售及使用高污染燃料（燃料为“Ⅲ类”）。; 符合. 表1-5 本项目与无锡市一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 序号; 内容; 相符性分析; 是否 相符. 1; 空间布局约束; 各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求; 本项目为园区外优势企业，符合《关于印发＜园区外优势企业管理办法（试行）＞的通知》（澄工改发[2022]4号）要求; 符合. 禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6 号）禁止淘汰类的产业; 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录》禁止淘汰类的产业; 符合. 位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。; 本项目不涉及《江苏省太湖水污染防治条例(2018 年修订)》中禁止的行为; 符合. 2; 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量; 本项目已落实污染物总量控制制度; 符合. 进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目利用已建厂房建设，不涉及施工扬尘; 符合. 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 本项目不涉及该项内容; 符合. 3; 环境风险防控; 加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安 全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理; 本项目落实各项风险防范措施后， 项目对环境的风险影响可接受; 符合. 合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目污染物排放较小，不属于污染物排放较大企业; 符合. 4; 资源开发效率要求; 优化能源结构，加强能源清洁利用; 本项目均采用电能，属于清洁能源; 符合. 万元GDP能耗、万元 GDP用水量等指标达到市定目标; 本项目预测万元工业GDP能耗、万元 GDP用水量可达市定目标; 符合. 提高土地利用效率、节约集约利用土地资源; 本项目租用已建厂房，不涉及土地利用; 符合. 严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 综上所述，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关内容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 该公司二厂区现为提高资源利用率，实现铝灰渣减量化，拟利用二厂区现有厂区内闲置厂房，购置球磨机、滚筒筛等设备共7台套，回收二厂区生产过程中产生的铝灰渣中的铝，回收铝回用至熔化环节，铝灰渣处理量约为2800吨/年，约能回收800吨/年铝。 本次技改仅针对二厂区，故仅统计二厂区的基本情况。 2、工程内容 本项目利用现有闲置厂房进行建设，主体工程包括新增生产设备的购买、安装和调试等环节；公用及辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表2-1、公用和辅助工程情况见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品名称 所属厂区; 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行 时数. 技改前; 技改后; 增减量. 二厂区; 1; 熔铸车间; 初级铝型材铝棒; 10.5万t/a; 10.5万t/a; 0; 7200hr. 2; 回收铝; 0; 800t/a; 800t/a. 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：该公司二厂区现有劳动定员共计120人，技改项目不新增劳动定员，故技改后二厂区劳动定员仍为120人。 工作制度：技改前后二厂区均实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 6、建设项目厂区平面布置 本次新增的球磨设备位于西部熔铸车间及东部仓库内，建设项目厂区平面布置见附图2。 7、项目用排水平衡 隔套冷却用水 损耗3600 72000 3600 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图 单位 t/a 由上图可知，本项目总用水量为75600t/a，其中新鲜水用量共计3600t/a，重复用水量为72000t/a，水资源重复利用率为95.2%。 隔套冷却用水 损耗3888 77760 3888 新鲜水 生活用水 1800 5688 1440 损耗360 化粪池 接入江阴金天污水处理有限公司集中处理 1440 图2-2 技改后全厂水量平衡图 单位 t/a |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要对该公司二厂区现有生产过程产生的铝灰渣进行回收处理，具体生产工艺流程及产污环节如下（图中S—固废、N—噪声、G—废气）。 铝灰渣 G1颗粒物 投料 N2噪声 废铝熔剂 铝液 N1噪声 铝灰分离 冷却 球磨 隔套冷却水 G5颗粒物 G2颗粒物、G3氟化物、G4氯化氢 S1铝灰 铝粒（回炉熔炼） 返回熔炼炉熔炼 G6颗粒物 筛分 G7颗粒物 N3噪声 图2-3 铝灰渣回收处理工艺流程图及产污环节图 2、其它产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、水泵运行噪声（N4、N5）、布袋除尘装置收集滤尘（S2）、废布袋（S3）、地面沉降铝尘（S4）。 表2-5 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 采取的措施及去向. 废气; G1; 投料; 颗粒物; 经现有1套布袋除尘装置（TW003）处理后，尾气通过1根15m高排气筒（DA004）排放. G2; 铝灰分离; 颗粒物. G3; 氟化物. G4; 颗粒物. G5; 冷却; 颗粒物. G6; 球磨; 颗粒物; 经2套布袋除尘装置（TW003、TW004）处理后，尾气分别通过2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放. G7; 筛分; 颗粒物. 固体 废物; S1; 筛分; 铝灰; 委托有资质单位处置. S2; 布袋除尘装置; 滤尘. S3; 废布袋. S4; 地面沉降; 铝尘. 噪声; N1; 铝灰分离; 噪声; 优先选用低噪声设备，车间厂房隔声、距离衰减. N2; 球磨; 噪声. N3; 筛分; 噪声. N4; 风机; 噪声. N5; 水泵; 噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目概况 二厂区《熔铸车间搬迁及蓄热式燃烧技术改造项目环境影响报告表》于2014年10月通过江阴市环境保护局审批，该项目于2015年7月通过江阴市环境保护局阶段性验收，二厂区《熔铸车间搬迁及蓄热式燃烧技术改造项目》二阶段待建部分在实际建设过程中发生了变动，于2024年4月编制了《熔铸车间搬迁及蓄热式燃烧技术改造项目一般变动环境影响分析》，变动后二厂区铝棒实际产能为10.5万吨/年，并于2024年7月通过“三同时”竣工环境保护自主验收。 二厂区已于2024年6月18日通过排污许可证重新申领，编号为：91320281749410941G003U。 本次技改仅针对二厂区，故本报告仅统计二厂区的原有情况。 二、现有项目工艺流程及污染物产生治理情况 1、工艺流程 燃烧废气G1，、颗粒物G2， 铝锭 熔 化 铝灰渣S1， 天然气 颗粒物G3， 浇 铸 隔套冷却水 冷 却 隔套冷却水 金属废料S2， 切 割 噪声N1， 燃烧废气G4， 均 质 天然气 噪声N2， 铝棒 图2-4 铝棒工艺流程及产污环节图 表2-6 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 采取的措施及去向. 废气; G1，; 熔化; 燃烧废气; 经2套布袋除尘装置（TW001、 TW002）处理后，尾气分别通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放. G2，; 颗粒物. G3，; 冷却; 颗粒物; 经1套布袋除尘装置（TW001）处理后，尾气通过1根15m高排气筒（DA001、DA002）排放. G4，; 均质; 燃烧废气; 经1根15米高排气筒DA003排放. 固体 废物; S1，; 熔化; 铝灰渣; 委托有资质单位处置. S2，; 切割; 金属废料. S3，; 布袋除尘装置; 滤尘. S4，; 废布袋. S5，; 设备维修; 废机油. S6，; 废油桶. 噪声; N1，; 切割; 噪声; 优先选用低噪声设备，车间厂房隔声、距离衰减. N2，; 均质; 噪声. N3，; 风机; 噪声. N4，; 水泵; 噪声. 2、现有项目污染物排放情况 （1）废气 二厂区废气主要为熔化、浇铸工序产生的颗粒物、熔炼炉和均质炉燃料燃烧产生的燃烧废气以及铝灰冷却机冷却铝灰产生的颗粒物。熔化环节产生的废气经2套布袋除尘装置净化除尘后通过两根15米高排气筒（DA001、DA002）排放；均质炉天然气燃烧废气通过一根15米高的排气筒（DA003）排放；铝灰冷却环节产生的废气经1套布袋除尘装置净化除尘后通过一根15米高排气筒（DA004）排放。 （2）废水 现有项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接入江阴金天污水处理有限公司集中处理，根据二厂区三同时验收监测报告（报告编号：Timi-JCBG-C0569【2024】），接管浓度达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表3标准后排入张家港河。 （3）固废 该公司二厂区现有项目固废产生情况及防治措施见表2-8。 表2-8 二厂区现有项目固体废物产生情况及防治措施 序号; 来源; 名称; 属性; 形态; 编号; 产生量（t/a）; 处置方案. 1; 切割; 金属废料; 一般 固废; 固; 900-002-S17; 11754; 外售综合利用. 2; 熔化; 铝灰渣; 危险 废物; 固; HW48 321-026-48; 2800; 委托有资质 单位处置. 3; 布袋除 尘装置; 滤尘; 固; HW48 321-034-48; 203. 4; 废布袋; 固; HW49 900-041-49; 0.5. 5; 设备维修; 废机油; 液; HW08 900-214-08; 0.4. 6; 废油桶; 固; HW49 900-041-49; 0.1. 7; 职工生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; 固/液; 900-099-S64; 9; 环卫所清运处置. （4）噪声 二厂区现有项目噪声源主要为各类切割设备、均质炉风冷室等设备及风机等辅助设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)。建设单位采取的措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，避免不必要的突发性噪声。根据二厂区三同时验收监测报告，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、项目存在的主要环保问题 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 根据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见下表。 表3-1 环境空气质量监测数据 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/Nm3; 标准浓度µg/Nm3; 占标率/%; 达标 情况. 2023; SO2; 年均值; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年均值; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年均值; 54; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》可知，建设项目所在区域环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。根据《2024年华士镇大气污染专项整治方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 （2）整改方案 本项目所在区域大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 近期目标：2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量均比2015年下降25%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40µg/m3；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争72%；确保重度以及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治和新能源汽车推广为重点加强机动车污染防治，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 2、地表水环境 本项目的纳污河流为张家港河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，张家港河水质状况良好。地表水国省考断面和其他重点断面水质优Ⅲ比例达到100%，全面消除劣Ⅴ类。 3、声环境 本项目位于无锡市江阴市张家圩大桥西侧，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行2类区标准。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中功能区噪声状况，项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准。 4、生态环境 本项目位于江阴市张家圩大桥西侧，利用现有厂房，不涉及新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目涉及大气沉降，但沉降量较小，基本无影响，厂区分区防渗，不考虑地面漫流及垂直入渗污染途径，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危险废物暂存区地面做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），不会对土壤、地下水造成污染，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-2 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 序号; 名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 金家巷; 120.4578; 31.7759; 居住区; 人群; 20户/70人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; 西; 350. 庙上; 120.4655; 31.7705; 居住区; 人群; 5户/18人; 东南; 370. 夏圩村; 120.4670; 31.7727; 居住区; 人群; 2户/7人; 东南; 350. 张家圩村; 120.4649; 31.7782; 居住区; 人群; 50户/175人; 北; 165. 陈家坝村; 120.4637; 31.7809; 居住区; 人群; 10户/35人; 北; 440. 2、声环境 根据现场勘查，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于无锡市江阴市张家圩大桥西侧，利用现有厂房，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目铝灰分离工序产生的颗粒物、氟化物、氯化氢，冷却、球磨、筛分工序产生的颗粒物均执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，具体见下表。 表3-3 大气污染物排放标准表 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 20; 15; 1; 周界外浓度最高点; 0.5. 氟化物; 3; 15; 0.072; 0.02. HCl; 10; 15; 0.18; 0.05. 2、厂界环境噪声 项目所在地北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区4类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声功能区2类标准，具体见下表。 表3-4 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 4类; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 2类; 60; 50. 3、固废 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP、TN； 大气：颗粒物、SO2、NOx； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见下表。 表3-5 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 技改前全厂; 技改后全厂; “以新带老”削减量; 排放增 减量*. 实际排 放量; 核定排 放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 1440/ 1440; 1440/ 1440; 1440; 0; 1440/ 1440; 0; 0. COD; 0.65/ 0.072; 0.65/ 0.072; 0.72; 0.07; 0.65/ 0.072; 0; 0. SS; 0.5/ 0.014; 0.5/ 0.014; 0.58; 0.08; 0.5/ 0.014; 0; 0. 氨氮; 0.065/ 0.0058; 0.065/ 0.0058; 0.065; 0; 0.065/ 0.0058; 0; 0. 总磷; 0.012/ 0.00072; 0.012/ 0.00072; 0.012; 0; 0.012/ 0.00072; 0; 0. 总氮; 0.1/ 0.017; 0.1/ 0.017; 0.1; 0; 0.1/ 0.017; 0; 0. 废气; 颗粒物; 6.8738; 7.866; 230.445; 222.6662; 7.7788; 0; -0.0872. SO2; 2.88; 3.28; 2.88; 0; 2.88; 0; -0.4. NOx; 13.36; 15.341; 13.36; 0; 13.36; 0; -1.981. 氟化物; 0; 0; 2.1; 1.955; 0.145; 0; +0.145. HCl; 0; 0; 6.75; 6.28; 0.47; 0; +0.47. 固废; 0; -; 13957.48; 13957.48; 0; 0; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气主要为投料环节产生的颗粒物，铝灰分离环节产生的颗粒物、氟化物及氯化氢，冷却、球磨、筛分环节产生的颗粒物。 根据产污特点，本项目拟在铝灰机投料口上方设置吸风罩，铝灰分离、铝灰冷却、球磨、筛分过程均密闭操作，分别通过铝灰分离机、铝灰冷却机、1号球磨生产线顶部的吸风管道收集废气。 2号球磨生产线生产过程密闭操作，产生的颗粒物废气经球磨机、滚筒筛顶部的吸风管道收集后，进入一套布袋除尘装置TW004处理后，尾气通过1根15米高排气筒DA005排放。 未捕集的颗粒物在车间内呈无组织排放，企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少无组织排放，使无组织排放的颗粒物、氯乙烯、HCl满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Qc--大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L--大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r--大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D--卫生防护距离初值计算系数，无因次。 根据上表计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准，则技改后熔铸车间需设置100米卫生防护距离、球磨车间需设置50米卫生防护距离。根据现场勘查，上述防护距离内无敏感目标。 二、废水 本项目无生产及生活污水排放。 二厂区产品属于C3392有色金属铸造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），二厂区产品属于“二十八、金属制品业33、82铸造及其他金属制品制造”中“除重点管理以外的有色金属铸造3392”，属于简化管理类别，根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1115-2020），技改后二厂区全厂仅产生生活污水，且为间接排放，对废水监测不作要求。 三、声环境影响分析 本项目新增噪声源主要为球磨机、滚筒筛、铝灰分离机等生产及风机等辅助设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)。 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，本项目仅考虑几何发散衰减，即将所有的声源视为点声源，选用《环境影响评价技术导则 声环境》中的无指向性点声源几何发散衰减的模式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）为点声源在预测点产生的声压级，单位dB（A）； Lp（r0）为参考位置r0处的声压级，单位dB（A）； r为预测点距声源的距离，单位m； r0为参考位置距声源的距离，单位m。 点源噪声叠加公式： 式中LTP为叠加后的噪声级，单位dB（A）； N为点源个数； LPi为第i个声源的噪声级，单位dB（A）。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量，本报告在最不利的条件下进行预测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 经预测，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类标准。 四、固体废物 （1）固体废物产生分析 营运期固废主要为筛分环节产生的铝灰，布袋除尘装置产生的滤尘及废布袋，地面沉降环节产生的铝尘，营运期固体废物分析结果详见下表。- 表4-13 本项目固体废物利用处置方式评价 序号; 固废 名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 利用处置单位; 利用或处置量（t/a）. 铝灰; 筛分; 危险废物; HW48 321-026-48; 铝灰; 固; R; 1969; 袋装; 送有资质单位处置; 高邮市环创资源再生科技有限公司; 1969. 滤尘; 布袋除尘装置; HW48 321-034-48; 铝灰; 固; T、R; 30; 袋装; 30. 废布袋; 废气处理; HW49 900-041-49; 铝灰; 固; T/In; 0.2; 堆放; 0.2. 铝尘; 地面沉降; HW48 321-026-48; 铝灰; 固; R; 1.28; 袋装; 1.28. 表4-14 技改后全厂固体废物利用处置方式评价 序号; 固废 名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 利用处置单位; 利用或处置量（t/a）. 1; 金属废料; 切割; 一般固废; 900-002-S17; /; 固; /; 11754; 堆放; 外售综合利用; 废品回收站; 11754. 2; 铝灰; 筛分; 危险废物; HW48 321-026-48; 铝灰; 固; R; 1969; 袋装; 送有资质单位处置; 高邮市环创资源再生科技有限公司; 1969. 3; 滤尘; 布袋除尘装置; HW48 321-034-48; 铝灰; 固; T、R; 233; 袋装; 233. 4; 废布袋; 废气处理; HW49 900-041-49; 铝灰; 固; T/In; 0.7; 堆放; 0.7. 5; 铝尘; 地面沉降; HW48 321-026-48; 铝灰; 固; R; 1.28; 袋装; 1.28. 6; 废机油; 设备维修; HW08 900-214-08; 油类; 液; T,I; 0.4; 桶装; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司; 0.4. 7; 废油桶; HW49 900-041-49; 油类; 固; T/In; 0.1; 堆放; 0.1. 8; 生活垃圾; 职工生活; 生活 垃圾; 900-099-S64; /; 固/液; /; 9; 垃圾桶; 统一 处置; 环卫 部门; 9. 五、地下水、土壤 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 表4-16 地下水和土壤的防渗分区和技术要求 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 一般固废堆场; 其他类型; 大气沉降; 简单防渗区; 一般地面硬化. 危废仓库; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 车间其他区域; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 本项目涉及大气沉降，但沉降量较小，基本无影响，厂区分区防渗，不考虑地面漫流及垂直入渗污染途径，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危险废物暂存区地面做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。 六、生态 本项目利用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 七、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 通过对建设项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，技改后全厂涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质主要为机油、废机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量。本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界量见下表。 表4-17 危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 机油; -; 0.36; 2500; 0.000144. 废机油; -; 0.4; 50; 0.008. 项目Q值Σ; 0.008144. 由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，技改后全厂危险物质存在量未超过临界量。 八、电磁辐射 本项目不存在电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004投料、铝灰分离、冷却、球磨、筛分废气排放口 | 颗粒物、氟化物、氯化氢 | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h；氟化物排放浓度≤3mg/m3，排放速率≤0.072kg/h；HCl排放浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.18kg/h |
|  | DA005球磨、筛分废气排放口 | 颗粒物 | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h |
|  | 厂界 | 颗粒物、HCl、氟化物 | 加强车间通风等措施 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物无组织排放监控浓度≤0.5mg/m3、氟化物无组织排放监控浓度≤0.02mg/m3、HCl无组织排放监控浓度≤0.05mg/m |
| 水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体 |  | 厂界达GB12348-2008表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（6:00-22:00）≤50dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 铝灰、滤尘、废布袋、铝尘经收集后委托有资质单位处置。利用现有一间300m 2危废仓库。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废仓库设置为一般防渗区，做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；车间其他区域，设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 ⑤在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 减少粉尘在空气中的浓度，尽量提高密闭管道的收集效率，尽量减少粉尘散逸；加强车间内通风，控制温度，加强清扫工作；生产车间采用防爆电机，防爆电灯、防爆开关；企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 二厂区产品属于C3392有色金属铸造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），二厂区产品属于“二十八、金属制品业33、82铸造及其他金属制品制造”中“除重点管理以外的有色金属铸造3392”，属于简化管理类别。 |  |  |  |

环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001熔化工序排放口 | 颗粒物、SO2、NOx | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 | 颗粒物、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）、SO2执行原环评报告标准，即颗粒物≤20mg/m3、NOx≤20mg/m3、SO2≤50mg/m3 |
|  | DA002熔化工序排放口 | 颗粒物、SO2、NOx | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 |  |
|  | DA003均质工序排放口 | 颗粒物、SO2、NOx | 尾气通过1根15米高排气筒排放 |  |
|  | DA004铝灰分离、球磨工序排放口 | 颗粒物、氟化物、氯化氢 | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h；氟化物排放浓度≤3mg/m3，排放速率≤0.072kg/h；HCl排放浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.18kg/h |
|  | DA005球磨工序排放口 | 颗粒物 | 经布袋除尘装置净化处理后，通过1根15米高排气筒排放 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h |
|  | 厂界 | 颗粒物、HCl、氟化物 | 加强车间通风等措施 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物无组织排放监控浓度≤0.5mg/m3、氟化物无组织排放监控浓度≤0.02mg/m3、HCl无组织排放监控浓度≤0.05mg/m |
| 水环境 | 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后纳入江阴金天污水处理有限公司集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体 |  | 厂界达GB12348-2008表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（6:00-22:00）≤50dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属废料经收集后外售综合利用，铝灰、滤尘、废布袋、铝尘、废机油、废油桶经收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。厂区设置一般固废堆场100m2，危废仓库300m2 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废堆场设置为简单防渗区，做好一般地面硬化；危废仓库设置为一般防渗区，做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；车间其他区域，设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 ⑤在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 减少粉尘在空气中的浓度，尽量提高密闭管道的收集效率，尽量减少粉尘散逸；加强车间内通风，控制温度，加强清扫工作；生产车间采用防爆电机，防爆电灯、防爆开关；企业应认真做好安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 二厂区产品属于C3392有色金属铸造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），二厂区产品属于“二十八、金属制品业33、82铸造及其他金属制品制造”中“除重点管理以外的有色金属铸造3392”，属于简化管理类别。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度而言，本次项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 6.8738 | 7.866 | - | 0.905 | 0 | 7.7788 | +0.905 |
|  | SO2 | 2.88 | 3.28 | - | 0 | 0 | 2.88 | 0 |
|  | NOx | 13.36 | 15.341 | - | 0 | 0 | 13.36 | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | - | 0.145 | 0 | 0.145 | +0.145 |
|  | HCl | 0 | 0 | - | 0.47 | 0 | 0.47 | +0.47 |
| 废水 | COD | 0.072 | 0.072 | - | 0 | 0 | 0.072 | 0 |
|  | SS | 0.014 | 0.014 | - | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0058 | 0.0058 | - | 0 | 0 | 0.0058 | 0 |
|  | TP | 0.00072 | 0.00072 | - | 0 | 0 | 0.00072 | 0 |
|  | TN | 0.017 | 0.017 | - | 0 | 0 | 0.017 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 11754 | - | - | 0 | 0 | 11754 | 0 |
| 危险废物 | 铝灰 | 2800 | - | - | 1969 | 0 | 1969 | -831 |
|  | 滤尘 | 203 | - | - | 30 | 0 | 233 | +30 |
|  | 废布袋 | 0.5 | - | - | 0.2 | 0 | 0.7 | +0.2 |
|  | 铝尘 | 0 | - | - | 1.28 | 0 | 1.28 | +1.28 |
|  | 废机油 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

N

附图     建设项目周围500米范围环境状况      比例

0

100

200m

张

家

港

河

张家圩村

张家圩村

天华农庄

金家巷

庙上

夏圩村

利升熔喷

陈家坝村

华

长

路

165m

440m

350m

350m

370m

注：   项目建设地；  熔铸车间；  球磨车间；  卫生防护距离