# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：   年产智能冶金设备200台套项目

建设单位（盖章）：江阴市虎踞冶金设备有限公司

编制日期：             2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产智能冶金设备200台套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-320264-89-01-968656 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 月城镇 乡（街道） 沿山村白马路60号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 12 分 34.820 秒，纬度 31 度 49 分 13.680 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3516冶金专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中70采矿、冶金、建筑专用设备制造351； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市月城镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴月城备〔2024〕57号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地17900m2 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目不需设置专项。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目建设符合规划和环境保护规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市虎踞冶金设备有限公司成立于2009年03月，位于江阴市月城镇沿山村环山路37号，主要从事精整设备的生产，产品设计产能为精整设备4000t/a。 该公司《年产4000吨精整设备项目环境影响报告表》于2020年11月12日通过无锡市行政审批局审批，全厂产品方案为：精整设备4000t/a，该项目于2021年1月15日自主验收。 现因发展需要和提升产品质量，而受现厂区限制，拟从江阴市月城镇沿山村环山路37号整厂搬迁至月城镇沿山村白马路60号，拟投资10000万通过集体土地入市的方式，利用水韵新城投资公司土地17900平方米，建造厂房面积约16000平方米，共设有5跨一层车间附带一排五层车间，分别为准备车间、铆焊车间、重装车间、普装车间、轻装车间；共配置行车26台，并配备激光切割机、火焰切割机、锯床、钻床、车床、剪板机、空压机、电焊机等36台套设备。项目投产后，年产智能冶金设备200台套，原有产能淘汰。本项目建成后，全厂产能为：年产智能冶金设备200台套。 2、工程内容及建设规模 本项目利用新建厂房进行建设，工程内容主要为厂房建设、新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1（a） 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 生产车间; 精整设备; 4000t/a; 0; -4000t/a; 2400. 2; 生产车间; 智能冶金设备; 0; 200台套/年; +200台套/年; 7200. 本项目公用和辅助工程见表2-3。 表2-3 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 贮运工程; 仓库; 150m2; 324.8m2; +174.8m2; 新建，用于原料、成品储存、室内. 危化品柜; 1只; 2只; +1只; 新建，乙类防爆柜，危化品柜规格尺寸为1650mm×460mm×1090mm. 公用工程; 给水系统; 自来水; DN100; DN100; 0; 由区内自来水管网提供. 排水系统; 雨水管网; DN400; DN400; 0; 排入雨水管网. 污水管网; DN400; DN400; 0; 接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理. 供电; 315kVA; 315kVA; 0; 由市政电力管网提供. 环保工程; 废气; 过滤棉+二级活性炭吸附; 5000m3/h×1; 5000m3/h×1; 0; 原有搬迁，处理喷漆、固化废气，废气收集率98%，颗粒物、非甲烷总烃去除效率90%，处理后尾气通过15m高排气筒DA001排放. 移动式焊烟除尘器; 1000m3/h×1; 1000m3/h×1; 0; 搬迁，备用. 布袋除尘器; 0; 10000m3/h×1; +10000m3/h×1; 本项目新增，处理切割、焊接废气，颗粒物收集效率按90%计、去除效率98%，处理后尾气通过15m高排气筒DA002排放. 废水; 化粪池; 5m3; 5m3; 0; 简单生化处理，新建. 噪声; 噪声治理; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废堆场; 一般固废堆场; 22m2; 22m2; 0; 新建，固废分类收集. 危废仓库; 10m2; 10m2; 0; 新建，固废分类收集. 3、主要设备 本项目搬迁前后全厂主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 生产车间; 钻床; ZN3050-16/Z3080*25B; 2; 2; 0; 现有搬迁. 立式铣床; X5032A; 1; 1; 0; 现有搬迁. 车床; CY6150B/1500; 1; 1; 0; 现有搬迁. 锯床; GB4-320; 2; 2; 0; 现有搬迁. 剪板机; QC11Y-16*2500; 1; 1; 0; 现有搬迁. 电焊机; BX1-500; 5; 5; 0; 现有搬迁. 行车; QD5-13.5A5; 13; 26; +13; 现有搬迁，部分新增. 气割机; CG1-30; 7; 5; -2; 现有搬迁，部分淘汰. 气保焊机; NB-500; 8; 10; +2; 现有搬迁，部分新增. 喷漆房（配套2个高压无气喷枪）; 15m×10m×2.8m; 1; 1; 0; 现有淘汰，本项目新增. 移动式焊烟净化器; —; 1; 1; 0; 现有搬迁，备用. 空压机; ET90; 2; 2; 0; 现有搬迁. 火焰切割机; BDA5000X15000; 2; 1; -1; 现有搬迁，部分淘汰. 激光切割机; PLT-6025-2000W; 1; 1; 0; 现有搬迁. 等离子切割机; Masterhyper HB4000S; 1; 0; -1; 现有淘汰. 激光切割机; 20000W; 0; 1; +1; 本项目新增. 布袋除尘器; 风量10000m3/h; 0; 1; +1. 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 风量5000m3/h; 1; 1; 0; 现有搬迁. 合计; 49; 62; +13; /. 4、原辅材料及理化性质 搬迁后全厂原辅材料和理化性质分别见表2-5和表2-6。 表2-5 全厂主要原辅材料表 序号; 名称; 成分、规格; 年耗量t/a; 包装方式; 最大储量（t）; 储存位置/; 运输方式. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 钢板; /; 2900; 3480; +580; /; 800; 准备车间; 汽运. 2; 型钢; 合金钢; 600; 720; +120; /; 200; 汽运. 3; 圆钢; /; 300; 360; +60; /; 100; 汽运. 4; 钢管; /; 200; 240; +40; /; 50; 汽运. 5; 外购件; /; 100; 120; +20; /; 5; 普装车间; 汽运. 6; 焊丝; 实心; 16; 20; +4; /; 1; 铆焊车间; 汽运. 7; 水性底漆; 都奇水性漆（底漆）; 2; 0.4; -1.6; 25kg/桶; 0.025; 危化品柜; 汽运. 8; 水性面漆; 都奇水性漆（面漆）; 5; 0.96; -4.04; 25kg/桶; 0.025; 汽运. 9; 老人牌环氧云铁漆471CN; 老人牌环氧云铁漆; 0; 0.86; +0.86; 25kg/桶; 0.025; 汽运. 老人牌固化剂（环氧云铁）; 0; 0.11; +0.11; 25kg/桶; 0.025; 汽运. 老人牌稀释剂; 0; 0.03; +0.03; 25kg/桶; 0.025; 汽运. 10; 老人牌聚氨酯面漆55190; 老人牌聚氨酯面漆; 0; 1.81; +2.7; 25kg/桶; 0.475; 汽运. 老人牌固化剂（聚氨酯面漆）; 0; 0.13; +0.2; 25kg/桶; 0.05; 汽运. 老人牌稀释剂; 0; 0.06; +0.1; 25kg/桶; 0.025; 汽运. 11; 液氧; /; 45; 65; +20; 3吨液氧罐; 3; 液氧罐; 用于切割. 12; 二氧化碳; /; 4立方米; 6立方米; +2立方米; 450升贮罐; 0.45立方米; 贮罐; 用于焊接. 13; 丙烷; /; 1立方米; 0.6万立方米; +0.59万立方米; 50kg/瓶; 150kg; 铆焊车间; 用于切割. 14; 天然气; /; 1.2万立方米; 0; -1.2万立方米; /; /; /; /. 15; 机油; /; 0.1; 0.1; 0; 200kg/桶; 0.2; 轻装车间; /. 16; 皂化液; /; 0.1; 0.1; 0; 200kg/桶; 0.2; 准备车间; /. 5、建设项目厂区平面布置 全厂设有铆焊车间、准备车间、重装车间、普装车间、轻装车间、危化品柜存放处、危废仓库、一般固废仓库、办公楼等。厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：搬迁前实行8小时工作制，年工作300天，合计2400小时；搬迁项目实行“三班制”24小时工作制度，年工作300天，合计7200小时。 劳动定员：搬迁前现有员工70人，搬迁项目建成后全厂员工120人。 7、物料平衡 本项目搬迁后全厂用排水平衡见图2-4。 图2-4 本项目搬迁后全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺分析 本次搬迁为智能冶金设备的生产，具体工艺流程及产污环节见图2-5（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 图2-5 智能冶金设备工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机运行过程产生的噪声N、废包装桶（S5）、废过滤棉（S6）、废活性炭（S7）、废布袋（S8）、滤尘（S9）、废机油（S10）、废油桶（S11）、生活垃圾（S11）和生活污水（W1）等。 - 表2-10 本项目产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1; 切割开料; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒DA002排放. G2; 焊接; 烟尘. G3; 喷漆晾干; 颗粒物、TVOC、苯系物、二甲苯、甲苯、丁醇、乙酸正丁酯; 经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒DA001排放. 废水; W1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 经化粪池预处理后接管江阴市月城综合污水处理有限公司集中处置. 噪声; N; 各生产及辅助设备; 噪声; 设备设置于室内，合理布局，距离衰减. 固废; S1; 切割开料; 废边角料; 外售资源回收. S2; 焊接; 焊渣; 外售资源回收. S3; 金加工; 废边角料; 外售资源回收. 废皂化液; 委托有资质单位处置. S4; 喷漆晾干; 漆渣; 委托有资质单位处置. S5; 原料使用; 废包装桶; 委托有资质单位处置. S6; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 废过滤棉; 委托有资质单位处置. S7; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S8; 布袋除尘器; 废布袋; 外售资源回收. S9; 滤尘; 外售资源回收. S10; 设备维护; 废机油; 外售资源回收. S11; 废油桶; 外售资源回收. S12; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴市虎踞冶金设备有限公司成立于2009年03月，位于江阴市月城镇沿山村环山路37号，主要从事精整设备的生产，产品设计产能为精整设备4000t/a。 江阴市虎踞冶金设备有限公司已取得排污许可证（登记管理），登记编号：91320281687157660Q001X（有效期限2025年03月20日-2030年03月19日）。 现有项目建设、审批及验收情况如表2-11所示。 表2-11 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”验收; 建设情况. 《年产4000吨精整设备项目》; 精整设备4000t/a; 无锡市行政审批局 锡行审环许〔2020〕1679号 2020年11月12日; 自主验收2021年1月15日; 已建. 二、现有项目基本情况 现有项目排放量见表2-19。 表2-19 现有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.014; 0.015. TVOC; 0.00234; 0.062. 无组织; 颗粒物; 0.082; 0.082. TVOC; 0.069; 0.069. SO2; 0.0048; 0.0048. NOx; 0.0225; 0.0225. 合计; 颗粒物; 0.096; 0.097. TVOC; 0.07134; 0.131. SO2; 0.0048; 0.0048. NOx; 0.0225; 0.0225. 废水; 生活污水; 废水量; 1296/1296; 1440/1440. COD; 0.0225/0.0648; 0.648/0.072. SS; 0.0264/0.0130; 0.504/0.0144. NH3-N; 0.0043/0.0052; 0.0648/0.0072. TP; 0.003/0.0006; 0.0115/0.0007. TN; 0.0065/0.0156; 0.1008/0.0216. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量；根据《年产4000吨精整设备项目竣工环境保护验收报告》核算现有项目实际排放量，排气筒年运行时间按600h计。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO24小时平均第95百分位数1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. 由上述分析可知，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前，已经出具月城镇大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 （2）其他污染物 检测点位环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 本项目生活污水经化粪池预处理后，接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理。 3、声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。以700m×700m划分网格，共确定区域环境噪声监测点102个，监测昼间等效A声级，监测结果显示，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。与2022年相比，2023年江阴市城区昼间区域环境噪声略升0.9dB（A）。 2023年影响城区声环境质量的主要声源是交通噪声和生活噪声，所占比例分别为50.0%、34.3%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为9.8%、5.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（57.1dB（A））、工业噪声（54.6dB（A））、施工噪声（52.5dB（A））、生活噪声（52.3dB（A））。与2022年相比，2023年施工噪声声源强度下降0.5dB（A）；交通噪声、工业噪声、生活噪声声源强度均略有上升。 本项目位于江阴市月城镇沿山村白马路60号，根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），达标。本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故本报告不进行声环境质量监测。 4、生态环境 本项目拟投资10000万通过集体土地入市的方式，利用水韵新城投资公司土地，建造厂房面积约16000平方米，该地块位于月城工业园区，属于二类工业用地，不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 本项目建成后，厂区地面均按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，项目所在地属于不达标区。为继续提升本地区大气质量现状，目前，已经出具月城镇大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界500m范围内无大气环境保护目标，无大气自动监测站。 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目地下水环境保护目标为潜水含水层。 表3-4 地下水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 地下水; 潜水含水层. 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放限值; 标准来源. 排气筒高度(m); 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001; 喷漆、晾干; 非甲烷总烃; 15; 50; 2; /. TVOC; 80; 3.2. 苯系物; 20; 0.8. 颗粒物; 10; 0.4. 二甲苯; 10; 0.72; /. 甲苯; 10; 0.2. 丁醇; 40; 0.36; /. 乙酸脂类; 50; 1.1. DA002; 切割、焊接; 颗粒物; 15; 20; 1; /. 无组织监控浓度限值; NMHC; /; 4; /; /. 苯系物; /; 0.4; /. 颗粒物; /; 0.5; /. 二甲苯; /; 0.2; /. 甲苯; /; 0.2; /. 丁醇; /; 0.5; /; /. 乙酸脂类; /; 4.0; /. - 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限制 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; /. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 表3-9 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 厂界; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定要求执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：总量控制因子为颗粒物、TVOC，特征因子为苯系物、二甲苯、甲苯、丁醇、乙酸正丁酯； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目排放总量; 本项目; “以新带老”削减量; 搬迁后全厂排放量; 对比批复排放增减量. 实际排放总量; 批复排放总量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.014; 0.015; 0.4343; 0.4175; 0.0168; 0.015; 0.0168; 0.0018. TVOC; 0.00234; 0.062; 0.6517; 0.5865; 0.0652; 0.062; 0.0652; 0.0032. 苯系物; 0; 0; 0.2299; 0.2069; 0.023; 0; 0.023; 0.023. 二甲苯; 0; 0; 0.1563; 0.1407; 0.0156; 0; 0.0156; 0.0156. 甲苯; 0; 0; 0.0037; 0.0033; 0.0004; 0; 0.0004; 0.0004. 丁醇; 0; 0; 0.012; 0.0108; 0.0012; 0; 0.0012; 0.0012. 乙酸正丁酯; 0; 0; 0.0091; 0.0082; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0009. 无组织; 颗粒物; 0.082; 0.082; 0.0753; 0; 0.0753; 0.082; 0.0753; -0.0067. TVOC; 0.069; 0.069; 0.0343; 0; 0.0343; 0.069; 0.0343; -0.0347. 苯系物; 0; 0; 0.0121; 0; 0.0121; 0; 0.0121; 0.0121. 二甲苯; 0; 0; 0.0082; 0; 0.0082; 0; 0.0082; 0.0082. 甲苯; 0; 0; 0.0002; 0; 0.0002; 0; 0.0002; 0.0002. 丁醇; 0; 0; 0.0006; 0; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0006. 乙酸正丁酯; 0; 0; 0.0005; 0; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005. SO2; 0.0048; 0.0048; 0; 0; 0; 0.0048; 0; -0.0048. NOx; 0.0225; 0.0225; 0; 0; 0; 0.0225; 0; -0.0225. 合计; 颗粒物; 0.096; 0.097; 0.5096; 0.4175; 0.0921; 0.097; 0.0921; -0.0049. TVOC; 0.07134; 0.131; 0.686; 0.5865; 0.0995; 0.131; 0.0995; -0.0315. 苯系物; 0; 0; 0.242; 0.2069; 0.0351; 0; 0.0351; 0.0351. 二甲苯; 0; 0; 0.1645; 0.1407; 0.0238; 0; 0.0238; 0.0238. 甲苯; 0; 0; 0.0039; 0.0033; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0006. 丁醇; 0; 0; 0.0126; 0.0108; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0018. 乙酸正丁酯; 0; 0; 0.0096; 0.0082; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0014. SO2; 0.0048; 0.0048; 0; 0; 0; 0.0048; 0; -0.0048. NOx; 0.0225; 0.0225; 0; 0; 0; 0.0225; 0; -0.0225. 废水; 生活污水; 废水量; 1296/1296; 1440/1440; 1440; 0/0; 1440/1440; 1440/0; 1440/1440; 0/0. COD; 0.0225/0.0648; 0.648/0.072; 0.7200; 0.072/0.648; 0.648/0.072; 0.648/0.072; 0.648/0.072; 0/0. SS; 0.0264/0.0130; 0.504/0.0144; 0.5760; 0.072/0.5616; 0.504/0.0144; 0.504/0.0144; 0.504/0.0144; 0/0. 氨氮; 0.0043/0.0052; 0.0648/0.0072; 0.0648; 0/0.05904; 0.0648/0.0058; 0.0648/0.0058; 0.0648/0.0058; 0/-0.0014. 总磷; 0.003/0.0006; 0.0115/0.0007; 0.0115; 0/0.0108; 0.0115/0.0007; 0.0115/0.0007; 0.0115/0.0007; 0/0. TN; 0.0065/0.0156; 0.1008/0.0216; 0.1008; 0/0.0835; 0.1008/0.0173; 0.1008/0.0173; 0.1008/0.0173; 0/-0.0043. 固废; 一般固废; 0; 0; 10.6683; 10.6683; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 8.4167; 8.4167; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 24.48; 24.48; 0; 0; 0; 0. 注：苯系物含二甲苯、甲苯，TVOC含苯系物、丁醇、乙酸正丁酯；“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目污水（生活污水）接管量为1440t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.648t/a、0.504t/a、0.0648t/a、0.0115t/a、0.1008t/a。 本项目建成后，废气污染物排放为：颗粒物0.0921t/a、TVOC0.0995t/a，在现有项目中平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期厂房的建设，会对周围地表水环境、大气环境及区域环境噪声均会产生一定的影响，具体如下： 1、废气 该项目在建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。 （2）粉尘和扬尘 本项目在建设过程中，粉尘污染物主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整过程产生的粉尘； ②管道施工中的土方运输产生的粉尘； ③建筑材料如水泥、白灰、沙子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因锋利作用而产生的扬尘污染； ④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘； ⑤施工垃圾及清运过程中产生养成； 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，其主要对策有： ①对施工现场实行合理管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定适度以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长时间堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷： ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 2、噪声 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的生源，由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点； ④在高噪声设备周围设置遮蔽物； ⑤混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度； 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 3、废水 （1）生产废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。 （2）生活污水 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 4、固体废物 4.1固体废物环境影响预测与评价 建设项目施工期的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则。各类固体废物的利用处置方案见表4-1。 表4-1 建设项目施工期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 施工期产生量; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; /; 2t; 定期清运; 环卫部门. 2; 建筑垃圾; 施工过程; 一般工业固体废物; /; 15t; 综合处置; 外售单位. 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物和生活垃圾不混放； ②本项目单独设置20m2临时固废堆放场地，随工程结束而拆除，不会对周围环境产生影响； ③固废及时清运，保持施工人员生活区整洁，提高固体废物综合利用率。 4.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 4.2.1包装及贮存场所防治措施 项目施工期固体废物产生情况包括：①一般工业固废：建筑垃圾（15t）；②生活垃圾（2t）。 生活垃圾、建筑垃圾每三天收集一次；本项目固体废物临时贮存场所面积20平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，建筑垃圾直接堆放于固废贮存场所，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 4.2.2固体废物自行利用、处置分析 本项目施工期产生建筑垃圾（15t）属于一般工业固废，经厂内收集后，统一清运。生活垃圾（约2t）由当地环卫部门定期清运。 4.3环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目施工期没有危废产生，故本报告不作风险评价。 4.4结论与建议 综上所述，本项目施工期产生固废主要为建筑垃圾和生活垃圾，其中生活垃圾由当地环卫部门集中统一处置、建筑垃圾由建设单位统一收集综合利用。固废均贮存于临时固废堆场，按照所属性质分别收集和贮存，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产排污情况 本项目废气主要为切割颗粒物、焊接烟尘和喷漆晾干废气。 本项目激光切割工序产生颗粒物约0.075t/a，激光切割工序产生颗粒物经移动式工业除尘器收集处理后，通风排放，则颗粒物无组织排放量约0.033t/a。 本项目其他切割、焊接过程产生颗粒物0.37t/a，该废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒DA002排放，则切割、焊接过程颗粒物有组织产生量约0.576t/a、有组织排放量约0.0115t/a，无组织排放量约0.064t/a。 - 喷漆、晾干工序产生TVOC0.686t/a、苯系物0.242t/a、二甲苯0.1645t/a、甲苯0.0039t/a、丁醇0.0126t/a、乙酸正丁酯0.0096t/a、颗粒物0.1066t/a，该废气经密闭负压收集过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后（收集效率95%、处理效率90%），通过15米高排气筒DA001排放，则TVOC、苯系物、二甲苯、甲苯、丁醇、乙酸正丁酯、颗粒物有组织产生分别约0.6517t/a、0.2299t/a、0.1563t/a、0.0037t/a、0.0120t/a、0.0091t/a、0.1013t/a、有组织排放分别约0.0652t/a、0.023t/a、0.0156t/a、0.0004t/a、0.0012t/a、0.0009t/a、0.0101t/a，无组织排放分别约0.0343t/a、0.0121t/a、0.0082t/a、0.0002t/a、0.0006t/a、0.0005t/a、0.0053t/a。 本项目排放的废气可达相关排放标准。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水为生活污水，经化粪池预处理后，接管江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理。 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目设备噪声源强主要为钻床、立式铣床、车床、锯床、剪板机、气割机等设备噪声，噪声源强≤85dB(A)，本项目建成后，厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 零排放。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷漆、晾干 | TVOC、苯系物、颗粒物 | 通过1套过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放 | / |  |
|  |  | 二甲苯、甲苯 |  | / |  |
|  |  | 丁醇、乙酸正丁酯 |  | / |  |
|  | DA002/切割、焊接 | 颗粒物 | 通过1套布袋除尘器处理后通过一根15米高排气筒（DA002）排放 | / |  |
|  | 厂界 | VOCs（以非甲烷总烃计）、苯系物、颗粒物、二甲苯、甲苯 | 加强通风 | / |  |
|  |  | 丁醇、乙酸正丁酯 |  | / |  |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强通风 | / |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水） | COD | 经化粪池预处理后接入污水厂集中处理 | 500 | / |
|  |  | SS |  | 400 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |  |
|  |  | 总磷 |  | 8 |  |
|  |  | 总氮 |  | 70 |  |
| 声环境 | 钻床、立式铣床、车床、锯床、剪板机、气割机等设备噪声 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 执行GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)；夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)； |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为废边角料、焊渣、废布袋、废滤尘，收集后综合利用； 本项目危险废物主要为废皂化液、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶，均委托有资质单位进行处置； 本项目生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区（危废堆场、喷漆车间、生产车间）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（一般固废库）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司已于2020年03月31日取得排污许可证，证书编号：91320281687157660Q001X。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于登记管理。 本项目行业类别为C3516冶金专用设备制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。待本项目建设完成后，应当实行排污许可变更登记。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.096 | 0.097 | 0 | 0.0921 | 0.096 | 0.0921 | -0.0039 |
|  | TVOC | 0.07134 | 0.131 | 0 | 0.0995 | 0.07134 | 0.0995 | +0.02816 |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 | 0 | 0.0351 | +0.0351 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0.0238 | +0.0238 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | 丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | +0.0018 |
|  | 乙酸正丁酯 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
|  | SO2 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | -0.0048 |
|  | NOx | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | -0.0225 |
| 废水 | 废水量 | 1296/1296 | 1440/1440 | 0 | 1440/1440 | 1296/1296 | 1440/1440 | 144/144 |
|  | COD | 0.0225/0.0648 | 0.648/0.072 | 0 | 0.648/0.072 | 0.0225/0.0648 | 0.648/0.072 | 0.6255/0.0072 |
|  | SS | 0.0264/0.0130 | 0.504/0.0144 | 0 | 0.504/0.0144 | 0.0264/0.0130 | 0.504/0.0144 | 0.4776/0.0014 |
|  | NH3-N | 0.0043/0.0052 | 0.0648/0.0072 | 0 | 0.0648/0.0058 | 0.0043/0.0052 | 0.0648/0.0058 | 0.0605/0.0006 |
|  | TP | 0.003/0.0006 | 0.0115/0.0007 | 0 | 0.0115/0.0007 | 0.003/0.0006 | 0.0115/0.0007 | 0.0085/0.0001 |
|  | TN | 0.0065/0.0156 | 0.1008/0.0216 | 0 | 0.1008/0.0173 | 0.0065/0.0156 | 0.1008/0.0173 | 0.0943/0.0023 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 100 | 100 | 0 | 10 | 100 | 10 | -90 |
|  | 焊渣 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 | -1.8 |
|  | 废滤尘 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.3683 | 0.115 | 0.3683 | +0.2533 |
|  | 废包装袋 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
|  | 废布袋、滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废皂化液 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | +0.1 |
|  | 废机油 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | +0.05 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02/2年 | 0 | 0.02/2年 | +0.02/2年 |
|  | 漆渣 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9582 | 0.9 | 0.9582 | +0.0582 |
|  | 废过滤棉 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 1 | 0.05 | -0.95 |
|  | 废活性炭 | 3.34 | 3.34 | 0 | 6.5865 | 3.34 | 6.5865 | +3.2465 |
|  | 废包装桶 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.322 | 0.5 | 0.322 | -0.178 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 14.28 | 14.28 | 0 | 24.48 | 14.28 | 24.48 | +10.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①