# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年新增2亿平方米电子用抗静电、有机硅材料技改扩能项目

项目名称：

2025年3月

建设单位（盖章）：江阴华美光电科技有限公司

编制日期：

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年新增2亿平方米电子用抗静电、有机硅材料技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-320266-89-02-608514 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 华士镇 乡（街道） 华陆路27号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 26 分 45.749 秒，纬度 31 度 48 分 41.677 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39中81电子元件及电子专用材料制造398中电子专用材料制造（电子化工材料制造除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市华士镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴华士备〔2024〕28号 |
| 总投资（万元） | 10500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15180 |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气不属于有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水一起接管污水厂处理，不直接排放，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量超过临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》江阴市人民政府（澄政复〔2013〕16号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》 规划环评审批机关：江阴市环境保护局 规划环评文号：澄环管〔2004〕43号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）园区相符性分析 2022年1月28日，江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）。根据该通知，升级改造后华士镇工业园区四至范围为： 重点工业园区：东至规划道路，西至红星路、规划道路，南至龙山路、规划道路，北至芙蓉大道。 重点工业园区：东至东方浜，西至现状企业，南至华塘河，北至澄鹿路。 重点工业园区：东至运伦路、陆瓠路，西至葫芦浜，南至运伦路、泾浜路，北至张家港河。 重点工业园区：东至规划道路、华陆路，西至华士环村西路、张家港河，南至规划道路、额塘河、创业河、陆东大街，北至常合高速、红郁路。 特色工业园区：东至现状企业，西至向阳路、环村东路，南至华士河，北澄鹿路。 本项目位于江阴市华士镇华陆路27号，不在升级改造后的华士镇工业园区四至范围内。江阴华美光电科技有限公司在《2024年江阴市园区外优势企业白名单》（澄工改发〔2024〕1号）内。 （2）土地利用规划相符性 本项目位于江阴市华士镇华陆路27号，位于城镇开发边界内，不占用耕地和永久基本农田和生态保护红线，故符合“三区三线”规划。 （3）环境保护相符性分析 项目建设地污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水一起接入管网进入江阴金天污水处理有限公司集中处理，不新增废水排污口，符合当地环保规划。 - 综上所述，本项目建设符合规划和环境保护规划，选址可行。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”相符性分析 由上表可知，本项目符合无锡市“三线一单”生态环境准入清单中“一般管控单元生态环境准入清单”相关要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴华美光电科技有限公司（原名江阴华美数码科技有限公司）成立于2009年6月4日，位于江阴市华士镇华陆路27号，主要从事离型膜的生产。 该公司《年产380万平方米耗材涂布新建项目环境影响报告表》于2010年1月通过原江阴市环境保护局审批，该项目于2019年淘汰。 该公司《年产2000万平方米离型膜扩能项目环境影响报告表》于2019年3月25日通过原江阴市环境保护局审批（项目编号：201903140011），主要产品产能为年产离型膜2000万平方米。2019年7月废水、废气、噪声污染防治措施通过企业自主验收（阶段性验收），2019年10月14日固废污染防治措施通过原江阴市环境保护局验收（阶段性验收）（批文号：2019-0411），验收产能为年产离型膜1000万平方米。 为满足市场和公司发展需要，江阴华美光电科技有限公司拟于江阴市华士镇华陆路27号，利用租赁的江阴市神鹿塑胶有限公司15180平方米的厂房，对现有5台涂布设备（包括涂布头、在线瑕疵检测仪等）进行智能化高速化改造，并新增国内最先进全智能超高速自动化精密涂布设备（包括相关配套千级净化车间和设备）共计3台套，引进进口超宽幅超高速全智能自动化精密涂布设备（包括相关配套百级净化车间和设备）共计2台套。项目建成后可年新增2亿平方米电子用抗静电、有机硅材料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“81电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”类别，应编制环境影响报告表。建设单位江阴华美光电科技有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用租用厂房进行建设，工程内容主要为厂区内部适应性改造、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等，租用厂房情况详见表2-1。主体工程及产品方案见表2-2，公用和辅助工程见表2-6。 表2-1 本项目租用厂区建筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 层数; 工程内容; 备注. 1; 办公楼; 336.2; 1008.6; 10; 3; 办公; 已建. 2; 生产车间1; 2046; 2046; 8.9; 1; 生产车间; 已建. 3; 生产车间2; 1470; 1470; 8.9; 1; 生产车间; 已建. 4; 1号仓库; 840; 1680; 9.8; 2; 一层全部用作成品仓库，二层用作研发中心（研发、办公）; 已建，新增. 5; 生产车间3; 2046; 2046; 9.0; 1; 生产车间; 已建，新增. 6; 生产车间4; 1386; 1386; 6.6; 1; 生产车间; 已建，新增. 7; 生产车间5; 1386; 1386; 6.6; 1; 生产车间; 已建，改建. 8; 危化品临时缓存区; 588; 588; 8.9; 1; 危化品临时缓存区; 已建. 9; 2号仓库; 2730; 4358; 15.3; 2; 原料仓库; 已建，新增. 10; - 一般废物堆场; 130; 130; 3.7; 1; 一般固废堆场; 已建. 11; - 危废仓库; 90; 90; 3.7; 1; 危废仓库; 已建. 注：本项目在现有厂房基础上新增生产车间3、生产车间4、1号仓库、2号仓库。现有项目中生产车间5原用于原料成品仓库，本次改建为生产车间。 表2-2 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力（亿平方米/年）; 年运行时数（h）. 技改扩建前; 技改扩建后; 增减量. 1; 生产车间1、生产车间2; 离型膜; 0.2; 0; -0.2; 4800. 2; 生产车间1、生产车间2、生产车间3、生产车间4、生产车间5; 电子用有机硅材料; 0; 1.4; +1.4; 7200. 3; 电子用抗静电材料; 0; 0.6; +0.6. 注：本项目电子用抗静电、有机硅材料产品主要以PET膜为载体，主要运用于各类3C电子产品、电子设备内屏幕。 （1）本项目公用和辅助工程见表2-6。 表2-6 公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改扩建前; 技改扩建后; 增减量. - 贮运工程; 成品仓库; 200m2; 840m2; - +740m2; - 扩建，位于1号仓库一层. 原料仓库; 4358m2; - +4258m2; - 扩建，位于2号仓库. - 公用工程; - 给水; DN100; DN100; 0; - 依托现有，当地自来水网. - 排水; - 污水; DN200; DN200; 0; - 依托现有，接管江阴金天污水处理有限公司集中处理. - 雨水; DN400; DN400; 0; - 依托现有，区内雨水管网. - 供电系统; - 供电能力：630KVA; - 供电能力：630KVA; - 0; - 依托现有，公用变压器. - 供气; - 12万m3/a; - 16万m3/a; - +4万m3/a; - 新增，江阴市天力燃气有限公司提供，仅RTO点火及有机废气浓度不高时使用. - 蒸汽; - 7860t/a; - 10000t/a; - +2140t/a; - 管道蒸汽，由江阴市华西热电有限公司供应. - 螺杆空压机; - 2.2m3/min×2; - 2.2m3/min×4; - +2.2m3/min×2; - 新增. - 储气罐; - 1m3×1; - 1m3×2; - +1m3×1; - 新增，储空气. - 冷干机（NL-50F）; - 1台; - 2台; - +1台; - 新增. - 环保工程; - 废水; - 化粪池; - 10m3; - 10m3; - 0; - 依托现有，简单预处理. - 废气; - RTO蓄热式热力氧化炉; - 30000m3/h×1; - 30000m3/h×1，40000m3/h×1; - +40000m3/h×1; - 依托现有，新增1套RTO蓄热式热力氧化炉，废气设施改建后有机废气收集效率99%，处理效率99%，通过1根15米高排气筒排放（DA001）. - 危废仓库引风机; - 0; - 2000m3/h×1; - +2000m3/h×1; - 新增，将危废仓库废气引入现有1套RTO蓄热式热力氧化炉处理，收集效率90%，处理效率99%，通过一根15m高排气筒排放（DA001）. - 固废; - 一般废物堆场; - 20m2; - 130m2; - +110m2; - 扩建，固废分类收集. - 危废仓库; - 10m2; - 90m2; - +80m2. - 噪声; - 隔声量; - ≥25dB（A）; - 厂界达标. - 事故应急池; - 100m3; - 100m3; - 0; - 依托现有. 3、主要设备 本项目技改扩建后主要设备见表2-7。 表2-7 本项目主要设备一览表 类型; 设备名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 技改扩建前; 技改扩建后; 增减量. 生产设备; 离型膜高精度智能生产线; CL120; 3; 3; 0; 现有，改建. 附：涂布单元; /; 现有，改建. 附：烘箱系统; /; 现有，改建. 附：净化系统; /; 现有，改建. 附：云服务系统; /; 现有，改建. 附：分切设备; /; 现有，改建. 附：在线瑕疵检测仪; /; 现有，改建. 离型膜高精度智能生产线; /; 0; 2; 0; 新增，国产. 附：涂布单元; /; 2; 现有，改建. 附：烘箱系统; /; 0; 新增，国产. 附：净化系统; /; 0; 新增，国产. 附：云服务系统; /; 0; 新增，国产. 附：分切设备; /; 0; 新增，国产. 附：在线瑕疵检测仪; /; 0; 新增，国产. 国产离型膜智能自动化生产线; HM1700T; 0; 3; +3; 新增，国产. 附：涂布机; /; 新增，国产. 附：烘箱系统; /; 新增，国产. 附：净化系统; /; 新增，国产. 附：云服务系统; /; 新增，国产. 附：分切设备; /; 新增，国产. 附：在线瑕疵检测仪; /; 新增，国产. 进口离型膜智能自动化生产线; HM2800T; 0; 2; +2; 新增，进口. 附：涂布机; /; 新增，进口. 附：烘箱系统; /; 新增，进口. 附：净化系统; /; 新增，进口. 附：云服务系统; /; 新增，进口. 附：分切设备; /; 新增，进口. 附：在线瑕疵检测仪; /; 新增，进口. 搅拌机; /; 0; 12; +12; 新增，国产. 超声波清洗机; /; 0; 5; +5; 新增，国产. 研发中心; 恒温恒湿试验箱; KJ-2091-150L; 0; 1; +1; 新增，国产. 精密烘箱; KJ-2010A; 0; 1; +1; 新增，国产. 电子显微镜; VK-X3050; 0; 1; +1; 新增，国产. 水滴角测试仪; BIOLIN; 0; 1; +1; 新增，国产. 干硅量测试仪; X-3500; 0; 1; +1; 新增，国产. 拉力机; KJ-1069A; 0; 2; +2; 新增，国产. 通风柜; ST-SYSTFC-1500; 0; 1; +1; 新增，国产. OSP涂布棒; OSP03~OSP40; 0; 20; +20; 新增，国产. 合计; 5; 55; +50; /. 4、原辅材料及理化性质 技改后全厂原辅材料和理化性质分别见表2-9和表2-10。 表2-9 全厂主要原辅材料表 产品名称; 名称; 重要组份、规格、指标; 年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 来源及运输; 包装及储存方式; 存储位置. 技改扩建前; 技改扩建后; 增减量. 离型膜; PET膜; /; 1850; 0; -1850; /; /; /; /. 120号汽油; /; 20; 0; -20; /; /; /; /. D30; /; 15; 0; -15; /; /; /; /. 庚烷; /; 7; 0; -7; /; /; /; /. 丁酮; /; 32; 0; -32; /; /; /; /. 异丙酮; /; 6; 0; -6; /; /; /; /. 甲苯; /; 38; 0; -38; /; /; /; /. 硅油; /; 6; 0; -6; /; /; /; /. 电子用有机硅材料; PET膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 0; 10500; +10500; 2000; 外购、汽运; 包装袋卷装; 原料仓库. 120号汽油; 120号溶剂油（庚烷）; 0; 74; +74; 3.92; 外购、汽运; 140kg桶装; 危化品临时缓存区. 丁酮; C4H8O; 0; 236.8; +236.8; 6.60; 外购、汽运; 165kg桶装. 甲苯; 98%; 0; 111; +111; 3.40; 外购、汽运; 170kg桶装. 硅油; 甲苯68.5~71.5%、乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）13~16%、单乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）12~16%、四甲基二乙烯基二硅氧烷1.2~1.5%、八甲基环四硅氧烷0.1~0.18%; 0; 29.6; +29.6; 1.92; 外购、汽运; 160kg桶装. 异丙醇; 99.8%; 0; 22.2; +22.2; 1.40; 外购、汽运; 160kg桶装. 异丙醇 （清洗）; 99.8%; 0; 0.6; +0.6; 0.10; 外购、汽运; 160kg桶装. 擦布; 聚酯纤维; 0; 0.2; +0.2; 0.1; 外购、汽运; 袋装; 原料仓库. 电子用抗静电材料; PET膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 0; 4500; +4500; 1000; 外购、汽运; 包装袋卷装; 原料仓库. 抗静电液; 水性聚噻吩分散液10-40%、水性饱和聚酯3-10%、去离子水34.5-83.9%、聚乙烯醇2-10%、水性润湿剂0.1-0.5%; 0; 30; +30; 0.84; 外购、汽运; 140kg桶装; 危化品临时缓存区. 异丙醇; 99.8%; 0; 30; +30; 1.70; 外购、汽运; 160kg桶装. 擦布; 聚酯纤维; 0; 0.1; +0.1; 0.1; 外购、汽运; 袋装. 研发中心; PET膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 0; 300片（0.006t）; +300片（0.006t）; 100片（0.002t）; 外购、汽运; 100片A4袋装; 研发中心. 120号汽油; 120号溶剂油（庚烷）; 0; 0.070; +0.070; /; 外购、汽运; 140kg桶装; 危化品临时缓存区. 丁酮; C4H8O; 0; 0.225; +0.225; /; 外购、汽运; 165kg桶装. 甲苯; 98%; 0; 0.105; +0.105; /; 外购、汽运; 170kg桶装. 异丙醇; 99.8%; 0; 0.029; +0.029; /; 外购、汽运; 160kg桶装. 硅油; 甲苯68.5~71.5%、乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）13~16%、单乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）12~16%、四甲基二乙烯基二硅氧烷1.2~1.5%、八甲基环四硅氧烷0.1~0.18%; 0; 0.028; +0.028; /; 外购、汽运; 160kg桶装. 抗静电液; 水性聚噻吩分散液10-40%、水性饱和聚酯3-10%、去离子水34.5-83.9%、聚乙烯醇2-10%、水性润湿剂0.1-0.5%; 0; 0.008; +0.008; /; 外购、汽运; 140kg桶装. 公辅工程; 机油; /; 0; 2; +2.0; 0.175; 外购、汽运; 175kg/桶装; 原料仓库. 全厂合计; PET膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 1850; 15000.006; 15000.006; 3000.002; 外购、汽运; 卷装; 原料仓库/研发中心. 120号汽油; 120号溶剂油（庚烷）; 20; 74.070; +54.070; 3.92; 外购、汽运; 140kg桶装; 危化品临时缓存区. D30; /; 15; 0; -15; /; /; /; /. 庚烷; /; 7; 0; -7; /; /; /; /. 丁酮; C4H8O; 32; 237.025; +205.025; 5.60; 外购、汽运; 165kg桶装; 危化品临时缓存区. 异丙酮; /; 6; 0; -6; /; /; /; /. 甲苯; 98%; 38; 111.105; +73.105; 3.40; 外购、汽运; 170kg桶装; 危化品临时缓存区. 硅油; 甲苯68.5~71.5%、乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）13~16%、单乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）12~16%、四甲基二乙烯基二硅氧烷1.2~1.5%、八甲基环四硅氧烷0.1~0.18%; 6; 29.628; +23.628; 1.92; 外购、汽运; 160kg桶装. 异丙醇; 99.8%; 0; 52.229; +52.229; 3.20; 外购、汽运; 160kg桶装. 抗静电液; 水性聚噻吩分散液10-40%、水性饱和聚酯3-10%、去离子水34.5-83.9%、聚乙烯醇2-10%、水性润湿剂0.1-0.5%; 0; 30.008; +30.008; 0.84; 外购、汽运; 140kg桶装. 机油; /; 0; 2.0; +2.0; 0.175; 外购、汽运; 175kg/桶装; 原料仓库. 擦布; 聚酯纤维; 0; 0.3; +0.3; 0.1; 外购、汽运; 袋装; 原料仓库. 注：本项目120号汽油、丁酮、甲苯、硅油、异丙醇、抗静电液等化学品均贮存于危化品临时缓存区。 5、建设项目厂区平面布置 本项目租用江阴市神鹿塑胶有限公司现有厂房进行建设，本项目总体布局如下：厂区由西向东、由北向南依次主要布置办公楼、1号仓库、生产车间3、生产车间4、生产车间2、危化品临时缓存区、生产车间1、一般固废堆场、生产车间5、危废仓库、2号仓库。厂区平面布置具体见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行3班24小时工作制；年有效工作日为300天；本项目研发线生产实行1班8小时工作制，研发生产线年有效工作日为104天，年运行832小时。 劳动定员：本项目新增劳动定员100人，现有劳动定员60人，本项目建成后全厂员劳动定员160人。 - 蒸汽平衡 本项目蒸汽主要用于电子用抗静电、有机硅材料的烘干工序进行隔套加热，蒸汽来源于管道蒸汽。 本项目蒸汽平衡图见图2-7。 图2-7 本项目蒸汽平衡图（m3/a） 9、水平衡 本项目新鲜水由江阴自来水公司供给，目前厂区项目地供水管网已铺设，且已正常供水，因此其供水可以满足项目用水需求。本项目原辅料均储存于室内，不涉及初期雨水。本项目用水主要包括超声波清洗用水、厂区绿化用水、物料配置用水和员工生活用水。 本项目水（汽）平衡见图2-8。 图2-8 本项目水（汽）平衡图（t/a） 本项目技改扩建后全厂用排水（汽）平衡见图2-9。 图2-9 本项目技改扩建后全厂水（汽）平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺分析 本项目根据市场需求，细化产品结构，利用现有设备进行技术改造，新增电子用有机硅材料、电子用抗静电材料的生产工艺，并新增研发工艺。具体生产工艺及产污环节如下（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 1、电子用有机硅材料生产工艺 图2-10 电子用有机硅材料工艺流程及产污环节图 2、电子用抗静电材料生产工艺 图2-11 电子用抗静电材料工艺流程及产污环节图 3、电子用抗静电、有机硅材料研发工艺 图2-12 电子用抗静电、有机硅材料研发工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为员工生活污水（W1）、废机油（S5）、废油桶（S6）、废包装桶（S7）、废包装袋（S8）、涂布机更换的废滤芯（S9）、生活垃圾（S10），RTO产生的天然气燃烧废气（G2），风机、水泵运行噪声（N1）。 本项目生产工艺污染物产生情况及拟采取措施汇总见表2-15。 表2-15本项目生产工艺的产污环节及主要污染物 污染源; 污染源编号; 产污工序; 主要污染物; 处理处置方式. 废水; W1-1、W2-1; 烘干蒸汽冷凝水; pH、COD、SS; 接管江阴金天污水处理有限公司. W1; 员工生活污水; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN; 经化粪池预处理后接管江阴金天污水处理有限公司. 废气; G1-1、G2-1、G3-1; 搅拌、研发中心搅拌; 非甲烷总烃、甲苯; 经2套RTO蓄热式热力氧化炉处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放. G1-2、G2-2; 涂布; 非甲烷总烃、甲苯. G1-3、G2-3; 烘干; 非甲烷总烃、甲苯. G3-2; 研发中心涂布; 非甲烷总烃、甲苯; 无组织排放. G3-3; 研发中心烘干; 非甲烷总烃、甲苯; 无组织排放. G1; 涂布槽清理; 非甲烷总烃; 经2套RTO蓄热式热力氧化炉处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放. G2; RTO天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 通过1根15米高排气筒（DA001）排放. 噪声; N; 各生产及辅助设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，隔声、距离衰减. 固废; S1-1、S2-1; 分切; 边角料; 外售综合利用. S1-2、S2-2、S3-3; 检验; 不合格品; 外售综合利用. S3-1; 研发中心搅拌; 废溶剂; 委托有资质单位处置. S3-2; 废水性物料; 委托有资质单位处置. S1; 涂布机辊筒清洗; 废渣; 委托有资质单位处置. S2; 涂布槽清理; 废擦布; 委托有资质单位处置. S3; 废溶剂; 委托有资质单位处置. S4; 废水性物料; 委托有资质单位处置. S5; 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. S6; 原辅料使用; 废油桶; 委托有资质单位处置. S7; 废包装桶; 委托有资质单位处置. S8; 废包装袋; 外售综合利用. S9; 涂布机滤芯更换; 废滤芯; 委托有资质单位处置. S10; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴华美光电科技有限公司（原名江阴华美数码科技有限公司）成立于2009年6月4日，位于江阴市华士镇华陆路27号，主要从事离型膜的生产，现有产品产能为离型膜2000平方米/年，本次拟淘汰。 现有项目建设、审批及验收情况如表2-16所示。 表2-16 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评审批情况; 竣工验收情况; 竣工验收产品方案; 备注. 年产380万平方米耗材涂布新建项目环境影响报告表; 年产380万平方米耗材涂布; 2010年01月; 未验收; /; 该项目于2019年淘汰. 年产2000万平方米离型膜扩能项目环境影响报告表; 年产2000万平方米离型膜; 2019年10月14日，项目编号：201903140011; 2019年7月废水、废气、噪声污染防治措施通过企业自主验收，2019年10月14日固废污染防治措施通过原江阴市环境保护局验收; 年产1000万平方米离型膜; 已建，本次拟淘汰. 二、现有项目生产工艺流程图 1、现有项目离型膜的生产工艺流程及产污环节 图2-13 现有项目离型膜的生产工艺流程及产污环节图 三、现有项目水（汽）平衡 - 现有项目水平衡见图2-14。 图2-14现有项目水量平衡图（t/a） 四、现有项目主要污染产排情况 （1）废气 根据现有项目环评和验收，现有项目有组织废气主要为搅拌、涂布、烘干环节产生的有机废气和RTO燃烧废气。 现有项目无组织废气主要为未被捕集的有机废气，在车间内无组织排放。 图2-15现有项目废气收集管路图 现有在生产项目废气有组织产生和排放情况见表2-17。 表2-17 现有在生产项目有组织废气排放情况 污染源名称; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率 %; 排放状况; 执行标准; 排放 方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 搅拌、涂布、烘干; 15686; 非甲烷总烃; /; /; /; RTO蓄热式热力氧化炉; 99; 1.90; 4.12×10-2; 0.198; 60; 3; 15m DA001. 甲苯; /; /; /; 99; 0.002; 3.14×10-5; 1.50×10-4; 10; 0.2. 天然气燃烧废气; 颗粒物; /; /; /; /; /; 1.3; 0.031; 0.0155; 20; 1. SO2; /; /; /; /; 1.5; 0.037; 0.018; 200; /. NOx; /; /; /; /; 1.5; 0.037; 0.018; 200; /. 现有项目中搅拌、涂布、烘干工序产生的非甲烷总烃、甲苯执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；天然气燃烧废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 现有项目无组织大气污染物废气见表2-18。 表2-18 现有在生产项目无组织大气污染物废气产生及排放状况 序号; 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源面积(m2); 面源高度(m). 1; 生产车间1; 非甲烷总烃; 0.608; 0.127; 2046; 8.9. 2; 甲苯; 0.289; 0.060. 3; 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.912; 0.190; 1470; 8.9. 4; 甲苯; 0.433; 0.090. 现有项目厂界非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 现有项目废气监测情况及达标情况详见表2-19、表2-20。 表2-19 有组织废气监测情况一览表 测点位置; 检测报告编号; 检测日期; 污染物名称; 检测结果; 执行标准; 达标 情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; NVTT-2024-W0046-1; 2024.01.11; 非甲烷总烃; 1.90; 4.12×10-2; 60; 3; 达标. 甲苯; ND; /; 10; 0.2; 达标. YZJC-BG-2025-01035; 2025.1.6; 颗粒物; 1.3; 0.031; 20; 1; 达标. SO2; ND; /; 200; /; 达标. NOx; ND; /; 200; /; 达标. 注：甲苯的检出限为0.004mg/m3，SO2检出限为3mg/m3，NOx检出限为3mg/m3。 - 根据上表监测结果可知，现有项目排气筒DA001非甲烷总烃、甲苯、颗粒物、SO2、NOx排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 表2-20 厂界无组织排放废气监测结果 监测报告编号; 监测时间; 类别; 监测项目; 测点编号; 单位; 结果; 执行标准; 达标情况. NVTT-2024-W0046-1; 2024.01.11; 无组织排放监测结果; 非甲烷总烃; 上风向G1; mg/m3; 0.65; 4.0; 达标. 下风向G2; 1.08. 下风向G3; 1.03. 下风向G4; 0.99. 甲苯; 上风向G1; mg/m3; ND; 0.2; 达标. 下风向G2; ND. 下风向G3; ND. 下风向G4; ND. - 根据上表监测结果可知，现有在生产项目无组织排放的非甲烷总烃、甲苯达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水1440t/a。生活污水经化粪池预处理后接管江阴金天污水处理有限公司集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准排入张家港河。蒸汽冷凝水作为清下水排入雨水管网。 现有在生产项目废水污染物监测结果见表2-21。 表2-21 现有在生产废水污染物监测结果 采样日期; 类别; 监测项目. pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 2024.1.11; 接管水; 7.4; 40; 5.64; 0.54; 7.14. 执行标准; 6-9; 500; 45; 8; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）噪声 现有在生产项目噪声源主要为涂布机、离型膜高精度智能生产线、风机等生产及辅助设备，在厂区内合理布局，确保厂界噪声达标排放。根据南京万全检测技术有限公司检测报告（报告编号：NVTT-2024-W0046-1），检测期间，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。 表2-23 现有项目噪声监测数据一览表 监测点位; 监测时间; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东侧Z1; 2024.01.11 昼间13:07-13:31 夜间22:12-22:37; 56.6; 46.8. 厂界南侧Z2; 57.3; 47.5. 厂界西侧Z3; 58.3; 48.7. 厂界北侧Z4; 57.0; 47.2. （4）固废 现有项目固体废物主要包括边角料、不合格品、废擦布、废溶剂、废包装桶及员工生活垃圾。边角料、不合格品经收集后外售综合利用，废擦布、废有机溶剂、废包装桶委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。 （5）卫生防护距离 现有项目以生产车间1、生产车间2设置100m卫生防护距离。现有项目卫生防护距离内无敏感保护目标。 五、现有项目总量 现有项目实际排放量见表2-25。 表2-25 现有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 现有项目实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.330; 1.158. 其中; 甲苯; 0.00025; 0.373. 颗粒物; 0.0155; 0.02574. SO2; 0.018; 0.018. NOx; 0.018; 0.16839. 无组织; 非甲烷总烃; 2.242; 2.242. 其中; 甲苯; 0.722; 0.722. 合计; 非甲烷总烃; 2.572; 3.4. 其中; 甲苯; 0.72225; 1.095. 颗粒物; 0.0155; 0.02574. SO2; 0.018; 0.018. NOx; 0.018; 0.16839. 废水; 废水量; 1440; 1440. COD; 0.648/0.072; 0.648/0.072. SS; 0.504/0.0144; 0.504/0.0144. 氨氮; 0.0648/0.00576; 0.0648/0.00576. 总磷; 0.01152/0.00072; 0.01152/0.00072. 总氮; 0.1008/0.01728; 0.1008/0.01728. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. 注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 ②现有项目中未核定RTO天然气燃烧废气，本次在现有项目中补充核定。 ③表格中废气有组织实际排放量根据上文例行监测数据进行折算（检测当天生产负荷为60%），现有项目年生产时间按4800h计。 - 六、排污许可证及执行情况 企业已于2020年6月22日取得固定污染源排污许可证（简化管理），于2023年6月29日进行排污许可证（简化管理）的延续，排污许可证编号：913202816902832466001U，如图2-16。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO24小时平均第95百分位数1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. 由上述分析可知，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前，已经出具华士镇大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 3、声环境 根据周围环境特点，项目建设地厂界西侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境功能区；其他厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区；周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区类别。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 本项目建成后，厂区地面均按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，项目所在地属于不达标区。为继续提升本地区大气质量现状，目前，已经出具华士镇大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标具体见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 空间相对位置/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X（°）; Y（°）. 勤丰村安置小区; 120.452599°; 31.809051°; 居民; 100户/350人; GB3095-2012二类区; SE; 56. 朱家楼下; 120.450308°; 31.812139°; 居民; 80户/140人; NE; 88. 安上; 120.453187°; 31.811078°; 居民; 124户/434人; E; 115. 赵大巷村; 120.457444°; 31.807270°; 居民; 158户/553人; E; 115. 小赵家基; 120.447784°; 31.812125°; 居民; 122户/427人; NW; 171. 朱家基; 120.446141°; 31.811246°; 居民; 132户/462人; NW; 230. 西六房; 120.452652°; 31.805924°; 居民; 148户/518人; S; 230. 庞湾; 120.448329°; 31.804802°; 居民; 36户/126人; SW; 330. 注：本项目500米范围内无大气自动监测站。 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，具体见表3-8。 表3-8 声环境保护目标调查表 名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/环境功能区; 保护目标情况说明. X; Y; Z; 建筑结构; 朝向; 楼层; 周围环境概况. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：以厂界西北角为（0,0,0）点。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，因此不涉及生态环境保护目标。 综上所述，本项目地下水、生态环境保护目标具体见表3-7。 表3-9 地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，厂界非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3-10。 表3-10 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; 15; 1; /. SO2; 200; /; /. NOx; 200; /; /. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0. 甲苯; 10; 0.2; 0.2. 同时厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体排放标准限值见表3-11。 表3-11厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水排入江阴金天污水处理有限公司集中处理，接管废水中pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，本项目废水接管标准和排放标准具体见表3-12。 表3-12 污水接管标准和排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤400; ≤10. NH3-N; ≤45; ≤4（6）. TP; ≤8; ≤0.5. TN; ≤70; ≤12（15）. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目位于3类声环境功能区，西侧华陆路为城市主干路，西侧厂界距离华陆路约18米，西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）等相关规定。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮，特征因子为SS； 废气：总量控制因子非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，特征因子为甲苯； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-14。 表3-14 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目排放总量; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放总量; 批复排放总量; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 2.572; 3.40; 480.623; 471.052; /; 9.571; 3.40; 9.571; +6.171. 其中; 甲苯; 0.722; 1.095; 125.225; 122.732; /; 2.493; 1.095; 2.493; +1.398. 颗粒物; 0.0155; 0.02574; 0.0458; /; /; 0.0458; 0.02574; 0.0458; +0.0303. SO2; 0.018; 0.018; 0.0320; /; /; 0.0320; 0.018; 0.0320; +0.0140. NOx; 0.018; 0.16839; 0.2994; /; /; 0.2994; 0.16839; 0.2994; +0.1310. 废水; 废水量; 1440; 1440; 8790.5; /; 8790.5; 8790.5; 0; 10230.5; +8790.5. COD; 0.648/0.072; 0.648/0.072; 1.0554; 0.06; 0.9954; 0.4395; 0; 0.5115; +0.4395. SS; 0.504/0.0144; 0.504/0.0144; 0.7836; 0.06; 0.7236; 0.0879; 0; 0.1023; +0.0879. 氨氮; 0.0648/0.00576; 0.0648/0.00576; 0.054; /; 0.054; 0.0048; 0; 0.0409; +0.0048. 总磷; 0.01152/0.00072; 0.01152/0.00072; 0.0096; /; 0.0096; 0.0006; 0; 0.0051; +0.0006. 总氮; 0.1008/0.01728; 0.1008/0.01728; 0.084; /; 0.084; 0.0144; 0; 0.1228; +0.0144. 固废; 一般固废; 0; 0; 122.301; 122.301; /; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 54.548; 54.548; /; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 32.64; 32.64; /; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目新增废水接管量为8790.5t/a，新增COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.9954t/a、0.7236t/a、0.054t/a、0.0096t/a、0.084t/a。新增总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.4395t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a，根据总量控制原则，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量指标在江阴市华士镇控源截污平衡；特征因子SS排放总量为0.0879t/a，作为该企业考核指标。 本项目废气污染因子总量指标：新增非甲烷总烃6.171t/a、颗粒物0.0303t/a、SO20.0140t/a、NOx0.131t/a，根据总量控制原则，本项目新增总量在江阴市华士镇内平衡。新增甲苯1.398t/a，作为该企业考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有租赁厂房进行建设，施工期工程主要包括厂区内部布局调整、新设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产排污情况 本项目废气主要为生产线搅拌、涂布、烘干工序废气，研发中心搅拌、涂布、烘干废气，涂布槽清理废气，RTO天然气燃烧废气以及危废仓库废气。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气产排污情况见表4-3。 表4-3 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 收集效率%; 治理 工艺; 是否为可行技术; 处理 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 搅拌、涂布、烘干、涂布槽清理、研发中心搅拌; 离型膜高精度智能生产线; G1-1、G2-1、G3-1、G1-2、G2-2、G1-3、G2-3、G1; DA001; 非甲烷总体; 系数法; 30000; 649.713; 19.491; 140.338; 99; 现有RTO蓄热式热力氧化炉; 是; 99; 70000; 18.145; 0.661; 4.758; 60; 3; 7200. 其中; 甲苯; 系数法; 169.287; 5.079; 36.566; 99; 是; 99; 4.728; 0.172; 1.240; 10; 0.2. RTO天然气燃烧废气; RTO蓄热式热力氧化炉; G2; 颗粒物; 系数法; 0.085; 0.003; 0.0183; /; /; /; /; 0.180; 0.006; 0.0458; 20; 1. SO2; 系数法; 0.059; 0.002; 0.0128; /; /; /; 0.126; 0.004; 0.0320; 200; /. NOx; 系数法; 0.554; 0.017; 0.1197; /; /; /; 1.178; 0.042; 0.2994; 200; /. 搅拌、涂布、烘干、涂布槽清理、研发中心搅拌; 离型膜高精度智能生产线; G1-1、G2-1、G3-1、G1-2、G2-2、G1-3、G2-3、G1; 非甲烷总体; 系数法; 40000; 1164.833; 46.593; 335.472; 99; 新增RTO蓄热式热力氧化炉; 是; 99; /; /; /; /; /; /. 其中; 甲苯; 系数法; 303.493; 12.140; 87.406; 99; 是; 99; /; /; /; /; /; /. RTO天然气燃烧废气; RTO蓄热式热力氧化炉; G2; 颗粒物; 系数法; 0.095; 0.004; 0.0275; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. SO2; 系数法; 0.067; 0.003; 0.0192; /; /; /; /; /; /; /; /; /. NOx; 系数法; 0.624; 0.025; 0.1796; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 生产车间1; 无组织排放; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.082; 0.587; /; /; /; /; /; /; 0.082; 0.587; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.021; 0.153; /; /; /; /; /; /; 0.021; 0.153; 0.2; /. 生产车间2; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.115; 0.830; /; /; /; /; /; /; 0.115; 0.830; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.030; 0.216; /; /; /; /; /; /; 0.030; 0.216; 0.2; /. 生产车间3; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.162; 1.164; /; /; /; /; /; /; 0.162; 1.164; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.042; 0.303; /; /; /; /; /; /; 0.042; 0.303; 0.2; /. 生产车间4; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.211; 1.517; /; /; /; /; /; /; 0.211; 1.517; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.055; 0.395; /; /; /; /; /; /; 0.055; 0.395; 0.2; /. 生产车间5; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.098; 0.706; /; /; /; /; /; /; 0.098; 0.706; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.026; 0.184; /; /; /; /; /; /; 0.026; 0.184; 0.2; /. 研发中心; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.011; 0.009; /; /; /; /; /; /; 0.011; 0.009; 4.0; /; 7200. 其中; 甲苯; /; /; /; 0.002; 0.002; /; /; /; /; /; /; 0.002; 0.002; 0.2; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 2.1废水产排情况 本项目蒸汽冷凝水部分回用于厂区绿化用水，其余接管江阴金天污水处理有限公司。故本项目废水主要为生活污水和蒸汽冷凝水。本项目建成后全厂废水产排情况见表4-11。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 本项目建成后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 处理能力; 工艺; 是否为可行技术; 处理效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工生活; 生活污水; COD; /; 1200; 500; 0.6; 10m3; 化粪池; 是; 10; /; 1200; 450/50; 0.54/0.06; 500/50; 7200; 间接排放，接入江阴金天污水处理有限公司处理后排入张家港河. SS; /; 400; 0.48; 12.5; 350/10; 0.42/0.012; 400/10. 氨氮; /; 45; 0.054; /; 45/4; 0.054/0.0048; 45/4. 总磷; /; 8; 0.0096; /; 8/0.5; 0.0096/0.0006; 8/0.5. 总氮; /; 70; 0.084; /; 70/12; 0.084/0.0144; 70/12. 烘干工序; 蒸汽冷凝水; COD; 产污系数法; 7590.5; 60; 0.4554; /; /; /; /; /; 7590.5; 60/50; 0.4554/0.3795; 500/50; 7200. SS; 40; 0.3036; /; /; /; /; /; 40/10; 0.3036/0.0759; 400/10. 现有项目生活污水; 生活污水; COD; /; 1440; 500; 0.72; 10m3; 化粪池; 是; 10; /; 1440; 450/50; 0.648/0.072; 500/50; 4800. SS; /; 400; 0.576; 12.5; 350/10; 0.504/0.0144; 400/10. 氨氮; /; 45; 0.0648; /; 45/4; 0.0648/0.00576; 45/4. 总磷; /; 8; 0.01152; /; 8/0.5; 0.01152/0.00072; 8/0.5. 总氮; /; 70; 0.1008; /; 70/12; 0.1008/0.01728; 70/12. 合计; COD; /; 10230.5; 173.540; 1.7754; /; /; /; /; /; 10230.5; 160.637/50; 1.6434/0.5115; 500/50; 7200; 间接排放，接入江阴金天污水处理有限公司处理后排入张家港河. SS; /; 132.897; 1.3596; /; /; /; /; /; 119.994/10; 1.2276/0.1023; 400/10. 氨氮; /; 11.612; 0.1188; /; /; /; /; /; 11.612/4; 0.1188/0.0409; 45/4. 总磷; /; 2.064; 0.02112; /; /; /; /; /; 2.064/0.5; 0.02112/0.0051; 8/0.5. 总氮; /; 18.064; 0.1848; /; /; /; /; /; 18.064/12; 0.1848/0.1228; 70/12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水和蒸汽冷凝水接管水中pH、COD、SS接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；污水厂处理尾水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2接管可行性分析 ①江阴金天污水处理有限公司概况 江阴金天污水处理有限公司接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即pH6-9，COD500mg/L，SS400mg/L，氨氮45mg/L，总磷8mg/L，总氮70mg/L、石油类20mg/L。 污水厂处理后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入张家港河。 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，江阴金天污水处理有限公司出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ③接管可行性 - 接管处理能力分析 江阴金天污水处理有限公司设计处理能力为5000t/d，本项目新增废水量为8790.4t/a（29.3t/d），约为该污水处理厂处理能力的0.59%，在污水厂剩余余量内，故废水接管可行。 b.接管水质可行性分析 本项目废水主要为生活污水和蒸汽冷凝水，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮，水质简单，可满足江阴金天污水处理有限公司的接管要求，不会对其形成冲击负荷。 c.污水收集管网 项目所在地位于江阴金天污水处理有限公司接管范围内，该地污水管网已建成，因此，本项目废水接管排入江阴金天污水处理有限公司处理可行。 综上，本项目废水接入江阴金天污水处理有限公司处置可行。 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目设备噪声源强主要为离型膜高精度智能生产线、国产离型膜智能自动化生产线、进口离型膜智能自动化生产线、搅拌机、超声波清洗机、螺杆空压机、风机、水泵等生产辅助设备，噪声源强≤85dB(A)，本项目所在厂界外50米范围内，无敏感目标，最近的敏感目标为厂界东南侧56米勤丰村安置小区，本项目噪声源强见表4-15、表4-16、表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声达标情况分析 本项目建成后厂界噪声预测值见表4-18。 表4-18 本项目建成后噪声影响值预测 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; 45.1; 43.5; ≤65; ≤55; 29.3; 29.3; 45.2; 43.7; 0.1; 0.2; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; 45.2; 43.6; ≤65; ≤55; 53.0; 53.0; 53.7; 53.5; 8.5; 9.9; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; 63.2; 51.3; ≤70; ≤55; 39.8; 39.8; 63.2; 51.6; 0.0; 0.3; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; 49.6; 45.5; ≤65; ≤55; 36.6; 36.6; 49.8; 46.0; 0.2; 0.5; 达标; 达标. 5; 勤丰村安置小区; /; /; 47.0; 47.0; ≤60; ≤50; 27.9; 27.9; 47.1; 47.1; 0.1; 0.1; 达标; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固废有边角料、不合格品、废溶剂、废水性物料、废渣、废擦布、废机油、废油桶、废包装桶、废包装袋、废滤芯、生活垃圾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-21 本项目技改扩建后全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 分切; 分切设备; 边角料; 一般工业固体废物; 物料衡算法; 69.8; /; 69.8; 外售综合利用. 检验; 在线瑕疵检测仪; 不合格品; 物料衡算法; 50.101; /; 50.101. 原辅料使用; /; 废包装袋; 物料衡算法; 2.4; /; 2.4. 涂布槽清理、研发中心搅拌; /; 废溶剂; 危险废物; 物料衡算法; 13.713; /; 13.713; 委托有资质单位处置. 涂布槽清理、研发中心搅拌; /; 废水性物料; 物料衡算法; 5.738; /; 5.738. 涂布机辊筒清洗; 超声波清洗机; 废渣; 物料衡算法; 0.6; /; 0.6. 涂布槽清理; /; 废擦布; 物料衡算法; 2.41; /; 2.41. 设备维护; /; 废机油; 物料衡算法; 2.0; /; 2.0. 原辅料使用; /; 废油桶; 物料衡算法; 0.12; /; 0.12. /; 废包装桶; 物料衡算法; 29.467; /; 29.467. 涂布机滤芯更换; 涂布机; 废滤芯; 物料衡算法; 0.5; /; 0.5. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 32.64; /; 32.64; 环卫清运. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 5.1源头控制措施 源头控制措施主要体现在： （1）有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。 （2）定期对生产设备、污水管道相关设施及建筑进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； （3）管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 本项目生产过程中发生事故时会产生具备一定危险性的物质，在贮存和生产过程中具有潜在的事故风险，采取严格的防范措施后，事故发生概率进一步减小，评价建议公司应从储存、运输等各方面积极采取防护措施，当出现事故时，要采取紧急的应急措施以减轻事故不良的影响，减少事故对环境、人类健康造成的危害。本项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，公司的应急处理事故能力对突发性事故是可以控制的，因此，建设项目环境风险可防控。具体见附件“环境风险专项评价报告”。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/搅拌、涂布、烘干、涂布槽清理工序 | 非甲烷总烃 | 通过2套RTO蓄热式热力氧化炉装置处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，排放速率≤3kg/h |  |
|  |  | 甲苯 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，甲苯排放浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.2kg/h |  |
|  | DA001/RTO蓄热式热力氧化炉燃烧天然气废气 | 颗粒物 | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h |  |
|  |  | SO2 | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，SO2排放浓度≤200mg/m3 |  |
|  |  | NOx | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，NOx排放浓度≤200mg/m3 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，甲苯排放浓度≤0.2mg/m3 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，非甲烷总烃≤6mg/m3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |  |
| 地表水环境 | DW001（生活污水、蒸汽冷凝水） | pH | 生活污水经化粪池处理后和蒸汽冷凝水一起接入江阴金天污水处理有限公司集中处理 | 6-9 | 接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | COD |  | 500 |  |
|  |  | SS |  | 400 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |  |
|  |  | 总磷 |  | 8 |  |
|  |  | 总氮 |  | 70 |  |
| 声环境 | 离型膜高精度智能生产线、国产离型膜智能自动化生产线、进口离型膜智能自动化生产线、搅拌机、超声波清洗机、螺杆空压机、风机、水泵等设备噪声 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界西侧执行GB12348-2008表1中4类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)；夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；其余厂界执行GB12348-2008表1中3类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)；夜间（22：00-6：00）≤55dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为边角料、不合格品、废包装袋，收集后综合利用； 本项目危险废物主要为废溶剂、废水性物料、废渣、废擦布、废机油、废油桶、废包装桶、废滤芯，均委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区（生产车间1~5、危化品临时缓存区、原料仓库、研发中心、危废仓库）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（成品仓库、一般固废堆场）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（办公区）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业已于2020年6月22日取得固定污染源排污许可证（简化管理），于2023年6月29日进行排污许可证（简化管理）的延续，排污许可证编号：913202816902832466001U。 本项目技改扩建后行业类别为C3985电子专用材料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），判断本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39中89.电子元件及电子专用材料制造398中除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的”，属于简化管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022），排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 2.572 | 3.40 | 0 | 9.571 | 3.40 | 9.571 | +6.171 |
|  | 其中 | 甲苯 | 0.722 | 1.095 | 0 | 2.493 | 1.095 | 2.493 | +1.398 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0155 | 0.02574 | 0 | 0.0458 | 0.02574 | 0.0458 | +0.0303 |
|  | SO2 |  | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.0320 | 0.018 | 0.0320 | +0.0140 |
|  | NOx |  | 0.018 | 0.16839 | 0 | 0.2994 | 0.16839 | 0.2994 | +0.1310 |
| 废水 | 废水量 |  | 1440 | 1440 | 0 | 8790.5 | 0 | 10230.5 | +8790.5 |
|  | COD |  | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.4395 | 0 | 0.5115 | +0.4395 |
|  | SS |  | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0.0879 | 0 | 0.1023 | +0.0879 |
|  | 氨氮 |  | 0.00576 | 0.00576 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0409 | +0.0048 |
|  | 总磷 |  | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0051 | +0.0006 |
|  | TN |  | 0.01728 | 0.01728 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.1228 | +0.0144 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  | 30 | 30 | 0 | 69.8 | 30 | 69.8 | +69.8 |
|  | 不合格品 |  | 20 | 20 | 0 | 50.101 | 20 | 50.101 | +50.101 |
|  | 废包装袋 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | +2.4 |
| 危险废物 | 废溶剂 |  | 15 | 15 | 0 | 13.713 | 15 | 13.713 | +13.713 |
|  | 废水性物料 |  | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 5.738 | +5.738 |
|  | 废渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废擦布 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.41 | 2.5 | 2.41 | +2.41 |
|  | 废机油 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
|  | 废油桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废包装桶 |  | 2.0 | 2.0 | 0 | 29.467 | 2.0 | 29.467 | +29.467 |
|  | 废滤芯 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 9 | 9 | 0 | 32.64 | 9 | 32.64 | +32.64 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①