建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1000万平方米锂电池包装膜项目            

建设单位：     江苏精亚环境科技有限公司                 

编制日期：             2025年11月                        

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	年产1000万平方米锂电池包装膜项目

	项目代码
	2508-320268-89-03-457347

	建设单位

联系人
	陈*
	联系方式
	158****588

	建设地点
	江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）新桥乡（街道）新华路40号

	地理坐标
	（120度29分42.752秒，31度49分48.299秒）

	国民经济

行业类别
	C2921
塑料薄膜制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业

53塑料制品业

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门
	江阴市新桥镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号
	江阴新桥备

〔2025〕64号

	是否开工

建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	本项目：4000

	专项评价设置情况
	表1-1   专项评价设置原则
专项评价的类别

涉及项目类别

专项设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入污水处理厂处理，无直排废水，因此可不设置地表水专项

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价
海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价


	规划情况
	规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》

审查机关：江阴市人民政府

审批文件：关于同意《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》的

批复

审批文号：澄政复〔2023〕42号

	
	规划文件：《江阴市国土空间总体规划》（2021—2035年）

审查机关：江苏省人民政府

审查文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》

审查文号：苏政复〔2025〕4号

	规划环境影响评价情况
	规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划（2023-2035）环境影响报告书》审批文件：《江阴市华士镇工业园区详细规划（2023-2035）环境影响报告书》的批复审批文号：澄环发〔2025〕18号

	
	规划名称：《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》审批文件：《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》的批复审批文号：澄环发〔2024〕51号

	规划及规划环境影响评价符合性分析

	江阴市新桥镇新华路40号，地理位置涉及新桥镇、华士镇，依据《江阴市华士镇工业园区详细规划（2023-2035）环境影响报告书》及《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》，该地块东北侧位于华士东工业园区，该地块西南侧位于新桥工业园区。
1、规划相符性分析

本项目位于江阴市新桥镇新华路40号，利用自有新建厂房（5#厂房）进行建设，根据《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》，该项目所在地地块性质为二类工业用地，属于华士东工业园区。

2.规划环境影响评价相符性分析

考虑本项目建设地位于华士镇华士工业东园区，但属于新桥镇行政管辖范围，本报告分别依据《江阴市华士镇工业园区详细规划（2023-2035）环境影响报告书》审批意见、《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》审批意见进行相符性分析。本项目建设符合规划和环境保护规划，项目选址合理。

产业定位相符性

本项目属于江阴市新桥镇行政管辖范围，已经由江阴市新桥镇人民政府出具备案证（江阴新桥备〔2025〕64号），该项目与江阴市新桥镇的产业定位相符。

	其他符合性分析
	1.“三线一单”相符性分析

（1）生态红线

本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》及江阴市“三区三线”的相关要求。

（2）环境质量底线

根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》显示，全市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，O3的8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，因此，判定为不达标区。为进一步改善大气环境质量，新桥镇出具了《2025年度新桥镇大气环境整治计划》，将进一步加强长效管理，深入推进各项措施，加强大气环境综合整治力度，确保新桥镇大气环境质量稳步提升。
本项目纳污河流为张家港河，根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》数据，张家港河水质状况为良好。
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级为54.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。

本项目废气经废气处理装置处理后可达标排放，生活污水经预处理达标后接管污水处理厂，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。

（3）资源利用上线

本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水、供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程概况

江苏精亚环境科技有限公司（原名江阴市空调除尘设备厂）成立于1985年，共设有2个厂区，分别位于江阴市新桥镇河西路96号（原镇北路40号）、新华路40号（此路段位于华士镇、新桥镇交界区域，该路段原名“华新北路”，后改名为“新华路”）上述厂区均相互独立，河西路厂区已申领排污许可证，新华路厂区原有项目已于2004年停产。

新华路厂区《精亚空气工程产业园（一期）》环境影响报告表于2002年1月17日通过江阴市环境保护局的审批，主要从事空调除尘设备、风机的生产，产品及设计产能分别为空调除尘设备500台/年、风机4000台/年，经调查该项目已于2004年停产并拆除设备，目前新华路厂区不进行生产。
现为进一步发展，适应市场需求，企业利用新华路厂区新建车间4000平方米（该厂区第5栋厂房，于2025年10月建成，未投入使用）进行生产，购置铝箔专业复合机、干式复合机、分切检品机、空压机等共计25台套，项目投产后，新华路厂区产品及设计产能为锂电池包装膜1000万平方米/年。本次项目在新华路厂区内实施，与公司河西路厂区独立，本次评价范围主要为新华路厂区（面积4000m2）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规的规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品制造”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。

2、主要产品及产能情况

表2-1  建设项目主要产品及产能情况
序号

厂区

工程名称

（车间、生产装置或生产线）
产品

名称及规格

设计能力
年运行时数
扩建前
扩建后

增减量

1
新华路厂区
生产车间
锂电池包装膜项目

（尺寸：300~1200mm）

0
1000

万平方米/年
+1000

万平方米/年
7200

小时
2
空调除尘设备

500台/年
0

-500台/年
3
风机

4000台/年
0

-4000台/年
4
河西路

厂区
生产车间
纺织除尘设备
4300台/年
4300台/年
0
企业产品锂电池包装膜项目中，47.5%的锂电池包装膜依据客户要求，需要采用制袋机进行封边。

本项目建设地位于新华路40号，以下主要针对新华路厂区进行评价。
3、项目工程组成表

表2-2  建设项目工程组成情况表
工程名称
建设名称

设计能力

备注

扩建前

扩建后

增减量

贮运工程
原辅料、成品仓库
0

500m2
+500m2
位于车间内，用于原辅料、成品贮存，新建
公用工程
给水

系统

自来水

10t/h
10t/h
0
当地自来水网，能满足给水要求
排水

系统

雨水管网

100t/h
100t/h
0
厂区已建成一套完善的雨污分流系统，并接管市政雨水管网。
污水管网

30t/h
30t/h
0
接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理
供电

1250KVA

1250KVA

0
公共变压器

环保工程
废水

化粪池

20m3
20m3
0

简单生化处理

废气

二级活性炭吸附装置

0

25000m3/h

×1
+25000m3/h×1
处理胶水调配、复合、熟化、制袋产生的非甲烷总烃，捕集效率90%，去除效率85%，尾气通过排气筒FQ-1排放
噪声治理工程
厂房隔声

厂界达标排放

固废

一般工业

固废堆场

0

15m2
+15m2
固废暂存，新建
危废仓库

0

20m2
+20m2
危废分类暂存，防渗防漏，

新建
风险防控
事故贮存设施
0
185m3
+185m3
满足事故废水收集要求，新建
,

4、主要生产设施名称一览表

表2-3  建设项目主要生产设施名称一览表

序号

主要工艺

主要设备

设施参数

数量（台/套）

备注

扩建前

扩建后

增减量

1

复合

铝箔专用

复合机

Hz-200

0

1
+1
新建

2

冷水机

JCYF型5P

冷水机

0

1
+1
3

干式复合机

KGF-125

0

1
+1
4

熟化

熟化房

1.6m×8m
0

4
+4
5

分切

分切检品机

KFQ-1600

0

1
+1
6

热熔

制袋

制袋机

型号1000

0

2

+2

7

型号1200

0

2

+2

8

型号800

0

2
+2
9

型号600

0

2

+2

10

裁边

压机

/

0

8

+8

11

-

空压机

欧得风10A

0

1

+1

12

金加工

立车

2.5米

1

0

-1

淘汰，设备已于2004年拆除

13

龙门铣床

4000x2000

1

0

-1

14

动平衡机

50公斤、10吨

2

0

-2

15

车床

CA6110、6140、6163

3

0

-3

16

刨床

B690

1

0

-1

17

内圆磨床

M200A

1

0

-1

18

镗床

T611

1

0

-1

19

卷板机

12x3200

1

0

-1

20

平面磨床

M7140

1

0

-1

21

数控车床

HAWK150

2

0

-2

22

立式加工中心

VMC500

1

0

-1

23

咬口机

TFD、FSL

2

0

-2

24

车床

6140、620、6250、630

8

0

-8

25

刨床

B665

1

0

-1

26

铣床

6132、5032

2

0

-2

27

钻床

3050

1

0

-1

28

插床

5032

1

0

-1

29

其他辅助设备

锯床、带锯、叉车等

若干

0

若干

30

折弯机

100T、250T

2

0

-2

31

角成形加工机

ACFV

1

0

-1

32

空压机

2-10T3

1

0

-1

32

切割、

裁剪

液压剪板机

16x2500

1

0

-1

33

剪板机

数控、12x3200

2

0

-2

34

焊接

多关节对焊机

HE810-M

1

0

-1

35

喷漆

涂装线

包括烘房

1

0

-1

36

冲压

冲床

63Tx2、40T、16T、

数控

5

0

-5

项目原辅材料消耗表
表2-4  项目原辅材料消耗表

序号

物料名称

规格/成分
年用量（t）

状态

储存位置

最大储存量t

备注

扩建前
扩建后

增减量

1

铝箔
300-1200mm
0

150

+150

固态

原料仓库

10

/

2

尼龙膜
300-1200mm
0

200

+200

固态

10

/

3

PE膜
300-1200mm
0

1500

+1500

固态

10

/

4

PET膜
300-1200mm
0

200

+200

固态

10

/

5

双组份溶剂型聚氨酯胶粘剂
主剂

20kg
0

1.5

+1.5

液态

1
/

6

固化剂
4kg
0

0.3

+0.3

液态

0.1

/

7

双组份无溶剂型胶粘剂
B9008

200kg/桶

0

18

+18

液态

1

/

8

A8008

200kg/桶

0

18

+18

液态

1

/

9

润滑油

25kg/桶

0

0.2

+0.2

液态

0.2
/

10

活性炭
吨袋
0
10
+10
固态
5
/
11

钢板

/

625

0

-625
固态

/

淘汰

12

滤布

/

600m2
0

-600

m2
固态

/

淘汰

13

油漆

/

16
0

-16
液态

/

淘汰

14
二甲苯

/

10
0

-10
液态

/

淘汰

7、项目水量平衡

本项目用水环节主要为职工生活用水，冷水机用水，采用自来水。

生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业管理人员、工人生活用水定额宜采用30~50L/（人•班），本报告按50L/（人•班）计。本项目扩建后全厂职工40人，按300天计，则生活用水量为600t/a，损耗按15%计，则生活污水排放量为510t/a。

冷水机用水：铝箔专用复合机配套冷水机，对复合机滚筒进行冷却，间接对多层复合膜进行冷却定型，依据企业提供资料，补充水量为0.3t/月，则冷却水机用水量为3.6t/a，全部损耗。
[image: image1.png]


[image: image2.bmp][image: image3.png]






图2-1  新华路厂区水量平衡图（单位：t/a）
8、劳动定员及工作制度

劳动定员：本次扩建后，新华路厂区职工共计40人。
工作制度：新华路厂区实行“三班”24小时工作制，年工作时间为7200小时。
9、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

建设项目地理位置：本项目建设地位新华路40号，具体地理位置见附图1。



	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程

本项目主要从事锂电池包装膜的生产，依据企业对锂电池包装膜剥离强度的性能不同，5%的产品采用双组份溶剂型聚氨酯胶粘剂（剥离强度更好），95%的产品采用双组份溶剂型聚氨酯胶粘剂。具体生产工艺流程见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水、  电加热 ）。

※锂电池包装膜生产工艺























图2-2  生产工艺流程及产污环节图



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目概况
江苏精亚环境科技有限公司（原名江阴市空调除尘设备厂）成立于1985年，共设有2个厂区，分别位于江阴市新桥镇河西路96号、新华路40号，上述厂区均相互独立，新华路厂区已于2004年停止生产，河西路厂区已申领排污许可证。

目前各厂区环保手续情况见下表。

表2-7  现有项目建设、审批及验收情况

厂区

项目名称

设计产能
环评批复时间、

批复文号

验收情况

建设情况

新华路

厂区

精亚空气工程产业园

（一期）环境影响报告表
空调除尘设备500台/年、风机4000台/年
2002.1.17
/

2004年

已停产
河西路

厂区

年产除尘设备4300台生产项目的自查评估报告
除尘设备4300

台/年
/
/
正常生产
固定污染源排污许可证：91320281142281514Q001Q



	总

量

控

制

指

标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子：

固废：各种固体废物。

污染物排放总量控制指标详见下表。

  表3-10    新华路厂区污染物排放总量指标    单位：t/a

污染物名称

原项目

本项目
以新带老削减量

新华路

厂区
排放量
排放

增减量
核定排放量
产生量

削减量

排放量
废

气

有组织

非甲烷

总烃
16.4
0.77
0.654
0.116 
16.4
0.116 
-16.284
无组织

0
0.086 
0

0.086 
0
0.086 
+0.086 
合计

16.4
0.856
0.654
0.202
16.4
0.202
-16.198
废水

水量
1119
510
0

510
1119
510/510
-609
COD
0.0560
0.2550

0.0255
0.2295

/0.0255

0.0560
0.2295

/0.0255

-0.0305
SS
0.0112
0.2040

0.0255
0.1785

/0.0051

0.0112
0.1785/

0.0051

-0.0061
氨氮
0.0045
0.0230

0

0.0230

/0.002

0.0045
0.0230/

0.002

-0.0025
总磷
0.0006
0.0041 

0

0.0041/

0.0003
0.0006
0.0041/

0.0003
-0.0003
总氮

0.0134

0.0357 

0

0.0357/

0.0061
0.0134

0.0357/

0.0061
-0.0073
固废
一般固废
0

30
30
0

0

0

0

危险废物
0

11.712
11.712
0

0

0

0

生活垃圾
0

8.16
8.16
0

0

0

0

*注：“/”左边为废水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为废水经污水处理厂外排量。
由上表可见，本项目建成后新华路厂区废水接管江阴新桥污水处理厂，废水接管量为510t/a，水污染物排放总量为COD0.0255t/a、SS0.0051t/a、氨氮0.002t/a、总磷0.0003t/a、总氮0.0061t/a，排放水量在厂内截污控源内平衡。
本项目建成后新华路厂区非甲烷总烃排放量0.202t/a，废气可在厂区内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施

	本项目利用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。

为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下污染防治措施：

①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。

由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营

期环

境影

响和

保护措施

	1、废气

1.1正常工况大气污染物产生源强核算
本项目废气主要为胶水调配、熟化、复合工序产生的非甲烷总烃，制袋工序产生的非甲烷总烃及少量氨。
废气污染源强核算结果及相关参数见表4-1。



表4-1  废气污染源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	污染源
	污染物
	排放
方式
	核算
方法
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	废气量
（m3/h）
	排放
时间

（h/a）

	
	
	
	
	
	产生浓度

（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量

（t/a）
	工艺
	处理效率（%）
	是否为可行技术
	排放浓度

（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	
	

	胶水调配、复合、熟化、制袋
	FQ-1
	非甲烷

总烃
	有组织
	产污系

数法
	8.56
	0.214
	0.77 
	二级活性炭吸附装置
	85
	是
	1.28
	0.032
	0.116 
	25000
	3600

	生产车间
	非甲烷

总烃
	无组织
	/
	/
	/
	0.086 
	加强通风
	/
	/
	/
	/
	0.086 
	/
	


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-9  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃
0.202
本项目生产车间设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。本项目废气经各项污染治理措施处理后，FQ-1排放的非甲烷总烃排放浓度、速率可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准，氨有组织排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改清单）表5标准；厂界非甲烷总烃无组织排放达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准，厂界氨无组织排放达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。本项目以生产车间设置100米卫生防护距离，经现场勘察，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，满足防护距离的要求。

2.废水

表4-13  本项目水污染物产生及排放一览表

废水

来源

废水产生量

(t/a)

污染物产生情况

治理

方式

废水接管量

(t/a)

污染物处理情况

废水排放量

(t/a)

污染物排放情况

排放

去向
污染物名称

浓度

(mg/L)

产生量

(t/a)

污染物名称

浓度

(mg/L)

接管量

(t/a)

污染物名称

浓度（mg/L）
排放量（t/a）
员工生活

510
COD

500

0.2550 
化粪池预处理

510
COD

450

0.2295 
510
COD

50

0.0255
接入江阴新桥污水处理有限公司后排入张家港河
SS

400

0.2040 
SS

350

0.1785 
SS

10

0.0051
氨氮

45

0.0230 
氨氮

45

0.0230 
氨氮

4

0.0020
总磷

8

0.0041 
总磷

8

0.0041 
总磷

0.5

0.0003
总氮

70

0.0357 
总氮

70

0.0357 
总氮

12

0.0061
本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至江阴新桥污水处理有限公司集中处理，尾水排入张家港河，项目废水经预处理后满足江阴新桥污水处理有限公司接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至江阴新桥污水处理有限公司处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。


	
	3、噪声

3.1噪声源强

本项目主要噪声源为铝箔专用复合机、干式复合机、熟化房、空压机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。

建设单位已采取以下降噪措施：①采用低噪声设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。设备噪声经距离衰减及厂房隔声后，附近敏感目标能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区声功能类别。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。




	
	4、固体废物

4.1固体废物产生情况
本项目固废主要为分切、裁边工序产生的边角料、不合格品，原料辅料使用产生的废包装容器，二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、设备维护产生的废油以及职工生活垃圾。

表4-21  本项目固体废物利用处置方式一览表

序号

固废名称

产生环节
属性

废物

类别

废物代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

危险特性

产生量t/a

贮存方式

处置方式

利用或处置量t/a
1

废边角料、不合格品
分切、裁边
一般工业固废

SW17

292-001-S17

-
固

/

30
袋装

外售综合利用

30
2
废包装容器
原辅料使用
危险固废
HW49
900-041-49

胶、油
固
T/In
0.512
托盘

委托有资质单位处置
0.512
3
废活性炭

废气处理装置

HW49

900-039-49

废活性炭、有机物
固

T

11
袋装

11
4
废油
设备维护保养
HW08

900-249-08

油
液
T，I
0.2
桶装
0.2
5
生活垃圾
职工生活活动
生活

垃圾

SW64

900-099-S64

/
固

/
8.16
桶装

环卫清运

8.16
注：“T ”指毒性，“I”易燃性，“In”感染性。

从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。
无锡市内有可以处理本项目危险废物的单位，危废在其处理能力范围之内，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置。

综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。
6、生态环境

本项目不新增用地，建设用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响。
7、环境风险

7.1危险物质数量与临界量比值（Q）
本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界量见表4-28。
表4-28   危险物质数量及临界量比值（Q）

序号
危险物质

名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质

Q值
1

润滑油

/

0.2
2500

0.00008
2

乙酸乙酯*
0.178
10
0.0178
3

废油

/

0.2
50

0.004
4
废活性炭
/
5.5
50
0.11
5
废包装容器
/
0.512
50
0.01024
项目Q值Σ

0.14212
由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，本项目危险物质存在量未超过临界量。

7.2风险识别
本项目涉及的危险物质、危险设施环境风险识别见表4-29。

表4-29  本项目涉及的主要危废物质、装置环境风险识别情况表
序号
危险单元
风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1

原料仓库
原料桶

胶黏剂

（乙酸乙酯）、

润滑油
泄漏、火灾、爆炸
大气、地表水
周围敏感点、大气、河流及地下水
2

危废仓库
废包装容器
废油、废活性炭、胶水
泄漏、火灾、爆炸
大气、地表水
周围敏感点、大气、河流及地下水
3

生产车间
设备
废油、乙酸乙酯
泄漏、火灾、爆炸
大气、地表水
周围敏感点、大气、河流及地下水

4

废气治理设施
二级活性炭吸附装置
非甲烷总烃
非正常排放、爆炸
大气
周围敏感点、大气
通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	
	
	
	
	排放浓度

mg/m3
	排放

速率

kg/h
	排放标准

	大气环境
	FQ-1/胶水调配、复合、熟化、制袋
	非甲烷总烃
	二级活性炭吸附装置
	60
	3
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准

	
	
	氨
	
	20
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改清单）表5标准

	
	厂界
	非甲烷

总烃
	加强车间

内通风
	4.0
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准

	
	
	氨
	
	1.5
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中

表1标准

	
	厂区内
	非甲烷

总烃
	加强车间内通风
	6（监控点处1h平均浓度值）
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准

	
	
	
	
	20（监控点处任意一次浓度值）
	/
	

	地表水环境
	DW001、生活污水接管口/生活污水
	COD
	经化粪池预处理后接入江阴新桥污水处理有限公司
集中处理
	500mg/L
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	氨氮
	
	45mg/L
	

	
	
	TP
	
	8mg/L
	

	
	
	TN
	
	70mg/L
	

	声环境
	铝箔专用复合机、干式复合机、熟化房、空压机等生产及辅助设备
	噪声


	采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	厂区设置一处危废仓库20m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知 （苏环办〔2024〕16号）要求进行贮存，分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。
厂区设置一处一般固废堆场15m2，一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存，外售综合利用。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象发生。

（2）厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。危废仓库、原料仓库、胶水调配区
为重点防渗区，一般固废仓库、生产车间为一般防渗区，办公楼为简单防渗区。
（3）运行期间严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	根据本项目涉及的危险物质以及风险类型，拟新增以下风险防范措施：
（1）设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。

（2）根据项目厂区生产计划，合理安排相关物料的单次采购量，降低项目厂区内风险物料的最大仓储量。同时安排专人做好风险物资的日常管理工作，定期检查，谨防泄漏。原料仓库区域范围内严禁出现明火。
（3）生产车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。

（4）危废仓库由专人负责管理，并做好防火、防雨、防渗、防流失等措施。
（5）保证设备的正常运行，同时对其他涉及到的运行部位经常进行检查、维修，保证其正常运转。一旦发生系统失效，应立即停止设备运行，通知厂家进行维修，维修正常后再运行。
（6）加强废气处理设施、废水处理设施监管，发生故障后，需立即停车停止生产，杜绝废气、废水事故排放。
（7）厂区雨水总排口设置防泄漏应急截止阀门设施，并安排专人管理，确保事故状态下能够第一时间采取有效截流措施。
（8）加强日常管理，为预防事故发生，成立应急事故领导小组。每个生产岗位必须制定安全方针，并制定组织人员培训，熟悉掌握应急事故处理措施。做好厂区日常环境风险应急措施和演练工作，确保事故状态下，厂区风险应急体系能够有效运转。
（9）合理配置消防设施和器材。

	其他环境管理要求
	（1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 塑料制品业/橡胶制品业”中“其他”，属于登记管理类别。
（2）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

（3）排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
（4）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。



六、结论

	结论：综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。




附表

新华路厂区建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	16.4
	0
	/
	0.202
	16.4
	0.202
	-16.198

	废水
	COD
	0.056
	0
	/
	0.0255
	0.056
	0.0255
	-0.0305

	
	SS
	0.0112
	0
	/
	0.0051
	0.0112
	0.0051
	-0.0061

	
	氨氮
	0.0045
	0
	/
	0.002
	0.0045
	0.002
	-0.0025

	
	总磷
	0.0006
	0
	/
	0.0003
	0.0006
	0.0003
	-0.0003

	
	总氮
	0.0134
	0
	/
	0.0061
	0.0134
	0.0061
	-0.0073

	一般工业

固体废物
	铁屑、切割头
	18.75
	0
	/
	0
	18.75
	0
	-18.75

	
	边角料
	200
	0
	/
	0
	200
	0
	-200

	
	边角料、

不合格品
	0
	0
	/
	30
	0
	0
	+30

	危险固废
	废包装容器
	0
	0
	/
	0.512
	0
	0
	+0.512

	
	废活性炭
	0
	0
	/
	11
	0
	0
	+11

	
	废油
	0
	0
	/
	0.2
	0
	0
	+0.2

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	/
	8.16
	0
	0
	+8.16


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a



=



510





损耗：90





化粪池





600





510





生活用水





接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理





603.6





损耗：3.6





新鲜水





3.6





冷水机





双组份溶剂型聚氨酯胶粘剂（主剂、固化剂），双组份无溶剂型胶粘剂（B9008、A8008）





铝箔、PE膜、


尼龙膜/PET膜





G2非甲烷总烃





G1非甲烷总烃





N1噪声





胶水调配





复合





（加热：60℃）





5%产品


（溶剂型胶水）

















95%产品


（非溶剂型胶水）





G3非甲烷总烃





N2噪声





熟化





（加热：45℃~55℃）





N3噪声





分切





S1边角料





47.5%产品


（非溶剂型胶水）


（PE膜+铝箔+尼龙膜）





52.5%产品





G4非甲烷总烃、氨





（加热：130℃）





N4噪声





制袋





锂电池包装膜





S2边角料





N5噪声





裁边





锂电池包装膜











路





注：    精亚厂房，总占地面积145705平方米，共设置5栋厂房（1#~5#），1#~4#厂房均外租；


         华士工业园区；     新桥工业园区；    本项目建设地；     100米卫生防护距离；


         500米范围图；精亚厂房位于江阴市新桥镇40号，属于新桥行政管辖范围，其中本项目建设地位于5#厂房西侧，地理位置位于华士工业园区。


    








   本项目建设地 ；      以生产车间设置100米卫生防护距离；


500米范围圈





5#





新建


厂房





4#





3#





2#





1#





新





华





360m





海澜之家











恒盈布业、


凯德纺织





乐丰纺织





云裳甄选


等企业





罗克莱科技、


广通铝业、


梁诚金属、


喜泰金属


等企业








江苏振新实业





路





环





西





新途科技、


新途（无锡）新能源科技等企业





厂房已


拆除





新鼎龙


铝材





海澜之家





海美


金属





东泽


纵剪





卓普新型


包装材料





河





精亚风机





东泽纵剪





闲置厂房





卓普新


型包装





0





50





100m





附图3    建设项目周围500米土地利用现状图








315m





470m





170m





双保村





孙家水敦里





陶中房





大河村





河





港





蔡





海鸿石化


机械





石化电力


机械





喜泰金属、


银隆新能


源科技





澄星铝业





乐丰纺织





恒瑞


太阳能





阳光新桥热电





海澜之家


智慧园区








PAGE  

