建设项目环境影响报告表

（公示稿）

[image: image7.jpg]



项目名称：                                       

建设单位（盖章）：   江阴新仁铝箔科技有限公司                 

编制日期：            2026年1月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产20万吨锂电池用材料新建项目

	项目代码
	2207-320253-89-03-951274

	建设单位联系人
	曾**
	联系方式
	137****3777

	建设地点
	江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号

	地理坐标
	（ 120 度19分 26.465 秒 31 度 46分17.279秒）

	国民经济

行业类别
	C3849其他电池制造
	建设项目

行业类别
	三十五、电气机械和器材制造业38
77.电池制造384

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

 eq \o\ac(□,√)重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市徐霞客镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴徐霞客备【2023】194号

	总投资（万元）
	200000
	环保投资（万元）
	500

	环保投资占比（%）
	0.25
	施工工期
	该项目已建设完毕，施工期为2024年1月至2025年9月

	是否开工建设
	(否

 eq \o\ac(□,√)是：该项目于2023年12月15日通过无锡市行政审批局审批，批复号：锡行审环许〔2023〕1347号，该项目自批复后开工建设，目前设备已安装完毕，由于实际排放总量超过核定排放总量，现重新报批。
	用地（用海）

面积（m2）
	15.45万

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

判断结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气为颗粒物、非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物

无需专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目污水经预处理后接管污水处理厂
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目

本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目



	规划情况
	规划文件：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》
《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》

审查机关：无锡市生态环境局

审批文件名称及文号：《无锡市生态环境局关于江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》（锡环发〔2023〕120号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）土地利用规划相符性

本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，租用闲置厂房进行建设，根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号），对照工改后徐霞客镇工业园区示意图，本项目位于璜塘工业园区范围内，具体见附图5。

根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》，本项目所在地用地性质为二类工业用地（见附图9），符合用地要求。
（2）产业定位分析
本项目主要从事锂电池用材料的生产，对照《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号）及江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》，本项目符合璜塘工业园产业定位。
（3）建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性
根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》结论及审查意见（锡环发〔2023〕120号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。

表1-2 本项目与规划环评审查意见要求相符性一览表
综上所述，本项目与徐霞客镇工业园区规划环评批复要求相符。

	其他符合性分析
	1、三线一单相符性分析

（1）生态红线

对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，以及徐霞客镇“三区三线”规划要求，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。
（2）环境质量底线
本项目生产废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线
本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
①与徐霞客镇工业园区生态环境准入清单相符性分析

根据《无锡市生态环境局关于江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书的审查意见》（锡环发〔2023〕120号），本项目与璜塘工业园生态环境准入清单相符，具体见表1-3。

表1-3  璜塘工业园生态环境准入清单
②与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
对照《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（无锡市生态环境局）（附件3无锡市生态环境分区管控总体要求）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对太湖流域、长江流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“徐霞客镇工业园区”重点管控单元生态环境准入清单要求，分析如下：

表1-4 与无锡市生态环境分区管控总体要求相符性分析
表1-5 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析
表1-6  与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析

表1-7 与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析

③与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性
本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-8。

表1-8 本项目相符性分析
2、其他国家及地方政策相符性分析

表1-9 项目与国家及地方政策相符性分析一览表

由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江阴新仁铝箔科技有限公司成立于2022年6月8日，位于江阴市徐霞客镇新仁路1号，2023年12月15日，公司《年产20万吨锂电池用材料新建项目》通过无锡市行政审批局审批（批文号：锡行审环许〔2023〕1347号），该项目租用江阴新仁铝业科技有限公司闲置厂房15.45万平方米，购置铝箔粗轧机、铝箔中精轧机、合卷机、铝箔精轧机、分切机、精切机等生产及辅助设备，同时按要求配套环保设施，项目建成后，形成年产20万吨锂电池用材料的生产能力。该项目于2024年1月开工，2025年9月除涂碳工序外均已建成，实际产品产能与环评一致，生产工艺有所调整，在对该项目进行验收监测过程中发现，实际污染物排放总量超过核定排放总量。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动属于重大变动情形，因此公司重新报批本项目。项目变动情况对照分析详见下表2-1。
表2-1项目变动清单对照表
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38”中“77.电池制造384”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。
2、工程内容及建设规模

本项目重新报批前后，公司主体工程及产品方案未发生变化。建设项目的主体工程及产品方案见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。

表2-2a 建设项目主体工程及产品方案
序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称及规格（mm）
设计能力（万t/a）

年运行时数（hr）

重新报批前

重新报批后
1
锂电池用材料生产线
锂电池用材料
1060-H18（0.015×（435×4））
4
4
7200
2
锂电池用材料
1060-H18（0.010×（875×2））
4
4
3
锂电池用材料
1070-H18（0.012×（435×4））
10
10
4
锂电池用材料
1100-H18（0.010×（875×2））
2
2
合计
20
20
表2-2b 项目产品质量标准
产品质量标准
类别
用途代号
牌号
状态
尺寸规格mm
厚度
宽度
典型管径
卷外径
涂层箔

RP

RC

1070、1060、1050、1235、1C30、1100、8011、8A21

H18

0.008~0.020

≤1600.0

75.0、76.2、150.0、152.4

供需双方协商

表2-3  建设项目公用辅助、环保等工程

本项目建构筑物具体情况见表2-4。
表2-4 本项目车间厂房一览表

3、原辅材料及理化性质

本项目原辅材料见表2-5。
表2-5  主要原辅料消耗表 
类别

名称

状态

组分/规格

年用量（t/a）

最大储量（t）

存储位置

包装方式

运输方式

重新报批前
重新报批后

主要原辅料

铝箔坯料
固

Φ2000/560×1000～1850mm

厚度：0.2~0.5mm
281904
281904
3000
原料仓库

捆扎

汽运
水性导电涂料
液
水性丙烯酸树脂5-10%、导电碳材料5-10%、醇10-15%、水65-80%
8600
1290
5
1t/桶
轧制添加剂

液

矿物油、合成酯混合物

490
490
8.5
170kg/桶

水性切削液

液

油水混合物
14.28
4.08
1.7
170kg/桶

无渍液压油

液

高精度基础油

700
700
1.7
170kg/桶

液压油

液
中性基础油

120
120

0.85
170kg/桶

润滑油

液
矿物油

240
240
1.7
170kg/桶

洗油
液
矿物油

50
50
17
170kg/桶

硅藻土

固
SiO2
840
840
30
20kg/袋

白土

固

/

900
900
30
25kg/袋

无纺布

固

/

164
164
9.5
19kg/袋

飞滤素

固

木材纤维，纤维素含量≥50%

640
640
30
10kg/袋

珍珠棉

固

EPE

2000
2000
20

捆扎

塑料布
固

塑料布
2000
2000

20

捆扎

木箱
固

/
20万只
20万只
500只

捆扎

导热油
液
矿物油
7.14
7.14
7.14
170kg/桶
焊丝
固

Si、C
0.5
0.5
0.1
10kg/袋
轧制油

液
矿物油
2000
2000
32
40m3储罐
槽罐车
甲酰胺

液
99%

200瓶
200瓶
5瓶

测试区
瓶装（500ml装）

乙二醇乙醚

液
99%

200瓶
200瓶
5瓶

石油醚

液
99%

200瓶
200瓶
5瓶

纯水
液
/
500
500
/
/
槽罐车
天然气
气
/
9万m3/a

0
0.001
管道
/
管道输送
注：重新报批前涂碳机100台，使用水性导电涂料8600t/a，该工序产生有机废气，废气设施为6套过滤+冷却+沸石转轮浓缩+催化燃烧装置，使用天然气9万m3/a；重新报批后涂碳机15台，只需部分产品需要涂碳，按比例折算，使用水性导电涂料1290t/a，废气设施变更为1套二级活性炭吸附装置，无需使用天然气。

表2-6 本项目与可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值对照表
本项目主要原料理化性质见表2-7。



表2-7  原料理化特性、毒性毒理

序号

名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒理毒性

1

轧制油

轻质白油，水白色透明液体，无刺激性气味，闪点81℃，运动粘度（40℃）1.7m3/s，初馏点212℃，芳烃含量0.015%，密度（20℃）790kg/ m3
可燃

过度接触皮肤发红或瘙痒

2

轧制添加剂
水白色透明液体，无刺激性气味，皂化值≥140mgKOH/g，密度（15℃）857kg/ m3
可燃

过度接触皮肤发红或瘙痒

3

飞滤素

从木材提取的木质纤维素，黄色粉末，木头气味，燃点约470℃，密度100g/L~280g/L

可燃

无毒

4

硅藻土

一种硅质岩石，灰白色，密度1.9-2.3g/cm3，堆密度0.34-0.65g/cm3，比表面积40-65m2/g，孔体积0.45-0.98cm³/g，吸水率是自身体积的2-4倍，熔点1650℃-1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。

不燃

无毒

5

白土

无臭、无味、无毒的白色或米白色粉末或颗粒，呈分散状，不溶于水、有机溶剂等，有吸附性质，用于矿物油、动物油等油脂的净化剂

不燃

无毒

6
水性切削液

透明液体，黄色至红棕色，沸点98℃，相对密度0.94g/cm3，性质稳定。

可燃

有毒

7
润滑油

淡黄色粘稠液体，闪点（℃）：120~340；自燃点（℃）：300~350；溶于苯、乙醇等多数有机溶剂
可燃

有毒

8
液压油

透明橙黄色粘稠液体，液压系统使用介质，抗磨抗压，闪点216~228，性质稳定。

可燃

有毒

9
甲酰胺

透明油状液体，略有氨臭，具有吸湿性，可燃，化学式CH3NO，密度1.134 g/cm3，不溶于醚类及含氯溶剂，微溶于苯。
可燃

具刺激性，具致敏性
10
乙二醇乙醚

无色油状液体，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂，化学式C4H10O2，密度：0.93g/cm3，熔点：-100℃，沸点：135℃

爆炸上限（V/V）：15.6%爆炸下限（V/V）：1.7%

LD50：2125mg/kg（大鼠经口）；

LC50：2000ppm（大鼠吸入，7h）
11
石油醚

主要成分为戊烷、己烷，密度0.64～0.66g/cm3，无色透明液体，有煤油气味，不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂
爆炸上限（V/V）：8.7%

爆炸下限（V/V）：1.1%

LD50：40mg/kg（小鼠静脉），LC50：3400ppm 4小时（大鼠吸入）

12
醇
有机化合物的一大类，是脂肪烃、脂环烃或芳香烃侧链中的氢原子被羟基取代而成的化合物。熔沸点比较高，在水中有一定的溶解度等。低级的醇具有特殊的气味和辛辣的味道，而高级的醇则无嗅、无味。

可燃
/
13
水性丙烯酸树脂
水性丙烯酸树脂是丙烯酸类单体、丙烯酸酯单体和其他功能单体在水箱中聚合而成的高分子材料。其特点包括颜色透明或微黄、耐水、耐候性强、附着力好等。在硬度、耐磨性、附着力、耐化学腐蚀性等方面具有优异的性能

不易燃
无毒
4、主要设备
本项目涉及的主要设备见表2-8。
表2-8 主要设备一览表

序号

类型
名称

型号

数量（台/套）
备注

重新报批前
重新报批后

1
生产设备
2000mm铝箔粗轧机
来料厚度0.5mm
成品厚度0.012mm
转速2000m/min
4
4
国产，新增

2

2000mm铝箔中轧机
来料厚度0.3mm
成品厚度0.012mm
转速2000m/min
4
4
国产，新增

3

2000mm铝箔精轧机
来料厚度0.08mm
成品厚度0.01mm
转速1200m/min
6
6
国产，新增

4

1850mm铝箔粗轧机
来料厚度0.5mm
成品厚度0.012mm
转速2000m/min
2
2
国产，新增

5

1850mm铝箔中轧机
来料厚度0.3mm
成品厚度0.012mm
转速2000m/min
2
2
国产，新增

6

1850mm铝箔精轧机
来料厚度0.08mm
成品厚度0.01mm
转速1200m/min
4
4
国产，新增

7

合卷机
h=2×（0.01~0.08）mm
转速1000m/min
4
4
国产，新增

8

2000mm分切机
h=2×（0.005~0.02）mm
转速1000m/min
16
16
国产，新增

9

1850mm分切机
h=2×（0.006~0.06）mm
转速1000m/min
8
8
国产，新增

10

精切机
h=0.005~0.03mm
转速300m/min
70
70
国产，新增

11

电晕精切机
h=0.005~0.03mm
转速300m/min
80
80
国产，新增

12

保温加热炉
15T
温度：120~450℃
72
72
国产，新增

13

涂碳机
转速200m/min
100
15
国产，新增

14

支撑辊磨床
Φ1000mm
2
2
国产，新增

15

工作辊磨床
Φ400mm
2
2
国产，新增

16

工作辊磨床
Φ400mm
8
8
国产，新增

17

辅助设备
/
1
1
国产，新增

18

起重运输设备
/
1
1
国产，新增
19

维修设备
压力机
/
1
1
国产，新增
20

普通车床
/
2
2
国产，新增
21
万能外圆磨床
/
1
1
国产，新增
22
卧轴矩台平面磨床
/
1
1
国产，新增
23
台式钻床
/
1
1
国产，新增
24
摇臂钻床
/
1
1
国产，新增
25
划线平台
/
1
1
国产，新增
26
钳工台
/
1
1
国产，新增
27
除尘砂轮机
/
1
1
国产，新增
28
交流弧焊机
/
2
2
国产，新增
29
直流弧焊机
/
1
1
国产，新增
30
检测设备

台式车床
/
1
1
国产，新增
31
微型切割机
/
1
1
国产，新增
32
电子天平
/
1
1
国产，新增
33
双联电解分析仪
/
1
1
国产，新增
34
分光光度计
/
1
1
国产，新增
35
电热蒸馏水器
/
1
1
国产，新增
36
箱式电阻炉
/
1
1
国产，新增
37
电热鼓风干燥箱
/
1
1
国产，新增
38
电热板
/
1
1
国产，新增
39
等离子体发射光谱仪
/
1
1
国产，新增
40
原子吸收光谱仪
/
1
1
国产，新增
41
电子拉力试验机
/
2
2
国产，新增
42
维氏硬度计
/
1
1
国产，新增
43
金属带材弯曲试验机
/
1
1
国产，新增
44
针孔箱
/
1
1
国产，新增
45
杯突试验机
/
1
1
国产，新增
46
研磨抛光机
/
1
1
国产，新增
47
金相试样预磨机
/
1
1
国产，新增
48
金相试样热镶嵌机
/
1
1
国产，新增
49
金相试样电解抛光腐蚀仪
/
1
1
国产，新增
50
光学显微镜
/
2
2
国产，新增
51
金相显微镜
/
2
2
国产，新增
52
石油产品馏程测定仪
/
1
1
国产，新增
53
石油产品运动粘度测定仪
/
1
1
国产，新增
54
石油产品闭口闪点测定仪
/
1
1
国产，新增
55
油品微水测定仪
/
1
1
国产，新增
56
数显电导率仪
/
1
1
国产，新增
57
酸度计
/
1
1
国产，新增
58
分析天平
/
1
1
国产，新增
59
双臂电桥
/
1
1
国产，新增
60
接触角测定仪
/
1
1
国产，新增
61
涡流测厚仪
/
1
1
国产，新增
62
盐雾试验箱
/
1
1
国产，新增
63
调温调湿箱
/
1
1
国产，新增
64
公辅设备
空压机
/
2
2
国产，新增
合计

438
353
/

备注：维修设备、检验设备、公辅设备均为辅助设备合计52台套；重新报批前涂碳机100台套，重新报批后涂碳机削减为15台套。

5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

地理位置：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，具体地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目租用厂房进行建设，主要为铝箔二车间、铝箔三车间、包装车间、原料仓库和成品仓库，其中铝箔三车间共三层，分为四跨，一层设置轧制区、打包区、分切区和合卷区，中间两跨有二层和三层，二层为精切区，三层为涂碳区；包装车间和铝箔二车间均为一层，铝箔二车间主要分为保温加热区、金加工区和堆场。建设项目厂区平面布置具体见附图3。
建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴中雅高分子新材料有限公司、江阴市大阳化纤有限公司等企业，北侧为江阴市新茂纤维科技有限公司、江阴悦达化纺有限公司等企业，东侧为内海包装（江阴）有限公司、江阴市天马电源制造有限公司等企业，南侧为江阴特丽纶化纤有限公司、江阴市威腾铝箔合成材料有限公司等企业。经现场勘察，张家村已拆除，最近敏感目标为厂界东南侧315m处的东横墅居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。
6、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目实行三班24小时工作制度，年有效工作日为300天。
劳动定员：本项目新增劳动定员1000人，重新报批前后新增劳动定员人数不变。
7、水平衡

本项目用水主要为职工生活用水、车间地面冲洗用水、切削液配置用水、隔套冷却用水补充水，其中隔套冷却用水补充水采用纯水，其余均采用自来水。
（2）水量平衡图

本项目建成后水量平衡图见图2-1。
图2-1  本项目水量平衡图（单位：t/a）

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺

重新报批前后，本项目生产工艺未发生变化。本项目从事锂电池用材料的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。
（一）锂电池用材料生产工艺
[image: image1.png]e A | G
WL > sELaE
4K N

FLH 3L

! 3
_E —r]
iBes TN N

25 s

CETRRE
> s.msam
=

] Gtz
B0 sEnaR
Nt

] [ o
B> sEoAH
Nt

150
160°C

W GeERGEE
N

> eFRERE

)
TE > sFERS





图2-2 锂电池用材料生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

略
（二）轧辊修复生产工艺
本项目各类轧机中的轧辊在出现破损后需要进行破损修复，具体工艺见图2-3。
[image: image2.png]R

=mT





图2-3 轧辊修复生产工艺流程及产污环节图
略
2、其他产污环节分析

本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为设备维护产生的废液压油（S13）、废润滑油（S14）；全油回收装置产生的废吸收油（S15）、废导热油（S16）；二级活性炭吸附装置产生的废活性炭（S17）；三级隔油池产生的隔油池废油（S19）；原料包装产生的废油桶（S20）、废包装桶（S21）、废包装袋（S18）；测试过程产生的废液（S22）和废试剂瓶（S23）；设备维护产生的含油抹布手套（S24）；员工生活产生的生活垃圾（S25）和生活污水（W1）；地面冲洗产生的地面冲洗废水（W2）；全油回收装置产生的冷凝水（W3）；初期雨水（W4）。
3、本项目产污环节汇总

表2-9  本项目生产主要产污环节和排污特征


	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴新仁铝箔科技有限公司成立于2022年6月8日，位于江阴市徐霞客镇新仁路1号，2023年12月15日，公司《年产20万吨锂电池用材料新建项目》通过无锡市行政审批局审批（批文号：锡行审环许〔2023〕1347号），由于该项目在建设过程中发生重大变动，本次重新报批对其污染物产生及排放情况重新进行评价，故不在本章节对其进行描述。
经核实，本项目生产车间为闲置车间，未有其他用途，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，因此该场地可满足本项目开发利用要求。
根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目废水经预处理后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
年份
污染物
年评价指标
现状浓度
μg/m3
标准值
μg/m3
占标率/%

达标情况
2024年
SO2
年平均质量浓度
8

60

13.33 
达标
NO2
年平均质量浓度
33.1

40

82.75 
达标
PM10
年平均质量浓度
51.7

70

73.86 

达标
PM2.5
年平均质量浓度
32

35

91.43 

达标
CO

日平均质量浓度
1134

4000

28.35 

达标
O3
日最大8小时平均浓度
162

160

101.25 

不达标
监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。
大气特征污染物非甲烷总烃环境质量现状引用江苏天美检测科技有限公司检测报告《Timi-JCBG-Q0558【2023】》中大气质量现状监测数据，监测点位于本项目南侧550m处，在5km范围内，监测数据有效，监测点位基本信息见表 3-2，监测结果见表 3-3。

表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息

表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
由表3-3可见，项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。
2、地表水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。
3、环境噪声

本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于徐霞客镇3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。
6、地下水、土壤
本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。


	环境

保护

目标
	（1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。

表3-4 环境空气保护目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

上高头

120.330935

31.776811

居住区

50户/150人

二类区

N
410
孔寺
120.316959

31.773104

居住区
110户/330人
二类区
W
410
东横墅
120.328327

31.767976

居住区
65户/195人
二类区
SE
315
（2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。



	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目废气主要为轧制工序产生的非甲烷总烃、分切及精切工序产生的颗粒物、保温加热工序产生的非甲烷总烃、涂碳及烘干工序产生的非甲烷总烃、金加工工序产生的非甲烷总烃、焊接工序产生的颗粒物。涂碳、烘干工序产生的非甲烷总烃有组织执行江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1标准，无组织排放执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；其余工序产生的非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准。

表3-5 大气污染物排放标准

产污环节
评价因子

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒

高度(m)

排放速率

(kg/h)

无组织排放浓度限值(mg/m3)

选用标准

涂碳、烘干
非甲烷总烃

50

25

2.0

4.0

《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准
分切及精切、焊接
颗粒物
20
/
1.0
0.5

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准表1、表3标准
轧制、保温加热、金加工
非甲烷总体
60

25
3.0

4.0

厂区内VOCs无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-6。
表3-6 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物项目
监控点限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水

本项目生产废水经三级隔油池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1、表2标准。该污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入白屈港。具体见表3-7。
表3-7 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

项目
接管标准（mg/L）

排放标准（mg/L）

pH

6~9

6~9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）*

总磷

8

0.5

总氮

70

12（15）*

石油类
20
1
单位产品基准排水量

100m3/t产品

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、厂界噪声

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。



	总量

控制

指标
	建设项目污染物排放总量指标见表3-8。

表3-8 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。
本项目重新报批后，全厂颗粒物排放量为0.1728t/a，VOCs排放量为19.0622t/a，较原环评核定量增加，颗粒物排放量增加0.131t/a，VOCs排放量增加11.0764t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在徐霞客镇内平衡。

本项目重新报批后，全厂废水排放量未突破原环评核定量，无需另外申请。

固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工
期环
境保
护措
施
	该项目已建设完毕，施工期为2024年1月至2025年9月

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
1.1废气产排情况
本项目废气主要为轧制工序产生的非甲烷总烃、分切及精切工序产生的颗粒物、保温加热工序产生的非甲烷总烃、涂碳及烘干工序产生的非甲烷总烃、金加工工序产生的非甲烷总烃、焊接工序产生的颗粒物。
本项目废气产污系数见表4-2。
表4-2  各污染因子产污系数表
所在车间
产污环节
因子
产污系数
原辅料用量（t/a）
产生量（t/a）
备注
铝箔三车间
轧制
非甲烷总烃
0.7575kg/h
工作时间：7200h
收集效率：95%
126.303
检测报告：（2025）澄源（分）字第（02M340）号
分切、精切
颗粒物
0.2841g/kg原料
2819
0.8
“电子电器行业系数手册”机械加工工段中金属材料切割工序的产尘系数

涂碳
非甲烷总烃
7g/L
密度1.75g/cm3
1290
5.16
检测报告：（2023）HGWJ01069
铝箔二车间
焊接
颗粒物
0.4023g/kg焊料
0.5

0.0002
“电子电器行业系数手册”中手工焊接工序的产尘系数
综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-3，无组织废气产生及排放情况见表4-4。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-3 有组织大气污染物排放状况
污染源名称

排气量

(Nm3/h)

污染物名称

产生状况
治理

措施

去除率

排放状况

执行标准

排放

高度

（m）

排放

方式

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)

排放量(t/a)

浓度

(mg/m3)
速率

(kg/h)
轧制
200000
非甲烷总烃

15.1500 
3.0300 

21.8160 

全油回收装置
90%

1.5150 
0.3030 

2.1816 

60

3.0
25

连续DA001

轧制
200000
非甲烷总烃

15.1500 

3.0300 

21.8160 

全油回收装置
90%

1.5150 

0.3030 

2.1816 

60

3.0
25

连续DA002
轧制
200000

非甲烷总烃
15.1500 

3.0300 

21.8160 

全油回收装置
90%

1.5150 

0.3030 

2.1816 

60

3.0

25

连续DA003

轧制
200000

非甲烷总烃
15.1500 

3.0300 

21.8160 

全油回收装置
90%

1.5150 

0.3030 

2.1816 

60

3.0

25

连续DA004

轧制
300000

非甲烷总烃
22.7250 

4.5450 

32.7240 

全油回收装置
90%

2.2725 

0.4545 

3.2724 

60

3.0

25

连续DA005

涂碳、烘干
25000
非甲烷总烃
3.4042 

0.6808 

4.9020 

二级活性炭吸附
90%

0.3404 

0.0681 

0.4902 

50

2.0

25

连续DA006
注：年运行时间按7200小时计。
表4-4无组织排放废气产生源强

污染源位置

污染物

名称

工序

无组织源强（t/a）

无组织排放速率（kg/h）

工作时间（h/a）

面源

面积（m2）

高度（m）

铝箔三车间
颗粒物
未捕集废气、分切及精切、涂碳
0.1728 
0.0240 

7200

46900
22
非甲烷总烃
6.5732 
0.9129 

7200

表4-5  排放口基本情况表

编号

名称

排气筒底部中心坐标/°

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃

污染物

排放浓度

(mg/m3)
排放速率

(kg/h)
排放标准

排放口类型
X

Y

1

DA001
120.3235951969
31.7737670138
25
2
25
非甲烷总烃
1.5150 
0.3030 

DB32/4041-2021
一般排放口
2
DA002

120.3251158242
31.7739007302
25
2
25
非甲烷总烃
1.5150 

0.3030 

DB32/4041-2021

一般排放口

3
DA003
120.3243254570
31.7738377379
25
2
25
非甲烷总烃
1.5150 

0.3030 

DB32/4041-2021
一般排放口
4
DA004
120.3236266595
31.7728593843
25
2
25
非甲烷总烃
1.5150 

0.3030 

DB32/4041-2021
一般排放口
5
DA005
120.3251251477
31.7729976207
25
2.5
25
非甲烷总烃
2.2725 

0.4545 

DB32/4041-2021
一般排放口
6

DA006
120.3244022796
31.7733383203
25
0.8
40
非甲烷总烃

0.3404 

0.0681 

DB32/4439-2022
一般排放口




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2废气污染设施可行性分析

根据项目特点，本项目轧制工序位于密闭负压车间内，每台轧机上方均设置集气罩，轧制工序产生的非甲烷总烃经收集后进入5套全油回收装置进行处理，最终通过5根25米高排气筒（DA001~DA005）排放，DA001~DA004非甲烷总烃的排放浓度均为1.5150 mg/m3，排放量均为2.1816t/a，DA005非甲烷总烃排放浓度为2.2725mg/m3，排放量为3.2724t/a；分切及精切工序拟配套移动式脉冲布袋除尘器，颗粒物经除尘装置处理后在车间无组织排放，颗粒物排放量为0.1728t/a；保温加热工序及金加工工序产生的有机废气很少，可忽略不计，在车间无组织排放；本项目涂碳工序位于密闭负压车间内，涂碳机上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃经收集后进入1套二级活性炭吸附装置进行处理，最终通过1根25米高排气筒（DA006）排放，非甲烷总烃的排放浓度为0.3404 mg/m3，排放量均为0.4902t/a；焊接工序产生的颗粒物很少，经移动式烟尘净化器处理后可忽略不计，在车间无组织排放；未捕集的非甲烷总烃在车间无组织排放，排放量为6.5732t/a。
综上所述，本项目废气经收集妥善处置后，颗粒物、非甲烷总烃满足江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）、江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准要求。

1.3卫生防护距离计算

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规范要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。计算公式如下：


[image: image3.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中： 
[image: image4.wmf]c

Q

------大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；


[image: image5.wmf]m

C

 -------大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方（mg/m3）；      

L -------大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

 r ------- 大气有害物质无组织排放源所在生产单元等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D------卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。计算结果见表4-8。
表4-8 无组织卫生防护距离计算表

产生点

污染物

Qc
Cm
r

A

B

C

D

L计
L

铝箔三车间
颗粒物
0.0240 

0.45

122.21
470

0.021

1.85

0.84

0.346
50

非甲烷总烃

0.9129 

2

470

0.021

1.85

0.84

4.456
50
根据上表计算结果以及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，全厂以铝箔三车间边界向外设置100m卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无敏感目标，所以本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控范围内。
1.4非正常工况

非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。

本项目非正常排放状况主要是：全油回收装置、二级活性炭吸附装置发生故障，导致废气处理效率降为0%。本项目非正常情况见表4-9。
表4-9 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放

单次持续时间

年发生频次/次

排放浓度/（mg/m3）

排放速率/（kg/h）

排放量/（kg）

轧制工序
全油回收装置发生故障

非甲烷总烃
15.1500 
3.0300 

6.06
2h

1

轧制工序
全油回收装置发生故障

非甲烷总烃
15.1500 

3.0300 

6.06

2h

1

轧制工序
全油回收装置发生故障

非甲烷总烃
15.1500 

3.0300 

6.06

2h

1

轧制工序
全油回收装置发生故障

非甲烷总烃
15.1500 

3.0300 

6.06

2h

1

轧制工序
全油回收装置发生故障

非甲烷总烃
22.7250 

4.5450 

9.09

2h

1

涂碳工序

二级活性炭吸附装置发生故障

非甲烷总烃
3.4042 

0.6808 

1.3616

2h

1

1.5监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022），本项目营运期废气监测计划见下表。
表4-10 本项目营运期污染源监测计划
类别

监测点位

监测指标

监测频次

废气

DA001-DA005
非甲烷总烃
1年1次/VOC在线检测
DA006
非甲烷总烃
1年1次
厂界
颗粒物
1年1次

非甲烷总烃

1年1次

厂区内
非甲烷总烃

1年1次

1.6大气环境影响

本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好。卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。
2、废水

2.1废水产排情况

本项目废水主要为地面冲洗废水（561.6t/a）、全油回收系统冷凝水（0.149t/a）、初期雨水（2598t/a）和员工生活污水（25866t/a）。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，地面冲洗废水、全油回收系统冷凝水、初期雨水经三级隔油池预处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港。类比同类项目，本项目废水产生及排放情况见表4-11。
表4-11 项目建成后废水产生及排放情况
来源

废水量

t/a

污染物

名称

污染物产生量

治理
措施

污染物接管量

污染物排放量

浓度

mg/L

产生量

t/a

污染物名称

浓度

mg/L

接管量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

生活

污水

25866
COD

500
12.9330 
化粪池

COD

450

11.6397 
50

1.2933 
SS

400
10.3464 

SS

350

9.0531 

10

0.2587 

NH3-N

45
1.1640 

NH3-N

45

1.1640 

4

0.1035 

TP

8
0.2069 

TP

8

0.2069 

0.5

0.0129 

TN

70

1.8106 

TN

70

1.8106 

12

0.3104 

地面冲洗废水
561.6
COD

350

0.1966 

三级隔油池
COD

192.68 
0.6088 

50

0.1580 

SS

100

0.0562 

SS

80.02 

0.2528 

10

0.0316 

石油类
25

0.0140 

石油类
8.75 

0.0276 

1

0.0032 

全油回收系统冷凝水
0.149

COD

550

0.00008 

/
/
/
/
/
SS

460

0.00007 

/
/
/
/
/
石油类
30

0.000004 

/
/
/
/
/
初期雨水
2598

COD

200

0.5196 

/
/
/
/
/
SS

100

0.2598 

/
/
/
/
/
石油类

25

0.0650 

/
/
/
/
/
由上表可见，本项目污水接管浓度可达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1标准，单位产品排水量为0.15m3/t，小于100m3/t。
（二）接管可行性分析
①江阴市恒通璜塘污水处理有限公司概况
江阴市恒通璜塘污水处理有限公司成立于2005年6月，位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路66号，共分三期建设，总设计规模25000吨/日，一期采用改进的CASS法（周期循环活性污泥法）工艺，设计规模5000吨/日，于2005年6月开始投资新建，于2010年5月开始试运行；二期采用UASB（升流式厌氧污泥床反应器）—好氧生化工艺，设计规模10000吨/日，于2007年9月开工建设；三期采用高效厌氧UASB工艺与A/O法活性污泥相结合的处理工艺，设计规模10000吨/日，于2010年11月开工建设，于2011年通过三同时验收。江阴市恒通璜塘污水处理有限公司采用高效厌氧UASB工艺与A/O法活性污泥相结合的处理工艺，尾水最终全部排入白屈港。该污水厂水处理工艺如下图4-2。
[image: image6.png]nA ERES ] R

v

Hetie

. e S I TR
R » IR
v i i
UASB KA RB B [0 BT e SRR

I L S
ZHR R [ BRI % — R e e B

KEAEe e

HREE A





图4-3 污水处理厂处理工艺流程

表4-12  污水处理厂进出水标准      单位：mg/L
指标

COD

SS

氨氮（NH3-N）

总氮（TN）

总磷（TP）

进水水质

500

400

45

70

8.0

出水水质

50

10

4

12

0.5

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-13。

表4-13  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

SS

NH3-N

TP

TN

进入城镇污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池

简单生化处理

DW001

是

■企业总排

口雨水排放

口清静下水排放

口温排水排放

口车间或车间处理设施排放口

2
生产废水
COD

SS

石油类
TW002
三级隔油池
隔油
②污水厂达标排放情况

根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

③接管可行性

a．接管处理能力分析

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司设计处理能力为2.5万t/d，目前还有余量，本项目接管废污水量约为96.75t/d，占废水处理余量的比例较少，不会对江阴市恒通璜塘污水处理有限公司产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司是可行的。
b.接管水质可行性分析

污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类等，经预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。
c.污水收集管网

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司。
综上，本项目污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处置可行。
2.4废水排污口规范化设置

项目废水排污口应按照《江苏省污染源排放口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。废水排污口按照要求预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测，并在排污口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。本项目废水间接排放口基本情况见表4-15、废水污染物排放信息见表4-16。
表4-15 本项目废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标/°

废水排放量

（万t/a）
排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001
120.325517
31.774396
2.9025
进入城镇污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

流量产生期间

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
COD

50

SS

10

NH3-N

4

TP

0.5

TN

12

石油类
1.0
表4-16 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD

421.99
40.8283
12.2485
2

SS

320.61

31.0197

9.3059

3

NH3-N

40.10

3.8800

1.164

4

TP 

7.13

0.6897

0.2069

5

TN

62.38

6.0353

1.8106

6
石油类
0.95

0.0920

0.0276

全厂排放口合计

COD

12.2485
SS

9.3059

NH3-N

1.164

TP

0.2069

TN

1.8106

石油类

0.0276

2.5监测计划
本项目生产废水经厂内三级隔油池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起通过污水接管口接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）和其他地方政策，废水自行监测计划见表4-17。
表4-17 废水自行监测计划表
类型

排口名称/点位名称

监测因子

监测频次

执行标准

废水

废水总排口

流量、pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类
1次/1年

满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1、表2标准
水环境影响评价结论：
本项目污水接管江阴市恒通璜塘污水处理有限公司，根据对江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市恒通璜塘污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声

3.1噪声达标情况

本项目噪声源主要为铝箔粗轧机、铝箔中轧机、铝箔精轧机、合卷机、分切机、保温加热炉、精切机、空压机、水泵、风机等辅助设施，单台噪声源强≤90dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-18、工业企业噪声源强调查清单（室外声源）见表4-19。

表4-18 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

注：以厂界西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。

表4-19  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-20  工业企业噪声防治措施及投资表
表4-21  本项目建成后厂界噪声影响值预测

预测点位

北厂界

东厂界

南厂界

西厂界

本项目贡献值dB（A）

50.3 
51.0 

31.6 

38.9 

标准dB（A）

昼间：65
夜间：55
昼间：65

夜间：55
昼间：65

夜间：55
昼间：65

夜间：55
由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。
表4-22 本项目营运期污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声
厂界
等效连续A声级（Leq）
1次/季度
GB12348-2008表1中3类标准
4、固体废物

4.1固废产生情况

本项目固体废物主要为废边角料、不合格品、焊渣、废包装袋、废轧制油、含油硅藻土、白土和飞滤素、含油废无纺布、含油金属屑、废切削液、废液压油、废润滑油、废吸收油、废导热油、废活性炭、隔油池废油、废油桶、废包装桶、废液、废试剂瓶、含油抹布手套和生活垃圾。
建设项目固体废物产生情况见表4-23。
表4-23  建设项目固体废物产生情况汇总表
序号

副产物

名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量

（吨/年）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

废边角料
分切、精切
固
Al

81752
√

/

固体废物鉴别标准通则

2

不合格品

测试

固

Al

20
√

/

3

焊渣

焊接

固

焊渣

0.06
√

/

4

废包装袋

原料包装

固

塑料

12.05
√

/

5

废轧制油

轧制
液

矿物油

650
√

/

6
含油硅藻土、白土和飞滤素
轧制油过滤
固
硅藻土、白土、飞滤素、矿物油
3376.99
√

/

7
含油废无纺布

轧制油过滤

固

无纺布、矿物油
496.33
√

/

8
含油金属屑

金加工

固

Al、矿物油

5
√

/

9
废切削液

金加工

液
油水混合物

34.3
√

/

10

废液压油

设备维护

液
矿物油
60
√

/

11

废润滑油

设备维护

液
矿物油
120
√

/

12

废吸收油

全油回收装置

液
矿物油
10
√

/

13

废导热油

全油回收装置

液
矿物油
2.38
√

/

14

废活性炭

二级活性炭吸附装置

固
活性炭、有机废气
11.6
√

/

15

隔油池废油

隔油池

液
矿物油
0.05
√

/

16

废油桶

原料包装

固
矿物油、包装桶
71.6
√

/

17
废包装桶

原料包装

固
包装桶、切削液、涂料
77.64
√

/

18
废液

测试

液
废液
0.03
√

/

19
废试剂瓶

测试

固
试剂瓶、化学试剂

0.06
√

/

20
含油抹布手套

设备维护

固
抹布手套、矿物油
1
√

/

21
生活垃圾

生活活动

固
生活垃圾
204
√

/

建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-24。

表4-24 运营期固体废物分析结果汇总表
序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性

鉴别方法

危险

特性

废物

类别

废物代码

估算产生量(t/a)

1

废边角料
一般工业固废

分切、精切
固
Al

/

/

SW17

900-002-S17

81752

2

不合格品

测试

固

Al

/

/

SW17

900-002-S17

20

3

焊渣

焊接

固

焊渣

/

/

SW59

900-099-S59
0.06

4

废包装袋

原料包装

固

塑料

/

/

SW17

900-003-S17

12.05
5
废轧制油

危险废物

轧制
液

矿物油

《国家危险废物名录》（2025年）
T

HW08

900-204-08

650

6
含油硅藻土、白土和飞滤素
轧制油过滤
固
硅藻土、白土、飞滤素、矿物油
T,I
HW08
900-213-08
3376.99

7
含油废无纺布

轧制油过滤

固

无纺布、矿物油
T,I
HW08
900-213-08
496.33

8
含油金属屑

金加工

固

Al、矿物油

T

HW09

900-006-09

5

9
废切削液

金加工

液
油水混合物

T

HW09

900-006-09

34.3

10
废液压油

设备维护

液
矿物油
T,I
HW08
900-218-08
60

11
废润滑油

设备维护

液
矿物油
T,I
HW08
900-214-08
120

12
废吸收油

全油回收装置

液
矿物油
T,I
HW08
900-249-08
10
13
废导热油

全油回收装置

液
矿物油
T,I
HW08
900-249-08
2.38
14
废活性炭

二级活性炭吸附装置

固
活性炭、有机废气
T

HW49

900-039-49
11.6

15
隔油池废油

隔油池

液
矿物油
T,I
HW08
900-210-08
0.05

16
废油桶

原料包装

固
矿物油、包装桶
T,I
HW08
900-249-08
71.6
17
废包装桶

原料包装

固
包装桶、切削液、涂料
T,In

HW49

900-041-49

77.64

18
废液

测试

液
废液
T/C/I/R
HW49

900-047-49

0.03
19
废试剂瓶

测试

固
试剂瓶、化学试剂

T/C/I/R
HW49

900-047-49

0.06
20
含油抹布手套

设备维护

固
抹布手套、矿物油
T,In

HW49

900-041-49

1

21
生活垃圾

生活垃圾

生活活动

固
生活垃圾
/

/

SW64
900-099-S64
204
本项目固体废物利用处置方式具体见表4-25。

表4-25 建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物

名称

产生工序

属性

废物

代码

产生量

(t/a)

利用处置

方式

利用处置

单位

1

废边角料
分切、精切
一般工业固废

SW17

900-002-S17

81752

外售综合利用

/

2

不合格品

测试

SW17

900-002-S17

20

3

焊渣

焊接

SW59

900-099-S59

0.06

4

废包装袋

原料包装

SW17

900-003-S17

12.05
5

废轧制油

轧制
危险废物

HW08

900-204-08

650

委托有资质单位合理处置

有危废经营资质的单位

6

含油硅藻土、白土和飞滤素
轧制油过滤
HW08

900-213-08
3376.99

7

含油废无纺布

轧制油过滤

HW08

900-213-08
496.33

8

含油金属屑

金加工

HW09
900-006-09

5

9

废切削液

金加工

HW09
900-006-09

34.3

10

废液压油

设备维护

HW08

900-218-08
60

11

废润滑油

设备维护

HW08

900-214-08
120

12

废吸收油

全油回收装置

HW08

900-249-08
10
13
废导热油

全油回收装置

HW08

900-249-08
2.38
14
废活性炭

二级活性炭吸附装置

HW49

900-039-49

11.6

15
隔油池废油

隔油池

HW08

900-210-08
0.05

16
废油桶

原料包装

HW08

900-249-08
71.6
17
废包装桶

原料包装

HW49

900-041-49

77.64

18
废液

测试

HW49

900-047-49

0.03
19
废试剂瓶

测试

HW49

900-047-49

0.06
20
含油抹布手套

设备维护

HW49

900-041-49

1

21

生活垃圾

生活活动

生活垃圾

SW64

900-099-S64

204
定期清运

当地环卫部门

项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。
5、地下水、土壤

本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面：

①
大气沉降

废气以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目排放的颗粒物、有机废气可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。

②
渗漏

本项目正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对土壤、地下水渗漏基本无污染。非正常工况下化粪池、隔油池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。

故提出以下土壤、地下水防控措施：

①厂区道路采取水泥硬化防渗处理，满足普通防渗要求。

②车间内全部采用水泥地坪，满足一般原料仓库、成品仓库、办公楼的需要。

③厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。

④化粪池采用玻璃钢成品化粪池，由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，永不渗漏，强度高，受压均匀，行车不沉降，不变形等优点，满足一般防渗要求。

⑤建立有效的事故废水收集系统。

⑥液体状危险废物贮存及输送、利用、处置等过程采取相应的防渗漏、泄漏措施。危险废物、生产装置区、输送管道、污水处理设施等的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。
目前本项目车间、办公区地面已全部硬化，满足一般防渗区的要求；危险废物分类收集于危废仓库内，需定期进行检查维护，保证收集装置完好无泄漏，避免危险废物下渗污染土壤和地下水。
根据《地下水污染源防渗技术指南（环办土壤函〔2020〕72 号）》，结合地下水、土壤污染源情况，本次设置的分区防控要求见下表4-28。
表4-28 本项目污染区划分及防渗要求
因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。
6、生态

本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。
7、环境风险

7.1风险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及环境风险物质为水性导电涂料、轧制油、轧制添加剂、水性切削液、无渍液压油等，经计算Q＜1。

表4-29 建设项目Q值确定表

7.2环境风险识别

①物质识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及的环境风险物质为水性导电涂料、轧制油、轧制添加剂、水性切削液、无渍液压油等。
②风险单元识别

风险单元主要包括生产装置、贮运及环保工程等。详细见表4-30。

表4-30 各生产单元潜在危险分析
7.3环境风险分析

企业环境风险情况见表4-31。
表4-31 企业风险源分布及传播途径及次生危害
7.6结论

在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。

8.电磁辐射。本项目不涉及。



五、环境保护措施监督检查清单

六、结论

	综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在徐霞客镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	19.0622
	/
	19.0622
	+19.0622

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1728
	/
	0.1728
	+0.1728

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	29025.749
	/
	29025.749
	+29025.749

	
	COD
	/
	/
	/
	12.2485/1.4513
	/
	12.2485/1.4513
	12.2485/1.4513

	
	SS
	/
	/
	/
	9.3059/0.2903
	/
	9.3059/0.2903
	9.3059/0.2903

	
	氨氮
	/
	/
	/
	1.164/0.1035
	/
	1.164/0.1035
	1.164/0.1035

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.2069/0.0129
	/
	0.2069/0.0129
	0.2069/0.0129

	
	总氮
	/
	/
	/
	1.8106/0.3104
	/
	1.8106/0.3104
	1.8106/0.3104

	
	石油类
	/
	/
	/
	0.0276/0.0032
	/
	0.0276/0.0032
	0.0276/0.0032

	一般工业

固体废物
	废边角料
	/
	/
	/
	81752
	/
	81752
	+81752

	
	不合格品
	/
	/
	/
	20
	/
	20
	+20

	
	焊渣
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	12.05
	/
	12.05
	+12.05

	危险废物
	废轧制油
	/
	/
	/
	650
	/
	650
	+650

	
	含油硅藻土、白土和飞滤素
	/
	/
	/
	3376.99
	/
	3376.99
	+3376.99

	
	含油废无纺布
	/
	/
	/
	496.33
	/
	496.33
	+496.33

	
	含油金属屑
	/
	/
	/
	5
	/
	5
	+5

	
	废切削液
	/
	/
	/
	34.3
	/
	34.3
	+34.3

	
	废液压油
	/
	/
	/
	60
	/
	60
	+60

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	120
	/
	120
	+120

	
	废吸收油
	/
	/
	/
	10
	/
	10
	+10

	
	废导热油
	/
	/
	/
	2.38
	/
	2.38
	+2.38

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	11.6
	/
	11.6
	+11.6

	
	隔油池废油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	/
	/
	/
	71.6
	/
	71.6
	+71.6

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	77.64
	/
	77.64
	+77.64

	
	废液
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	含油抹布手套
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	+1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image8.png]



年产20万吨锂电池用材料新建项目





张家村已拆除





江阴特丽纶化纤有限公司、江阴市威腾铝箔合成材料有限公司等企业





内海包装（江阴）有限公司、江阴市天马电源制造有限公司等企业





江阴中雅高分子新材料有限公司、江阴市大阳化纤有限公司等企业





410m





江阴市新茂纤维科技有限公司、江阴悦达化纺有限公司等企业





100m





315m





410m





孔寺





东横墅





上高头





500m范围





             





本项目 





卫生防护距离





环境保护目标





周边企业 














江阴新仁铝箔科技有限公司年产20万吨锂电池用材料新建项目





图例





0





100m





200m





附图  建设地500米卫星图








PAGE  
—  3  —

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

