# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# (公示版）

项  目  名  称： 年产20万套智能货架建设项目

建设单位（盖章）：江阴市明阳玻璃制品有限公司

编  制  日  期：         2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产20万套智能货架建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-320270-89-03-794777 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 顾** | 联系方式 | 1396232**** |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴市县（区）顾山镇乡（街道） 云顾路310号（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （120度32分56.087秒， 31度43分40.076秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属结构制造 C3311 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66结构性金属制品制造331 其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 江阴市顾山镇人民 政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江阴顾山备〔2025〕38号 |
| 总投资 （万元） | 4900 | 环保投资 （万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5949 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断 结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气本项目排放废气为颗粒物、非甲烷总烃，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增工业 废水直排; 不涉及. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不涉及. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程; 不涉及. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求进行判定，本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 《江阴市顾山镇工业园区详细规划及城市设计》（2023年版） 《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号） 《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办【2022】7号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《江阴市顾山镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》（报批稿）规划环评审查意见：澄环发〔2025〕3号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市顾山镇云顾路310号，根据《江阴市顾山镇工业园区详细规划及城市设计》（2023年版）和《江阴市顾山镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》（澄环发〔2025〕3号），本项目地块位于非工业园区内；根据《关于印发<园区外优势企业管理办法(试行)>的通知》（澄工改发〔2022〕4号） 第三条中“暂缓搬迁优势企业应参照入园企业要求，由属地政府纳入园区日常管理，相关职能部门审批服务时视同园内企业”及第四条中“结合发展现状，允许满足条件的优势企业开展适度的新建、扩建、改建和技术改造项目，项目包括容积率、安全(包括消防)、环保、能耗等在内的指标要求视同园区内企业审批”的要求，本项目满足认定条件，为江阴市园区外优势企业，可视同园区内企业进行相关审批服务。具体附件详见附件20。 （2）产业定位相符性分析 参照关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7 号）的通知，“顾山工业园——以汽车及电子零部件为主导产业，高端机械装备为特色产业。北漍工业园——以智能包装和节能环保装备为特色产业。”本项目属于金属结构制造，产品为智能货架，属于智能包装产业，不属于顾山工业园区禁止引入的行业，故本项目符合相应产业定位。 （3）环保基础设施相符性分析 根据《江阴市顾山镇工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》，“园区规划排水体制为雨污分流制。园区所在区域企业工业废水和生活污水现状依托2家污水处理厂，分别为无锡民达环境工程有限公司和江阴市北国污水处理有限公司，2家污水处理厂已建成污水总处理规模为3.2万t/d。其中无锡民达环境工程有限公司现状主要服务范围是北至暨南大道，南至锡沙公路，西起锡沙路，东至锡通高速公路”，本项目位于江阴市顾山镇云顾路310号属于无锡民达环境工程有限公司收水范围，符合环保基础设施规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 一、三线一单相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴市顾山镇云顾路310号，结合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）和《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目与最近生态红线/生态空间管控区保护目标之间关系见下表1-2及附图7和附图10。 表1-2 重要生态功能区一览表 环境 要素; 生态红线 名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境 功能. 生态环境; 江阴市低山生态公益林; 东; 1720; 23.32 km2，总体范围为：江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区; 水土 保持. 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的生态红线保护区江阴市低山生态公益林1720米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此，判定为不达标区。根据《青阳镇大气整治行动方案》，通过着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战深入推进VOCs治理、推进重点行业深度治理等措施使青阳镇大气环境质量稳步提升。无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 根据引用检测报告大气环境检测结果统计，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放详解》中标准要求。 根据引用数据结果统计，项目受纳水体顾山南大河监测断面化学需氧量、氨氮、总磷浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能、天然气，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-5。 表1-5 本项目相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录 （2012 年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《无锡市制造业转型发展指导目录 （2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》 《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 6; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 7; 《环境保护综合名录》（2021 年版）; 本项目不属于“高污染、高环境风险”项目. 8; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024 年本）》; 不属于限制、淘汰、禁止产业项目，符合要求. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 江阴市明阳玻璃制品有限公司成立于2005年06月08日，公司注册地址为江阴市顾山镇云顾路310号，该企业分为江阴市顾山镇古塘路103号厂区和江阴市顾山镇云顾路310号厂区，目前公司两个厂区原有建设项目及设备均已拆除，现拟在江阴市顾山镇云顾路310号厂区利用公司现有厂房5949平方米进行扩建。新增剪板机、全自动折弯机、全自动辊压线、全自动层板焊接线、输送流水线等生产及辅助设备88台套。项目建成达产后，年产智能货架20万套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。本项目属于金属结构制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十、金属制品业 33 66结构性金属制品制造 331 其他”；应该编制环境影响报告表。 1、主要产品及产能 表2-1 现有厂区项目与本次扩建项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 云顾路厂区; 钢化玻璃; 100万平方米/年; 0; -100万平方米/年; 2400h （其中表面处理线工作时间1600h）. 2; 智能货架; 0; 20万套/年 （5660吨/年）; +20万套/年 （+5660吨/年）. 3; 古塘路厂区; 钢化玻璃; 150万平方米/年; 0; -150万平方米/年; 2400h. 注：扩建前原有项目产能以企业填报2022年9月21日通过的排污许可证中的产能及原辅料情况说明依据给出；另每套成品智能货架约28.3kg/套，本项目产品产能为20万套，故本项目产品共5660吨/年。 注：本项目产品智能货架只是单独货架，其他电控设备不在厂内生产加工。 本项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增生产设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程、公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 本次扩建项目主体、公用辅助、环保等工程 厂区; 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 云顾路厂区; 主体工程; 喷塑车间（一）; 建筑面积2500m2; 建筑面积2500m2; 0; 位于厂房一层，布设金属表面处理线，1套喷塑流水线，利用原有车间. 五金车间; 建筑面积255m2; 建筑面积255m2; 0; 位于厂房一层，布设切割区、成型区，利用原有车间. 焊接车间; 建筑面积535m2; 建筑面积535m2; 0. 喷塑车间（二）; 建筑面积1250m2; 建筑面积1250m2; 0; 位于厂房1层，布设全自动层板焊接线、点焊机、激光焊机、立柱自动焊机、电焊机、机器人焊机等设备，布设设备为新建. 贮运工程; 原料及成品仓库; 建筑面积1409m2; 建筑面积1409m2; 0; 位于厂房一层，设置1套喷塑流水线，利用原有车间. 公用工程; 给水; DN100; DN100; 0; 接管市政自来水 管网. 供电; 1250KVA; 1250KVA; 0; 利用原有. 排水; 雨水; DN300; DN300; 0; 接管市政雨水管网. 污水; DN300; DN300; 0; 接管无锡民达环境工程有限公司集中处理. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 15m3×2; 15m3×2; 0; 简单生化处理. 三级沉淀池; 处理能力25t/d，1套; 0; -处理能力25t/d，1套; 已淘汰. 废气处理; 切割、打磨废气; 脉冲滤芯除尘装置; 0; 22000m3/h 2套; +22000m3/h 2套; 废气收集效率90%，处理效率98%，经收集后共用1根15m高的排气筒(DA001)排放，新建. 8个喷房喷塑废气; 脉冲滤芯除尘装置. 8个喷塑后烘干+燃烧废气; 二级活性炭吸附装置; 0; 13000m3/h 1套; +13000m3/h 1套; 废气收集效率90%，处理效率90%，经收集后共用1根15m高的排气筒(DA002)排放，新建. 12个喷房喷塑废气; 脉冲滤芯除尘装置; 0; 26000m3/h 1套; +126000m3/h 1套; 废气收集效率90%，处理效率98%，经收集后通过1根15m高的排气筒(DA003)排放，新建. 12个喷塑后烘干+燃烧废气; 二级活性炭吸附装置; 0; 16000m3/h 1套; +16000m3/h 1套; 废气收集效率90%，处理效率90%，经收集后共用1根15m高的排气筒(DA004)排放，新建. 焊机废气; 移动式焊接烟尘净化器; 0; 1套; +1套; 处理后车间无组织排放，新建. 噪声治理（隔声量）; 0; ≥25dB(A); +≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废贮存场; 50m2; 100m2; +50m2; 固废分类暂存，新建. 危废仓库; 0; 30m2; +130m2; 危废分类暂存，新建. 风险措施; 应急事故池; 0; 1座，150m3; +1座，150m3; 收集事故废水. 3、设备清单 表2-3 主要设备一览表 类别; 名称; 数量（台/套）; 备注. 生产线; 工序; 设备名称; 扩建前; 扩建后; 增减量. 古塘路 厂区生产设备; 钢化玻璃生产线; 切割; 玻璃切割机; 3; 0; -3; 已淘汰，拆除. 磨边; 玻璃直线 磨边机; 3; 0; -3; 已淘汰，拆除. 玻璃直线 圆边机; 8; 0; -8; 已淘汰，拆除. 小型智能 磨边机; 6; 0; -6; 已淘汰，拆除. 打孔; 玻璃打孔机; 14; 0; -14; 已淘汰，拆除. 清洗; 玻璃清洗机; 10; 0; -10; 已淘汰，拆除. 钢化; 水平棍道平 钢化炉; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 辅助设备; 空压机; 1; 0; -1; 已淘汰，拆除. 桥式单梁 起重机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 循环水泵; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 印刷生产线; 印刷; 滚印记; 1; 0; -1; 已淘汰，拆除. 烘道; 1; 0; -1; 已淘汰，拆除. 丝网印刷机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 云顾路 厂区生产设备; 钢化玻璃生产线; 切割; 玻璃切割机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 玻璃水 切割机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 磨边; 玻璃异形 磨边机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 玻璃直线 单磨边机; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 玻璃直线单 圆边机; 1; 0; -1; 已淘汰，拆除. 玻璃直线 双磨边机; 6; 0; -6; 已淘汰，拆除. 玻璃直线双 圆边机; 4; 0; -4; 已淘汰，拆除. 打孔; 玻璃打孔机; 9; 0; -9; 已淘汰，拆除. 清洗; 玻璃清洗机; 8; 0; -8; 已淘汰，拆除. 钢化; 水平辊道平钢化炉; 1; 0; -1; 已淘汰，拆除. 弯钢化炉; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 辅助设备; 空压机; 3; 0; -3; 已淘汰，拆除. 桥式单梁 起重机; 4; 0; -4; 已淘汰，拆除. 循环水泵; 2; 0; -2; 已淘汰，拆除. 云顾路 # 厂区生产设备（新增） 云顾路 # 厂区生产设备（新增）; 智能货架生产线 智能货架生产线; 切割; 自动切管机; 0; 2; +2; 新增. 半自动 切管机; 0; 2; +2; 新增. 剪板机; 0; 1; +1; 新增. 成型; 全自动背板 辊压线; 0; 4; +4; 新增. 全自动层板 辊压线; 0; 7; +7; 新增. 全自动立柱 辊压线; 0; 1; +1; 新增. 液压机; 0; 2; +2; 新增. 小型全自动 辊压线; 0; 10; +10; 新增. 冲床; 0; 3; +3; 新增. 冲床; 0; 4; +4; 新增. 全自动 冲管机; 0; 6; +6; 新增. 折弯机; 0; 2; +2; 新增. 3D全自动 折弯机; 0; 1; +1; 新增. 电阻焊; 全自动层板 焊接线; 0; 3; +3; 新增. 点焊机; 0; 8; +8; 新增. 激光焊机; 0; 1; +1; 新增. CO2保护焊; 立柱自动 焊机; 0; 5; +5; 新增. 电焊机; 0; 6; +6; 新增. 机器人焊机; 0; 2; +2; 新增. 打磨; 打磨机; 0; 2; +2; 新增. 金属表面处理; 预脱脂槽 （1个）; 0; 1; +1; 新增. 脱脂槽 （1个）; 0; 新增. 清洗槽 （4个）; 0; 新增. 喷塑+烘干; 喷塑流水线; 喷房 （12个）; 0; 1; +1; 新增. 烘道 （1个）; 0. 喷塑流水线; 喷房 （8个）; 0; 1; +1; 新增. 烘道 （1个）; 0. 辅助设备; 空压机; 0; 4; +4; 新增. 输送流水线; 0; 9; +9; 新增. 4、主要原辅料、能源 表2-4 主要原辅料、能源消耗表 厂区; 产品; 名称; 状态; 用量（t/a）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 古塘路厂区; 钢化玻璃; 浮法玻璃; 固态; 158.33; 0; -158.33. 水性油墨; 液态; 5; 0; -5. 云顾路厂区; 浮法玻璃; 固态; 105; 0; -105. 智能货架; 管材; 固态; 0; 1000; +1000. 钢卷; 固态; 0; 5000; +5000. 塑粉; 固态; 0; 150; +150. 焊材; 固态; 0; 3; +3. 无磷 脱脂剂; 液态; 0; 3; +3. 砂纸; 固态; 0; 0.01; +0.01. 液压油; 液态; 0; 0.5; 0.5. 机油; 液态; 0; 0.6; 0.6. 二氧化碳; 气态; 0; 10; +10. 天然气; 气态; 0; 30万m3; +30万m3. 5、公用工程 （1）给水：项目用水由市政给水管网供应。本项目车间采用干式清洁，无洗拖把用排水，每天工作结束后或在工作间隙使用扫帚、吸尘器进行清扫，以防止废料堆积。项目用水主要为预脱脂、脱脂用水，脱脂后清洗用水及员工生活用水。 - 排水：扩建项目建成后外排废水主要为生活污水，排水量按用水量的80%计，项目排水量为720t/a。建设地污水管网已建成，接入无锡民达环境工程有限公司集中处理。 图2-1 扩建前云顾路厂区水平衡图 单位：t/a 图2-2 扩建后云顾路厂区水平衡图 单位：t/a 7、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市顾山镇云顾路310号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目利用现有闲置厂房。项目建设地东侧为无锡市邦达新型电池配件有限公司，南侧临云顾路，西侧和北侧均为空地。距离厂界102米处为蒋家桥村民住宅，距离厂界99米处为东阳院村民住宅，距离厂界407米处为东邵巷村民住宅，距离厂界334米处为陆家塘坊村民住宅，距离厂界132米处为西阳院村民住宅，距离厂界209米处为南唐庄村民住宅，距离厂界406米处为金都豪庭村民住宅，距离厂界264米处为顾山镇综合执法局，距离厂界239米处为张家巷村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图3，项目周围500米范围图见附图4。 平面布置：本项目利用自有闲置厂房进行建设，生产车间位于一层，具体见车间平面布置图2。 8、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目表面处理线工作时间为1600h，年有效工作日为200天；其他生产环节均实行白班8小时制，年有效工作日为300天。 劳动定员：公司扩建前后劳动定员不变，仍为60人。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事智能货架的加工生产，具体生产工艺流程及产污环节见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图2-3 智能货架工艺流程图 二、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、不沾染有毒有害的废包装材料（S13）、沾染有毒有害的废包装材料（S14）、废滤筒（S15）、收集的滤尘（S16）、废活性炭（S17）、以及厂区生活垃圾（S18）。本项目产污环节汇总表见表2-5。 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生 特征; 去向. 废气; G1; 切割工序; 颗粒物; 连续; 切割、打磨工序经集气罩收集后，进入一套脉冲滤芯除尘装置处理后，两股废气合并1根15米高排气筒（DA001）排放. G4; 打磨工序; 颗粒物. G2; 焊接（CO2保护焊）工序; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器处理后 车间无组织排放. G3; 喷塑工序 （8个喷房）; 颗粒物; 连续; 喷塑流水线采用大吸力吸风装置收集，收集后进入脉冲滤芯除尘装置处理后与切割、打磨处理后的废气合并通过1根15米高排气筒（DA001）排放. G5; 烘干工序 （8个喷房）; 非甲烷总烃; 连续; 烘道封闭，废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理与低氮燃烧器处理后燃烧废气共用1根15米高排气筒（DA002）排放. G6; 天然气加热 燃烧废气; 颗粒物 SO2、NOx; 连续. G7; （清洗后）天然气加热 燃烧废气; 连续. G8; 喷塑工序 （12个喷房）; 颗粒物; 连续; 喷塑流水线采用大吸力吸风装置收集，收集后进入脉冲滤芯除尘装置处理后通过1根15米高排气筒（DA003）排放. G9; 烘干工序; 非甲烷总烃; 连续; 烘道封闭，废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理与低氮燃烧器处理后燃烧废气共用1根15米高排气筒（DA004）排放. G10; 天然气加热 燃烧废气; 颗粒物 SO2、NOx; 连续. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP 氨氮、总氮; 连续; 接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理达标后排放. 噪声; N; 切割、成型、焊接、打磨、喷塑及烘干工序各设备; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1、S2; 切割、成型 工序; 金属废料; 间歇; 收集外售综合利用. S3; 成型工序; 废液压油; 间歇; 交有资质单位合理处置. S4; 废机油; 间歇. S5、S12; 喷塑工序配置的脉冲滤芯除尘装置; 收集的塑粉; 间歇; 收集回用于喷塑工序. S6; S6; 打磨工序; 废砂纸; 间歇; 收集外售综合利用. S7、S9; 预脱脂、脱脂工序; 槽渣; 间歇; 交有资质单位合理处置. S8、S10、S11; 预脱脂、脱脂及清洗工序; 废槽液; 间歇; 交有资质单位合理处置. S13; 原料使用; 不沾染有毒有害的废包装材料; 间歇; 交有资质单位合理处置. S14; 沾染有毒有害的废包装材料; 间歇. S15; 脉冲滤芯除尘装置; 废滤筒; 间歇; 收集外售综合利用. S16; 收集的滤尘; 间歇. S17; 二级活性炭 吸附装置; 废活性炭; 间歇; 交有资质单位合理处置. S18; 生活活动; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运. 注：项目使用CO2气体产生的钢瓶均由工业气体生产厂家循环利用，无废钢瓶产生。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021 版），钢瓶不属于固废范畴，其回收处置由专业单位完成，因此项目固废清单中不包含‘废钢瓶’。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染物产生及排放情况 江阴市明阳玻璃制品有限公司现有2个厂区，本报告根据审批资料、验收资料等，分别统计古塘路厂区和云顾路厂区现有项目污染物产生及排放情况。 云顾路厂区位于江阴市顾山镇云顾路310号，根据企业填报排污许可证产能及原辅料情况说明，云顾路厂区主要产品及设计生产能力为钢化玻璃100万平方米/年，厂区原有项目已于2022年9月26日取得排污许可证，排污证号：9132028177543092X2002Q。云顾路厂区原有项目建设、审批及验收情况如表2-1。 图2-4 云顾路厂区原有项目钢化玻璃生产工艺流程图 表2-6 原有项目污染物产生及排放情况 种类; 排放源; 污染物名称; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放去向. 废水; 生产废水; 水量; 18000; 0; 回用于生产，不外排. SS; 300; 5.4. 生活污水; 水量; 720; 720; 经化粪池预处理后排入无锡民达环境工程有限公司最终汇入顾山南大河. COD; 0.36; 0.324/0.036. SS; 0.288; 0.252/0.007. 氨氮; 0.032; 0.032/0.003. TP; 0.006; 0.006/0.0004. 总氮; 0.05; 0.05/0.0086. 固废; 切割、磨边 打孔; 玻璃废料; 100; 0; 外售综合利用. 三级沉淀处理设施; 污泥; 1; 0. 办公、生活; 生活垃圾; 12.24; 0; 由环卫部门收集后统一 处置. 噪声; 切割机、磨边机、打孔机、钢化炉、风机及水泵等生产设施，噪声源强≤80~95dB(A); 通过选用低噪声设备，设备在车间内合理布局，合理安排工作时间，对高噪声设施采取合理有效隔声措施，同时合理作业; 厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》表1中2类标准. 综上所述，江阴市明阳玻璃制品有限公司原有项目针对厂区污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，使污染物达标排放或不外排，对周围环境影响较小；同时各厂区距周边保护目标较远，根据当地环保主管部门反馈信息，无信访纠纷等事件发生。由于江阴市明阳玻璃制品有限公司两个厂区原有项目均已停产，原有设备全部淘汰不再建设，原项目排放的污染物全部削减，因此原有项目无主要环境问题，无“以新带老”措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境空气质量监测数据 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.0; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 83; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 74; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1134; 4000; 28; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 162; 160; 101; 超标. 根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放详解》中标准要求。 2、地表水 本项目最终纳污河流为顾山南大河，顾山南大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，根据监测数据，顾山南大河pH值、化学需氧量、氨氮、总磷指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，为保证水质持续达标。 3、声环境质量现状 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 4、生态环境 本项目利用自有土地已建厂房进行建设，不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于江阴市顾山镇云顾路310号，项目边界邻近周围500m范围内的环境保护目标详见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 东阳院; 120.551341; 31.726130; 居住区; 居民 60户; 二类区; 东南; 99. 2; 东邵巷; 120.552092; 31.723877; 居住区; 居民 20户; 二类区; 东南; 407. 3; 陆家塘坊; 120.549291; 31.723555; 居住区; 居民 22户; 二类区; 南; 334. 4; 西阳院; 120.545966; 31.726538; 居住区; 居民 20户; 二类区; 西; 132. 5; 南塘庄; 120.547403; 31.730776; 居住区; 居民 65户; 二类区; 北; 209. 120.545075; 31.730368; 居住区; 居民 30户; 二类区; 西北; 252. 6; 金都豪庭; 120.550364; 31.732471; 居住区; 居民 50户; 二类区; 东北; 406. 7; 顾山镇综合执法局; 120.551705; 31.730218; 行政 办公; 约100人; 二类区; 东北; 264. 8; 张家港村; 120.552886; 31.729317; 居住区; 居民 100户; 二类区; 东北; 239. 2、地表水环境保护目标 本项目生活污水最终排放河体为张家港河，为项目水环境保护目标，见表3-3。 表3-3 水环境保护目标 保护 对象; 保护内容; 相对 厂界 距离m; 坐标/º; 高差; 相对排放口距离m; 坐标/º; 与本项目的水利联系. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 顾山南大河; 水质; 155; 120.549356; 31.730277; 0; 305; 120.549377; 31.730216; 有，纳污水体. 顾山塘一面仗塘; 水质; 73; 120.548251; 31.729258; 0; 216; 120.548438; 31.729317; 有，接纳雨水. 3、声环境保护目标 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 4、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气： - 有组织：①项目切割、打磨工序、喷塑（8个喷房）工序有组织排放的颗粒物（DA001）排放取严执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准； - ②项目喷塑（8个喷房）后烘干工序、清洗和喷塑后烘干使用天然气燃烧废气共用排气筒排放（DA002），故项目喷塑后烘干工序有组织排放颗粒物、TVOC、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，燃烧废气的SO2、NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准； - ③项目喷塑（12个喷房）工序（DA003）有组织排放的颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准； - ④项目喷塑（12个喷房）后烘干工序、喷塑后烘干使用天然气燃烧废气共用排气筒排放（DA004），故项目喷塑后烘干工序有组织排放颗粒物、TVOC、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，燃烧废气的SO2、NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准。 - 无组织：厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。详见表 3-4、表3-5。 表3-4 废气排放标准限值表 产污 环节; 污染物名称; 有组织排放浓度限值; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 监控点; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 监控点; 排放 浓度（mg/m3）. 切割打磨工序及喷塑（8个喷房）废气; 颗粒物; DA001; 10; 0.4; 周界外 浓度最 高点; 0.5; 有组织：江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 - 无组织：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 烘干（8个喷房）、清洗和喷塑后烘干使用天然气燃烧废气; TVOC; DA002; 80; 3.2; 周界外 浓度最 高点; /; - 有组织：江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准 - 无组织：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 50; 2.0; 4. 颗粒物; 10; 0.4; 0.5. SO2; 80; /; /. NOX; 180; /; /. 喷塑（12个喷房）工序; 颗粒物; DA003; 10; 0.4; 周界外 浓度最 高点; 0.5; 有组织：江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 - 无组织：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 烘干（12个喷房）、喷塑后烘干使用天然气燃烧废气; TVOC; DA004; 80; 3.2; 周界外 浓度最 高点; 4; - 有组织：江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准 - 无组织：江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 颗粒物; 10; 0.4; 0.5. SO2; 80; /; /. NOx; 180; /; /. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：本项目生活污水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准，pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入顾山南大河。 表3-6 废污水排放标准限值表 (单位：mg/L，pH无量纲) 序号; 项目; 废水接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; COD; ≤500; ≤50. 3; SS; ≤400; ≤10. 4; 氨氮; ≤45; ≤4. 5; 总磷; ≤8; ≤0.5. 6; 总氮; ≤70; ≤12. 3、厂界噪声：项目所在区域为2类声环境功能区，本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008）表1中2类标准；振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)。 表3-7 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）. 噪声排放标准2类dB(A); 60. 振动噪声（工业集中区）; 75. - 一般固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固体废物贮存场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危废仓库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合拟建项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx、挥发性有机物（以TVOC计，其包含非甲烷总烃的量）； 废水：总量控制因子为COD、氨氮、总氮、TP； 固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零； 本项目总量控制因子和特征因子的总量控制指标见表3-8。 表3-8 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; 以新带 老削减量; 全厂排放总量; 排放 增减量. 实际排 放量; 核定排 放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 非甲烷总烃; /; /; 0.162; 0.1458; 0.0162; /; 0.0162; +0.0162. TVOC; /; /; 0.162; 0.1458; 0.0162; /; 0.0162; +0.0162. 颗粒物; /; /; 49.0123; 47.9482; 1.0641; /; 1.0641; +1.0641. SO2; /; /; 0.06; 0; 0.06; /; 0.06; +0.06. NOX; /; /; 0.281; 0; 0.281; /; 0.281; +0.281. 无 组 织; 非甲烷总烃; /; /; 0.018; 0; 0.018; /; 0.018; +0.018. TVOC; /; /; 0.018; 0; 0.018; /; 0.018; +0.018. 颗粒物; /; /; 1.0441; 0; 1.0441; /; 1.0441; +1.0441. 合 计; 非甲烷总烃; /; /; 0.18; 0.1458; 0.0342; /; 0.0342; +0.0342. TVOC; /; /; 0.18; 0.1458; 0.0342; /; 0.0342; +0.0342. 颗粒物; /; /; 50.0564; 47.9482; 2.1082; /; 2.1082; +2.1082. SO2; /; /; 0.06; 0; 0.06; /; 0.06; +0.06. NOX; /; /; 0.281; 0; 0.281; /; 0.281; +0.281. 废 水; 水量; 720; 960; 720; /; 720; 960; 720; -240. COD; 0.036; 0.048; 0.36; 0.036; 0.324/0.036; 0.048; 0.324/0.036; -0.012. SS; 0.007; 0.01; 0.288; 0.036; 0.252/0.007; 0.01; 0.252/0.007; -0.003. 氨氮; 0.003; 0.004; 0.032; /; 0.032/0.003; 0.004; 0.032/0.003; -0.001. TP; 0.0004; 0.0005; 0.006; /; 0.006/0.0004; 0.0005; 0.006/0.0004; -0.0001. 总氮; 0.0086; 0.012; 0.05; /; 0.085/0.0086; 0.012; 0.085/0.0086; -0.0034. 固 废; 一般固废; /; /; 511.7784; 511.7784; /; /; 0; 0. 危险废物; /; /; 13.06; 13.06; /; /; 0; 0. 生活垃圾; /; /; 12.24; 12.24; /; /; 0; 0. 备注：①“”左边指进入污水处理厂的接管量，“”右边指污水处理厂外排量；②TVOC包含非甲烷总烃的量。 由上表可见，项目建成后全厂废水接管量720t/a，总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，排放总量分别为0.036t/a、0.003t/a、0.0004t/a、0.0086t/a。排放总量指标可在顾山镇控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.007t/a，作为该企业考核指标。 本项目新增大气污染物挥发性有机物排放总量为0.0342t/a，颗粒物排放总量为2.1082t/a、SO2排放总量为0.06t/a、NOx排放总量为0.281t/a，在顾山镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建厂房进行建设进行车间布局调整建设，无需新建厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节。 该阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声。应合理安排施工时间，选用低噪声设备，室内施工、建筑隔声，减少对周围环境声环境的影响。 该阶段废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，纳入厂区的市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为各类包装袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或外售，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，不会对周围环境产生较大影响。 综上，由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据生产工艺分析，本项目废气污染源主要为①切割、打磨工序产生的废气（以颗粒物计）；②焊接工序产生的焊接废气（以颗粒物计）；③喷塑工序产生的粉尘（以颗粒物计）；④喷塑后烘干工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃、TVOC计）；⑤清洗后烘干及喷塑后烘干使用天然气产生的燃烧废气。 1.1 废气源强估算 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源 名称; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率（%）; 排放状况; 排放 高度 (m); 年运行 时间 (h); 排气筒 编号. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 切割、打磨 废气; 22000; 颗粒物; 117; 2.5736; 6.1767; 脉冲滤芯 除尘装置; 98; 8.8; 0.194; 0.4655; 15; 2400; DA001. 喷塑废气 （8个喷房）; 颗粒物; 324; 7.125; 17.1; 脉冲滤芯 除尘装置; 98; 15; 2400. 烘干废气 （8个喷房）清洗烘干及喷塑烘干燃烧废气; 13000; 非甲烷 总烃; 2.1; 0.027; 0.0648; 二级活性炭吸附装置; 90; 0.21; 0.0027; 0.0065; 15; 2400（其中表面处理线工作时间1600h）; DA002. TVOC; 2.1; 0.027; 0.0648; 90; 0.21; 0.0027; 0.0065. 颗粒物; 1.3; 0.0166; 0.0396; /; 1.3; 0.0166; 0.0396. SO2; 0.9; 0.012; 0.028; /; 0.9; 0.012; 0.028. NOx（低氮燃烧）; 4.1; 0.0554; 0.129; /; 4.1; 0.0554; 0.129. 喷塑废气 （12个喷房）; 26000; 颗粒物; 411; 10.6875; 25.65; 脉冲滤芯除尘装置; 98; 8.2; 0.2138; 0.513; 15; 2400; DA003. 烘干废气 （12个喷房)及喷塑烘干燃烧废气; 16000; 非甲烷 总烃; 2.5; 0.0405; 0.0972; 二级活性炭吸附装置; 90; 0.25; 0.0041; 0.0097; 15; 2400; DA004. TVOC; 2.5; 0.0405; 0.0972; 90; 0.25; 0.0041; 0.0097. 颗粒物; 1.2; 0.0173; 0.046; /; 1.2; 0.0173; 0.046. SO2; 0.8; 0.012; 0.032; /; 0.8; 0.012; 0.032. NOx（低氮燃烧）; 4.0; 0.057; 0.152; /; 4.0; 0.057; 0.152. 表4-2 项目无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 五金车间; 切割、打磨废气; 颗粒物; 0.6863; 225; 8. 焊接车间; 焊接废气; 颗粒物; 0.0078; 535; 8. 喷塑车间（一） （8个喷房）; 喷塑废气 喷塑后烘干废气; 非甲烷总烃; 0.0072; 2500; 8. TVOC; 0.0072. 颗粒物; 0.08. 喷塑车间（二） （12个喷房）; 喷塑废气 喷塑后烘干废气; 非甲烷总烃; 0.0108; 1250; 8. TVOC; 0.0108. 颗粒物; 0.27. 1.2废气处理装置经济及技术可行性分析 （1）废气防治措施流程图 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-1 废气处理工艺流程图 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3正常工况下废气达标分析 （1）排气筒废气达标分析 表4-3 有组织排放口基本情况表 编号; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 污染物; 排放 浓度 mg/m3; 速率 (kg/h); 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 达标 情况. 经度 E°; 纬度 N °. DA001; 120.549086; 31.728479; 15; 0.8; 12.2; 25; 颗粒物; 8.8; 0.194; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准; 10; 0.4; 达标. DA002; 120.545737; 31.705519; 15; 0.6; 12.8; 40; 非甲烷 总烃; 0.21; 0.0027; 80; 3.2; 达标. TVOC; 0.21; 0.0027; 50; 2.0; 达标. 颗粒物; 1.3; 0.0166; 10; 0.4; 达标. SO2; 0.9; 0.012; 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准; 80; /; 达标. NOx; 4.1; 0.0554; 180; /; 达标. DA003; 120.548343; 31.729921; 15; 0.8; 14.4; 25; 颗粒物; 8.2; 0.2138; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准; 10; 0.4; 达标. DA004; 120.548188; 31.727500; 15; 0.6; 15.7; 40; 非甲烷 总烃; 0.25; 0.0041; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准; 80; 3.2; 达标. TVOC; 0.25; 0.0041; 50; 2.0; 达标. 颗粒物; 1.2; 0.0173; 10; 0.4; 达标. SO2; 0.8; 0.012; 江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准; 80; /; 达标. NOx; 4.0; 0.057; 180; /; 达标. 综上，本项目切割、打磨工位设集气罩收集（收集效率90%），两股废气收集后进入一套脉冲滤芯除尘装置（处理效率98%）处理后废气与喷塑流水线（8个喷房）采用大吸力下抽风技术（喷塑废气捕集率95%），收集的喷塑废气接入一套脉冲滤筒除尘装置（处理效率98%）收集处理后合并排放，最终由1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。废气颗粒物排放浓度为8.8mg/m3，排放速率为0.194kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 本项目喷塑流水线（8个喷房）烘干废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集工件进出时排放废气，收集率达 90%，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理，有机废气的去除率达90%。喷塑后烘干房废气与烘干燃烧废气、清洗后烘干燃烧废气合并共用1根15米高排气筒（DA002）排放，废气非甲烷总烃排放浓度为0.21mg/m3，排放速率为0.0027kg/h，TVOC排放浓度为0.21mg/m3，排放速率为0.0027kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；烘干燃烧废气颗粒物排放浓度为1.3mg/m3，排放速率为0.0166kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；SO2排放浓度为0.9mg/m3、NOx排放浓度为4.1mg/m3，可达江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准。 本项目喷塑流水线采用大吸力下抽风技术，仅工件或人员进出时会有少量废气逸散，故喷塑废气捕集率95%，收集的喷塑废气接入配置的一套脉冲滤筒除尘装置（处理效率98%）收集处理后，废气最终通过一根15高排气筒（DA003）排放，废气颗粒物排放浓度为8.2mg/m3，排放速率为0.2138kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目喷塑流水线（12个喷房）烘干废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集工件进出时排放废气，收集率达 90%，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理，有机废气的去除率达90%。喷塑后烘干房废气与烘干燃烧废气合并共用1根15米高排气筒（DA004）排放，废气非甲烷总烃排放浓度为0.25mg/m3，排放速率为0.0041kg/h，TVOC排放浓度为0.25mg/m3，排放速率为0.0041kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；烘干燃烧废气颗粒物排放浓度为1.2mg/m3，排放速率为0.0173kg/h，可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；SO2排放浓度为0.8mg/m3、NOx排放浓度为4.0mg/m3，可达江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准。 - （2）厂界废气达标分析 本项目无组织排放废气主要为未完全收集的切割、打磨废气，焊接工序废气，喷塑废气及喷塑后烘干废气。 表4-4 无组织排放口基本情况表 污染源位置; 排气筒底部中心经纬度; 面源面积m2; 面源有效排放高度m; 年排放小时数h; 评价因子源强. 经度E°; 纬度N°; 颗粒物（kg/h）; 非甲烷总烃（kg/h）; TVOC（kg/h）. 五金车间; 切割、打磨废气; 120.549007; 31.728175; 225; 8; 2400; 0.2860; /; /. 焊接车间; 焊接 废气; 120.549254; 31.728307; 535; 8; 2400; 0.0033; /; /. 喷塑车间（一） （8个喷房）; 喷塑 废气 喷塑后烘干废气; 120.548331; 31.727583; 2500; 8; 2400; 0.0333; 0.003; 0.003. 喷塑车间（二） （12个喷房）; 喷塑 废气 喷塑后烘干废气; 120.548650; 31.728334; 1250; 8; 2400; 0.1125; 0.0045; 0.0045. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少废气无组织排放，使无组织排放源排放的颗粒物、非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内VOCs无组织排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 （3）卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020）中公式计算，计算公式： 式中： —一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； —卫生防护距离计算系数； —有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 五金车间; 切割、打磨废气; 颗粒物; 0.2860; 0.45; 8.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 69.557; 100. 焊接车间; 焊接 废气; 颗粒物; 0.003; 0.45; 13.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.418; 50. 喷塑车间（一） （8个喷房）; 喷塑 废气 喷塑后烘干废气; 颗粒物; 0.0333; 0.45; 28.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.927; 50. 非甲烷 总烃; 0.003; 2.0; 0.028; 50. TVOC; 0.003; 1.2; 0.052; 50. 喷塑车间（二） （12个喷房）; 喷塑 废气 喷塑后烘干废气; 颗粒物; 0.1125; 0.45; 27.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 18.349; 50. 非甲烷 总烃; 0.0045; 2.0; 0.069; 50. TVOC; 0.0045; 1.2; 0.127; 50. 由上表可知本项目五金车间卫生防护距离计算初值为100米，焊接车间卫生防护距离计算初值为50米，喷塑车间（一）（8个喷房）及喷塑车间（一）（12个喷房）卫生防护距离计算初值为50米，根据实际调查，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 1.4大气环境监测计划 本项目行业类别为金属结构制造 C3311，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业 33 80结构性金属制品制造 331”，项目不涉及该类别所列通用工序，属于其他类，故本项目固定污染源排污许可管理为登记管理。大气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中自行监测要求，本项目废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-6。 表4-6 环境监测计划信息表 项目; 类别; 监测 点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废 气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. TVOC; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. SO2; 1次/年; 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1标准. NOx; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准. TVOC; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. SO2; 1次/年; 江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准. NOx; 1次/年. 无组织; 厂区 边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表2标准. 大气环境影响评价结论 综上所述，本项目所在地区域环境为非达标区，顾山镇已制定了《2024年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》。本项目废气均经过处理后达标排放，故本项目废气对周围环境影响较小。 2、废水 本项目车间的墙壁、顶棚和地面应平整光滑，易于清扫。采用移动式清扫设备，无冲洗废水产生。 本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水排放，废水主要为生活污水。本项目生活污水产生量为720t/a，建设地污水管网已建成，接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入顾山南大河。 2.1地表水环境监测计划 本项目行业类别为金属结构制造 C3311，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业 33 80结构性金属制品制造 331”，项目不涉及该类别所列通用工序，属于其他类，故本项目固定污染源排污许可管理为登记管理。本项目生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为切管机（含自动+半自动）、剪板机、辊压线（含全自动背板+层板+立柱）、液压机、冲床、全自动冲管机、折弯机、电阻焊焊机（含焊接线+点焊机+激光焊机）、CO2焊机（含立柱自动焊机+电焊机+机器人焊机）、打磨机、金属表面处理线、喷塑流水线、空压机、输送流水线、风机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附近，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。 3.2建立坐标系 本次噪声评价坐标系建立以厂址西南点坐标为原点，x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。推算出各位置坐标点。定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置标高为相对原点处的标高。 3.3 噪声影响及达标分析 本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析。建设单位原有建设项目已拆除，不再建设，即按照本项目工程噪声贡献值作为评价量，本项目年工作时间为2400小时，本项目各厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-7 各噪声源与厂界预测点之间的距离 噪声源; 噪声源与预测点间的距离（m）. 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 五金 车间; 切管机（自动+半自动）; 25; 106; 85; 45. 剪板机; 35; 107; 108; 54. 辊压线 （全自动背板+层板+立柱）; 20; 96; 93; 50. 小型全自动辊压线; 36; 107; 86; 52. 液压机; 26; 101; 89; 64. 冲床; 29; 100; 93; 67. 全自动冲管机; 25; 109; 86; 47. 折弯机; 31; 103; 89; 54. 电焊 车间; 电阻焊焊机（含焊接线+点焊机+激光焊机）; 8; 76; 123; 40. CO2焊机（含立柱自动焊机+电焊机+机器人焊机）; 9; 87; 123; 50. 打磨机; 13; 105; 125; 44. 喷塑车间（一）; 喷塑流水线（8个喷房）; 115; 28; 30; 58. 输送流水线; 115; 28; 30; 58. 喷塑车间（二）; 金属表面处理线; 141; 30; 40; 68. 喷塑流水线（12个喷房）; 31; 126; 36; 7. 输送流水线; 31; 126; 36; 7. 厂房内; 空压机; 21; 116; 33; 17. 厂区内; DA001风机; 13; 126; 108; 25. DA002风机; 29; 142; 9; 74. DA003风机; 109; 9; 30; 54. DA004风机; 13; 52; 23; 69. 表4-8 厂界环境噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼; 昼; 昼; 昼. 切管机 （自动+半自动）; 贡 献 值; 33.0; 20.5; 22.4; 27.9. 剪板机; 19.1; 9.4; 9.3; 15.4. 辊压线 （全自动背板+层板+立柱）; 34.8; 21.2; 21.4; 26.8. 小型全自动辊压线; 23.9; 14.4; 16.3; 20.7. 液压机; 31.7; 19.9; 21.0; 23.9. 冲床; 39.3; 28.5; 29.1; 32.0. 全自动冲管机; 34.8; 22.1; 24.1; 29.4. 折弯机; 23.2; 12.7; 14.0; 18.4. 电阻焊焊机（含焊接线+点焊机+激光焊机）; 37.7; 18.2; 14.0; 23.8. CO2焊机（含立柱自动焊机+电焊机+机器人焊机）; 37.0; 17.3; 14.3; 22.1. 打磨机; 30.7; 12.6; 11.1; 20.1. 喷塑流水线 （8个喷房）; 3.8; 16.1; 15.5; 9.7. 输送流水线; 9.8; 22.1; 21.5; 15.7. 金属表面处理线; 2.0; 15.5; 13.0; 8.3. 喷塑流水线 （12个喷房）; 15.2; 3.0; 13.9; 28.1. 输送流水线; 22.2; 10.0; 20.9; 35.1. 空压机; 34.6; 19.7; 30.6; 36.4. DA001风机; 37.7; 18.0; 19.3; 32.0. DA002风机; 30.8; 17.0; 40.9; 22.6. DA003风机; 19.3; 40.9; 30.5; 25.4. DA004风机; 37.7; 25.7; 32.8; 23.2. 叠加值; 46.7; 41.6; 42.7; 41.8. 标准值; 60; 60; 60; 60. 预测结果表明，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界四周昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业 33 80结构性金属制品制造 331”，项目不涉及该类别所列通用工序，属于其他类，故本项目固定污染源排污许可管理为登记管理。噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）中自行监测要求，见表4-9。 表4-9 营运期污染源监测计划 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 全厂; 噪声; 厂区边界外1m; 等效噪声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要为金属废料、收集的塑粉、废砂纸、不沾染有毒有害的废包装材料、废滤筒、收集的滤尘、废液压油、废机油、槽渣、废槽液、沾染有毒有害的废包装材料、废活性炭以及生活垃圾。 4.1固体废物源强估算 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），项目产生的固体废物金属废料、收集的塑粉、废砂纸、不沾染有毒有害的废包装材料、废滤筒、收集的滤尘均未沾染有毒有害物质，故为一般固废。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），认定本项目产生的废液压油、废机油、槽渣、废槽液、沾染有毒有害的废包装材料、废活性炭均为危险废物。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2025版）》等相关文件判定，建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序生产活动; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属废料; 切割、成型工序; 固; 钢; 441; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 收集的塑粉; 喷塑工序配置的 脉冲滤芯除尘装置; 固; 树脂粉; 43.695. 3; 废砂纸; 打磨工序; 固; 砂纸; 0.01. 4; 不沾染有毒有害的 废包装材料; 原料使用; 固; 塑料薄膜; 3. 5; 废滤筒; 脉冲滤芯除尘装置; 固; 含金属尘滤筒; 18. 6; 收集的滤尘; 固; 金属粉尘; 6.0734. 7; 废液压油; 成型工序; 液; 液压油; 0.05. 8; 废机油; 液; 机油; 0.06. 9; 槽渣; 预脱脂、脱脂工序; 液; 含金属杂质 有机废液; 1.4. 10; 废槽液; 预脱脂、脱脂及清洗工序; 液; 有机废液; 9.8. 11; 沾染有毒有害的 废包装材料; 原料使用; 固; 塑料桶; 0.15. 12; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; 固; 含有机废气废活性炭; 1.6. 13; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 12.24. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目固体废物利用处置方式见表4-11。 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 金属废料; 切割、成型工序; 一般固废; SW17 900-001-S17; 441; 收集 外售; /. 2; 收集的 塑粉; 喷塑工序配置的 脉冲滤芯除尘装置; SW59 900-099-S59; 43.695. 3; 废砂纸; 打磨工序; SW59 900-099-S59; 0.01. 4; 不沾染有毒有害的 废包装材料; 原料使用; SW17 900-099-S17; 3; 委托 处置; 有资质单位处置. 5; 废滤筒; 脉冲滤芯除尘装置; SW59 900-009-S59; 18. 6; 收集的滤尘; SW59 900-099-S59; 6.0734. 7; 废液压油; 成型工序; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.05. 8; 废机油; HW08 900-249-08; 0.06. 9; 槽渣; 预脱脂、脱脂工序; HW17 336-064-17; 1.4. 10; 废槽液; 预脱脂、脱脂及 清洗工序; HW09 900-007-09; 9.8. 11; 沾染有毒有害的废包装材料; 原料使用; HW49 900-041-49; 0.15. 12; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; HW49 900-039-49; 1.6. 13; 生活垃圾; 生产活动; 生活垃圾; 900-099-S64; 12.24; 统一处置; 环卫部门. 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤环境 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。且建设项目厂界外50米范围内没有土壤敏感保护目标，所在地周边的地面已硬化，土壤环境敏感程度为不敏感，无土壤污染途径，不会对土壤环境产生影响。 6、生态环境 本项目不新增土地和建设厂房，不属于园区外新增用地建设项目，不涉及生态影响。 - 环境风险 综合以上分析，本项目的风险评价结论如下： (1)根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的物料的分析，结合风评导则判定本项目环境风险评价等级为简单分析。 (2)本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但要从项目建筑、生产管理、化学品贮运、工艺技术设计、电气与电讯设计、消防及火灾报警系统等方面采取防护措施，确保项目安全运行。 综上所述，本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中要求严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目在其生产基本上是安全可靠的。 8.电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 大气 环境 | 有 组 织 有组织 | 切割、打磨、喷塑（8个喷房）废气 （DA001） | 颗粒物 | 切割、打磨工位设集气罩收集两股废气收集后进入一套脉冲滤芯除尘装置处理后与喷塑流水线（8个喷房）采用大吸力下抽风技术收集的喷塑废气经脉冲滤筒除尘装置收集处理后合并排放，最终由1根15米高排气筒（DA001）排放 | 颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，最高允许排放速率0.4kg/h |
|  |  | 烘干（8个喷房）废气、清洗烘干及喷塑烘干燃烧废气（DA002） | 非甲烷 总烃 TVOC颗粒物 SO2 NOx | 喷塑流水线（8个喷房）烘干废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集废气，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理后与烘干燃烧废气、清洗后烘干燃烧废气合并共用1根15米高排气筒（DA002）排放 | 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3、最高允许排放速率0.4kg/h，非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3、最高允许排放速率3.2kg/h，TVOC最高允许排放浓度50mg/m3、最高允许排放速率2.0kg/h；SO2、NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1 标准，SO2最高允许排放浓度80mg/m3，NOx最高允许排放浓度180mg/m3 |
|  |  | 喷塑 （12个喷房） 废气 （DA003） | 颗粒物 | 喷塑流水线采用大吸力下抽风技术，收集的喷塑废气接入脉冲滤筒除尘装置收集处理后，废气最终通过1根15高排气筒（DA003）排放 | 颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，最高允许排放速率0.4kg/h |
|  |  | 烘干 （12个喷房)废气及喷塑烘干燃烧废气（DA004） | 非甲烷 总烃 TVOC颗粒物 SO2 NOx | 废气由管道收集，并在烘道进出口上方安装集气罩收集工件进出时排放废气，收集后废气经二级活性炭吸附装置处理后与烘干燃烧废气合并共用1根15米高排气筒（DA004）排放。 | 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3、最高允许排放速率0.4kg/h，非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3、最高允许排放速率3.2kg/h，TVOC最高允许排放浓度50mg/m3、最高允许排放速率2.0kg/h；SO2、NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表 1 标准，SO2最高允许排放浓度80mg/m3，NOx最高允许排放浓度180mg/m3 |
|  | 无组织 | 五金车间 | 颗粒物 | 未完全捕集的废气在车间内呈无组织排放 | 厂界无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；颗粒物单位边界监控浓度限值0.5mg/m3 |
|  |  | 焊接车间 | 颗粒物 | 设置移动式焊接烟尘净化器处理后，车间内无组织排放 |  |
|  |  | 喷塑车间（一）和（二） | 非甲烷 总烃 TVOC颗粒物 | 未完全捕集的废气在车间内呈无组织排放 | 执行厂界无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，颗粒物单位边界监控浓度限值0.5mg/m3，非甲烷总烃单位边界监控浓度限值4.0 mg/m3限值要求，厂区内无组织排放非甲烷总烃6mg/m3 |
| 地表 水环境 | DW001 生活污水 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入无锡民达环境工程有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072－2018表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准，pH6～9，COD≤50 mg/L，SS≤10 mg/L，氨氮≤4 mg/L，总磷≤0.5 mg/L，总氮≤12 mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 切管机、剪板机、辊压线、液压机、冲床、全自动冲管机、折弯机、电阻焊焊机、CO2焊机、打磨机、金属表面处理线、喷塑流水线、空压机、输送流水线、风机等生产及辅助设备 | 等效 A 声级 | 优先选用低噪声设备，噪声源设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准，昼间60 dB(A) |
|  |  | 冲床 | 振动值 | 选用性能好的减振材料和隔振器，同时合理布局，尽量远离四周厂界 | 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A) |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 本项目危险废物废液压油、废机油、槽渣、废槽液、沾染有毒有害的废包装材料、废活性炭，厂区已设置危废仓库，面积为30m2。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012） |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 相关规定要求进行贮存，分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。 本项目一般固废主要为金属废料、收集的塑粉、废砂纸、不沾染有毒有害的废包装材料、废滤筒、收集的滤尘，厂区已设置一个一般固废贮存场100m2。 一 般 固 废 按 照 《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 》（GB18599-2020）贮存，外售综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，一般固废堆场采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，危废仓库采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”、危废储存配套有防渗漏托盘，做到“防风、防雨、防渗漏”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用存量土地进行建设，不新增用地，未新建厂房，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2、在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样，并安排专人管理，一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故废水和消防废水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止事故废水和消防废水向厂外泄漏。厂内建设150m3的事故应急池，同时事故池建设满足防腐防渗要求。正常生产时保持事故池空置状态。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - / |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环保角度而言，江阴市明阳玻璃制品有限公司年产20万套智能货架建设项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.0342t/a | / | 0.0342t/a | +0.0342t/a |
|  | TVOC |  | / | / | / | 0.0342t/a | / | 0.0342t/a | +0.0342t/a |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 2.1082t/a | / | 2.1082t/a | +2.1082t/a |
|  | SO2 |  | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | NOx |  | / | / | / | 0.281t/a | / | 0.281t/a | +0.281t/a |
| 废水 | 生活 污水 | COD | 0.036t/a | 0.048t/a | / | 0.036t/a | 0.048t/a | 0.036t/a | -0.012t/a |
|  |  | SS | 0.007t/a | 0.01t/a | / | 0.007t/a | 0.01t/a | 0.007t/a | -0.003t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.003t/a | 0.004t/a | / | 0.003t/a | 0.004t/a | 0.003t/a | -0.001t/a |
|  |  | TP | 0.0004t/a | 0.0005t/a | / | 0.0004t/a | 0.0005t/a | 0.0004t/a | -0.0001t/a |
|  |  | 总氮 | 0.0086t/a | 0.012t/a | / | 0.0086t/a | 0.012t/a | 0.0086t/a | -0.0034t/a |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃废料 |  | 100t/a | / | / | / | 100t/a | 0 | / |
|  | 污泥 |  | 1t/a | / | / | / | 1t/a | 0 | / |
|  | 金属废料 |  | / | / | / | 441t/a | / | 441t/a | +441t/a |
|  | 收集的塑粉 |  | / | / | / | 43.695t/a | / | 43.695t/a | +43.695t/a |
|  | 废砂纸 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 不沾染有毒有害的 废包装材料 |  | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 废滤筒 |  | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | +18t/a |
|  | 收集的滤尘 |  | / | / | / | 6.0734t/a | / | 6.0734t/a | +6.0734t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 12.24t/a | / | / | 12.24t/a | / | 12.24t/a | 0 |
| 危险废物 | 废液压油 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 |  | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 槽渣 |  | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 废槽液 |  | / | / | / | 9.8t/a | / | 9.8t/a | +9.8t/a |
|  | 沾染有毒有害的 废包装材料 |  | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①