无锡市数据局文件

锡数环许〔2026〕7124号

关于江苏鲜沛生物科技有限公司江苏鲜沛

年产12万吨高端饮品项目环境

影响报告表的批复

江苏鲜沛生物科技有限公司：

你单位报送的由南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司编制的《江苏鲜沛生物科技有限公司江苏鲜沛年产12万吨高端饮品项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）和南京长三角绿色发展研究院有限公司的技术评估意见（绿院评估〔2026〕218号）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区梅村街道锡达路北侧、新风路西侧地块，总投资50000万元，建设江苏鲜沛年产12万吨高端饮品项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。根据无锡高新区（新吴区）发展和改革委员会《关于认定江苏鲜沛生物科技有限公司江苏鲜沛年产12万吨高端饮品项目属于江苏省太湖流域战略性新兴产业类别的复函》（锡新发改函〔2025〕28号），该项目属于江苏省太湖流域战略性新兴产业类别。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点：

1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；本项目产生的工业蒸汽冷凝水收集后回用至循环冷却水系统，不外排。生活污水经化粪池预处理后与冷却塔排水、纯水制备RO浓水及反冲洗废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，通过WS001接入梅村水处理厂集中处理。设备清洗废水、消毒冲洗废水、自制蒸汽冷凝水、车间清洁废水及喷淋塔排水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，通过WS002接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置两个污水排放口。

3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。

（1）1#、2#及3#产线吹瓶废气经有效收集，分别采用1#、2#及3#二级活性炭处理，尾气分别通过30米高排气筒FQ-01、FQ-02及FQ-03排放。

（2）消毒剂稀释调配废气、1#产线消毒废气、酸性清洗剂稀释调配废气经有效收集，采用1#二级碱喷淋塔处理后，3#产线消毒废气经有效收集，采用3#二级碱喷淋塔处理后，一并通过30米高排气筒FQ-04排放。

（3）2#产线消毒废气经有效收集，采用2#二级碱喷淋塔处理，尾气通过30米高排气筒FQ-05排放。

（4）废水处理站废气经有效收集，采用“一级酸喷淋+一级碱喷淋塔”处理，尾气通过15米高排气筒FQ-06排放

（5）危废暂存废气经有效收集，采用4#二级活性炭处理，尾气通过15米高排气筒FQ-07排放。

本项目共设排气筒7根，均为新建排气筒。

建立废气污染防治设施运行管理制度，定期进行维护保养，建立台账制度。按照设计方案及相关规定定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的管理台账。

本项目吹瓶工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015及修改单）表5相关标准，产线消毒、消毒剂稀释调配、危废仓库产生的非甲烷总烃、酸洗清洗剂稀释调配产生的氮氧化物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1相关标准，废水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2相关标准；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及修改单）表9相关标准，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准。

4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂区东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，厂区其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

5.按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施，固体废物零排放。一般工业固体废物贮存应符合《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）相关要求，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防止产生二次污染。按规定建立健全一般工业固废、危险废物管理台账，依法申报固体废物管理计划。生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业废物依法综合利用、处置，危险废物委托有危险废物经营资质的单位进行安全处理。

6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。按国家有关规范，污水排放口WS001按国家有关规范安装流量计、COD在线监控设备，WS002安装流量计、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控设备，并与新吴生态环境部门联网。

8.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边50米、废水处理区外周边50米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下：

1.大气污染物（有组织）：（本项目）非甲烷总烃≤0.412吨、氮氧化物≤0.1512吨、氨≤0.0504吨、硫化氢≤0.002吨。

2.水污染物（接管考核量/外排量）：

（本项目）（WS001）（生产）废水排放量≤113222吨/113222吨、COD≤11.3222吨/3.0683吨、SS≤8.9714吨/0.5321吨；

（本项目）（WS001）（生活）废水排放量≤2130吨、COD≤0.7455吨、SS≤0.5325吨、氨氮≤0.0746吨、总氮≤0.0959吨、总磷≤0.017吨。

（本项目）（WS002）（生产）废水排放量≤150380吨/150380吨、COD≤44.3155吨/4.0753吨、SS≤28.6291吨/0.7068吨、氨氮≤2.6241吨/0.2571吨、总氮≤3.4872吨/1.0030吨、总磷≤0.8849吨/0.0350吨。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定开展项目竣工环保验收工作。

六、开展内部污染防治设施（污水处理等环境治理设施）安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

七、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市新吴生态环境综合行政执法局负责。

八、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2503-320214-89-01-412846）

无锡市数据局

2026年7月3日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局

无锡市数据局办公室 2026年7月3日印发