建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产100万条板式换热器密封垫片扩能项目

项目名称：

无锡艾姆西迪密封垫有限公司

建设单位（盖章）：

编制日期：            2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万条板式换热器密封垫片扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-320253-89-02-323567 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 丁* | 联系方式 | 151****9093 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇峭岐人民路81号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度20分10.880秒，31度49分0.956秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 橡胶制品业291 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价工作；对照专项评价设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价，具体对照分析见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至污水厂集中处理，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 不开展专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、工程概况 无锡艾姆西迪密封垫有限公司成立于2007年11月，位于江阴市徐霞客镇峭岐人民路81号，主要从事板式换热器橡胶密封垫片的生产。由于市场快速增长，现企业拟利用自有厂房4870.9平方米，购置平板硫化机、挤出机、空压机等辅助设备16台进行生产，项目建成后，年增产100万条板式换热器密封垫片。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，52橡胶制品业291 其他”，应编制环境影响报告表。 ## 2、产品方案 表2-1 本项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产能力（万条/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 换热器橡胶密封垫; 150; 250; +100; 7200小时. ## 3、工程建设 表2-2 本项目工程建设一览表 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 2410m2; 3300m2; +890m2; 放置挤出机，硫化机等设备进行密封垫生产。设置物流周转、检验、模具加工、挤出、硫化区域。. 贮运 工程; 仓库; 400m2; 400m2; 0; 室内，堆放原料及成品，依托现有厂区南侧仓库. 公用 工程; 给水; 供水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 当地水网，现有. 排水; 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 排入市政雨水管网，现有. 废（污）水; 15t/h; 15t/h; 0; 厂区污水管网，现有. 供电; 供电设施; 630KVA; 630KVA 2500KVA; +2500KVA; 新增2500KVA变压器. 循环冷却系统; 5t/h×1; 5t/h×1; 0; 循环回用，不排放，依托现有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 30m3; 30m3; 0; 简单生化处理，依托现有. 废气; 天然气排气筒; 1根; 1根; 0; 导热油炉天然气燃烧废气经15米高排气筒DA001排放，现有. 二级静电除油+二级活性炭吸附; 9000m3/h×1 1500m3/h×1; 0; -9000m3/h×1 -1500m3/h×1; 本项目建成过程对治理设施进行改造，新增挤出、一次硫化产生的废气与现有挤出、一次硫化废气一起处理后经15米高排气筒DA002排放、新增二次硫化废气与现有二次硫化废气一起处理后经15米高排气筒DA003排放，收集率90%，处理效率90%. 冷却器+干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附; 0; 50000m3/h×1 3000m3/h×1; +50000m3/h×1 +3000m3/h×1. 噪声; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 20m2; 0; 综合利用或处置，不排放，依托现有. 危废仓库; 10m2; 10m2; 0. 事故应急池; 0; 50m3; +50m3; 新建. ## 4、主要原辅材料及燃料消耗 表2-3 本项目主要原辅材料一览表 原辅料及燃料名称; 主要成分或规格; 年用量(t/a); 最大储存量(t); 储存 方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 丁腈橡胶*; /; 356; 591; +235; 50; 袋装，25kg/袋. 三元乙丙橡胶*; /; 102; 207; +105; 18; 袋装，25kg/袋. 氢化丁腈橡胶*; /; 50; 50; 0; 4; 袋装，25kg/袋. 天然气; 甲烷; 50万m3/a; 50万m3/a; 0; 1.25×10-3; 管道输送. 钢板; 钢; 20副; 31副; +11副; 31副; 堆放，车间. 切削液; 矿物油; 0.4; 0.6; +0.2; 0.3; 桶装，25kg/桶. ## 5、主要生产设备及辅助设施 表2-4 主要生产设备一览表 类别; 名称; 规格型号; 数 量（台）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产 设备; 挤出机; TGF70; 3; 3; 0; 原有. 90 pin; 0; 1; +1; 新增1台. 平板硫化机; 80T; 2; 2; 0; 原有. 160T; 4; 4; 0; 原有. 300T; 2; 2; 0; 原有. 320T; 6; 6; 0; 原有. 750T; 4; 4; 0; 原有. 1000T; 1; 4; +3; 原有，本项目新增3台. 1500T; 1; 1; 0; 原有. 800T; 0; 7; +7; 新增7台. 500T; 0; 1; +1; 新增1台. 硫化烘箱; 5m×2.4m×1.2m; 4; 4; 0; 原有. 硫化烘箱; 3m×3m×2m; 0; 1; +1; 新增1台. 辅助设备; 导热油炉; 100万大卡; 1; 1; 0; 原有. 空压机; 3m3/min; 1; 2; +1; 原有，新增1台. 冷却塔; 3t/h; 1; 1; 0; 原有. 数控加工中心; GMB2060; 1; 1; 0; 原有. XK618C; 1; 1; 0; 原有. 检测设备; 硫化仪; UR-2010; 1; 1; 0; 原有. 拉力机; -; 1; 1; 0; 原有. 分析仪; -; 1; 1; 0; 原有. 压缩永久变形测试设备; -; 1; 1; 0; 原有. ## 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增员工20人。 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1、工艺流程简述 本项目从事板式换热器橡胶密封垫片的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下。（G-废气、S-固废、N-噪声）。 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶 电加热 挥发性有机物G1 挤出成型 噪声N1 水冷 直接冷却水 定尺切割 噪声N2 废料S1 挥发性有机物G2 电加热 一次硫化 噪声N3 自然冷却 修 边 废料S2 二次硫化 挥发性有机物G3 电加热 成 品 图2-1 板式换热器橡胶密封垫片生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 无锡艾姆西迪密封垫有限公司成立于2007年11月，位于江阴市徐霞客镇峭岐人民路81号，主要从事板式换热器橡胶密封垫片的生产。 该公司现有项目环评及验收情况调查见表2-2。 表2-2 项目环评及验收情况 项目名称; 报告类型; 产品及项目规模; 环境影响评价; 竣工环境保护验收情况; 备注. 审批单位; 批准日期. 橡胶密封垫片生产项目; 环境影响报告表; 板式换热器橡胶密封垫片：200万条/年; 江阴市环境保护局; 2007年11月; 2008年8月通过江阴市环境保护局“三同时” 环保竣工验收; 实际生产能力100万条/年. 年产150万条板式换热器橡胶密封垫片移地扩能项目; 环境影响报告表; 板式换热器橡胶密封垫片：150万条/年; 江阴市环境保护局; 2011年7月; 2013年11月通过江阴市环境保护局“三同时” 环保竣工验收; /. 废气治理项目; 环境影响登记表; 挤出、一次硫化产生的废气收集后经“二级静电除油+二级活性炭吸附”装置处理后排放，二次硫化产生的废气收集后经“二级静电除油+二级活性炭吸附”装置处理后排放。该装置于2020年8月投入使用。. 排污许可登记; 2020年3月5日进行登记管理，登记编号：91320281668969794T001Q. - 2、现有项目工艺流程 （1）生产工艺 混炼胶 挥发性有机物G1 挤出成型 电加热 噪声N1 水冷 直接冷却水 定尺切割 噪声N2 废料S1 一次硫化 挥发性有机物G2 噪声N3 导热油 隔套加热 自然冷却 修边 边角料S2 挥发性有机物G3 二次硫化 导热油 隔套加热 成品 图2-2 板式换热器橡胶密封垫片生产工艺流程及产污环节图 4、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 - 现有项目废气主要为挤出、一次硫化、二次硫化工序产生的挥发性有机物和导热油炉产生的燃烧废气。 - 废水 现有项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理，水质达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准。 - 噪声 - 现有项目噪声源主要为平板硫化机、挤出机等设备，通过选用低噪声设备，并采取隔声措施来降低噪声对周围环境的影响。根据检测报告KH-H2307137（4-3），厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 - 固废 现有项目固体废物产生及处置情况见表2-3。 表2-3 现有项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体 名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废料; 定尺切割; 一般工 业固废; SW17; 900-006-S17; 1; 外售综合利用. 2; 废料; 修边; SW17; 900-006-S17; 45. 3; 废品; 检测; SW17; 900-006-S17; 2. 4; 废包装袋; 原料包装; SW17; 900-003-S17; 0.01. 5; 废活性炭; 废气处理装置; 危险废物; HW49; 900-039-49; 1; 委托有资质单位处置. 6; 废油; HW08; 900-249-08; 2. 7; 废切削液; 模具加工; HW09; 900-006-09; 1. 8; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; S64; 900-099-S64; 19.5; 由环卫部门统一清运. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 大气环境质量现状 ## （1）空气环境质量达标区判定 ①基本污染物环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气 SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO 年平均浓度1.223 毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 - （2）整改方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略： 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 ## 2、水环境质量现状 本项目所在地纳污河流为冯泾河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ 类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 16 条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022 年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余 12 条河流水质未有明显变化。 江阴市徐霞客镇政府制定了《徐霞客镇水环境综合整治方案》，根据实施方案中的相关治理措施，可确保水环境质量得到持续改善。 ## 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为岐东村和刘家村。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 ## 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 ## 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水及土壤环境问题，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-6 大气环境保护目标 名称; 经纬度坐标(°); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对最近厂界距离/m; 相对车间距离/m. 经度; 纬度. 大村上; 120.33192; 31.81906; 居民; 40户/120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 西北; 285; 320. 刘家村; 120.33460; 31.81801; 居民; 50户/150人; 北; 30; 55. 岐东村; 120.33587; 31.81439; 居民; 85户/255人; 南; 35; 65. 章家村; 120.33490; 31.81548; 居民; 7户/21人; 西南; 70; 100. ## 2、声环境 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标为岐东村和刘家村。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准，详见表3-7。 表3-7 废气排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 基准排气量（m3/t胶）; 标准来源. 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 10; 15; /; 4.0mg/m3; 2000; GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5、表6标准. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15; /; 20（无量纲）; -; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准. - 厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。具体排放标准限值见表3-8。 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. ## 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管至江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表3-9。 表3-9 污水接管标准及排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《徐霞客镇声环境功能区划图》，本项目位于3类声环境功能区，厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，具体见下表。 表3-10 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. ## 4、固体废物控制标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得形成二次污染。 危险废物的暂存执行危险固废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号文）中要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃 废水：COD、NH3-N、TP、TN； 固废：各种固体废物。 表3-11 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 类别; 污染物 名称; 扩建前; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 3120; 3120; 240; 0; 240/240; 0; 3360/3360; +240/240. COD; 1.404/0.156; 1.404/0.156; 0.12; 0.012; 0.108/0.012; 0; 1.512/0.168; +0.108/0.012. SS; 1.092/0.0312; 1.092/0.0312; 0.096; 0.012; 0.084/0.0024; 0; 1.176/0.0336; +0.084/0.0024. 氨氮; 0.0936/0.0125; 0.0936/0.0125; 0.0072; 0; 0.0072/0.001; 0; 0.1008/0.0135; +0.0072/0.001. 总磷; 0.01/0.0016; 0.01/0.0016; 0.0007; 0; 0.0007/0.0001; 0; 0.0107/0.0017; +0.0007/0.0001. 总氮; 0.1248/0.0374; 0.1248/0.0374; 0.0096; 0; 0.0096/0.0029; 0; 0.1344/0.0403; +0.0096/0.0029. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.12; 0.12; 0; 0; 0; 0; 0.12; 0. SO2; 0.019; 0.019; 0; 0; 0; 0; 0.019; 0. NOX; 0.35; 0.35; 0; 0; 0; 0; 0.35; 0. 非甲烷总烃; 0.077; 0; 0.332; 0.299; 0.033; 0.027; 0.083; +0.083. 无组织; 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.055; 0.17; 0.037; 0; 0.037; 0; 0.092; -0.078. 合计; 颗粒物*; 0.12; 0.12; 0; 0; 0; 0; 0.12; 0. SO2*; 0.019; 0.019; 0; 0; 0; 0; 0.019; 0. NOX*; 0.35; 0.35; 0; 0; 0; 0; 0.35; 0. 非甲烷总烃; 0.132; 0.17; 0.369; 0.299; 0.07; 0.027; 0.175; +0.005. 固废; 一般固废; 0; 0; 40.522; 40.522; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 11.67; 11.67; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 4.08; 4.08; 0; 0; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/” 右边为生活污水经污水处理厂外排量。 本项目生活污水接管量为240t/a，水污染物排放总量为COD0.012t/a、NH3-N0.001t/a、TP0.0001t/a、TN0.0029t/a，由于生活污水接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过徐霞客镇控源截污平衡，SS排放量为0.0024t/a，指标作为该企业考核指标。 本项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.07t/a，扩建后全厂非甲烷总烃排放总量为0.175t/a，原有项目核定量0.17t/a，新增排放量0.005t/a，可在徐霞客镇内平衡。2025年底天然气导热油炉淘汰后颗粒物、SO2、NOx排放量为0。 本项目固废均得到有效的处理处置，不外排。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用房东现有污水管网，接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理。 5、施工时间安排在昼间6：00~22：00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据生产工艺分析，本项目废气为挤出、一次硫化、二次硫化产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 1.1废气产生及排放情况 本项目挤出、一次硫化产生的废气接入“冷却器+干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。废气捕集率按90%计，去除率按90%计。二次硫化废气接入“冷却器+干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附”处理后通过现有1根15米高排气筒（DA003）排放。废气捕集率按90%计，去除率按90%计。 1.2大气环境影响分析结论 本项目废气经污染治理措施处理后，有组织非甲烷总烃最高允许排放浓度可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，厂界无组织废气非甲烷总烃浓度可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准标准。有组织臭气排放浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，厂界臭气排放浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少挥发性有机物无组织排放，使厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 |
| --- | --- |

|  | 二、废水 1、污染工序及源强分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水。 本项目生活污水产生量为240t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理达标后排入冯泾河。 表4-3 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 标准浓 度限值 mg/L; 排放方式及去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率（%）; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活 污水; 废水量; /; 240; 化粪池; /; /; 240/240; /; 接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司. COD; 500; 0.12; 10; 450/50; 0.108/0.012; 500/50. SS; 400; 0.096; 12.5; 350/10; 0.084/0.0024; 400/10. 氨氮; 45; 0.0108; /; 45/4; 0.0108/0.001; 45/4. TP; 8; 0.0019; /; 8/0.5; 0.0019/0.0001; 8/0.5. TN; 70; 0.0168; /; 70/12; 0.0168/0.0029; 70/12. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/” 右边为生活污水经污水处理厂外排量。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 三、噪声 本项目噪声源主要挤出机、平板硫化机等设备及风机等辅助设施运行噪声，噪声源强≤88dB(A)。 主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界昼间、夜间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 ## 四、固体废物 本项目产生固废主要为切割、修边产生的废料、检测产生的废品、废气处理装置产生的废活性炭、废液、废过滤棉，原料使用产生的废包装袋、模具加工产生的废切削液以及生活垃圾。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 |  | 非甲烷总烃 | 冷却器+干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附 | GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5，最高允许排放浓度为10mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，臭气浓度最高允许排放浓度为2000（无量纲） |
|  | DA003 |  | 非甲烷总烃 | 冷却器+干式过滤+静电除油+二级活性炭吸附 | GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5，最高允许排放浓度为10mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，臭气浓度最高允许排放浓度为2000（无量纲） |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表6，无组织排放浓度4mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，臭气浓度无组织排放浓度20（无量纲） |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | DB32/4041-2021表2标准，特别排放浓度限值为6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理，排至污水管网，接管至江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、污水厂接管标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤3mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备及辅助设施 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 厂界环境噪声执行GB12348-2008表1中厂界外声功能区3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物委托有资质单位处置；一般固废经收集后综合外售；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废堆场、仓库、生产车间、危废仓库设置为一般防渗区，厂区道路等设为简单防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ④定期检查危废仓库内危废包装的完整性，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 ⑤危废仓库、原料仓库等按照相应要求设置防渗措施、消防设施及其他应急物资。 ⑥在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 ⑦建设一个50m3事故应急池。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），“二十四，橡胶和塑料制品业 29 61.橡胶制品业291-其他”，属于排污登记管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

30m

55m

0

66

132m

35m

60m

70m

285m

图例：         生产车间；            500米范围

刘家村

大村上

章家村

岐东村

维爱斯电器

尚得力机械

华如光伏

全裕木业

欧亚船用

其他

企业

其他

企业

其他企业

其他

企业

中腾

铝业

汇通

精细

化工

通月管材

亚龙换热设备

万里锻件

其他

企业

附图   项目建设地周围500米土地利用现状图   比例