- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 江阴市人民医院敔山湾院区疫情防控改造项目

- 项  目  名  称:

- 建  设  单  位:           江阴市卫生健康委员会

- 编  制  日  期:             2023年1月29日

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江阴市人民医院敔山湾院区疫情防控改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320281-89-01-366457 |  |  |
| 建设单位联系人 | 范** | 联系方式 | 189****3131 |
| 建设地点 | 江阴市人民医院敔山湾院区内5#楼西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度20分41.002秒，北纬31度53分46.376秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 综合医院Q8411 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108医院841其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 江阴市行政审批局 | 项目审批文号 | 澄行审投[2021]55号 |
| 总投资（万元） | 3600 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4800 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市人民医院敔山湾院区位于敔山湾新城、芙蓉大道南侧、长山大道东侧、耙齿山西侧和江阴市会展中心北侧。该院区“江阴市敔山湾医院（国际医院）新建项目环境影响报告书”于2011年5月5日通过江阴市环境保护局审批，“江阴市人民医院敔山新城分院项目环境影响评价修编报告”于2012年5月9日通过江阴市环境保护局审批，并于2020年9月20日通过自主验收。现实际占地面积189亩，总建筑面积129235平方米，其中计容积率面积109235平方米，不计容积率面积20000平方米，设置1200张病床，日门诊2000人次，设置1幢26层大楼（1-5层设置为门诊、急诊、医技综合，5-26层为住院大楼）、1幢3层科研教学培训楼。就诊以内科、外科、中医科、妇科、产科、儿科、眼科、脑科、骨科、五官科等普通科室，无传染科。 现为完善江阴市重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，拟在江阴市人民医院敔山湾院区内5#楼西侧，新建1幢呼吸道传染病大楼，总建筑面积约4800平方米，共计47张床位。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人·民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生84”中“108医院其他（住院床位20张以下的除外）”项目，应该编制环境影响报告表。 - 工程内容 - 新建1幢呼吸道传染病大楼，总建筑面积约4800平方米。一楼发热门诊；二楼疫情期间为留观病房，平时为普通呼吸道病房，设置10间病床共25床；三楼呼吸道ICU病房，其中2个负压单人间，2个单人间，2个双人间，1个4人间，设置7间病床共12床；四楼负压ICU病房，设置10间病床共10床。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-1 本项目总体经济技术指标 区域; 建筑面积（m2）; 房间数; 床位数（张）. 门诊; 1200; 0; 0. 普通传染病房; 1200; 10; 25. 呼吸道ICU病房; 1200; 7; 12. 负压ICU病房; 1200; 10; 10. 合计; 4800; 27; 47. 表2-2 扩建前后全院公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 公用工程; 给水; 自来水; DN100; DN100; 0; 当地自来水网. 开水; 20套; 20套; 0; 由电加热式开水机提供. 排水; 雨水; DN600; DN600; 0; 排入区内雨水管网. 污水; DN200; DN200; 0; 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，利用现有污水排口. 供电; 正常供电; 315KVA; 315KVA; 0; 当地电网进入院内配电房. 备用供电; 1000kw; 1000kw; 0; 2台柴油备用发动机提供. 供气; DN200; DN200; 0; 天然气由江阴天力燃气有限公司提供. 环保工程; 废水; 废水预处理装置; 800t/d; 800t/d; 0; 预处理后接管. 传染废水预处理装置; 0; 30t/d; 30t/d; 呼吸道大楼废水单独预处理. 化粪池; 50m3×5; 50m3×5; 0; 简单生化处理. 隔油池; 5m3×5; 5m3×5; 0; 隔油处理. 废气; 静电油烟净化 装置; 15000m3/h×6; 15000m3/h×6; 0; 食堂油烟采用油烟净化处理. 生物除臭装置; 10000m3/h; 10000m3/h; 0; 废水处理设施恶臭气体净化. 0; 5000m3/h; 5000m3/h. 噪声; 噪声治理 （隔声量）; ≥25dB（A）; ≥25dB（A）; 0; 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，达标排放. 固废; 医疗废物收集房; 60m2; 60m2; 0; 分类收集，现有，污泥库扩建. 污泥库; 5m2; 20m2; 15m2. 普通垃圾收集房; 20m2×2; 20m2×2; 0. |
| 建设内容 | 3、原辅材料及主要设施规格、数量 4、工作制度与劳动定员 劳动定员：现有劳动定员1080人，本项目新增人员70人。 工作制度：门诊部实行白班制，住院部、急诊部实行四班三运转，辅助工作岗位为两班制，年有效工作日为365天。 5、水（汽）量平衡 6、地理位置、平面布置及周围500米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目江阴市人民医院敔山湾院区内5#楼西侧，建设项目地理位置见附图1。 平面布置：本项目大楼一楼设置发热门诊，二楼疫情期间为留观病房，平时为普通呼吸道病房，三楼呼吸道ICU病房，四楼负压ICU病房。平面布置具体见附图2。 周围500米土地利用现状：本项目建设地东侧隔定山为江阴市南菁中学，南侧为江阴市国际会展中心，西侧隔空地和长山大道为金科东方大院住宅区，北侧为芙蓉大道。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 药 房 门诊治疗 住院治疗 废水W1固废S1 食 堂 医疗 检查/化验 固废S2 废水W2固废S3 废水W3固废S4 办公生活 废水W4固废S5 废水W6废气G1固废S6 传染废水预处理装置 废气G2固废S8 病人 就医 办公生活 配套设施 空 调 噪声N2 水泵 噪声N3 废水预处理装置 图2-3 本项目工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市人民医院敔山湾院区位于敔山湾新城、芙蓉大道南侧、长山大道东侧、耙齿山西侧和江阴市会展中心北侧。该院区“江阴市敔山湾医院（国际医院）新建项目环境影响报告书”2011年5月5日通过江阴市环境保护局审批，“江阴市人民医院敔山新城分院项目环境影响评价修编报告”2012年5月9日通过江阴市环境保护局审批，并于2020年9月20日通过自主验收。现实际占地面积189亩，总建筑面积129235平方米，其中计容积率面积109235平方米，不计容积率面积20000平方米，设置1200张病床，日门诊2000人次，设置1幢26层大楼（1-5层设置为门诊、急诊、医技综合，5-26层为住院大楼）、1幢3层科研教学培训楼。就诊以内科、外科、中医科、妇科、产科、儿科、眼科、脑科、骨科、五官科等普通科室，无传染科。 已于2023年11月30日已审批通过重点管理排污许可证申领，排污许可证编号：12320281466404058X002V。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 3、产污情况和防治措施 - （1）废气 现有项目废气主要为汽车尾气、食堂厨房废气、天然气燃烧废气、废水预处理装置恶臭气体、备用发电机燃油废气。 ①汽车尾气 现有项目集中式地下停车场汽车尾气中CO、THC和NOx的排放量分别为11.21kg/a、1.2kg/a、0.28kg/a，汽车尾气经排风井引至地面排放。根据验收监测报告（2019）国泰监测.江（委）字第（04146），无组织排放的CO、THC（以非甲烷总烃计）和NOx监控点浓度最大值均达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 ②食堂厨房油烟废气 现有项目设置3个食堂，日工作6小时，配置6套油烟静电净化装置（净化效率达到90%）处理后通过6个15米高排气筒（DA001~DA006）排放，油烟排放量均为0.033t/a。根据验收监测报告（2019）国泰监测.江（委）字第（04146）油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型标准。 ③天然气燃烧废气 现有项目天然气使用量为900m3/d（即32.85万m3/a），燃烧废气在食堂内无组织排放，烟尘、SO2、NOx排放量为52.6kg/a、12.5kg/a、630.7kg/a。 ④废水预处理装置恶臭 - 现有项目恶臭废气主要来源于污水处理站，其主要污染因子为氨、硫化氢、臭气等，氨、硫化氢产生量为1.26t/a、0.008t/a，经1套生物除臭装置（去除率90%）处理后通过1根排气筒（DA009）排放，氨、硫化氢排放量为0.126t/a、0.0008t/a。根据江苏恩测检测技术有限公司出具的检测报告（2023）恩测（综）字第（0568）号，2023年11月17日检测的污水处理站排气筒氨、硫化氢和臭气浓度最大排放浓度为4.59mg/m3、0.036mg/m3和229（无量纲），氨、硫化氢排放速率为1.44×10-2kg/h、9.59×10-5kg/h，厂界四周氨、硫化氢和臭气浓度最大排放浓度为0.19mg/m3、0.003mg/m3、＜10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 中表3标准要求。 - ⑤备用发电机燃油废气 - 现有项目2台1000KW的柴油发电机作应急备用电源，采用使用含硫量低的轻质柴油，2台发电机组燃油尾气分别通过2根15米高排气筒（DA007、DA008）排放，排放量为烟尘30.16kg/a、SO2168.96kg/a、NOx108.12kg/a。根据验收监测报告（2019）国泰监测.江（委）字第（04146），烟尘、SO2、NOx可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 - 废水 现有项目废水产生量总计为713.1t/d（260281.5t/a），其中门诊废水40t/d（14600t/a）、化验废水0.8t/d（292t/a）、病房大楼废水528t/d（192720t/a）、食堂餐饮废水48t/d（17520t/a）、医务、行政生活污水25.9t/d（9453.5t/a）、洗衣房废水32t/a（11680t/a）和院内清洁废水38.4t/d（14016t/a）。 废水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理达DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4一级标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入东横河，其中水污染物排放量分别为COD13.01t/a、SS2.60t/a、氨氮1.04t/a、TP0.13t/a、TN3.12t/a、动植物油0.02t/a、总余氯0.13t/a、LAS0.52t/a、粪大肠菌群1.38×109个。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （3）噪声 现有项目噪声主要高层住院楼电梯机组、给水泵、以及空调系统、排风系统、冷却塔、中央空调机组、污水处理站水泵、配电箱、配电房等设备，食堂油烟净化装置风机噪声、门诊部社会噪声和停车场噪声。声源强度约为85～90dB(A)。水泵房、风机房和空调机房均设置于独立的隔音间内，并采取必要的减振、吸声等措施。根据江苏恩测检测技术有限公司出具的检测报告（2023）恩测（综）字第（0568）号，东、南、西侧边界昼夜间噪声最大值分别为52.8dB(A)、44.0dB(A)，北侧边界昼夜间噪声最大值分别为52.5dB(A)、44.6dB(A)，经采取相应的防治措施后东、南、西侧边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，北侧边界噪声可达4类标准。 - （4）固体废物 - 现有项目固废主要为医疗废物、医疗废水处理设施产生的污泥、食堂泔脚、生活垃圾。固体废物产生情况及防治措施见表2-14。 表2-14 固体废物产生情况及防治措施 类别; 固废编号; 产生量t/a; 防治措施. 医疗废物; 感染性废物 （包括废弃被服）; HW01（841-001-01）; 54; 送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置. 损伤性废物; HW01（841-002-01）; 13.2. 病理性废物; HW01（841-003-01）; 1.2. 化学性废物; HW01（841-004-01）; 0.12. 药物性废物; HW01（841-005-01）; 0.18. 更换医疗被服; HW01（851-001-01）; 350; 自行消毒清洗. 废水预处理设施污泥; HW01（851-001-01）; 609; 送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置. 食堂泔脚; S61（900-002-S61）; 60; 收集后作为猪饲料. 生活垃圾; S64（900-999-S64）; 500; 环卫部门统一处置. 以上固废经合理处置和综合利用后实现零排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市环境空气质量主要大气污染物中O3不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。2022年江阴市环境空气质量见下表。 表3-1 2022年江阴市环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年均值; 8.3μg/m3; 60μg/m3; 13.3%; 达标. NO2; 年均值; 37.2μg/m3; 40μg/m3; 80%; 达标. PM10; 年均值; 54μg/m3; 70μg/m3; 74.3%; 达标. PM2.5; 年均值; 32μg/m3; 35μg/m3; 88.6%; 达标. CO; 年均值; 1.223mg/m3; 2mg/m3; 55%; 达标. O3; 年均值; 173μg/m3; 53.3μg/m3; 352.7%; 不达标. 注：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.1的折算方法，CO24小时平均4mg/m3折算年平均2mg/m3，O3日最大8小时平均160μg/m3折算年平均53.3μg/m3。 根上表可知，项目所在地为大气不达标区。针对该地区环境空气质量现状，已针对超标现场出具大气整治方案。 （2）特征因子 根据2022年5月22日-28日检测报告（LDTC110224）号”项目建设地大气现状监测数据，监测数据见表3-2。 表3-2 大气监测数据 测点; 项目; 浓度范围μg/m3; 评价标准μg/m3; 超标率（%）; 最大超标倍数; 平均值. 项目建设地; 氨; ND; 200; 0; 0; ND. 硫化氢; 5~8; 10; 0; 0. 由上表可知，硫化氢、氨可达《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为东横河，根据江苏智慧生态环境检测有限公司监测报告 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | IET-JCBG-050442[2022]号，东横河化学需氧、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。该地区地表水现状监测数据统计见表 3-3。 表3-3 地表水现状监测数据 监测点位; 监测时间; 监测结果（mg/L）. 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 江阴市清泉水处理有限公司排污口; 2022.6.7; 9; 0.133; 0.07; 2.25. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 不达标. 标准值（mg/L）; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 3、环境噪声 根据检测报告（LDTC220335），建设地噪声监测结果见下表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状监测结果 测点编号; 监测时间; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 东Z1; 2022.6.27; 53.7; 44.5; 昼间≤55，夜间≤45. 南Z2; 54.0; 43.7. 西Z3; 52.8; 43.2. 北Z4; 53.4; 44.9; 昼间≤70，夜间≤55. 东Z1; 2022.6.28; 52.7; 42.6; 昼间≤55，夜间≤45. 南Z2; 53.7; 42.1. 西Z3; 42.9; 44.7. 北Z4; 52.0; 43.4; 昼间≤70，夜间≤55. 根据现状噪声监测报告，项目建设地边界北侧距离芙蓉大道50m，东、南、西侧噪声监测结果达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中1类区标准要求，北侧可达4a类标准要求。 - 4、生态环境 - 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 - 6、地下水、土壤环境 本项目生产废水处理后接管，且地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目列出建设地外500米范围内环境空气保护目标。 表3-5 本项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 南菁中学; 248232; 3535084; 学校; 2200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东北; 285. 元林康复医院; 247521; 3534762; 医院; 1000人; 西; 25. 东方大院; 247277; 3534568; 居民区; 1500户/5250人; 西南; 150. 藏品裕院; 247616; 3534345; 2200户/7700人; 西南; 99. 敔山岭秀; 247736; 3534149; 250户/875人; 南; 448. 定山风景名胜区; 248058; 3534768; 自然与人文景观保护; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类区; 东; 88. 2、声环境保护目标 本项目列出建设地外50米范围内声环境保护目标。 表3-6 主要环境保护目标 环境保护对象名称; 方位; 距离边界; 规模; 环境功能. 元林康复医院; 西; 25; 1000人; GB3096-2008《声环境质量标准》表1中1类功能区. 3、地下水环境保护目标 本项目建设地外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： 本项目新建大楼为传染病大楼，传染病大楼仅作为全院的一个传染病科室，扩建后废水经预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，接管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入东横河。 表3-7 医疗机构水污染物排放标准 排污口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 6-9; 无量纲. COD; 250; mg/L. BOD5; 100. SS; 60. 石油类; 20. 动植物油; 20. LAS（阴离子表面活性剂）; 10. 挥发酚; 1. .、; 粪大肠菌群数; 5000; 个/L. 肠道致病菌; 不得检出; /. 肠道病毒; 不得检出; /. 色度; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 50; 倍. 总余氯; 8; mg/L. 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-8 污水厂排放标准表 排放口名称; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; 无量纲; 6-9. BOD5; mg/L; 10. SS; 10. 石油类; 1. 动植物油; 1. 阴离子表面活性剂（LAS）; 0.5. 色度; 30. 粪大肠菌群数; 个/L; 100. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 2、废气排放标准： 施工期：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 表3-9 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（mg/m3）. TSP; 0.5. PM10; 0.08. 运营期：天然气燃烧废气SO2、NOx、颗粒物无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-10 天然气燃烧废气排放标准限值表 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. NOx; 0.12; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. SO2; 0.4. 颗粒物; 0.5. 污水处理站有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18766-2005）表3标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-11 污水处理站废气排放标准限值表 污染物名称; 有组织; 标准来源. 排气筒高度（m）; 标准限制（kg/h）. 氨; 15; 4.9; 有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 标准. 硫化氢; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 表3-12 污水处理站废气排放标准限值表 污染物名称; 标准限制（mg/m3）; 标准来源. 氨; 1.0; 污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18766-2005）中表3标准. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气; 0.1. 甲烷（%）; 1. 3、噪声排放标准： 施工期：噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位dB(A) 昼间（6：00-22：00）; 夜间（22：00-6：00）; 执行标准. 70; 55; GB12523-2011. 运营期：项目建设地边界北侧距离芙蓉大道50m，东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中1类区标准要求，北侧执行4类标准要求。 表3-14 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 建设地东、南、西侧边界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 1类; dB(A); 55; 45. 建设地北侧边界; 4类; 70; 55. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准。 |

| 总量 控制 指标 | 项目建设地属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 气：颗粒物、SO2、NOX；水：COD、氨氮、总磷、总氮；固废：一般固废、危险固废、生活垃圾。 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量*A/B①; 排放增 减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃（油烟）; 0.198; 0.198; 0; 0; 0; 0; 0.198; 0. SO2; 0.16896; 0.16896; 0; 0; 0; 0; 0.16896; 0. NOX; 0.10812; 0.10812; 0; 0; 0; 0; 0.10812; 0. 颗粒物; 0.03016; 0.03016; 0; 0; 0; 0; 0.03016; 0. 氨; 0.126; 0.126; 0.315; 0.2835; 0.0315; 0; 0.1575; 0.0315. 硫化氢; 0.0008; 0.0008; 0.002; 0.0018; 0.0002; 0; 0.001; 0.0002. 无组织; CO; 0.01121; 0.01121; 0; 0; 0; 0; 0.01121; 0. 非甲烷总烃（THC）; 0.0012; 0.0012; 0; 0; 0; 0; 0.0012; 0. SO2; 0.0125; 0.0125; 0.00365; 0; 0.00365; 0; 0.01615; 0.00365. NOX; 0.63098; 0.63098; 0.023; 0; 0.023; 0; 0.65398; 0.023. 颗粒物; 0.0526; 0.0526; 0.00876; 0; 0.00876; 0; 0.06136; 0.00876. 合计; 非甲烷总烃（油烟、THC）; 0.1192; 0.1192; 0; 0; 0; 0; 0.1192; 0. SO2; 0.18146; 0.18146; 0.00365; 0; 0.00365; 0; 0.18511; 0.00365. NOX; 0.7391; 0.7391; 0.023; 0; 0.023; 0; 0.7621; 0.023. 颗粒物; 0.08276; 0.08276; 0.00876; 0; 0.00876; 0; 0.09152; 0.00876. CO; 0.01121; 0.01121; 0; 0; 0; 0; 0.01121; 0. 氨; 0.126; 0.126; 0.315; 0.2835; 0.0315; 0; 0.1575; 0.0315. 硫化氢; 0.0008; 0.0008; 0.002; 0.0018; 0.0002; 0; 0.001; 0.0002. 废水; 废水量; 260281.5; 260281.5; 17140.4; 0; 17140.4; 0; 277421.9; 17140.4. COD; 13.01; 13.01; 5.142; 4.282; 0.86; 0; 69.356/13.87; 0.86. SS; 2.60; 2.60; 2.058; 1.891; 0.167; 0; 16.647/2.767; 0.167. 氨氮; 1.04; 1.04; 0.857; 0.795; 0.062; 0; 12.484/1.102; 0.062. TP; 0.13; 0.13; 0.171; 0.1624; 0.0086; 0; 2.22/0.1386; 0.0086. TN; 3.12; 3.12; 1.885; 1.676; 0.209; 0; 19.421/3.329; 0.209. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量*A/B①; 排放增 减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 动植物油; 0.02; 0.02; 0.526; 0.52; 0.006; 0; 5.323/0.026; 0.006. 总余氯; 0.13; 0.13; 0.514; 0.5054; 0.0086; 0; 2.22/0.1386; 0.0086. LAS; 0.52; 0.52; 0.257; 0.2484; 0.0086; 0; 2.774/0.5286; 0.0086. 粪大肠菌群; 1.38×109; 1.38×109; 3×1015; 2.99×1015; 9.98×108; 0; 1.35×1012/2.378×109; 9.98×108. 固废; 一般固废; 0; 0; 5.475; 5.475; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 49.1; 49.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 37.375; 37.375; 0; 0; 0; 0. *注：①A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 根据项目污染物排放特征，扩建后废水接管量为277421.9t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、总余氯、LAS、粪大肠菌群接管量分别为69.356t/a、16.647t/a、12.484t/a、2.22t/a、19.421t/a、5.323t/a、2.22t/a、2.774t/a、1.35×1012个，作为该企业考核量；总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，排放总量分别为13.87t/a、1.102t/a、0.1386t/a、3.329t/a，废水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，因此根据总量控制原则，扩建后水污染物排放总量在云亭街道控源截污内平衡，特征因子SS2.767t/a、动植物油0.026t/a、总余氯0.1386t/a、LAS0.5286t/a、粪大肠菌群2.378×109个作为该企业考核指标。 扩建后废气颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、CO、氨、硫化氢排放总量分为0.09152t/a、0.18511t/a、0.7621t/a、0.1192t/a、0.01121t/a、0.1575t/a、0.0013t/a，废气污染物排放总量在云亭街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工范围广，施工期历时长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废物等，会对周围地环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、场地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。 1、施工期噪声 施工期将使用各种施工机械如挖土机、吊车、电钻等，施工运输车辆也会产 生噪音对环境产生影响，施工噪声源主要是钻孔、破碎、震动等。 施工期噪声主要通过如下措施降低其影响： - （1）合理安排施工时间，制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，尽量避免午间（12:00~14:00）施工，禁止夜间（22:00~6:00）时段施工。 - （2）合理布局施工场地，根据现场踏勘情况，本项目场址北侧已建成城市道路，且北侧地势平坦周边无敏感目标，南侧为凹陷斜坡，产生噪声的施工作业工 棚应尽量搭建在北侧。 - （3）尽量选用低噪声设备；对动力设备进行定期维护，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 - （4）对相对固定的机械设备尽可能的设置操作棚。 - （5）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 - （6）材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 - （7）加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 - （8）避免在高考禁噪期施工。 - （9）合理安排运输车辆的路线，合理安排运输时间。 - 通过采取上述合理的噪声控制措施后，评价认为施工噪声不利影响可得到 |
| --- | --- |
| 施工 期环 境保 护措 施 | 有效控制，施工结束其影响即可消除。 2、施工期废气 施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘；工程机械所排废气（含CO、HC、NOX、SO2等污染物）。 （1）施工扬尘 本项目拟采取如下的施工扬尘的控制措施，以减少扬尘的产生量。 ①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②土建工地其边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 ③土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等建筑材料，应采取设置围挡或堆砌围墙，并用防尘布覆盖。 ⑤施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑥施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水预处理池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ⑦进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保 |
| 施工 期环 境保 护措 施 | 证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。车辆行驶时注意控制车速以降低车辆扬尘。 ⑧工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 采取以上措施，可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 - （2）施工机械和各类运输车辆产生的废气 - 本项目建筑材料运输车辆产生的汽车尾气排放形式属于无组织排放，本环评建议施工方采用性能可靠、尾气排放达标的工程机械和优质燃料，动力机械多选择使用电动工具，对内燃机械（如推土机、挖掘机等）安置有效的空气过滤装置，并定期清理；加强汽车运输的合理调配和维护，以减少汽车尾气的排放。 - 装修废气 - 本项目会产生室内装修废气，主要污染物包括氨、甲腔、苯系物、氨、总挥发性有机物等，要求在进行室内装修时，装修材料直汕漆、稀释剂、乳胶漆、木地板、胶类等应符合国家现有规定，且优选使用低毒性低污染的环保材料，确保装饰材料的品质以及室内环境空气质量达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2014)等标准中的有关要求。 - 综上所述，施工期间建设方根据上述要求和建议采取必要的防治措施，能有效减少施工废气的产生。 - 3、施工期废水 （1）施工人员生活污水 生活污水中主要含有COD、BOD5、SS和动植物油等污染物。施工期间约有施工人员20名，按照每人每天用水50L，排水系数0.8计算，则施工期间每天的生活污水排放量为0.8t/d，其主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。项目施工人员生活污水利用医院内现有卫生设施。 |
| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工废水 - 本项目施工废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水、泥浆水和基坑废水，其中施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含有COD、石油类、SS，含量一般分别为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，泥浆水和基坑废水主要污染物为SS，含量一般为1000～3000mg/L，但施工废水其废水量难以计算。冲洗废水收集后，经隔油、沉淀处理后循环用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水用水，不外排。 - 治理措施： - 施工人员利用医院内现有卫生设施如厕； 施工场地外侧设置雨水拦截沟，在地势低洼处设置沉淀池，施工场地泥浆废水和冲洗水经收集沉淀后上清液回用作施工用水，底泥运至合法的消纳场所进行处置。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要包括基础开挖等施工过程产生的建筑垃圾（包括弃土弃渣、建筑废料、装修垃圾等）、施工人员的生活垃圾等。 项目产生的固废包括钢筋、废弃砖、石、混凝土等，建设单位应将该部分固废分类收集，分类堆放，能回来利用部分如钢筋等，外售相应收购商处理，不能回收利用的固废应委托有资质的单位清运至指定的建筑垃圾堆放场。建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。本工程建设剥离产生的表土需要在场地进行临时堆存。项目应对临时堆地采取纤维网覆盖，待项目绿化工程施工时及时把绿化用土回填处理。不能用于回填处理的土石方应委托有资质的单位清运至指定的弃土渣场，并对渣场设置截洪沟、挡墙等设施，防止二次污染和水土流失。 只要妥善处置，项目施工期所产生的固体废物对环境的影响较小。施工结束后该部分固体废物影响终止。 5、生态环境影响分析 施工期采取的环境保护措施为： ①文明施工，尽可能保护建设地周围的环境；合理安排期量避免在雨季进 |
| 施工 期环 境保 护措 施 | 行挖、填方作业，以防止水土流失；及时绿化尽量减轻扬尘和噪声对周围环境的影响。 ②建议在施工过程中，减少土地裸露的时间疏通场地排水防止流失；项目竣工后及时植树种草，设置绿化带。 施工期生态影响主要为水土流失。雨季时，地表开挖、土建工程施工阶段容易造成一定程度的水土流失问题。但随着施工结束，地面建筑的修建、地表及边坡的固化，建筑物周围设置浆砌石排水沟，对场地绿化区进行园林绿化，对露天足球场进行草坪铺设。通过全方位防治措施的有机结合、相互作用，形成立体的综合防治体系，达到保护地表、防止水土流失、改善生态环境的目的，水土流失问题将会得到减轻。 为减轻施工期水土流失问题，按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》规定，建设项目应做好以下几个方面的水土流失防治工作： ①在生产建设过程中必须采取措施保护水土资源； ②废弃土（石、渣）等固体废物必须有专门存放场地，并采取拦挡措施； ③开挖、排弃渣、填方等场地必须进行护坡和土地整治。 此外，施工单位应合理安排施工时间，避免雨季进行施工；同时，应修建挡土墙。施工结束后，应及时固化场地、种植植被。 由于工程施工时间短，施工期所产生的水土流失对周围环境影响不大。待项目建设结束后，其对生态环境的影响将减小。 6、施工期环境管理要求 ①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 ②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ③按照环保主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 ④土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。 |
| 施工 期环 境保 护措 施 | ⑤合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离现有住院大楼。 ⑥施工单位根据需要或交通运输要求，对部分需夜间连续施工的作业，应提前向当地环境保护主管部门提出申请，在获得许可的情况下方可进行夜间施工。 ⑦施工单位项目经理应实行一把手负责制，把环境管理列入重要议事日程，力争把污染降到最低程度。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目新增废气主要为天然气燃烧废气和传染废水预处理装置恶臭气体。 （1）废气源强分析 ①天然气燃烧废气 本项目新增天然气使用量100m3/d（即3.65万m3/a），烟尘、SO2、NOx排放量为8.76kg/a、3.65kg/a、23.00kg/a。 ②传染废水预处理装置恶臭气体 本项目废气主要来自传染废水预处理装置中各种有机物的挥发、某些有机物生物分解后的产物（如氨、硫化氢等），主要产生于污水调节过程。NH3、H2S产生量分别为0.315t/a、0.002t/a。 传染废水预处理装置处于地下，传染废水预处理装置加盖负压通过顶吸风收集进入新增的1套“生物除臭”装置处理后通过1根现有的15m高排气筒（DA009）排放，NH3、H2S排放量分别为0.0315t/a、0.0002t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （3）大气污染物产生及排放情况汇总 - 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-4。 表4-4 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 废水处理; 传染废水预处理装置; G2; 有组织; NH3; 产污系数法; 5000; 7.19; 0.036; 0.315; 生物除臭; 90; 是; 5000; 0.719; 3.6×10-3; 0.0315; 4.9; /; 8760. H2S; 0.046; 2.28×10-4; 0.002; 90; 0.0046; 2.28×10-5; 0.0002; 0.33; /. 天然气燃烧; 天然气燃烧; G1; 无组织; 烟尘; 产污系数法; /; /; /; 0.00876; /; /; /; /; /; /; 0.00876; 0.5; /; 2190. SO2; /; /; /; 0.00365; /; /; /; /; /; 0.00365; 0.4; /. NOx; /; /; /; 0.02300; /; /; /; /; /; 0.02300; 0.12; /. 表4-5 排气筒参数参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心位置/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. 1; DA009; 247714; 3534927; 6; 15; 0.4; 11.05; 20; 8760. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 扩建后全院废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 食堂厨房; 食堂厨房; DA001; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /; 2190. 食堂厨房; 食堂厨房; DA002; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /. 食堂厨房; 食堂厨房; DA003; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /. 食堂厨房; 食堂厨房; DA004; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /. 食堂厨房; 食堂厨房; DA005; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /. 食堂厨房; 食堂厨房; DA006; 油烟; 10000; 15.07; 0.151; 0.33; 油烟静电净化; 90; 10000; 1.51; 0.015; 0.033; 2; /. 发电机燃油; 发电机燃油; DA007; 烟尘; 8000; 19.6; 0.157; 0.01508; /; /; 8000; 19.6; 0.157; 0.01508; 20; /; 96. SO2; 110; 0.88; 0.08448; /; /; 110; 0.88; 0.08448; 200; /. NOx; 70.4; 0.563; 0.05406; /; /; 70.4; 0.563; 0.05406; 100; /. 发电机燃油; 发电机燃油; DA008; 烟尘; 8000; 19.6; 0.157; 0.01508; /; /; 8000; 19.6; 0.157; 0.01508; 20; /. SO2; 110; 0.88; 0.08448; /; /; 110; 0.88; 0.08448; 200; /. NOx; 70.4; 0.563; 0.05406; /; /; 70.4; 0.563; 0.05406; 100; /. 废水处理; 废水预处理装置; DA009; NH3; 10000; 14.38; 0.144; 1.26; 生物除臭; 90; 15000; 3.60; 0.018; 0.1575（NH3）; 4.9; /; 8760. H2S; 0.091; 9.13×10-4; 0.008; 90. 废水处理; 传染废水预处理装置; NH3; 5000; 7.19; 0.036; 0.315; 生物除臭; 90; 0.008; 1.14×10-4; 0.001（H2S）; 0.33; /. H2S; 0.046; 2.28×10-4; 0.002; 90. 天然气燃烧; 天然气燃烧; 无组织; 烟尘; /; /; /; 0.06136; /; /; /; /; /; 0.06136; 0.5; /; 2190. SO2; /; /; /; 0.01615; /; /; /; /; 0.01615; 0.4; /. NOx; /; /; /; 0.6537; /; /; /; /; 0.6537; 0.12; /. 汽车尾气; 汽车尾气; 无组织; CO; /; /; /; 0.01121; /; /; /; /; /; 0.01121; 10; /; 8760. THC; /; /; /; 0.0012; /; /; /; /; /; 0.0012; 10; /. NOx; /; /; /; 0.00028; /; /; /; /; /; 0.00028; 0.12; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）废气污染物达标排放分析 - 烟尘、SO2、NOx执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；氨、硫化氢满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准要求。 - 影响分析 - 本项目传染废水预处理装置处于地下，传染废水预处理装置加盖负压通过顶吸风收集进入新增的1套“生物除臭”装置处理后通过1根现有的15m高排气筒（DA009）排放，NH3、H2S排放量较小，故对周围环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为门诊废水730t/a、化验室废水292t/a、病房废水8234.4t/a、食堂废水5840t/a、医务行政人员废水613.2t/a、室内清洁废水700.8t/a、洗衣房废水730t/a、冷却塔排水3456t/a。 门诊废水、化验室废水、病房废水、洗衣房废水共计9986.4t/a进入新增的1套传染废水预处理装置（30t/d）处理后接入现有的1套废水预处理装置（800t/d），出水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后接管，食堂废水经隔油处理后接管，医务、行政人员生活废水和室内清洁废水经化粪池处理后接管。 本项目门诊废水、化验室废水、病房废水经新增的1套传染废水预处理装置处理后接入现有的1套废水预处理装置，出水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后接管，食堂废水经隔油处理后接管，医务、行政人员生活废水和室内清洁废水经化粪池处理后接管。废水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理达DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4一级标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入东横河。 3、噪声 本项目噪声源主要为给水泵、以及空调系统、排风系统、冷却塔、中央空调机组、污水处理站水泵等设备，门诊部社会噪声和停车场噪声等，噪声源强 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ≤90dB(A)。经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，东、南、北侧边界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中1类，即昼间（6：00-22：00）≤55dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤45dB(A)，北侧边界噪声能达4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤55dB(A)。 4、固体废物 本项目固体废物主要为医疗废弃物、医疗废水处理设施产生的污泥、食堂泔脚、耗材外包装、生活垃圾。 ①医疗废弃物 医疗废弃物主要为感染性废物2.5t/a、损伤性废物0.6t/a、病理性废物0.05t/a、化学性废物0.02t/a、药物性废物0.03t/a和更换医疗被服17.5t/a。 ②废水预处理设施污泥 传染废水预处理装置和废水预处理装置产生的污泥，污泥产生量为30t/a，污泥应经过消毒处理后由有资质的单位进行收运处置。 ③食堂泔脚 根据《餐厨垃圾处理技术规范》人均垃圾日产生量为0.1kg/人·次，本项目用餐人数约150人，年工作日365天，则食堂泔脚的产生量为5.475t/a，项目食堂泔脚每天清运，由合作单位清运作为猪饲料。 ④耗材外包装 本项目耗材外包装产生量约为1t/a，作为一般固废外售。 ⑤生活垃圾 综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008.3）无锡二类区一类标准，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目人员共计150人，则生活垃圾产生量为37.23t/a，生活垃圾经院内垃圾桶收集，由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-25 扩建后全院固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 食堂泔脚; S61; 900-002-S61; -; /; 固; /; 65.475; /; 收集后作为猪饲料; 65.475. 2; 耗材外包装; S59; 900-099-59; -; /; 固; /; 1; /; 外售综合利用; 1. 3; 生活垃圾; S64; 900-099-S64; -; /; 固; /; 537.375; 垃圾收集房; 环卫部门统一处置; 537.23. 4; 感染性废物 （包括废弃被服）; HW01; 841-001-01; 医疗废物; 细菌; 固; In; 56.5; 医疗废物收集房; 送有资质单位; 56.5. 5; 损伤性废物; HW01; 841-002-01; 医疗废物; 细菌; 固; In; 13.8; 13.8. 6; 病理性废物; HW01; 841-003-01; 医疗废物; 细菌; 固; In; 1.25; 1.25. 7; 化学性废物; HW01; 841-004-01; 医疗废物; 细菌; 固; T/C/I/R; 0.14; 0.14. 8; 药物性废物; HW01; 841-005-01; 医疗废物; 细菌; 固; T; 0.21; 0.21. 9; 更换医疗被服; HW01; 841-001-01; 医疗废物; 细菌; 固; In; 367.5; /; 自行消毒清洗; 367.5. 10; 污泥; HW01; 841-001-01; 污泥; 细菌; 固; In; 639; 污泥库; 送有资质单位; 639. 本项目产生的危险废物主要为医疗废物和污泥，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在院内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA009，9#排气筒/废水处理 | H2S、NH3、臭气浓度 | 生物除臭+排气筒 | GB14554-93 H2S有组织0.33kg/h NH3有组织4.9kg/h 臭气浓度有组织2000 |
|  | 厂界 | 颗粒物、SO2、NOx | 加强通风 | DB32/4041-2021 表3标准 颗粒物无组织0.5mg/m3 SO2无组织0.4mg/m3 NOx无组织0.12mg/m3 |
|  | 污水处理站周边 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 加强通风 | GB18766-2005表3标准 氨1.0mg/m3 硫化氢0.03mg/m3 臭气浓度10 氯气0.1mg/m3 甲烷1% |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、总余氯、LAS、粪大肠菌群 | 经新增的1套传染废水预处理装置（30t/d）处理后接入现有的1套废水预处理装置处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 | 传染废水预处理装置出水中肠道致病菌、肠道病毒均不得检出，GB18466-2005 COD250mg/L、SS90mg/L、动植物油20mg/L、挥发酚1mg/L、粪大肠菌群5000个/L GB/T 31962-2015 色度50倍、总余氯8mg/L、氨氮45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L |
| 声环境 | 电梯机组 | 电梯机组 | 电梯机组 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组设置在地下，水泵设置单独的隔声房 | 东、南、西侧边界执行GB12348-2008表1中1类标准 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) 北侧边界执行4类标准昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组 | 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组 |  |  |
|  | 水泵 | 水泵 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 食堂泔脚收集后作为猪饲料；耗材外包装外售综合利用；污泥应经过消毒处理后送有资质的单位处置，医疗废物经分类收集包装后送有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①加强人员培训。②各种危废不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在现有空地新建大楼，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对次氯酸钠在使用、储运过程中的监控管理，加强医疗废物、污泥在储运过程中的监控管理，加强污水处理站运行过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“四十九、卫生84”中“107医院841床位 500 张及以上的（不含专科医院8415 中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院 8416）”项目，本项目属于“排污许可重点管理”。根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划。 |  |  |  |

- 环境保护措施监督检查清单（扩建后全院）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001~DA006，1~6#排气筒/食堂厨房油烟 | 油烟 | 排气筒排放 | GB18483-2001中的大型标准 油烟2mg/m3 |
|  | DA007~DA007，7~8#排气筒/备用发电机燃油 | 烟尘、SO2、NOx | 排气筒排放 | DB32/4041-2021表1标准 颗粒物20mg/m3 SO2200mg/m3 NOx100mg/m3 |
|  | DA009，9#排气筒/废水处理 | H2S、NH3、臭气浓度 | 生物除臭+排气筒排放 | GB14554-93 H2S有组织0.33kg/h NH3有组织4.9kg/h 臭气浓度有组织2000 |
|  | 厂界 | 颗粒物、SO2、NOx、CO、THC | 加强通风 | DB32/4041-2021 表3标准 颗粒物0.5mg/m3 SO20.4mg/m3 NOx0.12mg/m3 CO10mg/m3 THC10mg/m3 |
|  | 污水处理站周边 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 加强通风 | GB18766-2005表3标准 氨1.0mg/m3 硫化氢0.03mg/m3 臭气浓度10 氯气0.1mg/m3 甲烷1% |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、总余氯、LAS、粪大肠菌群 | 经新增的1套传染废水预处理装置（30t/d）处理后接入现有的1套废水预处理装置处理后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 | GB18466-2005表2标准肠道致病菌、肠道病毒均不得检出，COD250mg/L、SS90mg/L、动植物油20mg/L、挥发酚1mg/L、粪大肠菌群5000个/L GB/T 31962-2015 色度50倍、总余氯8mg/L、氨氮45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L |
| 声环境 | 电梯机组 | 电梯机组 | 电梯机组 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组设置在地下，水泵设置单独的隔声房 | 东、南、西侧边界执行GB12348-2008表1中1类标准 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) 北侧边界执行4类标准昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组 | 给水泵、以及空调系统、排风系统、中央空调机组 |  |  |
|  | 水泵 | 水泵 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 食堂泔脚收集后作为猪饲料；耗材外包装外售综合利用；污泥应经过消毒处理后送有资质的单位处置，医疗废物经分类收集包装后送有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①加强人员培训。②各种危废不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对次氯酸钠在使用、储运过程中的监控管理，加强医疗废物、污泥在储运过程中的监控管理，加强污水处理站运行过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，行业类别属于“四十九、卫生84”中“107医院841床位 500 张及以上的（不含专科医院8415 中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院 8416）”项目，属于“排污许可重点管理”。根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。