- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称：      年产3万吨混凝土新建项目

建设单位（盖章）：  江阴市凯浩嘉建材有限公司

编制日期：            2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨混凝土新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-320268-89-03-323529 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱振勇 | 联系方式 | 13812855757 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 新桥镇 乡（街道） 雷下村新北大桥1号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 30 分 58.327 秒， 31 度 47 分 15.691 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市新桥镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴新桥备[2023]82号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2327 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《江阴市国土空间规划近期实施方案 土地利用总体规划图》江阴市人民政府（2021年3月） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评影响评价名称：《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划 （2023-2035年）环境影响报告书》 《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1 号） 《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办【2022】7 号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于江阴市新桥镇雷下村新北大桥1号，根据《江阴市国土空间规划近期实施方案 土地利用总体规划图》（2021年3月），本项目土地利用性质为现状建设用地，见附图8-1；根据《江阴市新桥镇工业园区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》，江阴市新桥镇工业园区规划面积4.5462km2，四至范围：北接白子港、东邻靖张高速、南至沪武高速、西沿西环路至镇界边界线，根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1 号），新桥镇工业园区四至范围：东至后巷路、花园路，西至长泾河、新泾河，南至华塘河、沿江高速、规划道路，北至澄鹿路、东方浜、白支港，项目建设地不在新桥镇工业园区内，规划土地用途为独立工矿区，见附图8-2；根据江阴市新桥镇雷下村村民委员会出具的土地证明，本项目建设地可用于工业用途，见附件4。综上所述，本项目建设地不在新桥镇工业园区内，为现状建设用地，规划土地用途为独立工矿区，可用于工业用途，本项目为配套新桥镇文体中心、澜马体育公园、南师大附属江阴实验学校等市级重大项目而建设的临时项目，在以上市级重大项目完成后即进行拆除，预计2028年底全部拆除，并恢复现状，故本项目的建设符合土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、其他国家及地方政策相符性分析 表1-1 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目生产废水经砼清洗分离+三级沉淀池处理达标后全部回用，不外排，生活污水接管至江阴新桥污水处理有限公司集中处理; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目生产废水经砼清洗分离+三级沉淀池处理达标后全部回用，不外排，生活污水接管至江阴新桥污水处理有限公司集中处理; 符合. 《江苏省大气污染防治条例》; 第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目粉罐贮存、计量输送、搅拌环节产生的颗粒物经各自配套的布袋除尘装置收集处理后，尾气合并通过一根25米高排气筒（DA001）排放，减少颗粒物无组织排放；本项目原料（水泥、粉煤灰、矿粉）均通过罐车运输至项目建设地，原料（黄砂、石子）均通过汽车运输至项目建设地，在密闭式的原料料仓内进行卸料，汽车运输过程均采取苫盖严密，防止物料沿途抛洒或飞扬。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 2、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。 本项目位于江阴市新桥镇雷下村新北大桥1号，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市低山生态公益林（龟山）6200米，距离最近国家级生态红线保护区绮山应急备用水源地保护区21000米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市14个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到71.4%以上，45个省考以上断面水质优良比例达到57.8%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。全市PM2.5平均浓度为39微克/立方米，空气质量优良天数比率达到71.1%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到(GB3095-2012)《环境空气质量标准》表1中二级标准要求， O38小时平均浓度超标，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》、“深入打好污染防治攻坚战”专项行动和《2024年度新桥镇大气环境整治计划》：为进一步改善大气环境质量，新桥镇紧紧围绕市生态文明建设各项目标任务开展环境整治。深化重点行业污染治理，对锅炉低氮改造进行回头看。深入开展包装印刷行业整治，进一步推进印刷行业企业挥发性有机物整治工作。深入开展铸造行业企业整治，进一步推进企业大气污染物排放达标整治工作。深入推进VOCs治理，继续推进在线监控联网工作，鼓励工业涂装、印刷等企业实施了VOCs再次提升改造，鼓励企业实施清洁生产审核，严格要求新上项目一律使用清洁能源。严格落实重污染天气大气管控措施，重点对码头堆场、建筑工地、道路扬尘、重点涉气企业实施管控。加强对秸秆禁烧的监管，推动秸秆综合利用，确保不发生秸秆露天焚烧和秸秆随意抛弃引发的环境污染事件。通过以上措施使新桥镇大气环境质量达标。 根据引用的现状监测报告，项目受纳水体张家港河中pH、COD、氨氮、总磷达到了《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的Ⅲ类标准。 项目厂界周围50米范围内无声环境敏感目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》分析项目的相符性。 本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市凯浩嘉建材有限公司成立于2021年11月25日，位于江阴市新桥镇雷下村新北大桥1号，拟租用江阴市新桥镇雷下村股份经济合作社场地3.49亩，新增储罐、料仓组、上料系统、称量系统、搅拌机、空压机、铲车、运输车等设备共13台（套），项目投产后，年产3万吨混凝土。本项目为配套新桥镇文体中心、澜马体育公园、南师大附属江阴实验学校等市级重大项目建设的临时建设项目，澜马体育公园预计2026年5月完工，南师大附属江阴实验学校预计2028年7月完成，本项目在以上市级重大项目完成后即进行拆除，预计2028年底全部拆除。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为水泥制品制造，产品为混凝土，属于“二十七、非金属矿物制品业 30、55石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应该编制环境影响报告表。江阴市凯浩嘉建材有限公司委托***开展项目环境影响评价工作，接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目利用租用的现有场地进行建设，因此主体工程主要包括彩钢棚的搭建、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产线; 混凝土; 3万吨/年; 2400h. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料料仓; 400m2; 密闭式原料料仓，新增. 水泥储罐; 100t×1; 原料储存，新增. 粉煤灰储罐; 100t×1; 原料储存，新增. 矿粉储罐; 100t×1; 原料储存，新增. 减水剂; 5t/桶×3; 原料储存，新增. 公用 工程; 给水系统; 自来水; DN100; 当地自来水管网，依托原有. 排水系统; 雨水管网; DN300; 直接排入区内雨水管网，依托原有. 污水管网; DN200; 接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理，依托原有. 供电; 630KVA; 依托原有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 10m3; 生活污水预处理，依托原有. 初期雨水池; 40m3; 收集初期雨水，新增. 污水处理系统（砼清洗分离+三级沉淀池）; 1套，72m3; 生产废水处理达标后回用，新增. 废气; 布袋除尘; 1500m3/h×3套; 收集效率100%，除尘效率99.7％，储罐贮存、计量输送、搅拌产生的粉尘经处理后合并通过一根25米高排气筒（DA001）排放，新增. 3000m3/h×1套. 水喷淋装置; 1t/h×1套; 除尘效率74％，新增，对原料贮存装卸、运输环节进行降尘处理，处理后无组织排放，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); 厂房隔声，达标排放，新增. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 20m2; 固废分类暂存，新增. 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗表见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 年耗量（吨）; 规格; 来源及运输; 储存位置. 1; 黄砂; 细小的石粒; 6000; /; 汽运; 原料料仓. 2; 石子; 石子; 11000; /; 汽运; 原料料仓. 3; 水泥; 粉状; 3000; 100t/罐; 罐车汽运; 储罐. 4; 粉煤灰; 粉状; 2000; 100t/罐; 罐车汽运; 储罐. 5; 矿粉; 粉状; 2500; 100t/罐; 罐车汽运; 储罐. 6; 减水剂; 液体; 500; 5t/桶; 汽运; 生产区. 7; 水; 液体; 5000; /; /; /. 4、主要的生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 储罐; 100T; 3; 国产. 2; 料仓组; 1200型; 1; 国产. 3; 上料系统; HZN; 1; 国产. 4; 称量系统; PLY; 1; 国产. 5; 搅拌机; HZS; 1; 国产. 6; 空压机; FL-G; 1; 国产. 7; 铲车; 3T; 1; 国产. 8; 运输车; /; 4; 国产. 合计; 13; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市新桥镇雷下村新北大桥1号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧和北侧为江阴荣特嘉建材有限公司码头项目，南侧5米处为张家港河，西侧10米处为东环路，距离厂界285米处为刘新庄村民住宅，距离厂界228米处为徐家桥村民住宅，距离厂界320米处为任家宕村民住宅，距离厂界470米处为刘宕村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目租用场地进行建设，具体厂区平面布置图见附件4，车间平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行白班8小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员20人。 - 7、水量平衡 - 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事混凝土的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为冲洗废水、输送带清洗废水、搅拌机、车辆清洗废水以及初期雨水（W1）、厂区职工生活污水（W2）、布袋除尘过程收集的滤尘（S1）、废布袋（S2）、沉淀产生的沉渣（S3）以及厂区生活垃圾（S4）。 - 3、本项目产污环节汇总 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1; 原料料仓（黄砂、石子贮存）; 颗粒物; 连续; 喷淋装置降尘，密闭式原料料仓，在车间内无组织排放. G2; 储罐（水泥、粉煤灰、矿粉贮存）; 颗粒物; 连续; 经配套的布袋除尘装置处理后，尾气合并通过一根25米高排气筒（DA001）排放. G3; 计量输送、搅拌; 颗粒物; 连续. 废水; W1; 料仓冲洗、输送带清洗废水、搅拌机、车辆清洗废水、初期雨水; pH、COD、SS; 间断; 经砼清洗分离+三级沉淀池后回用于生产. W2; 员工生活; COD、SS、TP、氨氮、总氮; 间断; 接管至江阴新桥污水处理有限公司集中处理达标后排放. 噪声; N; 搅拌机、空压机、风机、运输车等; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1; 布袋除尘装置; 滤尘; 间断; 回用于生产. S2; 布袋除尘装置; 废布袋; 间断; 外售综合利用. S3; 废水处理设施; 沉渣; 间断; 回用于生产. S4; 生活活动; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 四、项目地污染情况 本项目租用江阴市新桥镇雷下村股份经济合作社场地3.49亩进行建设，项目建设地原规划为江阴荣特嘉建材有限公司码头项目南侧物料（黄沙、石子）贮存堆场，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过现有污水管网接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）数据。 根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2024年度新桥镇大气环境整治计划》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 本项目最终纳污河流为张家港河，张家港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，根据监测数据，项目受纳水体张家港河pH、COD、氨氮、总磷可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目现有厂区地面全部硬化，对地下水及土壤基本无影响，不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 ### 5、本项目不涉及电磁辐射的影响 6、主要环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，无锡市达标规划的规划范围为：无锡市所辖全部行区域（4627 平方公里），包括江阴、宜兴2个下辖县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴5个市辖区域。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市 PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低 PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘 VOCs 减排潜力，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目建设地距离/m. 经度; 纬度. 1; 刘新庄; 120.5147; 31.7851; 居住区; 居民30户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 南; 285. 2; 徐家桥; 120.5164; 31.7904; 居住区; 居民30户; 北; 228. 3; 任家宕; 120.5196; 31.7896; 居住区; 居民50户; 东北; 320. 4; 刘宕; 120.5215; 31.7879; 居住区; 居民10户; 东; 470. 本项目生活污水最终排放河体为张家河，为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对接管口m; 与本项目的水利联系. 距离; 坐标/º; 高差; 距离; 坐标/º. X; Y; X; Y. 张家港河; 水质; 5; 120.516132; 31.787223; 0; 120; 120.515671; 31.788650; 纳污水体. 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：颗粒物排放执行江苏省地方标准DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1、表2、表3标准。 表3-3 废气排放标准限值表 污染物名称; 大气污染物排放浓度限值（mg/m3）; 排气筒（m）; 企业边界大气污染物浓度限值. 无组织排放监控位置; 限值mg/m3. 颗粒物; 10; 25; 企业边界外20m处上风向设置参照点，下风向设监控点; 0.5. 表3-4 厂区内颗粒物无组织排放限值 污染物项目; 限值（mg/m3）; 限值含义. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值. 2、废水：本项目生活污水接管江阴新桥污水处理有限公司集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；污水厂处理出水中COD限值40mg/L、TP限值0.4mg/L，其余污染物执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。 表3-5 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 40. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总氮; 70; 12（15）*. 总磷; 8; 0.4. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声：根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发【2020】71号），本项目地西侧位于东环路边界线外40m内，南侧位于张家港河航道边界线外35m内，故本项目南侧和西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准2类dB(A); 60; 50. 厂界噪声排放标准4类dB(A); 70; 55. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮； 固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量*. 废气; 有组织; 颗粒物; 7.5; 7.4775; /; 0.0225; 0.0225. 无组织; 颗粒物; 4.51; 4.498; /; 0.012; 0.012. 合计; 颗粒物; 12.01; 11.9755; /; 0.0345; 0.0345. 废水; 水量; 240; 0; 240; 240; 240. COD; 0.12; 0.012; 0.108; 0.0096; 0.108/0.0096. SS; 0.096; 0.012; 0.084; 0.0024; 0.084/0.0024. 氨氮; 0.0108; 0; 0.0108; 0.0010; 0.0108/0.0010. TP; 0.0019; 0; 0.0019; 0.0001; 0.0019/0.0001. 总氮; 0.0168; 0; 0.0168; 0.0029; 0.0168/0.0029. 固废; 一般固废; 17.58; 17.58; /; 0; 0. 生活垃圾; 4.08; 4.08; /; 0; 0. 注：①* A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量； 由上表可见，本项目废水接管量为240t/a，接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.0096t/a、氨氮0.0010t/a、总氮0.0029t/a和TP0.0001t/a，排放总量指标在现有项目中平衡；SS排放总量为0.0024t/a，作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.0345t/a，排放总量在新桥镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要内容为搭建密闭彩钢棚、设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是搭建密闭彩钢棚、生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用现有污水管网，接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理。 5、施工时间安排在昼间6：00~22：00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废钢板、废纸箱等外售综合利用，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气主要为原料（黄砂、石子）贮存（包括装卸）环节产生的颗粒物，水泥储罐、粉煤灰、矿粉储罐贮存以及计量输送、搅拌环节产生的颗粒物，产品直接汽运不贮存，车辆输送环节采用苫盖严密，喷淋装置降尘。 本项目有组织产排情况： 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源产生点; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 年运行时间（h）; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 储罐贮存、搅拌环节; 7500; 颗粒物; 416.7; 3.125; 7.5; 布袋除尘装置; 99.7; 1.25; 0.0094; 0.0225; 2400; 25; DA001. 表4-2 排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气出口温度. 经度; 纬度. 单位; /; /; /; m; m; m; m/s; ℃. DA001; 1#排气筒; 120.516097º; 31.787754º; 0; 25; 0.4; 16.6; 20. 有组织排放达标性分析： 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放方式; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 颗粒物; DA001; 1.25; 0.0094; 江苏省地方标准DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准; 10; /; 达标. 表4-4 本项目无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 项目建设地; 颗粒物; 0.012; 2327; 5. 本项目通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物无组织排放，无组织排放的颗粒物可满足江苏省地方标准DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表2、表3标准。 （2） 卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 本项目以颗粒物无组织排放量为源强，以项目建设地为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 项目建设地; 颗粒物; 0.005; 0.45; 27.22; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.320; 50. 根据上表计算结果，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，故卫生防护距离为50米，故确定项目以项目建设地为界向外设置50米卫生防护距离，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 （3）废气处理装置经济及技术可行性分析 本项目粉罐贮存、计量输送、搅拌环节产生的颗粒物经各自配套的布袋除尘装置收集处理后，尾气合并通过一根25米高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中附录B水泥废气防治可行性技术，本项目使用的布袋除尘装置是可行技术。 废气处理装置经济及技术可行性分析 （4）非正常排放情况 表4-6 非正常情况环境影响分析 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h); 非正常排放量/（t/a); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 粉罐贮存、计量输送、搅拌环节; 检修、操作不正常：处理设备故障; 颗粒物; 416.7; 3.125; 0.5; 1; 立即停产，及时修复废气处理设. 为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作： a平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （5）大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 63水泥制品制造3021”，为登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）制定，大气环境监测计划见表4-8。 表4-7 环境监测计划信息表 项目; 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 两年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1标准. 无组织; 无组织监控点; 颗粒物; 季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、表3标准. （6）环境影响分析 本项目水泥储罐、粉煤灰储罐、矿粉储罐、计量输送以及搅拌设备均配套布袋除尘装置，尾气合并一根25米高排气筒（DA001）排放，黄砂、石子堆场采用密闭式原料料仓+喷淋降尘措施；颗粒物排放可达江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1、表2、表3标准。因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 本项目厂区初期雨水经收集后进入沉淀池处理后回用于配料用水。本项目产生的生产废水主要为冲洗废水、输送带清洗废水、搅拌机、车辆清洗废水，根据水平衡产生量为1560t/a。其中厂区和车间冲洗用水、输送带清洗用水、搅拌机、车辆清洗用水均采用自来水，不添加任何清洗剂，冲洗废水、输送带清洗废水、搅拌机、车辆清洗废水中主要污染因子为COD、SS，通过砼清洗分离机处理，将料仓冲洗、输送带清洗、搅拌机、车辆清洗的污水及残留混凝土中的砂石清洗分离及回收利用，污水经沉淀池沉淀上清液回用于配料用水，不排放，底部沉渣回收利用；生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，出水水质中COD达40mg/L、TP达0.4mg/L，其余污染物达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。 表4-8 本项目生产产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 240; COD; 500; 0.12; 化粪池; 450; 0.108; 40; 0.0096; 经化粪池预处理后接入江阴新桥污水处理有限公司处理达标后排入张家港河. SS; 400; 0.096; 350; 0.084; 10; 0.0024. NH3-N; 45; 0.0108; 45; 0.0108; 4; 0.0010. TP; 8; 0.0019; 8; 0.0019; 0.4; 0.0001. TN; 70; 0.0168; 70; 0.0168; 12; 0.0029. 水环境影响评价结论： 对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴新桥污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 （2）地表水环境监测计划 本项目生产废水处理达标后全部回用，生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、风机、运输车等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为①优先选用低噪音设备，合理布局，对于搅拌机等设备底座安装减震基座，从源头上降低噪声源；②加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；③加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经上述措施后可降噪20dB(A)。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声达标可行性分析 本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析，本项目为新建项目，故以工程噪声贡献值作为评价量。 经预测，南侧和西侧厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目副产物产生情况见表4-9。 表4-9 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 滤尘; 废气处理; 固; 粉尘; 7.48; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 废布袋; 废气处理; 固; 布袋; 0.1. 3; 沉渣; 沉淀; 固; 石子、黄砂等; 10. 4; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 4.08. 本项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-10。 表4-10 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 滤尘; 一般工业固废; 废气处理; 固; 粉尘; -; -; SW59; 900-099-S59; 7.48. 2; 废布袋; 废气处理; 固; 布袋; SW59; 900-009-S59; 0.1. 3; 沉渣; 沉淀; 固; 石子、黄砂等; -; -; SW59; 900-099-S59; 10. 4; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 4.08. （2）固体废物临时贮存设施的管理要求 固体废物利用处置方式见表4-11。 表4-11 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 滤尘; 废气处理; 一般固体废物; 900-099-S59; 7.48; 综合利用; 回用于生产. 2; 废布袋; 废气处理; 900-099-S59; 0.1; 外售综合利用. 3; 沉渣; 沉淀; 900-099-S59; 10; 综合利用; 回用于生产. 4; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 4.08; 统一处置; 环卫部门. a、一般固体废物包装及贮存场所环境影响分析： 公司按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设固废堆场（20m2），具体如下： ①厂区内设置了专门的一般工业固体废物贮存场； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，一般工业固体废物贮存场置于室内； ③固废堆场地面均已硬化； ④公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 b、生活垃圾收集、运输环境影响分析： 公司按照《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规进行生活垃圾的收集、运输，具体如下： ① 开展垃圾分类收集，垃圾分类收集与分类处理相结合，根据处理方式进行分类； ②垃圾收集和运输密闭化，防止暴露、散落和滴漏。鼓励采用压缩式收集和运输方式，尽快淘汰敞开式收集和运输方式； ③结合资源回收和利用，加强对大件垃圾的收集、运输和处理； ④禁止危险废物进入生活垃圾。逐步建立独立系统、收集、运输和处理废电池、日光灯管、杀虫剂容器等。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目废气中的主要污染物为颗粒物，生产废水处理达标后全部回用，不排放，无危险废物产生。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：原料料仓、储罐及生产区、一般工业固体废物贮存场、三级沉淀池、砼分离池以及预处理生活污水的化粪池；废气通过大气沉降污染土壤，一般工业固体废物贮存场贮存物均为固体，原料减水剂采用桶装，三级沉淀池、砼分离池以及化粪池储存液体，厂区将全部硬化，减水剂储存区、三级沉淀池、砼分离池以及化粪池均做好防渗措施，正常情况下不存在大气沉降、地面漫流、垂直渗入污染途径。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求，提出以下保护措施及对策。 综上，本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目利用现有场地，不新增用地，不涉及生态影响。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，本项目不涉及风险物质，故本项目不进行环境风险评价。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/粉罐贮存、计量输送、搅拌环节 |  | 颗粒物 （有组织） | 密闭管路/配套的布袋除尘装置 | 收集效率100%，去除效率99.7%，颗粒物达江苏省地方标准DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准（排放浓度限值10mg/m3） |
|  | 原料料仓（包括装卸） |  | 颗粒物 （无组织） | 密闭式+喷淋装置 | 颗粒物达江苏省地方标准DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表2、表3标准（厂区内无组织排放限值5mg/m3、边界无组织浓度限值0.5 mg/m3） |
|  | 室外/车辆运输 |  | 颗粒物 （无组织） | 苫盖严密+喷淋装置 |  |
| 地表水环境 | 回用水/冲洗废水、输送带清洗废水、搅拌机、车辆清洗废水 |  | COD SS | 砼清洗分离+三级沉淀池 | GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》表1中工艺用水（COD50mg/L） |
|  | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴新桥污水处理有限公司集中处理 | COD达40mg/L、总磷达0.4mg/L、其余污染物达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准（SS10 mg/L、氨氮4 mg/L、总氮12 mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 搅拌机、空压机、风机、运输车等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 南侧和西侧厂界噪声达GB12348-2008中表1中4类标准（昼间≤70，夜间≤55），其余厂界达2类标准（昼间≤60，夜间≤50） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物滤尘和沉渣回用于项目生产，废布袋外售综合利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，减水剂储存区、三级沉淀池、砼分离池以及化粪池均做好防渗措施，定期进行维护。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁场地建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 63水泥制品制造3021”，为登记管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0345t/a |  | 0.0345t/a | +0.0345t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 240t/a |  | 240t/a | +240t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.0096t/a |  | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0010t/a |  | 0.0010t/a | +0.0010t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 固废 | 滤尘 |  |  |  | 7.48t/a |  | 7.48t/a | +7.48t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 沉渣 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | +10t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.08t/a |  | 4.08t/a | +4.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。