无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3022号

关于无锡澳迪森科技有限公司《年增产感性元器件1000万件技改扩建项目环境影响报告表》的批复

无锡澳迪森科技有限公司：

你公司申请报批的无锡澳迪森科技有限公司《年增产感性元器件1000万件技改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市梁溪区南湖大道789号B幢四楼，租赁无锡芦杨企业管理服务有限公司闲置厂房2437平方米，建设年增产感性元器件1000万件技改扩建项目。项目总投资47万元，其中环保投资20万元。本次扩建完成后，全厂年产感性元器件3000万件。

- 在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的生活污水经化粪池预处理达标后，接管芦村污水处理厂集中处理，污水接管执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中表1间接排放标准。

2.项目生产过程中产生废气主要包括非甲烷总烃（浸漆废气、滴漆废气、烘烤废气、灌胶废气、助焊膏废气、注胶废气）、颗粒物及锡及其化合物（焊锡废气）。浸漆、滴漆、烘烤与灌胶废气合并后经“1#过滤棉+二级活性炭”处理后通过19m高排气筒DA001排放；注胶废气、变压器工艺段及传感器工艺段自动焊锡废气合并后经“2#过滤棉+二级活性炭”处理后通过19m高排气筒DA002排放。

本项目有浸漆工艺，DA001非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1标准；注胶工序及变压器工艺段及传感器工艺段自动焊锡工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；厂界无组织废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂区内有机废气（以非甲烷总烃计）执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：非甲烷总烃≤0.09045t/a（有组织≤0.0472t/a、无组织≤0.04325t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤600t/a、COD≤ 0.24t/a、SS≤0.18t/a、氨氮≤0.027t/a、总磷≤0.0048t/a、总氮≤0.042t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2405-320213-89-02-766705）

无锡市数据局

2024年11月4日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年11月4日印发