无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3023号

关于无锡宸瑞新能源科技有限公司《新能源用薄膜电容器产线技术改造项目环境影响报告表》的批复

无锡宸瑞新能源科技有限公司：

你公司申请报批的无锡宸瑞新能源科技有限公司《新能源用薄膜电容器产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目建设地点位于无锡市梁溪区南湖大道789号D栋，租赁无锡市清二实业公司闲置厂房12000平方米，建设新能源用薄膜电容器产线技术改造项目。项目总投资额3500万元，其中环保投资70万元。项目建成后，预计年产电容器2000万只。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.本项目产生的生活污水经化粪池预处理达标后，接管芦村污水处理厂集中处理。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

2.本项目生产过程中产生的废气主要包括喷金废气（颗粒物）、喷砂废气（颗粒物）、灌封/固化废气（非甲烷总烃）、焊接、补焊废气（颗粒物、锡及其化合物）、酒精擦拭废气（非甲烷总烃）。4F 1~2#喷金废气经密闭收集后，进入1#脉冲袋式除尘装置处理，3~4#喷金废气经密闭收集后，进入2#脉冲袋式除尘装置处理，1~4#喷金尾气合并经25m高排气筒DA001排放；5~6#喷金废气经密闭收集后，进入3#脉冲袋式除尘装置处理，尾气经25m高排气筒DA002排放。4F喷砂废气经密闭收集后通入“旋风分离器+滤筒除尘器”处理，尾气通过25m高排气筒DA002排放。2F、3F、5F焊接、补焊废气分别经密闭管道、集气罩收集后，合并通入楼顶1套“过滤棉装置”处理，尾气通过25m高排气筒DA003排放。2F、3F、5F灌封/固化废气经集气罩收集后合并通入楼顶二级活性炭吸附装置处理，尾气通过25m高排气筒DA004排放。2F、3F、5F酒精擦拭废气在相应的车间内无组织排放。

本项目喷金、喷砂、灌封/固化、焊接、补焊工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；厂界无组织废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂区内有机废气（以非甲烷总烃计）执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：非甲烷总烃≤0.98t/a（有组织≤0.45t/a、无组织≤0.53t/a）、颗粒物≤0.548t/a（有组织≤0.548t/a）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤4035t/a、COD≤1.4522t/a、SS≤0.8828t/a、氨氮≤0.1341t/a、总磷≤0.0283t/a、总氮≤0.2057t/a。

3.固体废物：零排放。

四、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

（项目代码：2207-320213-89-02-970062）

无锡市数据局

2024年11月4日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年11月4日印发