- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产1000吨轴承、轴套及500吨金属丝绳搬迁项目

项  目  名  称：

江阴邦达有色金属有限公司

建设单位（盖章）：

编  制  日  期：           2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1000吨轴承、轴套及500吨金属丝绳搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-320267-89-02-363808 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 葛** | 联系方式 | 138********** |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴市周庄镇宗言村前门路6号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 120 度 23 分 32.099 秒， 31 度 47 分 30.324 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 金属丝绳及其制品制造（C3340）、有色金属铸造（C3392） | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33中66金属丝绳及其制品制造334”中“其他”；“三十、金属制品业 33中68铸造及其他金属制品制造 339”中“其他” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴周庄备〔2023〕124号 |
| 总投资（万元） |  | 1800 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4058 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求， 本项目未涉及专项评价设置原则，无需设置专项评价。专项评价设置原则详见表1-1。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至污水厂集中处理，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. |
| 规划情况 | - 规划文件：《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》 - 审查机关：江阴市人民政府 - 审查文件：《市政府关于同意江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计的批复》 - 审查文号：澄政复〔2023〕31号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划环评名称：《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》 - 审批机关：江阴市环境保护局 - 审查文件：《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》 - 审批文号：澄环管〔2008〕20号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 （1）与工业集中区范围的相符性 根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》，本项目位于江阴市周庄镇宗言村前门路6号，用地性质为二类工业用地。 根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知（澄工改办[2022]1号）周庄镇工业园区四至范围可知，本项目位于重点工业园区，四至范围如下：东至光辉路、东风路、砂山大道，西至世纪大道、张家港河，南至永昌河、清溪河，北至庙墩路、芙蓉大道。 故本项目建设地符合周庄镇工业集中区范围规划，选址合理。 （2）与产业定位的相符性分析 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件：关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知（澄工改办〔2022〕7号），周庄北工业园区产业定位为以高端装备及零部件作为主导产业。本项目主要从事轴承、轴套、金属丝绳的生产，属于零部件的产业，符合周庄北工业园区的产业定位。 2、规划环境影响相符性 目前周庄镇暂无最新规划环评，规划环评相符性参照《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》结论及江阴市环保局出具的《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》（澄环管〔2008〕20号）要求进行分析，详见表1-2。 表1-2本项目与工业园环评批复相符性分析表 综上所述，本项目符合周庄镇工业集中区的规划环境影响要求。 3、与 《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）“三区三线”相符性 全市划分为生态保护红线区、生态控制区、永久基本农田保护区、城镇发展区和乡村发展区5类一级规划分区。乡村发展区和中心城区内城镇发展区需进步细分明确二级规划分区。 A、生态保护红线区 生态保护红线区为生态保护红线划定的区域，主要包括长江部分水域、要塞森林公园和绮山备用水源地。全市划定生态保护区18.9078平方公里，占全市国土总面积的1.92%。 B、生态控制区 生态控制区是以促进生态功能系统性保护为目标，在生态保护红线外，主要由长江水域、锡澄运河等河道水系，凤凰山、秦望山、花山、绮山、定山、砂山范围内林地等构成。全市划定生态控制区 62.9775 平方公里，占国土总面积的6.38%。 C、永久基本农田保护区 永久基本农田保护区为永久基本农田划定的区域,主要分布在市域南部的徐霞客、青阳、祝塘、长泾等镇。全市划定永久基本农田保护区203.3820平方公里，占国土总面积的20.61%。 D、城镇发展区 城镇发展区是城镇开发边界围合范围，是城镇集中开发建设区域，主要在北部滨江集中连片开发的中心城区及西部南部乡镇的集中开发地区。总面积415.2847平方公里，占国土总面积的42.08% a、城镇集中建设区 落实城市发展战略，划定一定时期内允许开展城镇开发和集中建设的地域空间。优先保障江阴主城区、霞客湾科学城、山湖科创谷、20+10发展园区、城镇生活区等重点区域，规划城镇集中建设区总面积378.8234平方公里。 b、城镇弹性发展区 为应对城镇发展的不确定性，在城镇集中建设区外划定在满足特定条件下方可进行城镇开发和集中建设的地域空间。位于澄东副城中心南部、霞客湾科学城中部、绮山湖科创谷北部、高铁新城西部、多式联运物流枢纽南部、青阳园区周云亭工业园区东部、周庄西工业园区西部以及其他镇区外围拓展地区，规划城镇弹性发展区总面积27.0448 平方公里。 c、特别用途区为完善城镇功能，提升人居环境品质，保障城镇开发边界完整性，将对城镇功能和空间格局有重要影响、与城镇空间联系密切的山体、河湖水系、生态湿地、风景游憩、防护隔离、农业景观、古迹遗址等地域空间划入城镇开发边界，作为特别用途区进行管控。主要包括锡澄运河周边地区、白屈港、新夏港河、新沟河、张家港河等市级以上河道、绮山、寿山与蟠龙山山体、高速铁路廊道交汇地区等区域，规划特别用途区总面积9.4164平方公里。 c、乡村发展区 乡村发展区为永久基本农田保护区外，满足农林牧渔等农业发展以及农民集中生活和生产配套为主的区域，包含一般耕地、部分林地、村庄用地以及休闲旅游配套新经济用地等。全市划定乡村发展区286.4175平方公里，占全市国土总面积的29.02%。其中，村庄建设区100.4367平方公里、一般农业区181.8921方公里、林业发展区4.0886平方公里。 本项目位于江阴市周庄镇宗言村前门路6号，用地性质为二类工业用地，位于城镇发展区（城镇开发边界围合范围）中的城镇集中建设区，项目选址合规，故符合《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）“三区三线”规划，具体见附图11。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目建设地位于江阴市周庄镇宗言村前门路6号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 重要生态功能区一览表 本项目不占用生态红线区域，不在其保护区范围内从事禁止行为，与饮用水源保护、生态公益林管控要求相符。故本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前当地政府已出具了整治方案。 本项目废水接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，纳污河流为张家港河，河流水质状况为良好。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好，项目地厂界昼间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类限值。 本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会改变环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会突破当地资源利用上线。 （4）与环境负面清单的相符性分析 表1-4 区域环境准入负面清单 （5）无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目位于周庄镇工业集中区，属于重点管控单元。（具体见附图7），对照无锡市“三线一单”生态环境准入清单中重点管控单元的相符性分析具体见表1-5。 表1-5 重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 （6）《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号） 根据《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号），本项目位于江阴市周庄镇工业集中区，属于太湖流域。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）太湖流域重点管控要求的相符性分析具体见表1-6。 表1-6 太湖流域重点管控要求相符性分析 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、国家及地方政策相符性分析 表1-7 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴邦达有色金属有限公司成立于2015年8月19日，位于江阴市云亭街道吴巷路8号，主要从事轴承、轴套等关键零部件生产、销售。公司现主要产品及其生产能力为轴承、轴套等关键零部件1000吨/年。 由于企业发展需求，在江阴市周庄镇宗言村前门路6号，租用江阴市新邦达纺织有限公司厂房4058平方米，搬迁原有拉拔机、轧头机、熔化炉等设备共计18台（套），购置拉丝机、车床、甩直切断机等国产设备共计141台（套），项目建成后，形成年产1000吨轴承、轴套及500吨金属丝绳的生产能力。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数（hr）. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 生产车间; 轴承、轴套 （φ10-600mm 长度:20-500mm）; 1000吨/年; 1000吨/年; 0; 2400. 2; 金属丝绳 （φ0.25-5mm）; 0; 500吨/年; +500吨/年. 3、主要原辅料消耗情况 项目主要原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 主要 成分; 包装 规格; 年用量; 最大储存量; 储存方式. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 电解铜; 铜; -; 510t/a; 510t/a; 0; 100t; 仓库. 2; 铜合金（含铍1.9%~2.1%）; 铜; -; 200t/a; 200t/a; 0; 100t; 仓库. 3; 铜合金（含镍0.03%~0.06%）; 铜; -; 300t/a; 300t/a; 0; 100t; 仓库. 4; 棒材; 铜; -; 0; 505t/a; +505 t/a; 100t; 仓库. 5; 拉拔油; 精致石油、润滑剂、防锈剂等; 200kg/桶; 1t/a; 0t/a; -1t/a; -; -. 6; 金属拉丝润滑粉; 硬脂酸钠、硼砂、硬脂酸钙; 25kg/袋; 0; 1.5 t/a; +1.5 t/a; 0.5 t/a; 仓库. 7; 切削液; 水溶性防锈剂、润滑添加剂、离子型表面活性剂; 200kg/桶; 0.2t/a; 0.3t/a; +0.1 t/a; 0.1t; 仓库. 8; 液压油; 矿物油; 200kg/桶; 5t/a; 7.5t/a; +2.5t/a; 2t; 仓库. 9; 耐火材料; 黏土; -; 0.05t/a; 0.05t/a; 0; 0.1t; 仓库. 主要原辅料理化性质及其危险特性见表2-3。 表2-3 主要原辅料理化性质及危险特性 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 硬脂酸钠; 白色粉末，具有脂肪气味，熔点250~270℃，易溶于热水和热乙醇，密度：1.07g/cm3; 无资料; 无资料. 硼砂; 无色至灰色-白色晶体或粉末，熔点/凝固点：75℃，沸点：320℃，相对密度（水以1计）：1.73g/mL（25℃）; 无资料; LD50 经口-大鼠：2660mg/kg. 硬脂酸钙; 白色固体，熔点/凝固点：147~149℃，沸点：359.4℃（760mmHg），相对密度（水以1计）：1.08g/ cm3; 无资料; 无资料. 切削液; 橙黄色透明液体，密度0.89kg/L，pH7.2~7.6。由水溶性防锈剂、润滑添加剂、离子型表面活性剂等配制而成的离 子型切削磨削液。; 不燃; 无毒. 液压油; 粘性油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度（水=1）＜1，闪点240℃，引燃温度220-500℃，用于液压系统中起能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。; 遇明火、高热可燃; LD50 无资料，LC50 无资料. 4、主要生产设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要生产及辅助设备一览表 产品; 工艺段; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 轴承、轴套; 熔化; 200kg真空熔化炉; 0.2T，ZGJL0.2-250-1; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 1.5吨真空熔化炉; 1.5T，HGL-150; 2; 2; 0; 原有，搬迁. 1.5吨保温熔化炉; 1.5T; 1; 1; 0; 待建. 压延; 铜锭加热炉; 加热能力0.4t/h，KT3-220-12; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 配套20MN挤压机铜锭感应加热炉; 加热能力0.4t/h，7GC80X125-FA-Y; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 双向挤压机; 挤压力2000T，20MN; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 拉拔; 双头轧机; 0.4t/h，YZ-250M-6; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 小扎头机; 0.4t/h，YZ-132M-6; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 15吨拉拔机; 拉拔力15T，FR-15; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 45吨拉拔机; 拉拔力45T，YZ-3155-6; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 固熔; 铜棒固熔炉; 热处理能力0.4t/h，RT3-180-12; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 退火; 铜退火线; 0.4t/h， φ1-10mm; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 机加工; 锯床; 0.4t/h，GW4230; 2; 2; 0; 原有，搬迁. 小车床; 0.4t/h，CA6150B7A; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 铣床; 0.4t/h，X2080T; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 冷却; 水冷却塔; 水量100T; 1; 1; 0; 原有，搬迁. 金属丝绳; 开卷; 开卷机; KJJ30; 0; 3; +3; 国产，新增. 冷轧; 轧机; 轧制速度0.2m/s，KF107-YZ2-4P-22.61-M4-B-2P; 0; 5; +5; 国产，新增. 热处理; 退火炉; 0.2t/h，RQGR-450*110*100; 0; 6; +6; 国产，新增. 管式退火炉; 0.2t/h，RQGR-450*110*100; 0; 6; +6; 国产，新增. 回火炉; 0.2t/h，RX3-30-16; 0; 2; +2; 国产，新增. 轧头; 对焊机; 0.2t/h，22063000936; 0; 3; +3; 国产，新增. 扎头机; 0.2t/h，JZ0750; 0; 5; +5; 国产，新增. 拉丝; 烘箱; RX3-30-6; 0; 2; +2; 国产，新增. 联合拉丝机; 0.2t/h，LBJZ-4A; 0; 1; +1; 国产，新增. 拉丝机; 0.2t/h，LZ4/600+LD600+SG300; 0; 50; +50; 国产，新增. 时效; 真空时效炉; 0.2t/h，RVST-101040; 0; 1; +1; 国产，新增. 机加工; 无心磨床; HCGM-S150; 0; 12; +12; 国产，新增. 无心车床; HFC-1206TNC; 0; 3; +3; 国产，新增. 甩直切断机; WY-2000; 0; 10; +10; 国产，新增. 矫直机; QHJ-20; 0; 6; +6; 国产，新增. 圆锯机; ALF-70; 0; 3; +3; 国产，新增. 矫直压光机; JY-60Z; 0; 2; +2; 国产，新增. 圆棒矫直机; W56-30; 0; 3; +3; 国产，新增. 液压龙门式剪断机; HY80Y-RP; 0; 1; +1; 国产，新增. 倒角机; φ3-12mm; 0; 2; +2; 国产，新增. 液压小压机; φ20-30mm; 0; 2; +2; 国产，新增. 抛光; 抛光机; Φ8-60mm; 0; 3; +3; 国产，新增. 打卷; 打卷机; JK-20; 0; 2; +2; 国产，新增. 制氮; 空气干燥机; HDS-75A; 0; 1; +1; 国产，新增. 制氮主机; PN-20-29; 0; 1; +1; 国产，新增. 冷却; 工业冷水机; CDMF10-5I-SWSC; 0; 6; +6; 国产，新增. 5、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表2-5。 表2-5 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 贮运工程; 原料及成品仓库; 3000m2; 2700m2; -300m2; 位于室内. 公用工程; 给水系统; DN100; DN100; 0; 由区内自来水管网提供. 排水系统; 雨水管网; DN300; DN300; 0; 排入区内雨水管网，现有. 废水管网; DN400; DN400; 0; 厂区污水管网，现有. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 利用现有变压器. 废气; 1#布袋除尘器; 10000m3/h; 10000 m3/h; 0; 搬迁原有一套，处理熔化工序产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物，捕集率95%，去除率达98%，尾气经净化处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放. 2#布袋除尘器; 0; 5000m3/h; +5000m3/h; 新增一套，处理抛光工序产生的颗粒物，捕集率90%，去除率达98%，尾气经净化处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 化粪池; 10m3; 30 m3; +20 m3; 简单生化处理，利用现有. 固废; 一般固废堆场; 50m2; 50m2; 0; 综合利用或处置，不排放，新增. 危废仓库; 20m2; 20m2; 0; 规范化收集，不排放，新增. 噪声; 隔声量; ≥25dB(A); ≥25dB(A); -; 厂界达标. 6、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行“一班”8小时工作制，工作时间为8:00~17:00，中间休息1小时，年有效工作日为300天。 劳动定员：公司原有劳动定员60人，本次新增20人，故迁建后全厂共计80人。 7、水量平衡 本项目用水主要为职工生活用水、隔套冷却用水、直接冷却用水以及切削液调配用水，均采用自来水。 本项目水量平衡图见图2-1。 8、平面布置情况 该公司厂区内主要设置生产区、储存区、办公区等。具体厂区平面布置图见附图2。 9、周边环境概况 该公司厂界北侧为门楼下村，南侧为江阴市劲松钢铁有限公司，东、西侧均为江阴市新邦达纺织有限公司其余厂房。本项目厂界周围500米土地使用状况见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程和产排污环节 本项目主要从事轴承、轴套、金属丝绳的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2、图2-3。 （1）轴承、轴套 电解铜、铜合金 拉拔 压延 固熔 噪声 熔化 电加热950～1100℃ 颗粒物 废耐火材料 隔套冷却水 噪声 电加热600℃ 直接冷却水 颗粒物 噪声 金属拉丝润滑粉 噪声 电加热500℃ 直接冷却水 退火 电加热250℃ 噪声 直接冷却水 油雾 机加工 噪声 切削液 废切削液、废屑 成品 图2-2 轴承、轴套生产工艺流程及产污环节图 （2）金属丝绳 棒材 热处理 冷轧 轧头 时效 拉丝 开卷 噪声 噪声 电加热200℃ 油雾 切削液 隔套冷却水 噪声 油雾 空气 制氮 氮气 电加热250℃ 废擦布 噪声 隔套冷却水 颗粒物 金属拉丝润滑粉 废拉丝润滑粉、废模具 噪声 噪声 电加热200℃ 油雾 机加工 切削液 废屑、废切削液 噪声 颗粒物 抛光 废屑 噪声 打卷 成品 图2-3 金属丝绳生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴邦达有色金属有限公司成立于2015年8月，位于江阴市云亭街道吴巷路8号，主要从事轴承、轴套的制造、加工、销售。公司现主要产品及其生产能力为轴承、轴套1000吨/年。 江阴邦达有色金属有限公司已申领排污许可证，编号为：91320281354980093H001Q，有效期限为2023-4-13至2028-4-12。 该公司原审批验收情况具体见下表2-9。 表2-9 江阴邦达有色金属有限公司审批验收情况 序号; 环评批复时间; 审批项目; 环评审批部门; 验收时间; 备注. 1; 2019.2; 《年产1000吨轴承、轴套等关键零部件项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局; 2022.3; 已建，自主验收. 一、与本项目有关的原有污染情况 本报告根据原审批验收情况及实际情况来统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。 电解铜、铜合金 颗粒物 熔化 电加热950～1100℃ 废耐火材料 噪声 隔套冷却水 压延 噪声 电加热600℃ 直接冷却水 颗粒物 拉拔 噪声 金属拉丝润滑粉 固熔 电加热500℃ 噪声 直接冷却水 电加热250℃ 退火 噪声 直接冷却水 油雾 机加工 切削液 废切削液、废屑 噪声 成品 图2-4 轴承、轴套等关键零部件生产工艺流程及产污环节图 原有项目水量平衡图见图2-1。 图2-5 原有项目水量平衡图 t/a 图 单位：t/d （1）废气 根据企业原环评审批验收资料、排污许可证资料及实际情况，原有项目产生的废气主要为熔化环节产生的颗粒物，拉拔环节产生的油雾。 ①熔化环节产生的颗粒物 由于环评编制时间较早，未考虑熔化环节产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物，根据企业验收资料及排污许可证资料已按照现行环保要求采用炉盖与布袋除尘器一体化技术，废气经净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA001）达标排放。本次对原有项目颗粒物排放量进行重新核算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3251铜压延行业加工系数手册”中铜管材的产污系数4.15kg/t-产品，原有项目轴承、轴套等关键零部件共计1000吨/年，故熔化环节颗粒物的产生量为4.15t/a。根据项目原料200吨含铍2.1%的铜合金中铍含量4.2t估算，轴承、轴套所有原料中铍占比0.42%；根据项目原料300吨含镍0.06%的铜合金中镍含量0.18t估算，轴承、轴套所有原料中镍占比0.018%；则颗粒物废气中铍及其化合物产生量为0.01743t/a、镍及其化合物产生量为0.000747 t/a。布袋除尘器捕集率按95%，去除率按98%计，则颗粒物有组织排放量为0.0789t/a，颗粒物无组织排放量为0.2075t/a；铍及其化合物有组织排放量为0.00033 t/a，铍及其化合物无组织排放量为0.00087t/a；镍及其化合物有组织排放量为0.000014t/a，镍及其化合物无组织排放量为0.000037t/a。 ②拉拔环节产生的油雾 据企业原环评审批验收资料、排污许可证资料及实际情况，拉拔环节的油雾（以非甲烷总烃计）为无组织排放，无组织排放量为0.001t/a。 综上所述，原有项目非甲烷总烃排放总量为0.001t/a，颗粒物排放总量为0.083t/a，铍及其化合物排放总量为0.00035 t/a，镍及其化合物排放总量为0.000015t/a（作为环保考核指标）。 根据《年产1000吨轴承、轴套等关键零部件项目》验收监测资料，排气筒废气现状监测数据见表2-10，厂界无组织废气现状监测数据见表2-11。（其中G1点位上风向检测点，G2~G4为下风向检测点） 表2-10 有组织排放废气监测结果表 表2-11 厂界废气现状监测数据 根据检测结果，在检测期间，熔化工序产生的有组织颗粒物达到了《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1中标准；厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度均达到了江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3无组织排放监控浓度限值。 根据苏州昌禾环境检测有限公司检测报告（报告编号：CH2407136），镍及其化合物、铍及其化合物有组织检测数据见表2-12，镍及其化合物、铍及其化合物无组织检测数据见表2-13。 表2-12 有组织排放废气监测结果表 表2-13 废气现状监测数据 根据检测结果，在检测期间，熔化工序产生的有组织镍及其化合物、铍及其化合物达到了江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中标准；厂界无组织废气中镍及其化合物、铍及其化合物的排放浓度均达到了江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 根据企业原环评审批资料，原有项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为720t/a，经化粪池预处理后接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入应天河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.036t/a、0.0072t/a、0.0029t/a、0.0004t/a、0.0086t/a。 （3）噪声 原有项目噪声源主要为45吨拉拔机、15吨拉拔机、双头轧机、加热炉、冷却塔、空压机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。通过设备在车间内合理布局，合理安排工作时间，风机、空压机、水泵设置于隔声房内，同时合理作业，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。根据《年产1000吨轴承、轴套等关键零部件项目》验收监测资料，验收监测期间，噪声现状监测数据见表2-14。 表2-14 声环境质量现状监测结果 根据验收检测报告结果可知，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （4）固废 根据企业原环评审批验收资料、排污许可证及实际情况，原有项目固体废物主要为生活垃圾、废耐火材料、废屑、废滤尘、废布袋、废包装桶、废切削液、废拉拔油和废液压油。原有项目各类固废利用处置方式如下表2-15。 表2-15 原有项目固体废物利用处置方式表 二、原有项目主要问题 由于环评编制时间较早，未考虑熔化环节产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物，根据企业验收资料及排污许可证资料已按照现行环保要求采用炉盖与布袋除尘器一体化技术，废气经净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA001）达标排放。 三、原项目总量控制指标表 原有项目污染物排放总量如下表。 表2-16 原有项目污染物排放总量指标 单位 t/a 四、主要环境问题 本项目租用江阴市新邦达纺织有限公司闲置厂房4058平方米进行建设，该公司主要从事纺织品的制造、加工、销售，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水通过接管口接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据2023年江阴市环境状况公报可知，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/Nm3; 标准浓度µg/Nm3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. （2）限期达标规划方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 近期目标：2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量均比2015年下降25%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40µg/m3；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争72%；确保重度以及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治和新能源汽车推广为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣V类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ-Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、 张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港河、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 本项目废水接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，纳污河流为张家港河，河流水质状况为良好。 3、声环境质量现状 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 本项目位于2类声环境功能区，江阴市周庄镇宗言村村民委员已完成东门楼下171#~东门楼下175#拆迁安置，不作为敏感目标，故生产车间周边50米范围内无声环境敏感目标，无需噪声现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区地面全部硬化，不涉及地面漫流和垂直入渗等污染，废气设备收集处理后达标排放，故大气沉降对地下水及土壤基本无影响。综上，本项目不开展地下水和土壤的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地位于江阴市周庄镇宗言村前门路6号，项目周围500米范围内的环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 本项目生活污水最终排放河体为张家港河，为项目水环境保护目标，见表3-5。 表3-5 水环境保护目标 注：分别以项目厂界和排放口为原点坐标。 生产车间周边50米范围内的声环境保护目标及最近的生态环境、地下水环境、土壤环境保护目标见表3-6。 表3-6 声环境、生态环境以及地下水环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气为熔化环节产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物，抛光环节产生的颗粒物，拉拔、拉丝环节产生的少量颗粒物，冷轧、机加工产生的少量油雾。 熔化环节产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物应执行江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》，抛光环节产生的颗粒物应执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》，由于熔化环节和抛光环节产生的废气合用一根排气筒，一个排气筒只能执行一个排放标准，对比江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》与江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》中颗粒物、铍及其化合物最高允许排放浓度一致，但江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》污染物因子更全面，有镍及其化合物的排放标准且有污染物因子有排放速率限值，故本项目熔化、抛光环节产生的颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物从严执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1、3中标准； 拉拔、拉丝环节产生的少量颗粒物执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准； 冷轧、热处理、机加工环节产生的少量油雾（以“非甲烷总烃”计）执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准； 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准，颗粒物厂区内无组织排放监控点浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准，具体见表3-7及表3-8。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物; 排气筒高度 m; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 15; 20; 1; 边界外浓度最高点; 0.5. 铍及其化合物; 0.01; 0.00073; 0.0002. 镍及其化合物; 1; 0.11; 0.02. 非甲烷总烃; /; /; 4.0. 表3-8 厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均 浓度值; 在厂房外设置监控点. NMHC; 6; 监控点处1h平均 浓度值. 20; 监控点处任意一次 浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，接管污水中 COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮执行江阴市周北污水处理有限公司接管标准；处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表3-9。 表3-9 污水排放标准限值 标准; 污染物名称; 浓度（mg/L）. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 江阴市周北污水处理有限公司接管标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准; COD; 50. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目隔套冷却用水循环回用，定期补充，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1水质标准中间接开式循环冷却水补充水标准。 表3-10 污染物项目指标限值 项目; 间接开式循环冷却水补充水. pH值; 6.0~9.0. COD; ≤50mg/L. 氨氮; ≤5mg/L. TN; ≤15mg/L. TP; ≤0.5mg/L. 3、噪声排放标准 本项目建设地东厂界距离光辉路110米，南厂界距离周庄西大街1100米，西厂界距离世纪大道835米，北厂界距离芙蓉大道1100米，位于周庄镇2类声功能区，故本项目建设地执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表3-11。 表3-11 声环境质量标准限值 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼. 项目所在区域; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB(A); 60. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN 废气：颗粒物（含铍及其化合物、镍及其化合物）、非甲烷总烃； 特征因子：铍及其化合物、镍及其化合物 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称; 原有项目; 本项目; 以新带老削减量; 迁建后全厂排放量; 排放 增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0789; 0; 4.1396; 4.0568; 0.0828; 0; 0.0828; +0.0828. 铍及其化合物; 0.00033; 0; 0.01656; 0.01623; 0.00033; 0; 0.00033; +0.00033. 镍及其化合物; 0.000014; 0; 0.00071; 0.000696; 0.000014; 0; 0.000014; +0.000014. 非甲烷总烃; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 颗粒物; 0.2075; 0; 0.2294; 0; 0.2294; 0; 0.2294; +0.2294. 铍及其化合物; 0.00087; 0; 0.00087; 0; 0.00087; 0; 0.00087; +0.00087. 镍及其化合物; 0.000037; 0; 0.000037; 0; 0.000037; 0; 0.000037; +0.000037. 非甲烷总烃; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0.001; 0; -0.001. 合计; 颗粒物; 0.2864; 0; 4.369; 4.0568; 0.3122; 0; 0.3122; +0.3122. 铍及其化合物; 0.0012; 0; 0.01743; 0.01623; 0.0012; 0; 0.0012; +0.0012. 镍及其化合物; 0.000051; 0; 0.000747; 0.000696; 0.000051; 0; 0.000051; +0.000051. 非甲烷总烃; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0.001; 0; -0.001. 废水; 废水量; 720/ 720; 720/ 720; 960; 0; 960/ 960; 720/ 720; 960/ 960; +240/ +240. COD; 0.324/ 0.036; 0.324/ 0.036; 0.48; 0.048; 0.432/ 0.048; 0.324/ 0.036; 0.432/ 0.048; +0.108/ +0.012. SS; 0.252/ 0.0072; 0.252/ 0.0072; 0.384; 0.048; 0.336/ 0.0096; 0.252/ 0.0072; 0.336/ 0.0096; +0.084/ +0.0024. 氨氮; 0.0324/ 0.0029; 0.0324/ 0.0029; 0.0432; 0; 0.0432/ 0.0038; 0.0324/ 0.0029; 0.0432/ 0.0038; +0.0108/ +0.0009. TP; 0.0058/ 0.0004; 0.0058/ 0.0004; 0.0077; 0; 0.0077/ 0.0005; 0.0058/ 0.0004; 0.0077/ 0.0005; +0.0019/ +0.0001. TN; 0.0504/ 0.0086; 0.0504/ 0.0086; 0.0672; 0; 0.0672/ 0.0115; 0.0504/ 0.0086; 0.0672/ 0.0115; +0.0168/ +0.0029. 固体废物; 0; 0; 38.6; 38.6; 0; 0; 0; 0. 备注：“/”左边为生活污水接管量，“/”右边为生活污水排放量；迁建后全厂排放量=原有项目实际排放量+本项目排放量-以新带老削减量；排放增减量=迁建后全厂排放量-原有项目核定排放量 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.3122 t/a，较迁建前增加了0.3122t/a；大气污染物非甲烷总烃较迁建前削减了0.001t/a；特征因子铍及其化合物排放总量为0.0012t/a，镍及其化合物排放总量为0.000051t/a，均纳入企业日常管理；新增颗粒物排放总量可在周庄镇内平衡。 本项目生活污水排放总量为960t/a，水污染物排放总量分别为COD0.048t/a、氨氮0.0038t/a、TP0.0005t/a、TN0.0115t/a，较迁建前水污染排放量增加了COD0.012t/a、氨氮0.0009t/a、TP0.0001t/a、TN0.0029t/a，新增水污染物可在周庄镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租用的现有闲置厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，且施工时间短，对周围环境影响较小。 该阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声。应合理安排施工时间，选用低噪声设备，室内施工、建筑隔声，减少对周围环境声环境的影响。 该阶段废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，纳入厂区的市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为各类包装袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或外售，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，不会对周围环境产生较大影响。 综上，该项目施工期应采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 （1）污染源工序及源强分析 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为熔化、拉拔、拉丝、抛光工序产生的颗粒物和冷轧、热处理、机加工产生的油雾。 本项目有组织、无组织废气产排情况见表4-1、4-2。 表4-1 有组织排放废气产生源强及排放情况 污染源名称; 捕集率(%); 排气量(m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排气量(m3/h); 污染物名称; 排放状况; 排放高度（m）; 排放方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 排放量(t/a). 熔化; 95; 10000; 颗粒物; 164.2708; 1.6427; 3.9425; 1#布袋除尘; 98; 15000; 颗粒物; 2.3; 0.0345; 0.0828; 15; DA001. 铍及其化合物; 0.69; 0.0069; 0.01656. 镍及其化合物; 0.02958; 0.00029; 0.00071; 铍及其化合物; 0.0092; 0.00014; 0.00033. 抛光; 90; 5000; 颗粒物; 16.425; 0.0821; 0.1971; 2#布袋除尘; 98; 镍及其化合物; 0.00039; 0.0000058; 0.000014. 表4-2 无组织排放大气污染物产生源强及排放情况 污染源位置; 污染源工序; 污染物名称; 排放量; 面源面积; 面源高度. 生产车间; 熔化、抛光; 颗粒物; 0.2294t/a; 2700m2; 6m. 铍及其化合物; 0.00087t/a. 镍及其化合物; 0.000037t/a. 综上所述，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，卫生防护距离内无敏感目标，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 （1）废水污染源源强及达标情况 本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水排放，生活污水产生量为960t/a，项目建设地污水管网已建成，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。废水污染物源强核算结果及相关参数一览表见表4-10。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-10 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（t/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 能力; 效率%; 是否为可行技术; 核算方法; 排放废水量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工生活; 生活污水; COD; 产污系数法; 960; 500; 0.48; 化粪池; 30m3; 10; 是; /; 960; 450/50; 0.432/0.048; 500/50; 间接排放，接管江阴市周北污水处理有限公司集中处理后排入张家港河. SS; 400; 0.384; 12.5; 350/10; 0.336/0.0096; 400/10. 氨氮; 45; 0.0432; /; 45/4; 0.0432/0.0038; 45/4. 总磷; 8; 0.0077; /; 8/0.5; 0.0077/0.0005; 8/0.5. 总氮; 70; 0.0672; /; 70/12; 0.0672/0.0115; 70/12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及江阴市周北污水处理有限公司接管标准。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 由上表可见，主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，厂界各预测点厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物 （1）固体废物产生及利用处置情况 根据工程分析，本项目营运期固废主要是废包装袋、废耐火材料、废屑、废模具、废润滑粉、收集滤尘、废布袋、废切削液、废液压油、废包装桶以及生活垃圾。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。 5、地下水、土壤 本项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成大气沉降、原料、危废泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目废气主要为颗粒物，厂区地面已按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，故本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。 根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-28。 表4-28 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗 分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物 类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 原料仓库、危废仓库; 重点防渗区; 难; 中; 非持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 暂无相关防渗措施. 生产车间、一般固废堆场; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 办公区、道路; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化. 因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，全厂涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为切削液、液压油、废切削液、废液压油、废包装桶、废擦布，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B确定危险物质的临界量。本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界量见表4-29。 表4-29 涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号; 物质名称; CAS号; 临界量（t）; 最大存在总量（t）; qn/Qn. 1; 切削液; -; 100; 0.1; 0.001. 2; 液压油; -; 2500; 2; 0.0008. 3; 废切削液; -; 100; 0.1; 0.001. 4; 废液压油; -; 2500; 0.5; 0.0002. 5; 废包装桶; -; 100; 0.3; 0.003. 6; 废擦布; -; 100; 0.1; 0.001. Q; 0.007. 备注：表中切削液、废切削液、废包装桶、废擦布参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2种危害水环境物质（急性毒性类别1）临界量100吨，液压油、废液压油参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中序号381油类物质临界量2500吨。 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值Q=0.007＜1，本项目环境风险 潜势为I，仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表 4-30 项目环境风险识别情况表 风险源分布情况; 危险物质; 风险事故情形; 可能的影响途径. 生产车间; 切削液; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水. 液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水. 废切削液; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水. 废液压油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水. 环境保护设施（布袋除尘器）; 颗粒物; 事故排放; 大气、地表水、土壤、地下水. （4）环境风险分析 大气环境：可燃原辅材料燃烧，燃烧废气会对大气环境造成一定的影响。废气净化装置发生故障，废气未经净化直接排放会对周边大气环境造成一定的影响。 地表水环境：企业存在突发火灾事故时，对事故消防用水、冲洗用水的应急处置措施不当，将导致含有污染物的泄露液或大量消防用水、冲洗用水直接进入所在地的地表水体，造成对地表水的污染。若泄漏的油类物质未能及时收集、妥善处理，可能对附近水体环境会有所影响。 地下水、土壤环境：有毒有害物质发生火灾过程中，将污染物抛洒在地面，造成土壤的污染，或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 （5）环境风险防范措施及应急要求 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/熔化、抛光工序 | 颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物 | 布袋除尘器 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中标准：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，最高允许排放速率1kg/h；铍及其化合物最高允许排放浓度0.01mg/m3，最高允许排放速率0.00073kg/h；镍及其化合物最高允许排放浓度1mg/m3，最高允许排放速率0.11kg/h； |
|  | 厂界 | 颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物、非甲烷总烃 | 车间通风、合理作业 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3；铍及其化合物无组织排放监控浓度限值0.0002mg/m3；镍及其化合物无组织排放监控浓度限值0.02mg/m3；非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3 |
|  | 厂区内 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 厂区内颗粒物无组织排放限值达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准：颗粒物≤5mg/m3（监控点处1h平均 浓度值）；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表2中相关标准： NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。污染物排放浓度限值（mg/L）：COD≤50、SS≤10、氨氮≤4、总磷≤0.5、总氮≤12 |
| 声环境 | 生产车间 | 45吨拉拔机、15吨拉拔机、双向挤压机、双头轧机、加热炉、退火炉、回火炉、机加工设备、冷却设备、风机、空压机等生产及辅助设备噪声源强≤90dB(A) | 噪声源均设置在车间内，合理布局，合理作业，风机、水泵设置在隔声房内，水冷却塔位于室外加盖消音毯 | 达GB12348-2008表1中2类标准：昼间≤60dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废包装袋、废耐火材料、废屑、废润滑粉、废模具、收集滤尘、废布袋收集后外售综合利用；危险废物：废包装桶、废切削液、废液压油、废擦布委托有资质单位妥善处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。各类固废均不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建设地距离生态环境保护目标较远，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 3、定期对存放危险废物的容器进行安全检查，并做好检验记录。危废仓库做好防火、防雨、防流失、防渗措施。 4、车间地面全部硬化处理，防止危险物质渗漏。 5、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 6、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 7、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污证管理要求 项目申报后，应依据国家、江阴市相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。 本项目属于金属丝绳及其制品制造（C3340），根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业33-80-金属丝绳及其制品制造334”中 “其他”，属于登记管理，由于本项目涉及铜压延加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32-79-有色金属压延加工325”中“有轧制或者退火工序的”，属于简化管理，故本项目从严执行简化管理相关要求。 2、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 ①废气:本项目设置两套布袋除尘器，设置1根高度不低于15米的排气筒，排气筒设置用于监测采样用的监测平台和采样孔。 ②废水:厂区现设置污水和雨水接管口各1个，按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井，雨水排放口前端设置排放井，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，考虑本项目原辅料、成品库等均设置在室内，对初期雨水基本无污染，厂区内无需设置初期雨水池，初期雨水经厂内雨水管网收集后接管至市政雨水管网； ③固废: 厂区现设有1个一般固废堆场及1个危废仓库，分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等。 - 3、项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收，本项目“三同时”环保验收措施见下表 - 表5-1 本项目环保投资及三同时验收一览表 项目名称; 年产1000吨轴承、轴套及500吨金属丝绳搬迁项目. 类别; 排放源; 污染物; 治理措施(设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废气; DA001/熔化、抛光; 颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物; 经两台风机引入两套布袋除尘器处理后通过一根15米高的排气筒DA001排放; DB32/4041-2021表1中标准：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，最高允许排放速率1kg/h；铍及其化合物最高允许排放浓度0.01mg/m3，最高允许排放速率0.00073kg/h；镍及其化合物最高允许排放浓度1mg/m3，最高允许排放速率0.11kg/h；; 10; 与项目同时完成. 厂界; 颗粒物、铍及其化合物、镍及其化合物、非甲烷总烃; 加强车间通风; DB32/4041-2021表3中标准：颗粒物无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3；铍及其化合物无组织排放监控浓度限值0.0002mg/m3；镍及其化合物无组织排放监控浓度限值0.02mg/m3；非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3. 厂区内; 颗粒物、非甲烷总烃; /; 厂区内颗粒物无组织排放限值达GB39726-2020表A.1标准：颗粒物≤5mg/m3（监控点处1h平均 浓度值）；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值达DB32/4041-2021表2中相关标准： NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 生活污水经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理; 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; /. 噪声; 噪声 设备; 噪声; 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业; 达GB12348-2008表1中2类标准，即：昼间≤60dB(A); 5. 固废; 一般工业废物; 废包装袋、废耐火材料、废屑、废润滑粉、废模具、收集滤尘、废布袋; 外售综合利用; 零排放; 2. 危险废物; 废包装桶、废切削液、废液压油、废擦布; 委托有资质单位; 零排放. 职工生活; 生活垃圾; 环卫单位定期清运; 零排放. 绿化; 厂区绿化; /. 事故应急措施; 按照本报告“环境风险防范措施及应急要求”执行; 3. 环境管理(机构、监测能力等); 企业内部安排环保专职人员 监测则委托有资质单位; /. 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等); 清污分流、雨污分流。雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 大气污染物排放总量在周庄镇内平衡；废水及水污染物排放总量纳入江阴市周北污水处理有限公司的总量控制指标；固体废物实现“零”排放，符合总量控制要求。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 本项目生产车间设置50m卫生防护距离，项目卫生防护距离内没有居民敏感目标; /. 合计; 20; /. |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入江阴市周北污水处理有限公司集中处理后达标排放，大气污染物排放总量可在周庄镇内平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2864 | 0 |  | 0.3122 | 0 | 0.3122 | +0.3122 |
|  | 铍及其化合物 | 0.0012 | 0 |  | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 镍及其化合物 | 0.000051 | 0 |  | 0.000051 | 0 | 0.000051 | +0.000051 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 |
| 废水 | COD | 0.324/0.036 | 0.324/0.036 |  | 0.432/0.048 | 0.324/0.036 | 0.432/0.048 | +0.108/+0.012 |
|  | SS | 0.252/0.0072 | 0.252/0.0072 |  | 0.336/0.0096 | 0.252/0.0072 | 0.336/0.0096 | +0.084/+0.0024 |
|  | 氨氮 | 0.0324/0.0029 | 0.0324/0.0029 |  | 0.0432/0.0038 | 0.0324/0.0029 | 0.0432/0.0038 | +0.0108/+0.0009 |
|  | TP | 0.0058/0.0004 | 0.0058/0.0004 |  | 0.0077/0.0005 | 0.0058/0.0004 | 0.0077/0.0005 | +0.0019/+0.0001 |
|  | TN | 0.0504/0.0086 | 0.0504/0.0086 |  | 0.0672/0.0115 | 0.0504/0.0086 | 0.0672/0.0115 | +0.0168/+0.0029 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废耐火材料 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废屑 | 10 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | +5 |
|  | 废润滑粉 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废模具 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 收集滤尘 | 3.9 | 0 |  | 4.1 | 0 | 4.1 | +0.2 |
|  | 废布袋 | 0.1 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.1 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0.2 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.1 |
|  | 废切削液 | 0.1 | 0 |  | 0.45 | 0 | 0.45 | +0.35 |
|  | 废液压油 | 2.6 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | +1.4 |
|  | 废擦布 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a

N

0

85

170m

53m

135m

宗言和谐苑

门楼下

新邦达纺织

东门楼下171#~172#已拆迁

东门楼下173#~175#已拆迁

图例：

本项目建设地

500米范围

50米大气卫生防护距离

生产车间

已拆迁安置房屋

附图　  建设项目厂界周围500米土地利用现状图