- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产2万件助动车座垫新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴市科讯车业有限公司

编制日期：            2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万件助动车座垫新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-320269-89-03-495857 |  |  |
| 建设单位联系人 | 余** | 联系方式 | 136****5838 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市长泾镇和平村沈巷上38号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度28分 2.077 秒 31 度 45 分 5.820 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3770助动车制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 76.助动车制造377 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市长泾镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴长泾备【2024】94号 |
| 总投资（万元） | 380 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2.63 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市长泾镇控制性详细规划（2012-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件文号：澄政复〔2015〕52号 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审批文件名称及文号：《关于江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划的批复》（澄环管〔2008〕21号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与长泾镇工业园区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市科讯车业有限公司成立于2024年6月14日，位于江阴市长泾镇和平村沈巷上38号，公司根据市场发展需求，租用江阴市明珠车业有限公司厂房2000平方米，购置国产搅拌机、抽料泵、灌注机、发泡机、烘干机、机器人、空压机、成套模具等设备18台套，项目投产后，年产助动车座垫2万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37”中“76.助动车制造377”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 助动车座垫; 2万/年; 2400小时. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 1000m2; 室内，堆放成品和原料，依托租赁厂房现有. 公用工程; 供水; 5t/h; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂房现有. 排水; 雨水; 20t/h; 排入市政雨水管网，依托租赁厂房现有. 废（污）水; 20t/h; 经预处理后纳入污水处理厂集中处理，依托租赁厂房现有. 供电; 800KVA; 利用现有变压器. 环保工程; 废气; 二级活性炭吸附装置; 1×2500m3/h; 收集效率90%，去除效率90%，新建. 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂房现有. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标，新建. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 零排放，新建. 危废贮存设施; 5m2. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 成分、规格; 年用量（t/a）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 主要原辅料; 聚醚多元醇; 液态; 聚醚多元醇; 1.3; 1; 仓库; 250kg桶装; 汽运. 异氰酸酯; 液态; 异氰酸酯; 0.3; 0.5; 仓库; 250kg桶装; 汽运. 交联剂; 液态; 二乙醇胺; 0.001; 0.025; 仓库; 25kg桶装; 汽运. 催化剂; 液态; 二乙烯二胺; 0.002; 0.025; 仓库; 25kg桶装; 汽运. 增光剂; 液态; 硅油; 0.001; 0.025; 仓库; 25kg桶装; 汽运. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 搅拌机; DAV1-PTSS; 3; 国产，新增. 2; 抽料泵; QBY3-10; 6; 国产，新增. 3; 灌注机; JHPK-GZ-20; 2; 国产，新增. 4; 发泡机; BL(F)-15; 2; 国产，新增. 5; 烘干机; HBO-DR-3380; 1; 国产，新增. 6; 空压机; ZLS60Hi+/8; 2; 国产，新增. 7; 机器人; /; 1; 国产，新增. 8; 模具400套; /; 1; 国产，新增. 合计; 18; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市长泾镇和平村沈巷上38号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，厂区内主要设置仓库、生产车间、办公楼等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市长泾镇和平村沈巷上38号，根据现场勘查，厂界西侧为兴吴呢绒，北侧为空地，东侧为比图石化加油站，南侧为程平开毛厂、江阴市久鑫纺织科技有限公司等企业。距离厂界最近敏感目标为散户居民（90m）和长泾交警大队（87m），散户居民距离生产车间102m，交警大队距离生产车间109m。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行一班8小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增劳动定员10人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事助动车座垫的生产，原料经搅拌、发泡、成型、烘干、检验工序加工而成，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 图2-2 助动车座垫生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市科讯车业有限公司成立于2024年6月14日，位于江阴市长泾镇和平村沈巷上38号，现公司根据市场发展需求，租用江阴市明珠车业有限公司闲置厂房建设年产2万件助动车座垫新建项目，经核实本项目所在车间原作为仓库，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 散户居民; 120.465925; 31.751607; 居民; 100户/300人; 二类区; W; 90. 长泾交警大队; 120.468510; 31.751694; 企事业单位; 200人; 二类区; E; 87. 长泾人民法院; 120.470822; 31.751521; 企事业单位; 100人; 二类区; E; 300. 长泾派出所; 120.471917; 31.751598; 企事业单位; 120人; 二类区; E; 394. 许巷上; 120.469406; 31.751813; 居民; 120户/360人; 二类区; E; 170. 苏巷上; 120.464069; 31.748250; 居民; 50户/150人; 二类区; SW; 445. 四季花城; 120.467502; 31.748369; 居民; 200户/600人; 二类区; S; 324. 法尔赛花园; 120.468167; 31.748360; 居民; 180户/540人; 二类区; S; 337. 阳光威尼斯花园; 120.470034; 31.748341; 居民; 80户/240人; 二类区; SE; 401. 启尔睿新星幼儿园; 120.470012; 31.749135; 学校; 师生200人; 二类区; SE; 327. 东盛花园; 120.470908; 31.749003; 居民; 250户/750人; 二类区; SE; 410. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 表3-8大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. NMHC*; 60; 3.0; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 注：*NMHC污染控制设施总去除效率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-9。 表3-9建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管至江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。该污水处理厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河，具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-2。 表4-1有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 发泡工序; 2500; 非甲烷总烃; 7.2167; 0.0180; 0.0433; 二级活性炭吸附; 90%; 0.7217; 0.0018; 0.0043; 60; 3.0; 15; 连续DA001. 注：年运行时间按2400小时计。 表4-2无组织排放废气产生源强 2、废水 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 发泡工序; 0.0048; 0.002; 2400; 700; 8. 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为120t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。 表4-7 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 120; COD; 500; 0.0600; 化粪池; COD; 450; 0.0540; 50; 0.0060. SS; 400; 0.0480; SS; 350; 0.0420; 10; 0.0012. NH3-N; 45; 0.0054; NH3-N; 45; 0.0054; 4; 0.0005. TP; 8; 0.0010; TP; 8; 0.0010; 0.5; 0.0001. TN; 70; 0.0084; TN; 70; 0.0084; 12; 0.0014. 本项目位于水环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管江阴市长泾综合污水处理有限公司，根据对江阴市长泾综合污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市长泾综合污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 表4-13 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-14 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 56.5; 46.1; 43.1; 45.7. 标准dB（A）; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为不合格品、废活性炭、废包装桶和员工生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格品; 检验; 固; 不合格品; 0.1; √; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废活性炭; 废气治理; 固; 废活性炭、有机废气; 0.6; √. 3; 废包装桶; 原料包装; 固; 沾染原料; 0.1; √. 4; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; 2; √. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。 表4-17 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 不合格品; 一般工业固废; 检验; 固; 不合格品; /; /; SW17; 900-099-S17; 0.1. 2; 废活性炭; 危险废物; 废气治理; 固; 废活性炭、有机废气; 《国家危险废物名录》 （2021年）; T; HW49; 900-039-49; 0.6. 3; 废包装桶; 原料包装; 固; 沾染原料; T,In; HW49; 900-041-49; 0.1. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活活动; 固; 生活垃圾; /; /; SW64; 900-099-S64; 2. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 不合格品; 检验; 一般工业固废; SW17 900-099-S17; 0.1; 外售综合利用; /. 2; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49 900-039-49; 0.6; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 3; 废包装桶; 原料包装; HW49 900-041-49; 0.1. 4; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 2; 定期清运; 当地环卫部门. 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集汇入一套二级活性炭吸附装置处理，最后由1根15米高排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃满足DB32/4041-2021表1、表3标准，非甲烷总烃浓度≤60 mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理 | 接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准 COD：500mg/L；S:400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为搅拌机、抽料泵、灌注机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 检验 | 不合格品 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 原料包装 | 废包装桶 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37”“86.助动车制造377”中其他，因此属于登记管理。 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在长泾镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0091 | / | 0.0091 | +0.0091 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 120 | / | 120 | +120 |
|  | COD | / | / | / | 0.0060 | / | 0.0060 | +0.0060 |
|  | SS | / | / | / | 0.0012 | / | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图例

江阴市科讯车业有限公司年产2万件助动车座垫新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

环境保护目标

周边企业

四季花城

苏巷上

500m范围

法尔赛花园

阳光威尼斯花园

东盛花园

长泾镇旧货市场

许巷上

程平开毛厂、江阴市久鑫纺织科技有限公司等企业

100m

324m

445m

90m

比图石化

中国石化

长泾交警大队

长泾人民法院

长泾派出所

兴吴呢绒

散户居民

临街商铺

无锡市珠工科技有限公司等企业

启尔睿新星幼儿园

江阴长城化工有限公司等企业

102m

337m

401m

327m

410m

87m

300m

394m

170m

109m