# 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：   年产高端精密锻件2500吨项目

建设单位（盖章）： 江阴市恒源锻造有限公司

编制日期：         2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产高端精密锻件2500吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-320267-89-05-321168 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张** | 联系方式 |  | 150****8934 |
| 建设地点 |  | 江苏省江阴市周庄镇龙东路66号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 26 分 24.144 秒， 31 度 51 分 38.073 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 锻件及粉末冶金制品制造（C3393） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33，68铸造及其他金属制品制造339 |  |
| 建设性质 |  | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号： 江阴周庄备〔2024〕228号 |  |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.625 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 5000 |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为天然气燃烧废气，不涉及需要设置大气专项的情况; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水接管至污水厂处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 《江阴市周庄镇总体规划（2012-2030）》江阴市人民政府，澄政复〔2013〕17号 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月18日取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕20号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与周庄镇工业集中区规划环评批复要求相符。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 2、与其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市恒源锻造有限公司成立于2006年，原地址位于江阴市周庄镇三房巷工业集中区刘家桥，从事锻件制造、加工，公司委托编制了《锻件制造、加工新建项目环境影响报告表》，建设内容为年产锻件2430吨/年，该报告于2006年9月14日通过江阴市环境保护局审批。后于2013年搬迁至江阴市周庄镇龙东路66号。2016年9月，公司委托编制了《建设项目环境保护自查评估报告》，建设内容为年产锻件2500吨/年，该项目纳入环保日常环境管理（编号8118）。 现公司拟在江阴市周庄镇龙东路66号，利用自有厂房5000平方米，购置电液锤、碾环机、天然气加热炉、回火炉等设备38台套，建设年产高端精密锻件2500吨扩建项目。项目投产后，新增年产高端精密锻件2500吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中“68铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，项目主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计能力（吨/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 锻件; 2500; 2500; 0; 2400小时. 高端精密锻件; 0; 2500; +2500. 合计; 2500; 5000; +2500. 本项目公辅工程具体见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 100m2; 100m2; 0; 室内，储存原材料，利用现有. 成品仓库; 500m2; 500m2; 0; 室内，储存成品，利用现有. 公用工程; 给水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水管网，利用现有. 排水; 雨水; 40t/h; 40t/h; 0; 排入雨水管网，雨水管网和雨水排口利用现有. 污水; 20t/h; 20t/h; 0; 经化粪池预处理后纳入污水处理厂集中处理，污水管网和污水排口利用现有. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 利用现有变压器. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 4m3; 4m3; 0; 化粪池处理，利用现有. 固废处置; 一般固废仓库; 40m2; 40m2; 0; 零排放，利用现有. 危险贮存设施; 5m2; 5m2; 0. 噪声（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); -; 厂界达标，新建. 3、原辅材料及理化性质 建设项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 类别; 名称; 状态; 成分、规格; 年用量（吨/年）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装 方式; 运输方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主要原辅料; 碳钢; 固态; Fe、C; 622; 1244; +622; 10; 仓库; 散装; 汽运. 不锈钢; 固态; Fe、C; 2000; 4000; +2000; 10; 仓库; 散装; 汽运. 机油; 液态; 矿物油; 0.2; 0.4; +0.2; 0.2; 仓库; 桶装; 汽运. 乳化液; 液态; 油水混合物; 0; 0.2; +0.2; 0.2; 仓库; 桶装; 汽运. 天然气; 气态; 甲烷; 40万m3/年; 60万m3/年; +20万m3/年; /; /; 管道; 管道输送. 原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; CAS号; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理. 乳化液; /; /; 黄棕色透明液体，弱碱性，由矿物油、防锈添加剂、稳定剂等组成。; 可燃; 无资料. 机油; /; /; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，由基础油和添加剂两部分组成。; 可燃; 无资料. 4、主要设备 本项目主要生产工艺为：钢材-下料-锻造-碾环-回火-车加工-成品。本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备清单 序号; 生产工序; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 下料; 锯床; /; 3; 8; +5; 国产，新增5台. 2; 锻造; 天然气加热炉; /; 2; 6; +4; 国产，新增4台，配套低氮燃烧器. 3; 锻造; 出料机; 3吨; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 5吨; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 4; 锻造; 空气锤; 1T; 3; 0; -3; 淘汰. 5; 锻造; 电液锤; 4T; 1; 2; +1; 国产，新增1台. 1.5T; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 2T; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 2.5T; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 6T; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 6; 锻造; 操作机; 1吨; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 3吨; 0; 2; +2; 国产，新增2台. 5吨; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 10吨; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 7; 碾环; 碾环机; D51-1米; 0; 1; +1; 国产，新增1台. D51-1.5米; 0; 1; +1; 国产，新增1台. D51-2米; 0; 2; +2; 国产，新增2台. D53-3米; 0; 1; +1; 国产，新增1台. 8; 回火; 回火炉; /; 0; 5; +5; 国产，新增5台. 9; 车加工; 车床; /; 0; 5; +5; 国产，新增5台. 10; 公用设施; 冷却水池; 216m3; 4; 1; -3; 位于车间外，减少3个. 11; 冷却水池; 8m3; 2; 2; 0; 位于车间内，现有. 12; 环保设施; 化粪池; 4m3; 1; 1; 0; 现有. 合计; 16; 48; +32; /. 5、建设项目厂区平面布置情况 地理位置：本项目建设地位于江阴市周庄镇龙东路66号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市周庄镇周庄村村委土地，利用已有自建厂房进行建设。办公楼位于厂区东北南角，生产车间占据大部分厂区面积。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市周庄镇龙东路66号。根据现场勘查，项目东侧为江阴市鑫裕锻件有限公司；项目北侧为龙东路，隔路为无锡市苏胜电泳设备工程有限公司；项目西侧和南侧为江阴方圆环锻法兰有限公司周庄分公司。最近敏感目标杜家巷居民住宅距离本项目厂房边界130m。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：现有项目劳动定员50人，本项目不新增员工，从现有员工中调配。 工作制度：本项目实行白班8小时工作制度，工作时间为7:30~16:30，全年有效工作日为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事高端精密锻件的生产。公司以碳钢、不锈钢等为原辅料，经下料-锻造-碾环-回火-车加工等工艺加工而成。生产工艺及产污环节见图2-4（其中G-废气、S-固废、N-噪声、Z-振动）。 碳钢、不锈钢 下料 锻造 碾环 G1有机废气、S1边角料、S2废乳化液、N噪声 车加工 G4有机废气、S5边角料、S6废乳化液、N噪声 成品 G2有机废气、G3燃烧废气、S3氧化铁屑、Z振动、N噪声 回火 电加热 650℃ 乳化液 S4氧化铁屑、N噪声 乳化液 天然气 1100-1200℃ 图2-4 高端精密锻件生产工艺流程图 生产工艺简述： 略 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴市恒源锻造有限公司现有项目建设、审批及验收情况如表2-7所示。 表2-7 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”竣工验收; 备注. 锻件制造、加工新建项目; 年产锻件2430吨/年; 2006年9月14日，江阴市环境保护局; /; 位于江阴市周庄镇三房巷工业集中区刘家桥，后搬迁至江阴市周庄镇龙东路66号. 建设项目环境保护自查评估报告; 年产锻件2500吨/年; 关于建设项目纳入环保日常环境管理的告知函，编号：8118; /; 位于江阴市周庄镇龙东路66号，已达产. 公司现有项目排污许可管理类别为登记管理，已申领排污登记，有效期为2020-03-21至2025-03-20，登记编号为91320281792313223Y001W。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对最近厂界距离/m. 经度; 纬度. 杜家巷; 120.430394; 31.858577; 居民; 68户/130人; 二类区; N; 130. 海洲御园; 120.429342; 31.860916; 居民; 958户/2000人; 二类区; N; 294. 卧龙湖花苑; 120.434009; 31.857826; 居民; 28户/50人; 二类区; E; 360. 朱家住基; 120.423152; 31.857772; 居民; 80户/160人; 二类区; NW; 410. 江阴市周庄实验小学; 120.427153; 31.860862; 学校; 师生1500余人; 二类区; NW; 321. 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目500m范围内无地下水保护目标。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1“以新带老”措施 现有项目天然气燃烧废气排放方式由无组织排放改为有组织排放，天然气燃烧废气通过15m高新建排气筒DA001排放。“以新带老”措施实施后，现有项目废气污染物产生及排放情况具体见第二章节中的表2-12。 1.2本项目废气产排情况 本项目在下料、加热和车加工工序会涉及乳化液，乳化液受热会产生极少量的有机废气，以非甲烷总烃计，因乳化液使用量很少，产生的非甲烷总烃量极少，本次报告不对其进行定量分析。 本项目新增天然气用量为20万m3/a，则二氧化硫、颗粒物、氮氧化物产生量分别为0.04t/a、0.0572t/a、0.187t/a。天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA001排放。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，排放口基本情况见表4-2。 表4-1 有组织大气污染物产生、处理和排放状况表 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 天然气燃烧（低氮燃烧）; 5000; 颗粒物; 4.7667; 0.0238; 0.0572; /; /; 4.7667; 0.0238; 0.0572; 20; /; 15; 连续DA001. 二氧化硫; 3.3333; 0.0167; 0.04; /; 3.3333; 0.0167; 0.04; 80; /. 氮氧化物; 15.5833; 0.0779; 0.187; /; 15.5833; 0.0779; 0.187; 180; /. 注：工作时间按照2400h/a计算。 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准. X; Y. 1; DA001; 120.429424; 31.855990; 15; 0.3; 80; 颗粒物; 4.7667; 0.0238; DB32/3728-2020. 二氧化硫; 3.3333; 0.0167. 氮氧化物; 15.5833; 0.0779. 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好。本项目天然气燃烧废气污染物产排量较少，总体排放量较小，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目不新增员工，因此不新增生活污水，亦无工艺废水产生。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 本项目噪声源强见表4-6。 表4-6 噪声产生源强情况表 序号; 设备名称; 数量; 单台声 压级 dB（A）; 等效声 压级 dB（A）; 离厂界距离（米）. 东; 南; 西; 北. 1; 电液锤（4T、2.5T）; 2; 90; 93.01; 14.1; 15.1; 39.2; 75.9. 2; 电液锤（6T、2T、1.5T）; 3; 90; 94.77; 12; 56.4; 40.7; 34.6. 3; 锯床; 5; 83; 89.99; 45.9; 45.5; 6.9; 46.4. 4; 碾环机; 5; 82; 88.99; 22.3; 14.6; 30.9; 76.2. 5; 操作机; 6; 73; 80.78; 12.2; 27.7; 40.9; 63.2. 6; 出料机; 3; 73; 77.77; 21.4; 4.5; 31.9; 86.7. 7; 车床; 5; 75; 81.99; 47; 20; 6.1; 71.9. 8; 天然气加热炉; 4; 73; 79.02; 32.4; 13.6; 20.8; 77.9. 9; 回火炉; 5; 70; 76.99; 11.9; 82; 40.4; 9. 10; 排气筒风机; 1; 75; 75.00; 5.2; 6.3; 48.2; 84.4. 本项目噪声防治措施及投资见表4-7。 表4-7 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 优先选择用低噪声设备; 小; 达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准： 厂界昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A); 1. 设备设置于车间内; 小. 对设备进行经常性维护; 小. 加强内部管理，合理作业; 小. 本项目所有设备均在室内，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。项目噪声治理措施及设计降噪后影响预测结果分别见表4-8。 表4-8 采取措施后噪声影响预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 电液锤（4T、2.5T）; 49.6; 49.1; 42.5; 37.9. 电液锤（6T、2T、1.5T）; 52.5; 41.8; 44.0; 45.1. 锯床; 38.4; 38.5; 51.6; 38.3. 碾环机; 42.4; 45.4; 40.2; 33.9. 操作机; 38.4; 32.7; 30.0; 27.0. 出料机; 31.5; 42.3; 28.7; 21.8. 车床; 30.2; 36.2; 44.4; 27.3. 天然气加热炉; 29.9; 35.9; 32.9; 23.8. 回火炉; 34.8; 21.4; 26.3; 36.7. 排气筒风机; 38.5; 37.2; 23.1; 19.2. 总贡献值; 55.0; 52.3; 53.6; 47.4. 表4-9 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目贡献值dB（A）; 55.0; 52.3; 53.6; 47.4. 现有项目监测值dB（A）; 昼间; 54.2; 54.2*; 56.7*; 56.7. 叠加值dB（A）; 昼间; 57.6; 56.4; 58.4; 57.2. 标准dB（A）; 昼间; 60; 60; 60; 60. 注：因南厂界和西厂界无噪声监测条件，故现有项目南厂界的噪声值参照东厂界、西厂界的噪声值参照北厂界。 由表可知，本项目建成后，厂界的昼间噪声叠加值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值。 - 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和地方政策，本项目噪声自行监测计划见表4-10。 表4-10 自行监测计划表 类型; 排口名称/点位名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 昼间等效连续A声级; 1次/季度; 满足GB12348-2008表1中2类标准. 4、固体废物 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为边角料、氧化铁屑、废乳化液、废机油和含油抹布和手套。 本项目固体废物产生情况见表4-12。 表4-12 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定 依据. 1; 边角料; 下料、车加工; 固; 铁; 30; √; -; 固体废物鉴别标准通则. 2; 氧化铁屑; 锻造、碾环; 固; 铁; 60; √; -. 3; 废乳化液; 车加工; 液; 矿物油、水; 0.2; √; -. 4; 废机油; 设备维修保养; 液; 矿物油; 0.1; √; -. 5; 含油抹布和手套; 设备维修保养、日常生产; 固; 纺织品、矿物油; 0.1; √; -. 本项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-13。 表4-13 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 边角料; 一般工业固废; 下料、车加工; 固; 铁; /; /; SW17; 900-001-S17; 30. 2; 氧化铁屑; 锻造、碾环; 固; 铁; /; /; SW17; 900-001-S17; 60. 3; 废乳化液; 危险 废物; 车加工; 液; 矿物油、水; 《国家危险废物名录》 （2021年）; T; HW09; 900-006-09; 0.2. 4; 废机油; 设备维修保养; 液; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.1. 5; 含油抹布和手套; 设备维修保养、日常生产; 固; 纺织品、矿物油; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-14。 表4-14 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 边角料; 下料、车加工; 一般工业固废; SW17 900-001-S17; 30; 外售综合利用; /. 2; 氧化铁屑; 锻造、碾环; SW17 900-001-S17; 60; /. 3; 废乳化液; 车加工; 危险废物; HW09 900-006-09; 0.2; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 4; 废机油; 设备维修保养; HW08 900-249-08; 0.1. 5; 含油抹布和手套; 设备维修保养、日常生产; HW49 900-041-49; 0.1. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/天然气燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | / | 江苏省地标《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3；二氧化硫浓度≤80mg/m3；氮氧化物≤180mg/m3；烟气黑度≤林格曼黑度1级 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为电液锤、锯床、碾环机、操作机、出料机、车床、天然气加热炉、回火炉、排气筒风机等设备，单台噪声源强≤90dB(A)。主要振动源为电液锤，振动噪声值为40 dB（A）。 |  | 选择用低噪声设备，采用防振措施，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减；设置减振材料、合理布局 | GB12348-2008表1中2类标准：昼间≤60dB(A)； 振动执行GB10070-88工业集中区振动标准：昼间≤75dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 下料、车加工 | 边角料 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 锻造、碾环 | 氧化铁屑 | 外售综合利用 |  |
|  | 车加工 | 废乳化液 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | 设备维修保养、日常生产 | 含油抹布和手套 | 委托有资质单位合理处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不在工业园区内，但在园区外优势企业白名单内，可参照入园企业进行管理。本项目不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原辅料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，全厂属于“二十八、金属制品业33”、“80铸造及其他金属制品制造339”中“涉及通用工序简化管理的”，属于简化管理。 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.08 | 0.034 | / | 0.04 | / | 0.12 | +0.04 |
|  | 氮氧化物 | 0.748 | 0 | / | 0.187 | / | 0.935 | +0.187 |
|  | 颗粒物 | 0.1144 | 0 | / | 0.0572 | / | 0.1716 | +0.0572 |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 1200 | / | 0 | / | 1200 | 0 |
|  | COD | 0.54/0.06 | 0.54/0.06 | / | 0 | / | 0.54/0.06 | 0 |
|  | SS | 0.42/0.012 | 0.42/0.012 | / | 0 | / | 0.42/0.012 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.054/0.0048 | 0.054/0.0048 | / | 0 | / | 0.054/0.0048 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0096/0.0006 | 0.0096/0.0006 | / | 0 | / | 0.0096/0.0006 | 0 |
|  | 总氮 | 0.084/0.0144 | 0.084/0.0144 | / | 0 | / | 0.084/0.0144 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 30 | 0 | / | 30 | / | 60 | +30 |
|  | 氧化铁屑 | 50 | 0 | / | 60 | / | 110 | +60 |
|  | 淬火池沉渣 | 5 | 0 | / | 0 | / | 5 | 0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0 | 0 | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油 | 0.1 | 0 | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 含油抹布和手套 | 0 | 0 | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | / | 0 | / | 7.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目

100m卫生防护距离（以生产车间为边界）

环境保护目标

周边企业

200m

江阴市恒源锻造有限公司年产高端精密锻件2500吨项目

附图   建设地500米卫星图

图例

N3

100m

500m范围

0