建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产50万平方米保温板材搬迁项目

项目名称：

江阴纽恒通风材料有限公司

建设单位（盖章）：

编制日期：            2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万平方米保温板材搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-320253-89-03-149981 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任* | 联系方式 | 13961****77 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市徐霞客镇璜塘中兴路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度19分50.980秒，31度45分40.81秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 泡沫塑料制造（C2924） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市徐霞客镇 人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴徐霞客备〔2024〕 148号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3150 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价工作；对照专项评价设置原则表，本项目无需设置地表水、环境风险、生态和海洋专项评价，需设置大气专项评价，具体对照分析见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目有机废气中含有甲醛，为有毒有害污染物，且厂界外500m有保护目标，因此需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处; 厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至污水厂集中处理，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 不开展专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市徐霞客镇控制性详细规划》（2012-2030年） 审批机关：江阴市人民政府 审批文件文号：澄政复[2013]45号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》 审查机关：无锡市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于“江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书”的审查意见》（锡环发[2023]120号） |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线。围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，最终确定了15大类811块陆域生态空间保护区域。 本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘中兴路1号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》和江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，本项目与最近生态空间保护区域关系见下表。 表1-2 重要生态功能区一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 方位; 距离 km; 范围. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 马镇河流重要湿地; 湿地生态系统保护; W; 0.74; /; 地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域. 由上表可知，项目选址不在江阴市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果中的相关要求。 （2）与环境质量底线的相符性 根据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市环境状况公报》进行区域达标性判断，全市SO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，但依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，白屈港河水质处于良好水平。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，不会突破项目所在地环境质量底线，因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、工程概况 江阴纽恒通风材料有限公司成立于2017年5月，拥有江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号及中兴路1号两个厂区，两个厂区均从事保温板材的生产，其中雪海路厂区拥有2条保温板材生产线，生产能力为50万平方米/年，目前已达产；中兴路厂区拥有3条保温板材生产线，设计生产能力为75万平方米/年。两个厂区保温板材设计生产能力共计125万平方米/年。该公司《年产50万平方米保温板材新建项目环境影响报告表》于2021年12月通过江阴市环境保护局审批，该项目于2023年3月通过“三同时”自主验收；该公司《年产75万平方米保温板材扩建项目环境影响报告表》于2023年6月通过无锡市行政审批局审批，目前该项目在建设过程中。 现为便于企业管理，该公司拟租用中兴路厂区内江阴博格机械制冷技术有限公司闲置厂房3150平方米，将雪海路厂区的2条保温板材生产线全部搬迁至中兴路厂区，雪海路厂区不再使用，搬迁后全厂保温板材的设计生产能力仍为125万平方米/年。 ## 2、产品方案 本项目租用闲置厂房进行建设，因此工程内容主要包括现有设备的搬迁、安装、调试，现有厂房内部布局调整，公用工程和环保工程等完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 本项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力（平方米/年）; 年运行 时数. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 生产车间 （雪海路厂区）; 保温板材; 3000mm×12 00mm×20mm; 50万; 0; -50万; -. 2; 生产车间 （中兴路厂区）; 保温板材; 3000mm×12 00mm×20mm; 75万; 125万; +50万; 7200小时. 合计; 125万; 125万; 0; 7200小时. ## 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：该公司原有劳动定员60人，迁建后不新增劳动定员，全厂劳动定员仍为60人。 工作制度：该公司改建前后均实行三班制24h工作制，年生产300d。 ## 7、建设项目厂区平面布置 本项目位于租用厂区西南部，车间由东向西依次设置为保温板材生产区、原料、成品堆放区，具体厂区平面布置见附图2。 ## 8、水平衡分析 生活用水 化粪池 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 损耗：90 新鲜水 360 360 生产工艺 450 损耗：61 61 原辅料中含水 图2-1 迁建项目水量平衡图 单位：t/a 生活用水 化粪池 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 损耗：180 新鲜水 720 720 生产工艺 900 损耗：76.25 76.25 原辅料中含水 图2-2 迁建后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1、工艺流程简述 本项目从事保温板材的生产，具体生产工艺如下。（其中S—固废、N—噪声、G—废气）。 基材（铝箔、彩钢板） 复合卷材（覆盖层） 噪声N1 压 纹 噪声N2、钢废料S1、铝废料S2 定尺收卷 噪声N3 复 合1 无纺布、水性胶水 有机废气、水汽G1 烘 干 混 合 复合2、层压、发泡 浇 注 噪声N5、 有机废气、水汽G3 噪声N6、 有机废气、水汽G4 酚醛树脂、硅油、发泡剂、固化剂、碳黑 140~150℃ 噪声N4、 碳黑（尘）、有机废气G2 侧边纸 30℃ 55℃ 噪声N7、 边角料S3 修 边 噪声N8、 边角料S4 定尺切割 注： 电加热 成 品 图2-3 保温板材生产工艺流程及产污环节图 ## 2、工艺产污环节分析 表2-2 主要产污环节和排污特征 污染源; 编号; 产污工序; 主要污染物; 采取的措施及去向. 废气; G2; 混合; 碳黑尘; 经布袋除尘装置处理后尾气在车间无组织排放. 有机废气; 经二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒DA002高空排放. G1; 烘干; 有机废气. G3; 浇注; 有机废气. G4; 发泡; 有机废气. G5; 危废仓库; 有机废气. 废水; W1; 办公生活; 生活污水; 接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理. 噪声; N1; 压纹; 噪声; 基础减振、车间隔声. N2; 定尺收卷; 噪声. N3; 复合1; 噪声. N4; 混合; 噪声. N5; 浇注; 噪声. N6; 复合2、层压、发泡; 噪声. N7; 修边; 噪声. N8; 定尺切割; 噪声. N9; 风机; 噪声. 固体废物; S1; 定尺收卷; 钢废料; 出售给物资回收单位. S2; 铝废料. S3; 修边; 边角料. S4; 定尺切割; 边角料. S6; 原辅料使用; 废包装袋. S7; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S8; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 江阴纽恒通风材料有限公司成立于2017年5月，拥有江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号及中兴路1号两个厂区，两个厂区均从事保温板材的生产，其中雪海路厂区拥有2条保温板材生产线，生产能力为50万平方米/年，目前已达产；中兴路厂区拥有3条保温板材生产线，设计生产能力为75万平方米/年。两个厂区保温板材设计生产能力共计125万平方米/年。 该公司于2022年1月进行了排污许可登记，编号为91320281MA1P2X8N1H001X。 该公司原有项目审批验收情况具体见下表2-3。 表2-3 江阴纽恒通风材料有限公司审批验收情况 序号; 环评批复时间; 审批项目; 环评审批部门; 验收 情况; 排污许可证; 备注. 1; 2021年12月; 《年产50万平方米保温板材新建项目环境影响报告表》; 江阴市环境保护局; 已验收，2023年3月; 91320281MA1P2X8N1H001X; /. 2; 2023年3月; 《年产75万平方米保温板材扩建项目环境影响报告表》; 无锡市行政审批局; 在建; /. 本报告根据审批资料、验收资料和实际调查情况统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。本报告按雪海路厂区及中兴路厂区分别统计两个厂区产排污情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 大气环境质量现状 ## （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，数据来源符合要求。 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据江阴市2023年环境状况公报数据，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.6; 达标. - （2）整改方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 ## 2、水环境质量现状 本项目纳污河流白屈港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，白屈港河水质处于良好水平。 为进一步改善水质，江阴市徐霞客镇人民政府已出具水环境综合整治方案： 整体规划，有序推进园区管网工程建设。科学研究管网存在问题，深入推进工业园区污水管网排查改造工作，抓好老旧管网修复改造，制定2022 年管网修复年度工作计划，解决现有管网破损、混接、漏接、淤堵等问题。积极推进城镇雨污分流系统改造与建设，创建排水达标区1个，逐步由压力管代替自流管，推动覆盖拉网式农村环境综合整治项目，补齐城镇污水收集和处理设施短板，基本形成覆盖全区域、功能完善、维护保养到位的污水管网体系。 因地制宜，合理制定重点河道整治方案。编制完成东西横墅河等 3条劣V 类河道消劣整治方案，并组织实施完成年度整治目标。开展冯泾河等骨干河道“消劣奔III”行动编制工作方案，建立定期监测机制，开展整治工作。明确区域河湖生态补水相关要求，打通断头河。建立总磷浓度控制制度，开展重点河湖试点。完成全域范围内所有河道的水质摸底调查。落实《白屈港金潼桥断面水质达标综合整治方案》要求，开展支流支浜、城镇生活、排涝泵站、工业企业等专项整治，确保白屈港峭歧段稳定达到Ⅲ类。确保水环境质量持续改善，省考湖庄桥断面达标。继续开展辖区黑臭河道排查和专项整治，建立黑臭水体整治长效机制，定期公开整治进展，接受社会监督，全面剿灭辖区内黑臭河道，巩固城市建成区黑臭水体消除成效。巩固黑臭水体整治成效，建立长效管理机制。开展整治效果后评估工作，继续定期实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁，入河排污口的动态管控和活水保质。定期监测已完成治理的黑臭水体，切实保障城镇生活、工业等各类污水处理设施稳定运行，强化污水收集管网等设施的运营维护。持续推进城市建成区水体主要水质指标达到或优于V类标准。 ## 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 ## 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 ## 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水及土壤环境问题，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-2 大气环境保护目标 名称; 经纬度坐标(°); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 厂界 距离/m. 经度; 纬度. 油车里; 120.3286; 31.7603; 居民住宅; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 西; 180. 任九房村; 120.3092; 31.7581; 居民住宅; 环境空气; 西南; 250. 吕家村; 120.3253; 31.7600; 居民住宅; 环境空气; 西; 400. 任九新村; 120.3364; 31.7614; 居民住宅; 环境空气; 东; 440. 东横墅; 120.3342; 31.7651; 居民住宅; 环境空气; 东北; 445. ## 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 混合、浇注、发泡工序产生的非甲烷总烃、甲醛、酚类有组织工艺废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单2024中表5标准；无组织工艺废气中甲醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单2024中表9标准，碳黑尘厂界无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；烘干工序产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准，厂区内VOCs（以非甲烷总烃表征）无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见下表。 表3-3 大气污染物排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. VOCs（非甲烷总烃）; 60; 15; 3.0; 周界外浓度最高点; 4.0. 甲醛; 5; 15; -; 0.05. 酚类; 15; 15; -; -. 碳黑尘; -; -; -; 肉眼不可见. 注：上述环节废气通过同1根15m高排气筒DA001排放，非甲烷总烃从严执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准。 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监 控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m及以上位置处进行监测; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. ## 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表3-5。 表3-5 污水接管标准及排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《徐霞客镇声环境功能区划图》，本项目位于2类声环境功能区，厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区2类标准，具体见下表。 表3-6 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. ## 4、固体废物控制标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | ## 1、总量控制因子 本项目总量控制污染因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN； 大气污染物总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃为表征）、颗粒物。 ## 2、总量控制指标 表3-7 本项目实施后污染物“三本账” 单位：t/a 3、总量平衡方案 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 迁建后全厂 排放量; 排放增减量. 实际排放量; 在建项目排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃为表征）; 0.071; 0.106; 0.177; 0.71; 0.639; 0.071; 0.071; 0.177; 0. 甲醛; 0.006; 0.0087; 0.0147; 0.06; 0.054; 0.006; 0.006; 0.015; 0. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃为表征）; 0.078; 0.118; 0.196; 0.078; 0; 0.078; 0.078; 0.196; 0. 甲醛; 0.006; 0.01; 0.016; 0.006; 0; 0.006; 0.006; 0.016; 0. 颗粒物; 0; 0; 0; 0.005; 0.00441; 0.00059; 0; 0.00059; 0.00059. 合计; VOCs（以非甲烷总烃为表征）; 0.149; 0.224; 0.373; 0.788; 0.639; 0.149; 0.149; 0.373; 0. 甲醛; 0.012; 0.019; 0.031; 0.066; 0.054; 0.012; 0.012; 0.031; 0. 颗粒物; 0; 0; 0; 0.005; 0.00441; 0.00059; 0; 0.00059; 0.00059. 废水; 废水量; 360/360; 360/360; 720/720; 360; 0; 360/360; 360/360; 720/720; 0. COD; 0.16/0.018; 0.16/0.018; 0.32/0.036; 0.18; 0.02; 0.16/0.018; 0.16/0.018; 0.32/0.036; 0. SS; 0.13/0.0036; 0.13/0.0036; 0.26/ 0.0072; 0.14; 0.01; 0.13/0.0036; 0.13/0.0036; 0.26/ 0.0072; 0. 氨氮; 0.016/0.0014; 0.016/0.0014; 0.032/ 0.0028; 0.016; 0; 0.016/0.0014; 0.016/0.0014; 0.032/ 0.0028; 0. 总磷; 0.0029/ 0.00018; 0.0029/ 0.00018; 0.0058/ 0.00036; 0.0029; 0; 0.0029/ 0.00018; 0.0029/ 0.00018; 0.0058/ 0.00036; 0. 总氮; 0.025/0.0043; 0.025/0.0043; 0.050/ 0.0086; 0.025; 0; 0.025/0.0043; 0.025/0.0043; 0.025/0.0043; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 水污染物：迁建后全厂生活污水接管量仍为720t/a，水污染物排放总量分别为COD0.036t/a、NH3-N0.0028t/a、TP0.00036t/a、TN0.0043t/a，由于迁建后全厂生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过徐霞客镇控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0072t/a，指标作为该企业考核指标。 大气污染物：迁建后全厂大气污染物VOCs排放总量为0.373t/a、颗粒物排放总量为0.00059t/a，颗粒物较迁建前新增0.00059t/a，新增排放总量在徐霞客镇内平衡。 固体废物：迁建后全厂固废均得到有效的处理处置，不外排，无需申请总量。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用房东现有污水管网，接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。 5、施工时间安排在昼间6：00~22：00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据大气专项评价，迁建后全厂各污染源在采取相应废气治理措施后，正常工况下均可实现达标排放；根据预测，正常工况下迁建后全厂各大气污染物对周围大气环境及附近敏感点造成的影响均较小，环境功能不会因本项目的建设而发生改变。迁建后全厂无需设置大气环境防护距离，生产车间需设置100m卫生防护距离。 具体分析见大气环境影响专项评价。 二、废水 1、迁建后全厂废水产排情况及排放口基本情况 表4-1 废水产生情况及接管情况 产排污 环节; 废水类别; 污染物 种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水 排放量 （m3/a）; 污染物接管情况; 排放 方式; 排放口; 排放 去向; 排放规律; 接管标准限值 （mg/L）. 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理 能力 （t/d）; 治理 效率 （%）; 是否为 可行技术; 接管 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 职工 生活; 生活污水; COD; 500; 0.36; 化 粪 池; 5; 10; 是; 720; 450; 0.32; 间接; DW001; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 500. SS; 400; 0.288; 12.5; 350; 0.25; 400. NH3-N; 45; 0.032; 0; 45; 0.032; 45. TP; 8; 0.0058; 0; 8; 0.0058; 8. TN; 70; 0.05; 0; 70; 0.05; 70. 表4-2 废水排放口基本情况 排放口编号及名称; 类型; 坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DW001生活污水接管口; 一般排放口; 120.331803; 31.761098. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、达标排放分析 迁建后全厂无生产废水排放，生活污水产生量为720t/a，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入白屈港河。 3、依托集中污水处理厂的可行性 （1）污水处理厂概况 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司成立于2005年6月，位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路66号，共分三期建设，总设计规模25000吨/日。一期采用改进的CASS法（周期循环活性污泥法）工艺，设计规模5000吨/日，于2005年6月开始投资新建，并于2010年1月对其进行提标改造，于2010年5月开始试运行；二期采用UASB（升流式厌氧污泥床反应器）—好氧生化工艺，设计规模10000吨/日，于2007年9月开工建设；三期采用高效厌氧UASB工艺与A/O法活性污泥相结合的处理工艺，设计规模10000吨/日，于2010年11月开工建设，于2011年通过三同时验收。该污水厂处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准排入白屈港河。 图4-1 废水处理工艺流程图 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入白屈港。 （2）接管可行性分析 ①处理规模的可行性分析 迁建后全厂生活污水拟接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，江阴市恒通璜塘污水处理有限公司废水设计处理能力为2.5万m3/d，目前实际处理量约为1.5万t/d，尚有约1万t/d的处理余量，本项目建成后未新增全厂废水排放量，故从处理水量角度考虑，迁建后全厂废水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理的方案是可行的。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 迁建后全厂废水主要为生活污水，经化粪池预处理后各污染物排放浓度分别为COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，满足江阴市恒通璜塘污水处理有限公司水质接管要求，污水中不含有对江阴市恒通璜塘污水处理有限公司废水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响江阴市恒通璜塘污水处理有限公司的处理工艺，因此排入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理是可行的。 ③管网配套可行性分析 项目所在地污水管网已铺设到位，与市政污水管网接管，生活污水接管江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理，从管网建设配套看是可行的。目前，项目所在区域具备接管条件。 ④排污口设置情况 项目排污口依托现有，利用现有雨水排放口、污水接管口各一个，雨水排放口按江苏省排污口设置及规范化整治管理办法苏环控[1997]122号要求设置，雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 从以上的分析可知，建设项目产生的废水接管排入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理可行。 （4）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业62塑料制品业292 ”，迁建后全厂泡沫塑料产量1万吨以下，为登记管理，迁建后全厂仅生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 ## 三、噪声 迁建后全厂噪声源主要为压纹机组、预混罐、切断机等生产及风机等辅助设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： 表4-3 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 压纹机组、预混罐、切断机、风机等选用低噪声设备; 降噪25dB(A)以上; 10. 规划防治对策; 合理布局; 将生产设备均设置在室内，通过车间厂房隔声. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对压纹机组、预混罐、切断机等定期检查、维护. 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 A、单个点声源预测公式 L2=L1−20lgr2r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 B、多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n——声源数量。 从上表可以看出，迁建后全厂经预测东、南、西、北侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 （2）监测要求 ## 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界环境噪声每季度开展一次。环境监测计划见表4-4。 表4-4 环境监测计划信息表 项目; 监测点位置; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; Leq、Lmax; 每季度一次; GB12348-2008. ## 四、固体废物 迁建后全厂产生的固废主要为铝废料、钢废料、边角料、废包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 ## 五、地下水、土壤 4-5 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 一般固废堆场; 其他类型; 大气沉降、地面漫流及垂直入渗; 简单防渗区; 一般地面硬化. 车间其他区域（包括生产区、原辅料堆放区）; 其他类型. 危废仓库; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 迁建后全厂污染途径主要为大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染途径，由于迁建后全厂废气污染物排放量较小，故对地下水、土壤影响较小，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危废仓库地面做好地面硬化并做好防渗处理（环氧地坪），不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。 ## 六、生态 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 ## 七、环境风险 （1）风险潜势初判及风险评价等级 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算企业所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 企业涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，企业Q值确定表计算如下： 由上表可知，迁建后全厂危险物质最大存在总量与临界量比值Q=0.776＜1，确定项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）风险评价等级 评价等级划分详见下表。 表4-6 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录A。. 根据上表，企业环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （2）环境敏感目标概况 企业环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 企业周围敏感目标分布情况见表3-5。 （3）环境风险识别 企业主要危险物质环境风险识别见下： 表4-7 企业涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 生产车间、原料及成品堆放区; 硅油、发泡剂（戊烷）、酚醛树脂; 泄漏、火灾爆炸. 废气处理设施; 非甲烷总烃、甲醛; 废气非正常排放. 危废仓库; 废活性炭; 泄漏、火灾. （4）环境风险分析 经识别，迁建后全厂涉及的主要风险物质为硅油、发泡剂（戊烷）、酚醛树脂。 硅油、酚醛树脂若发生泄露，可能会造成水环境及土壤环境污染。硅油如遇明火则可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。消防水若进入雨水管网或土壤，将对地表水环境、土壤环境造成污染。 发泡剂（戊烷）泄漏后，遇火源有发生火灾爆炸的可能性。产品保温板中可能残留少量发泡剂（戊烷），若遇火源有发生火灾爆炸的可能性。火灾爆炸事故引发的次生及伴生影响主要体现在火灾过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的消防水，发生火灾事故时，燃烧会产生CO、NOx等物质，并伴有烟雾产生，对大气环境造成影响，消防水若进入雨水管网或土壤，将对地表水环境、土壤环境造成污染。 废气处理装置若设备故障，会造成废气的超标排放，由于项目排放的废气中含有VOCs、非甲烷总烃、甲醛等污染物，可能对周围公众的健康、情绪、正常生活等造成不利影响。 危废仓库泄漏会造成水环境及土壤污染。 ## 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 |  | VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛 | 经二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA002排放 | 非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃≤60mg/m3（3kg/h）；甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单2024中表5标准，即甲醛≤5mg/m3 |
|  | 无组织 |  | VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛 | 加强车间 通风 | 厂界VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即VOCs（以非甲烷总烃表征）≤4.0mg/m3，甲醛≤0.05mg/m3；厂区内VOCs（以非甲烷总烃为表征）无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理，排至污水管网，接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备及辅助设施 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废铝废料、钢废料、边角料、废包装袋经收集后综合外售；危险废物废活性炭委托有资质单位专业处置；生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区：危废仓库 简单防渗区：一般固废堆场、车间其他区域 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 危废仓库做好防火、防雨、防渗、防流失等措施。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。从生产管理、风险物质等的贮存、危废仓库的工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 加强废气处理设施监管，发生故障后，需立即停止生产，杜绝废气不经处理直接排放。 厂区内设置1个36m3的事故应急池，收集事故废水及消防废水。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。②排污口规范化设置，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口必须符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排放去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。废气排放口设置FID在线监测。③做好台账管理。④本项目属于泡沫塑料制造（C2924），产品产量约5200t/a，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29，62塑料制品业292”，本项目不涉及重点管理的塑料人造革和合成革制造，不属于简化管理中年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，属于排污登记管理类别。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划。 |  |  |  |  |

# 环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛 | 经二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA001排放 | 非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃≤60mg/m3（3kg/h）；甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单2024中表5标准，即甲醛≤5mg/m3 |
|  | DA002 |  | VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛 | 经二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒DA002排放 |  |
|  | 无组织 |  | VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛 | 加强车间 通风 | 厂界VOCs（以非甲烷总烃为表征）、甲醛达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即VOCs（以非甲烷总烃表征）≤4.0mg/m3，甲醛≤0.05mg/m3；厂区内VOCs（以非甲烷总烃为表征）无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理，排至污水管网，接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备及辅助设施 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废铝废料、钢废料、边角料、废包装袋经收集后综合外售；危险废物废活性炭委托有资质单位专业处置；生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区：危废仓库 简单防渗区：一般固废堆场、车间其他区域 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 危废仓库做好防火、防雨、防渗、防流失等措施。 加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。从生产管理、风险物质等的贮存、危废仓库的工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 加强废气处理设施监管，发生故障后，需立即停止生产，杜绝废气不经处理直接排放。 厂区内设置1个36m3的事故应急池，收集事故废水及消防废水。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。②排污口规范化设置，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口必须符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排放去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。废气排放口设置FID在线监测。③做好台账管理。④本项目属于泡沫塑料制造（C2924），产品产量约5200t/a，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29，62塑料制品业292”，本项目不涉及重点管理的塑料人造革和合成革制造，不属于简化管理中年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，属于排污登记管理类别。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

N

现有项

目车间

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

图例：

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

## 附图  建设项目卫星定位图