无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕5036号

关于无锡晶澳卫蓝新能源科技有限公司电子专用材料、半导体器件专用设备制造

项目环境影响报告表的批复

无锡晶澳卫蓝新能源科技有限公司：

你单位报批的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《电子专用材料、半导体器件专用设备制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2024〕130号）、无锡市化工产业安全环保整治提升工作专家组《专家意见》、无锡市惠山区发展和改革委员会《关于界定无锡晶澳卫蓝新能源科技有限公司等5家企业项目产品符合战略性新兴产业目录的批复》（惠发改〔2024〕15号）和报告表评价结论，在使用清洁能源，落实废水、废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡晶澳卫蓝新能源科技有限公司总投资100000万元，在无锡惠山工业转型集聚区北洲路北侧，利用自有工业用地61371平方米，新建年产银浆100吨（其中研发量1.8吨）、单晶炉500台、减薄机12台、化学机械抛光设备8台以及硅片湿法设备、电池湿法设备、电池自动化设备共70套项目，并配套年研发测试太阳能组件1000块项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目冷却水循环回用、零排放。SiC抛光废水经厂区内废水处理设施处理后与Si抛光废水、SiC研磨废水在符合接管标准的前提下接入污水处理厂集中处理；生活污水、宿舍废水、食堂废水经预处理后，与清下水（纯水制备浓水和RO水制备浓水）在符合接管标准的前提下接入污水处理厂集中处理。接管废水中总锰、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其余指标执行江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1中的间接排放限值标准。本项目设置一个污水排放口。

3、本项目使用的本体型胶粘剂在施工状态下VOCs含量达到《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3相关限值要求。载体配置、烘干（烧结）、层压过程使用电加热。银浆研发及生产（载体配置、配料、搅拌、轧浆、半成品（成品）检验、过筛、模拟实验、装瓶、溶剂挥发）、半导体专用设备生产（雕刻、切割、抛光液挥发）、太阳能组件研发（划片、串焊、叠焊、层压、装框、固化）、危废间产生的废气和臭气经收集处理后达标排放，排放废气达到江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3、表4，江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3，上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1、表3相关标准要求，排气筒高度≥15米。

食堂使用电能，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关要求。排气筒高度≥15米。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。

5、生产车间、原辅料仓库、废水处理站、危废暂存库等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。生产废水管线均采用明管敷设并做好标识。

6、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

7、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。FQ1排放口安装VOCs自动监测监控设备，生产废水排放口安装pH、流量、COD自动监测监控设备，并与生态环境部门联网。食堂油烟排放口安装在线监控设施。

8、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀和事故应急池。

9、本项目厂界外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：生活污水、宿舍废水、食堂废水水量≤28013吨，COD≤7.5824吨，SS≤5.8827吨，氨氮≤0.5167吨，TN≤0.7969吨，TP≤0.08404吨，动植物油≤0.6966吨。

生产废水水量≤60000吨，COD≤16.93吨，SS≤3.92吨，氨氮≤0.0073吨，TN≤0.7086吨，TP≤0.0018吨，总锰≤0.006吨。

清下水（纯水制备浓水和RO水制备浓水）水量≤18532吨，COD≤0.556吨，SS≤0.3706吨。

最终排放量：

生活污水、宿舍废水、食堂废水水量≤28013吨，COD≤0.8404吨，SS≤0.2802吨，氨氮≤0.0421吨，TN≤0.2802吨，TP≤0.0056吨，动植物油≤0.0087吨。

生产废水水量≤60000吨，COD≤1.68吨，SS≤0.57吨，氨氮≤0.0073吨，TN≤0.3186吨，TP≤0.0018吨，总锰≤0.006吨。

清下水（纯水制备浓水和RO水制备浓水）水量≤18532吨，COD≤0.556吨，SS≤0.1853吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.0886吨，颗粒物≤0.0702吨，食堂油烟≤0.0194吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2305-320206-89-05-649162）

无锡市数据局

2024年12月16日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局

无锡市数据局办公室                       2024年12月16日印发