无锡市数据局文件

锡数环许〔2024〕3030号

关于无锡东恒新能源科技有限公司《碳纳米管中试装置扩建项目环评报告表》的

批复

无锡东恒新能源科技有限公司：

你公司申请报批的无锡东恒新能源科技有限公司《碳纳米管中试装置扩建项目环评报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表结论，仅从环保角度考虑，同意建设单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

项目位于无锡市梁溪区江海西路金山北科技园29-30号，属于扩建项目，主要进行单壁碳纳米管和晶须碳纳米管的生产。项目建设完成后，具备年产单壁碳纳米管0.3t和晶须碳纳米管1.5t的生产能力。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目无生活污水产生，主要会产生纯水制备浓水，接管至城北污水处理厂集中处理。接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

2.项目生产过程中产生的废气主要包括单壁碳纳米管碳沉积废气（颗粒物）、晶须碳纳米管碳沉积废气（颗粒物、一氧化碳）、碳源制备挥发废气（非甲烷总烃、甲苯）。单壁碳纳米管碳沉积废气经设备管道密闭收集，进入设备自带的气体精密过滤装置处理后，通过15m高排气筒DA006排放；晶须碳纳米管碳沉积废气经设备管道密闭收集，进入设备自带的气体精密过滤装置处理后，分别通过15m高排气筒DA007和DA008排放。碳源制备挥发废气在车间内无组织排放。

项目碳沉积工序产生的颗粒物、一氧化碳有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；厂界无组织废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；厂区内有机废气（以非甲烷总烃计）执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等相关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，公司污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物：氮氧化物≤3.3954吨（有组织3.2405吨、无组织0.1549吨）、颗粒物≤0.7894吨（有组织0.4451吨、无组织0.3443吨）、非甲烷总烃≤0.5887吨（有组织0.4889吨、无组织0.0998吨）、油烟≤0.0192吨（有组织0.0192吨）、氨≤0.1800吨（有组织0.1800吨）。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤19943.81吨、水量19943.81吨，COD 4.0003吨、SS 3.1529吨、NH3-N 0.2835吨、TN 0.3645吨、TP 0.0405吨、动植物油 0.1080吨、LAS 0.0405吨。

3.固体废物：零排放。

四、本项目按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

五、环境影响评价文件经批准后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（项目代码：2409-320213-89-02-665942）

无锡市数据局

2024年12月19日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2024年12月19日印发