建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产3000吨铜管新建项目

项目名称：

江阴市华轩新材料有限公司

建设单位：

编制日期：          2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000吨铜管新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-320***-89-03-906*** |  |  |
| 建设单位 联系人 | 陆** | 联系方式 | 186***61*** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘富业路10-1号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度19分52.270秒，31度46分12.950秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 铜压延加工C3251 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32 65.有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴徐霞客备〔2024〕106号 |
| 总投资（万元） | 650 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价工作；对照专项评价设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价，具体对照分析见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至污水厂集中处理，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 不开展专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）、《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：无锡市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于“江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书”的审查意见》（锡环发〔2023〕120号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目建设地位于江阴市徐霞客镇璜塘富业路10-1号，即在徐霞客镇特色工业园区内；根据《江阴市徐霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）》中土地利用规划，本项目为M2工业用地；且根据企业土地证，用地性质为工业用地。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 项目选址不在江阴市生态空间保护区域范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 （2）与环境质量底线的相符性 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，不会突破项目所在地环境质量底线，因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）产业定位相符性 本项目位于璜塘工业园，根据《江阴市霞客镇工业园区开发建设规划（2022-2030年）环境影响报告书》（锡环发〔2023〕120号），璜塘工业园是以高端化纤、新能源新材料产业为主导的创新性特色工业园区。本项目为有色金属压延加工，不属于禁止引入项目，符合璜塘工业园的产业定位。 （5）环境准入负面清单 本项目符合国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《市场准入负面清单》（2022年版）要求。 （6）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相关内容，对照江苏省无锡市环境管控单元图，本项目位于重点管控单元。 本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相关内容。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、工程概况 江阴市华轩新材料有限公司成立于2024年1月，位于江阴市徐霞客镇璜塘富业路10-1号。该公司租用江阴市长纺科技有限公司闲置厂房1200平方米，购置盘拉机、矫直机、切割机等设备32台（套），从事铜管的生产，项目建成后，形成年产3000吨铜管的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32 65.有色金属压延加工 325”中“全部”，应编制环境影响报告表。江阴市华轩新材料有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 ## 2、产品方案 表2-1 本项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 铜管*; 3000t/a; 4800小时. *注：本项目产品规格根据产品要求进行相应调整生产，无固定规格。 ## 3、工程建设 表2-2 本项目工程建设一览表 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料及成品区; 300m2; 室内，堆放原料及成品. 公用 工程; 给水; 供水管网; 20t/h; 当地自来水网，依托出租方. 排水; 雨水; 20t/h; 直接排入市政雨水管网，依托出租方. 废（污）水; 15t/h; 厂区废水管网，依托出租方. 供电; 供电设施; 1250KVA; 利用公变，依托出租方. 循环冷却系统; 10t/h*1; 循环回用，由江阴市华轩新材料有限公司负责管理. 环保 工程; 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 简单生化处理，依托出租方. 噪声; ≥25dB(A); 厂界达标，由江阴市华轩新材料有限公司负责管理. 固废 收集; 一般工业固体废物贮存场; 10m2; 综合利用或处置，不排放，新建，由江阴市华轩新材料有限公司负责管理. 危废贮存点; 3个危废智能桶. 注：根据《关于印发<江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）>的通知》，企业属于危险废物年产生量在10吨以下的小微企业，推行建设小微产废单位危废智能收集贮存、集中处理、信息化监管的模式，之后以智能收集设备替代危废仓库。 ## 主要原辅材料及燃料消耗 - 略 ## 5、生产设备 ## 略 ## 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工10人。 工作制度：本项目实行“两班”16小时工作制，工作时间为6:00~14:00、14:00~22:00，年有效工作日为300天。 ## 7、建设项目厂区平面布置 生产车间主要设置原料区及成品区、退火区、冲模矫直切割区、拉拔区、盘拉区及办公室，本项目车间平面布置具体见附图2。 ## 8、水平衡分析 略 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1、工艺流程简述 本项目从事铜管的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下。（G-废气、S-固废、N-噪声）。 盘料铜管 冲 模 N1噪声 G1有机废气 盘 拉 N2噪声 润滑油 S1废润滑油 G2有机废气 拉 拔 润滑油 N3噪声 S2废润滑油 矫 直 N4噪声 切 割 N5噪声 S3金属废料、S4含油金属屑 G3有机废气 电加热300℃ 退 火 氮气 N6噪声 隔套冷却水 包 装 成 品 图2-2 铜管生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。本项目拟租用江阴市长纺科技有限公司闲置厂房进行建设，江阴市长纺科技有限公司主要生产纺织机械及配件、塑料配件、五金模具等，该厂房仅作为江阴市长纺科技有限公司仓库，地面已硬化，无生产历史，仅进行产品的储存及物流中转，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，且建设地雨污水管网已接通，已实行“雨、污分流”，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理。本项目可依托出租方各类公辅工程，厂区内公用区域环保责任主体为出租方。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 大气环境质量现状 ## （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，数据来源符合要求。 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据2023年江阴市环境状况公报可知，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 - （2）整改方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略： 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 ## 2、水环境质量现状 本项目的纳污河流为白屈港，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与 2022 年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点白屈港河水质状况为良好。 ## 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 ## 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 ## 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水及土壤环境污染途径，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 经纬度坐标(°); 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 厂界 距离/m. 经度; 纬度. 东横墅; 120.34233; 31.77229; 居民; 人群; 120人/40户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 南; 100. 任九新村; 120.34307; 31.76922; 居民; 人群; 225人/75户; 南; 375. 陆家村; 120.34667; 31.77330; 居民; 人群; 90人/30户; 东南; 310. ## 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目盘拉、拉拔工序及退火工序产生有机废气在车间内无组织排放。厂界无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃表征）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 厂区内有机废气（以非甲烷总烃表征）无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准，具体见下表。 表3-5 无组织大气污染物排放浓度限值 产污环节; 污染物; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 盘拉、拉拔、退火; 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. ## 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表3-7。 表3-7 污水接管标准及排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 根据《徐霞客镇声环境功能区划图》，本项目位于3类声环境功能区，厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，具体见下表。 表3-8 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. ## 4、固体废物控制标准 建设项目产生的一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂存执行危险固废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、并根据《关于印发<江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）>的通知》，企业属于危险废物年产生量在10吨以下的小微企业，推行建设小微产废单位危废智能收集贮存、集中处理、信息化监管的模式，之后以智能收集设备替代危废仓库。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃 废水：COD、NH3-N、TP、TN； 固废：各种固体废物。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量*. 废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0086; 0; /; 0.0086; 0.0086. 废 水; 废水量; 120; 0; 120; 120; 120/120. COD; 0.06; 0.006; 0.054; 0.006; 0.054/0.006. SS; 0.048; 0.006; 0.042; 0.0012; 0.042/0.0012. 氨氮; 0.0054; 0; 0.0054; 0.00048; 0.0054/0.00048. TP; 0.00096; 0; 0.00096; 0.00006; 0.00096/0.00006. TN; 0.0084; 0; 0.0084; 0.00144; 0.0084/0.00144. 固废; 2.03; 2.03; -; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/” 右边为生活污水经污水处理厂外排量。 大气污染物：大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0086t/a，可在徐霞客镇内平衡。 水污染物：生活污水接管量为120t/a，水污染物排放总量为COD0.006t/a、NH3-N0.00048t/a、TP0.00006t/a、TN0.00144t/a，由于生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过徐霞客镇控源截污平衡，SS排放量为0.0012t/a，指标作为该企业考核指标。 固体废物：本项目固废均得到有效的处理处置，不外排，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）废气源强分析 根据生产工艺分析，本项目废气主要为盘拉、拉拔及退火工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）。 本项目所在地大气为非达标区，徐霞客镇已制定了《徐霞客镇大气环境整治方案》。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准标准。通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少有机废气无组织排放，使厂区内有机废气无组织排放浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 二、废水 本项目废水主要为生活污水，本项目生活污水产生量为120t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理达标后排入白屈港河。 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入白屈港。 ## 三、噪声 本项目噪声源主要为盘拉机、单根拉拔机、双根拉拔机、矫直机、切割机、打头机等设备及冷却塔、水泵、空压机等辅助设施运行噪声，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： 表4-7 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 盘拉机、单根拉拔机、双根拉拔机等选用低噪声设备; 降噪25dB(A)以上; 5. 隔声减振，消音; 风机等高噪音设施设置在隔声房内. 规划防治对策; 合理布局; 设备均设置在车间内，通过车间、厂房隔声. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对高噪声设备如风机等定期检查、维护. 项目厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)。 ## 四、固体废物 本项目产生固废主要为盘拉拉拔产生的废润滑油、废机油、切割产生的金属废料、金属废屑、擦拭铜管产生的废抹布以及生活垃圾。 本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 ## 地下水、土壤 表4-13 本项目污染防渗区划分 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废贮存点、液体原料存放区、拉拔区、盘拉区; 其他类型（石油类）; 涉及大气沉降、地面漫流及垂直入渗; 一般防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥ 1.5m，K≤1 ×10 -7cm/s. 一般固废堆场、生产区（除拉拔、盘拉区）、办公区、成品区; /; 简单防渗区; 一般地面硬化. ## 六、生态 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 ## 七、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险属于可防可控。 ## 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行影响分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强管理，规范操作 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即非甲烷总烃无组织排放监控浓度≤4mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强管理，规范操作 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准：非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池预处理后接管至江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 厂界环境噪声执行GB12348-2008表1中厂界外声功能区3类昼间标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目危险废物收集后委托有资质单位处置；一般固废经收集后综合外售；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废堆场、生产区、办公区、成品区，设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。危废贮存点、原料区按一般防渗区要求设置防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ④定期检查危废贮存点内危废包装的完整性，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 ⑤危废贮存点、原料仓库等按照相应要求设置防渗措施、消防设施及其他应急物资。 ⑥在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 ⑦一旦发生火灾，确保雨水排放口的切断阀关闭，同时厂内备有沙包沙袋、挡水挡板、应急水囊等应急物资，可将事故废水、消防尾水及时截留在厂区内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十七，有色金属冶炼和压延加工业32 79有色金属压延加工325”中“有轧制或者退火工序的”，属于排污简化管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0086 | / | 0.0086 | +0.0086 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 120 | / | 120 | +120 |
|  | COD | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | SS | / | / | / | 0.0012 | / | 0.0012 | +0.0012 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00048 | / | 0.00048 | 0.00048 |
|  | TP | / | / | / | 0.00006 | / | 0.00006 | +0.00006 |
|  | TN | / | / | / | 0.00144 | / | 0.00144 | +0.00144 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 金属废屑 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.75 | / | 0.75 | +0.75 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 1.02 | / | 1.02 | +1.02 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.26 | / | 0.26 | +0.26 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目建设地

## 附图1  建设项目地理位置图

2000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

1400m

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

道

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

长

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

大

图   例

项目建设地

大气引用监测点位

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

项目建设地

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

江阴市恒通璜塘污水处理有限公司

伟天管业生产车间

厂

区

过

道

南门入口

北门入口

## 附图2 -1  建设项目厂区平面布置图    比例

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

16m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

图例：

污水接管口

雨水排放口

污水管网

雨水管网

长纺科技生产车间

长纺科技生产车间

办公楼

长纺科技生产车间

长纺科技生产车间

长纺科技生产车间

长纺科技生产车间

长纺科技生产车间

本项目

车间

本项目厂界

噪声源

盘拉区

矫直、切割区

退火区

冲模区

## 附图2 -2  建设项目厂区平面布置图    比例

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

14m

图例：

一般固体废物堆场

危废贮存点

入口

办公室

成品区

原料区

拉拔区

液体原料区

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

150m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

130m

图例：     生产车间；       500米范围；    50米卫生防护距离

## 附图3     建设项目周围500米土地利用现状图    比例

任九新村

375m

东横墅

100m

310m

陆家村

长纺科技

伟天管业

秉宪科技

源欧包装

中轮机械

昌华科技

信美铝业

元盛化纤

九润管业

韵美家居

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

华辉工具