- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产1500吨超细纤维洁净布、1.5亿片眼镜布、1600万片眼镜袋新建项目

项  目  名  称：

无锡东田纺织科技有限公司

建设单位（盖章）：

编  制  日  期：            2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1500吨超细纤维洁净布、1.5亿片眼镜布、1600万片眼镜袋新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-320269-89-03-151447 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩** | 联系方式 | 1776833**** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区）长泾乡（街道） 西园路19-2号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度27分1.536 秒， 31 度 45 分 7.301秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他产业用纺织制成品制造 （C1789） | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市长泾镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴长泾备〔2024〕159号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 0.76 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6066.76 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求， 本项目属于“十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178”中“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”，未涉及专项评价设置原则，无需设置专项评价。专项评价设置原则详见表1-1。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英分析，故不设置、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃和颗粒物，无设置原则中提及的污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目经化粪池预处理后的生活污水接管江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 《江阴市长泾镇工业园区详细规划及城市设计》于2023年通过江阴市人民政府审批，澄政复[2023]51号。 《江阴市长泾镇控制性详细规划》于2015年通过江阴市人民政府审批，审查文号：澄政复[2015]52号。 江阴市工业园区升级改造领导小组办公室于2022年发布：关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，文号：澄工改办〔2022〕1号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、建设项目与相关规划、 规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 ①、本项目建设地位于江阴市长泾镇西园路19-2号 ，根据《江阴市长泾镇工业园区详细规划及城市设计》，本项目建设地位于二类工业用地，符合规划要求。 ②、根据《江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件》澄工改办〔2022〕1号，关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知。长泾镇工业园区四至范围：重点工业园区：东至后巷路、花园路，西至长泾河、新泾河，南至云顾路，北至汤浜河、规划道路。 本项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号 ，不在工业园区四至范围内。故本项目不涉及 《江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》及其批复。 ③、根据《江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件》澄工改办〔2024〕1号，关于印发2024年江阴市园区外优势企业白名单的通知，该公司在其白名单中。 根据关于印发《园区外优势企业管理办法（试行）》的通知（澄工改发〔2022〕4号）文件中，本项目符合关于印发《园区外优势企业管理办法（试行）》的通知（澄工改发〔2022〕4号）第二、第四条相关条款。 2、与产业定位的相符性分析 3、土地规划相符性 4、环境保护规划相符性 本项目建设地位于江阴市长泾镇西园路19-2号，项目所在地污水管网已接通，污水接管至江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放，本项目生产过程中产生的废气经配套相应的废气处理装置均能达标排放。 5、声环境规划相符性 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号）本项目在江阴市声环境功能区为3类区，位置图见附图8，本项目建设地50米范围内无声环境敏感点。 6、产业政策分析 7、《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）“三区三线”相符性 本项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号，位于城镇发展区（城镇开发边界围合范围）中的城镇集中建设区，故符合“三区三线”规划，具体见附图10。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级、江苏省生态红线、无锡市生态空间保护区域最近保护目标之间关系见1-2。 表1-2 生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 绮山应急备用水源地保护区; 西北; 15700; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域; 水源水质保护. 江阴市马镇河流重要湿地; 南; 1400; 地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域; 湿地生态系统保护. 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》相关要求。 （2）环境质量底线 （3）资源利用上线 本项目原辅料均从其他企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-3。 表1-3 区域环境准入负面清单 （5）《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号） 根据《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号），本项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号，属于太湖流域。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）太湖流域重点管控要求的相符性分析具体见表1-4。 表1-4 太湖流域重点管控要求相符性分析 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 其他符合性分析 | 2、国家及地方政策相符性分析 表1-5 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 无锡东田纺织科技有限公司成立于2020年12月，位于江阴市长泾镇西园路19-2号，公司于2024年4月进行了排污许可证登记，登记编号为91320281MA23NRNH82001W，公司主要产品为镜袋1400万片/年，镜布13000万片/年。登记项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178”，属于豁免项目。 由于企业发展需求，现利用自有厂房6066.76平方米，购置国产打卷机、退卷机、裁断机、分切机、针织圆机、缝纫设备、空压机、冷干机、压烫机、激光切割机、喷墨打印机、转印机等设备184台套，项目建成后，年产超细纤维洁净布1500吨、眼镜布1.5亿片、眼镜袋1600万片。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178”中“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”，应该编制环境影响报告表。 无锡东田纺织科技有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 工程名称(车间生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产车间; 超细纤维洁净布; 0; 1500吨/年; +1500吨/年; 7200小时. 眼镜布; 1.3亿片/年; 1.5亿片/年; +0.2亿片/年; 2400小时. 眼镜袋; 1400万片/年; 1600万片/年; +200万片/年. 注：眼镜布单个重量约8克，则眼镜布约1200吨/年；眼镜袋单个重量约10克，则眼镜袋约160吨/年。 表2-2 项目产品规格及附图 3、主要原辅料消耗情况 项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 主要成分; 数量/单位（t/a）; 最大储存量（t/a）; 包装规格; 储存位置. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 涤纶丝; 纤维; 0; 1550; +1550; 200; -; 仓库. 2; 染色布; 纤维; 1188; 1367.3; +179.3; 120; -; 仓库. 3; 原纸; 纸; 0; 10万平方米（约5吨）; +10万平方米（约5吨）; 5万平方米（约2.5吨）; -; 仓库. 4; 线; -; 1.5; 2; +0.5; 1; -; 仓库. 5; 水性墨水; 青; 分散染料1-5%、分散剂1-4%、表面活性剂0-1%、稳定剂＜1、乙二醇5-10%、丙三醇10-20%、水：余量; 0; 0.15; +0.15; 0.05; 20kg/桶; 仓库. 红; 0; 0.1; +0.1; 0.05; 20kg/桶; 仓库. 黄; 0; 0.1; +0.1; 0.05; 20kg/桶; 仓库. 黑; 0; 0.15; +0.15; 0.05; 20kg/桶; 仓库. 6; 烫金箔; -; 0; 200卷（约0.35吨）; +200卷（约0.35吨）; 100卷（约0.175吨）; -; 仓库. 注：根据企业提供资料，眼镜布及眼镜袋需转移印的约占2%。转移印范围小，一台喷墨打印机平均一天消耗水性墨水小于0.8kg，本项目以最大计即一台喷墨打印机一天消耗水性墨水0.8kg，共设有2台喷墨打印机，年工作300天，经计算，水性墨水年消耗量0.48吨，故本项目水性墨水使用量取整0.5吨。青、黑各占30%；红、黄各占20%。 主要原辅料理化性质及其危险特性见表2-4 表2-4 主要原辅料理化性质及其危险特性 本项目物料平衡表： 表2-5 本项目物料平衡表 输入; 输出; 产品. 原辅材料; 固废; 废气. 名称; 数量（t/a）; 数量（t/a）; （t/a）. 涤纶丝; 1550; 废丝50、废布10、废纸5、废线头0.05、废包装桶0.05; 颗粒物0.02、非甲烷总烃0.03; 超细纤维洁净布：1500；眼镜布：1200；眼镜袋：160. 染色布; 1367.3. 原纸; 5. 线; 2. 水性墨水; 0.5. 烫金箔; 0.35. 合计; 2925.15; 65.1; 0.05; 2860. 4、主要生产设备 主要设备见表2-6。 表2-6 主要生产设备一览表 类型; 设备名称; 规格及型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 生产及辅助设备; 打卷机; 6KW; 0; 6; +6; 国产，新增. 退卷机; 6KW; 0; 2; +2; 国产，新增. 裁断机; 5KW; 5; 8; +3; 国产，新增3台. 分切机; 14KW; 0; 2; +2; 国产，新增. 针织圆机; 2KW; 0; 50; +50; 国产，新增. 缝纫设备; 0.8KW; 40; 50; +10; 国产，新增10台. 空压机; 15KW; 0; 2; +2; 国产，新增. 冷干机; 1.5KW; 0; 2; +2; 国产，新增. 压烫机; 0.5KW; 0; 45; +45; 国产，新增. 激光切割机; 4KW; 0; 8; +8; 国产，新增. 喷墨打印机; 4KW; 0; 2; +2; 国产，新增. 转印机; 20KW; 0; 7; +7; 国产，新增. 5、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表2-7。 表2-7 建设项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品仓库; 1000m2; 位于室内. 公用工程; 给水系统; 20t/h; 由区内自来水管网提供，依托现有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 厂区内雨水管网，依托现有. 废水管网; 40t/h; 厂区内污水管网，依托现有. 供电; 630KVA; 依托现有设施. 环保工程; 化粪池; 20m3; 生活污水预处理. 废气; “二级活性炭吸附”装置; 10000 m3/h×1套; 捕集率90%、处理效率90%，废气达标后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放，新增. 滤筒除尘装置; 3000 m3/h×1套; 捕集率90%，去除效率为95%，净化处理后无组织排放. 固废; 一般固废堆场; 30m2; 综合利用或处置，不排放，新增. 危废暂存间; 10m2; 委托有资质单位处置，新增. 噪声; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标. ①雨污管网及排放口：厂内已按雨污分流原则建设管网，且雨污管网已经覆盖整个厂区，厂内已设置雨水排放口1个和污水接管口1个，本项目无生产废水排放，生活污水依托厂内污水管网接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不单独设置雨污管网和排放口，均依托现有排污口。 ②本项目采用厂房隔声、设备隔声等措施，废气处理装置、固废堆场、危废暂存间及生产设备的维护和管理均由本建设单位无锡东田纺织科技有限公司负责。无锡东田纺织科技有限公司为本项目的环保责任主体。 ③本项目利用自有厂房进行建设，建成运营后，厂内现有雨污排口日常监管工作由无锡东田纺织科技有限公司负责。无锡东田纺织科技有限公司为厂内雨污排口的环境责任主体。 6、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行“一班”8小时工作制，工作时间为8：00～17：00，其中织造实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：原有项目劳动定员40人，本项目新增劳动定员60人，扩建后项目劳动定员共100人。 7、本项目水量平衡 本项目用水主要为职工生活用水，采用自来水。 生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），工业企业建筑管理人员、车间工人的生活用水定额为30L/（人·班）~50L/（人·班），本报告取50L/（人·班），本项目劳动定员共60人，年有效工作日300天计，则用水量为3t/d（900t/a），损耗以20％计，则生活污水排放量为2.4t/d（720t/a）。 本项目车间地面只进行简单的清扫，不涉及地面清洗，故无地面清洗废水产生。 本项目水量平衡见图2-1，扩建后全厂水量平衡见图2-2： 生活用水 损耗180 1720 化粪池 720 接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理 900 图2-1 本项目水量平衡图 t/a 新鲜水 生活用水 损耗300 1200 化粪池 1200 接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理 1500 图2-2 扩建后全厂水量平衡图 t/a 新鲜水 8、平面布置情况 本项目厂区主要有三层。一层主要设置裁切区、办公区、仓库区等；二层主要设置织造区、原料区；三层主要设置办公区、激光切割区、喷墨打印区、转印区、缝纫区、压烫区等。具体厂区平面布置图见附图2-1、2-2、2-3。 9、周边环境概况 本项目厂界东侧为江阴市本盛纺织有限公司，南侧为空地，西侧为江阴市晓维车业有限公司，北侧为江阴市恒大纱业有限公司。建设项目周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事超细纤维洁净布、眼镜布、眼镜袋的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-3及图2-4。 超细纤维洁净布： 涤纶丝 S1废丝 织造 N1噪声 打卷 N2噪声 超细纤维洁净布 图2-3 超细纤维洁净布生产工艺流程及产污环节图 2、眼镜布、眼镜袋 染色布 原纸 G2（有机废气） G1（颗粒物） 喷墨打印 水性墨水 S3废抹布 裁剪 N3噪声 S2废布 N4噪声 G3（有机废气） 电加热190℃~220℃ 转移印 S4废纸 N5噪声 转移印纸 电加热130℃~180℃ 压烫 N6噪声 烫金箔 S5废线头 线 包装 N7噪声 缝纫 包装 眼镜布 眼镜袋 图2-4 眼镜布、眼镜袋生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无锡东田纺织科技有限公司成立于2020年12月，位于江阴市长泾镇西园路19-2号，公司于2024年4月进行了排污许可证登记，登记编号为91320281MA23NRNH82001W，公司主要产品为镜袋1400万片/年，镜布13000万片/年。登记项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178”，属于豁免项目。 现有项目根据排污许可登记，企业实际建设情况进行统计。 一、原有项目生产工艺 染色布 S1废布 裁剪 N1噪声 缝制 S2废线头 N2噪声 包装 眼镜布、眼镜袋 图2-5 眼镜布、眼镜袋的生产工艺流程及产污环节图 （1）废气 根据生产工艺，原项目无生产废气及工业废气产生。 （2）废水 原有项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水480t/a，经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后最终排入张家港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0019t/a、0.0002t/a、0.0058t/a。 表2-8 水污染物产生及排放一览表 （3）固废 项目固废主要为废布、废线头和生活垃圾。固体废物产生情况及防治措施见表2-9。 表2-9 固体废物产生情况及防治措施 （单位t/a） （4）噪声 噪声主要为生产设备裁断机、缝纫设备等，噪声源强≤72dB(A)。经厂区合理布局，厂房隔声、并采取一定的隔声措施后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 表2-10 噪声产生源强及治理措施 本项目利用自有厂房6066.76平方米进行建设，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。 目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水通过接管口接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2023年作为评价基准年，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 达标 情况. PM2.5; 年均值; 35; 32; 达标. SO2; 年均值; 60; 8.3; 达标. NO2; 年均值; 40; 37.2; 达标. PM10; 年均值; 70; 54; 达标. CO; 24小时平均浓度; 4 mg/m3; 1.223mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 160; 173; 超标. 根据2023年江阴市生态环境状况公报监测数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均浓度的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此，判定为不达标区。根据《2024年长泾镇大气污染专项整治方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 项目所在区域环境空气中非甲烷总烃监测数据引用南京万全检测技术有限公司出具的检测报告（编号NVTT-2023-H0063）中数据，监测结果见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 监测时间; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 达标 情况. G1项目地; 非甲烷总烃; 2023-7-21至2023-7-27; 小时平均; 2.0; 0.49-0.66; 达标. 备注：本项目建设地距离G1点约4000m，在评价范围内。 2、地表水环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，2023 年，全市 16 条主要河流共设置地表水重点监测断面22 个，其中Ⅱ类水质断面 12 个，Ⅲ类水质断面 10 个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与 2022 年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升 2.7 个百分点。 16 条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等 7 条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等 9 条河流水质状况为良好。与 2022 年相比，2023 年全市 16 条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余 12 条河流水质未有明显变化。 本项目纳污河流为张家港河，张家港水质状况为良好。 3、声环境 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023 年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。本项目生产车间周边50米范围内无声环境敏感目标，故无需噪声现状监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目主要从事超细纤维洁净布、眼镜布、眼镜袋的生产，属于其他产业用纺织制成品制造。不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地位于江阴市长泾镇西园路19-2号 ，以建设项目厂址为中心，即原点（0,0），边长500m范围内的环境空气保护目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 洪家宕; 0; -130; 居住区; 居民60户/180人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 西北; 130. 2; 王家宅基; 145; 305; 居住区; 居民20户/60人; 东北; 342. 2、声环境 建设项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号 ，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 表3-4 项目周边生态环境保护目标一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 绮山应急备用水源地保护区; 西北; 15700; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域; 水源水质保护. 江阴市马镇河流重要湿地; 南; 1400; 地跨江阴市域南部地区青阳镇、徐霞客镇、祝塘镇、长泾镇，北起暨南大道，南至江阴市界，西至锡澄公路，东至河塘杨家浜一线；以及京沪高速以西，璜塘、峭岐部分区域; 湿地生态系统保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目激光切割环节会产生颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 本项目喷墨打印、转印工序均不属于《江苏印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中附录A表A.1中平版印刷、凸版印刷、凹版印刷、孔板印刷工艺类型，且非甲烷总烃排放浓度及排放速率限值均严于TVOC，故本项目喷墨打印、转印环节产生的有机废气执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中非甲烷总烃标准限值。 喷墨打印、转移印环节产生的非甲烷总烃有组织排放浓度执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；无组织排放浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中相关标准，具体见表3-5、表3-6。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.5. 非甲烷总烃; 50; 15; 1.8; 4.0. 表3-6 厂区内无组织排放限值 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均 浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次 浓度值. 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总氮、 总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准；处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表3-7。 表3-7 污水排放标准限值（单位mg/L） 标准; 污染物名称; 浓度. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准; COD; 50. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目位于江阴市长泾镇西园路19-2号，根据澄政办发[2020]71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。则本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 区域名; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物的暂存执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16 号）要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN 废气：非甲烷总烃、颗粒物 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排 放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.027; 0.0243; 0.0027; 0; 0.0027; +0.0027. 无组织; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.003; 0; 0.003; 0; 0.003; +0.003. 合计; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.03; 0.0243; 0.0057; 0; 0.0057; +0.0057. 无组织; 颗粒物; 0; 0; 0.02; 0.0171; 0.0029; 0; 0.0029; +0.0029. 废水; 废水量; 480; 0; 1200; 0; 1200; 0; 1200; +720. COD; 0.216/ 0.024; 0; 0.6; 0.06; 0.54/0.06; 0; 0.54/0.06; 0.324/0.36. SS; 0.168/ 0.0048; 0; 0.48; 0.06; 0.42/0.012; 0; 0.42/0.012; 0252/0.0072. 氨氮; 0.0216/ 0.0019; 0; 0.054; 0; 0.054 /0.0048; 0; 0.054 /0.0048; 0.0324/0.0029. 总磷; 0.0038/ 0.0002; 0; 0.0096; 0; 0.0096/0.0006; 0; 0.0096/0.0006; 0.0058/0.0004. 总氮; 0.0336/ 0.0058; 0; 0.084; 0; 0.084/0.0144; 0; 0.084/0.0144; 0.0504/0.0086. 固废; 0; 0; 85.852; 85.852; 0; 0; 0; 0. 备注：“/”左边为生活污水接管量，“/”右边为生活污水排放量 扩建后全厂大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0057t/a，颗粒物排放总量为0.0029t/a，可在长泾镇内平衡。 扩建前生活污水接管量480t/a，水污染物排放总量分别为COD0.024t/a、氨氮0.0019t/a、TP0.0002t/a、TN0.0058t/a；扩建后全厂生活污水接管量1200t/a，水污染物排放总量分别为COD0.06t/a、氨氮0.0048t/a、TP0.00006t/a、TN0.0144t/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，且施工时间短，对周围环境影响较小。 该阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声。应合理安排施工时间，选用低噪声设备，室内施工、建筑隔声，减少对周围环境声环境的影响。 该阶段废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，纳入厂区的市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为各类包装袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或外售，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，不会对周围环境产生较大影响。 综上，该项目施工期应采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 因该公司“年产1400万片镜袋、13000万片镜布”项目属于环评豁免类，仅进行了固定污染源排污登记备案，相关产排污情况不够完善，故本章节的产排污分析按照扩建后全厂进行阐述。 1、废气 （1）废气产生及排放情况 扩建后全厂废气产生、排放情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 排放形式; 排气口编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 处理能力（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理设施; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 处理能力（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 喷墨打印、转移印; 喷墨打印机、转印机; 有组织; DA001; 排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 10000; 1.125; 0.01; 0.027; 二级活性炭装置; 90; 90; 是; 10000; 0.11; 0.001; 0.0027; 50; 1.8; 2400. 无组织; /; 厂区; /; /; 0.001; 0.003; 车间通风; 0; /; /; /; /; 0.001; 0.003; 4.0; /. 监控点处1h平均浓度值（6）. 监控点处任意一次浓度值（20）. 激光切割; 激光切割机; 无组织; /; 厂区; 颗粒物; 类比; /; /; 0.008; 0.02; 滤筒除尘装置; 90; 95; /; /; /; 0.001; 0.0029; 0.5; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）源强核算过程 根据生产工艺分析，扩建后全厂产生的废气主要为激光切割环节产生的颗粒物及喷墨打印、转移印环节产生的有机废气（非甲烷总烃）。 a、激光切割环节产生的颗粒物 b、喷墨打印、转移印环节产生的有机废气（以非甲烷总烃计） （3）废气排放口情况 表4-2 建设项目点源参数表 污染源名称; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度(m); 类型; 排气筒参数; 年排放小时数（h）. 经度（E）; 纬度（N）; 高度 (m); 内径 (m); 温度 （℃）; 流速 (m/s). DA001; 非甲烷总烃; 120.450523; 31.751949; 4.0; 一般排放口; 15.0; 0.4; 20.0; 11.1; 2400. 表4-3 建设项目矩形面源参数表 污染源名称; 坐标（°）; 海拔高度（m）; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; 年排放小时数（h）; 污染物; 排放速率（kg/h）. 经度（E）; 纬度（N）. 生产车间; 120.4504267; 31.7521474; 4.0; 50.5; 40; 6; 2400; 非甲烷总烃; 0.001. 颗粒物; 0.001. （4）卫生防护距离 （5）达标排放情况分析 （6）废气处理装置经济及技术可行性分析 扩建后全厂废气污染防治措施及其可行性情况如下表： 表4-7 废气污染措施防治情况表 污染源名称; 污染物名称; 治理措施; 是否为可行性技术; 判定依据. 喷墨打印、转移印环节; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》HJ861-2017中表2污染治理措施. 激光切割环节; 颗粒物; 滤筒除尘装置. ①废气防治措施流程图 ②废气捕集率分析 ③废气捕集率论证 ④废气处理装置工作原理及去除效率分析 （7）非正常排放情况 （8）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目大气污染物监测地点和频次如下： 表4-11 本项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界、厂区内; 非甲烷总烃、颗粒物. （9）环境影响分析 根据《2023 年度无锡市环境状况公报》，本项目所在区为非达标区；本项目周边最近敏感目标为距离130米处的洪家宕村民住宅，不在防护距离内。本项目产生的大气污染物均能达标排放，对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 （1）废水产生情况 生活污水产排情况见表4-12。 表4-12 本项目水污染物产生及排放一览表 污染物名称; 污染物; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 污染物排放量; 排放方式和去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 废水量; /; 1200; 化粪池（去除 率为 COD 10%、SS 12.5%）; /; 1200; /; 1200; 接入江阴市长泾综合污水处理有限公司处理达标后排入张家港河. COD; 500; 0.6; 450; 0.54; 50; 0.06. SS; 400; 0.48; 350; 0.42; 10; 0.012. 氨氮; 45; 0.054; 45; 0.054; 4; 0.0048. TP; 8; 0.0096; 8; 0.0096; 0.5; 0.0006. TN; 70; 0.084; 70; 0.084; 12; 0.0144. （2）废水排放情况 扩建后全厂生活污水经化粪池预处理后通过污水管网接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，本项目废水类别、污染物及治理设施信息见表4-13。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 扩建后全厂废水间接排放口基本情况表见表4-14。 表4-14 废水间接排放口基本情况表 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）废水污染治理设施可行性分析 （4）依托污水处理厂可行性分析 江阴市长泾综合污水处理有限公司成立于2004年4月，位于江阴市长泾镇工业集中区开元路8号，设计污水处理能力为3.5万t/d，该污水厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河。该污水厂污水处理工艺流程见图4-2。 图4-2 江阴市长泾综合污水处理有限公司污水处理流程图 （5） 接管可行性 （6） 管网配套可行性分析 （7） 排污口设置情况 （8）监测要求 扩建后全厂无生产废水排放，仅生活污水间接排放，不作监测要求。 3、噪声 （1）噪声源排放标准计算依据 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 a) 在只考虑几何发散衰减时，可按如下公式计算。 式中： LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级， dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0 处的 A 声级， dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 b) 无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： 式中： Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 工业企业设备噪声产生源强见下表4-15 表4-15 扩建后全厂工业企业设备噪声产生源强表 备注：本项目按最不利情况计，单台设备噪声源强取最大值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ①噪声源调查表 表 4-16 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 备注：坐标轴取厂界东南角作为原点，确定设备空间相对位置。 建设项目噪声源对厂界贡献值预测见表4-17。 表4-17 建设项目噪声源对厂界贡献值预测 由上表可见，主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，东、南、西、北厂界各预测点厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。本项目建设地周边50米范围内无敏感目标，无需对声环境保护目标进行分析。 ②噪声防治措施及投资表 表4-18 工业企业噪声防治措施及投资表 扩建后全厂噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，故本项目噪声对周围声环境影响较小。 根据实地勘察，最近敏感目标洪家宕村民住宅距离本项目厂界130m，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，故本项目噪声对周围环境影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目噪声污染物监测地点和频次如下： 表4-19 本项目污染源监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北各厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 厂界南、北、东、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 扩建后全厂产生的固废主要为织造环节产生的废丝，裁剪环节产生的废布，转移印环节产生的废纸，缝纫环节产生的废线头，水性墨水包装环节产生的废包装桶，喷墨打印机换色时使用抹布进行擦拭清洁会产生废抹布、打印机维护产生的废打印头，废气处理过程产生的废活性炭，职工生活活动产生的生活垃圾。 建设项目副产物产生情况见表4-20。 表4-20 建设项目副产物产生情况汇总表 扩建后全厂固体废物分析结果详见表4-21。 表4-21 固废产生及综合利用、处理处置情况表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废丝; 一般固废; 织造; 固态; 纤维; SW17; 900-007-S17; 50; 外售综合利用. 2; 废布; 裁剪; 固态; 纤维; SW17; 900-007-S17; 10; 外售综合利用. 3; 废纸; 转移印; 固态; 纸; SW17; 900-005-S17; 5; 外售综合利用. 4; 废线头; 缝纫; 固态; 纤维; SW17; 900-007-S17; 0.05; 外售综合利用. 5; 废包装桶; 危险废物; 包装; 固态; 含有机物的包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 有资质单位妥善处置. 6; 废抹布; 擦拭清洁; 固态; 含有机物的抹布; HW49; 900-041-49; 0.02; 有资质单位妥善处置. 7; 废打印头; 打印维护; 固态; 含有机物的打印头; HW49; 900-041-49; 0.008; 有资质单位妥善处置. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有机物的活性炭; HW49; 900-039-49; 0.324; 有资质单位妥善处置. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 20.4; 环卫部门清运. 表4-22 危险废物汇总表 备注：危险特性T代表毒性（Toxicity）；In代表感染性（Infectivity） 固体废物排放总量情况见表4-23。 表4-23 建设项目固体废物排放总量 单位：t/a - （2）一般固废贮存场所（设施）环境影响分析 公司设置一 （3）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （4）运输过程的环境影响分析 （5）委托利用或处置去向 建设单位产生的危废废包装桶、废抹布、废打印头、废活性炭拟与江阴市锦绣江南环境发展有限公司签订协议，危险废物送往资质单位进行集中统一的处理，危废转移处置遵守国家和省有关规定。 表4-24 项目危废的意向资质单位及处理能力 根据上表显示，扩建后全厂产生危废：废包装桶（废物类别：HW49）、废抹布（废物类别：HW49）、废打印头（废物类别：HW49）、废活性炭（废物类别：HW49）委托给江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置是可行的。 （6）贮存场所（设施）污染防治措施 扩建后全厂危险废物贮存场所基本情况见表4-25。 表4-25 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内; 10m2; 桶装; 0.162t; 半年. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 堆放; 0.025t; 半年. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.01t; 半年. 4; 废打印头; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.008t; 一年. 危险废物的安全贮存技术要求和固废堆放处环境保护图形标志牌要求如下： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定的所示标签设置危险废物标识。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-26。 表4-26 各排污口环境保护图形标志 （7）与《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16 号）相符性分析 表4-27 与苏环办[2024]16号文相符性分析表 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。 5、地下水、土壤 本项目属于其他产业纺织制成品制造，主要从事超细纤维洁净布、眼镜布、眼镜袋的生产，本项目生产对土壤和地下水环境的影响途径主要为入渗和沉积，如原辅材料或危险废物包装发生泄漏，泄漏物质进入无防渗措施的地表区域，可能对地下水、土壤造成影响，污染物类型为其他类型（非持久性有机污染），涉及该部分物料生产及暂存区域主要为：原料暂存间、危废危废暂存间、生产车间。为防止地下水环境、土壤造成影响，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则采取地下水水环境保护措施与对策。 ①源头控制：对企业工艺、管道、设备、储存暂存间采取防泄漏控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。 ②分区防渗：企业需做好防渗。本项目根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求见下表。 表4-28 厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求一览表 防渗单元; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗要求和措施. 道路; 易; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 其他作业区; 易; 其他类型; 一般防渗区. 原料暂存间、危废暂存间、生产车间; 易; 其他类型; 一般防渗区. 办公区; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 在确保防渗措施得以落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的物料下渗或漫流现象，避免污染地下水。土壤。 采取上述措施后，运行期正常生产过程中均可以有效防止对地下水的污染，不会对潜水层、承压水层的地下水和土壤环境造成污染影响。 6、生态 本项目建设地位于江阴市长泾镇西园路19-2号，根据《江阴市长泾镇工业园区详细规划及城市设计》，本地块用地性质为二类工业用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，距离最近生态环境保护目标为厂界西南侧江阴市马镇河流重要湿地，约1.4km，距离较远，故本项目不会对生态环境造成影响。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-29 危险物质数量与临界量比值 序号; 物质名称; CAS号; 临界量（t）; 最大存在总量（t）; qn/Qn. 1; 废包装桶; -; 50; 0.025; 0.0005. 2; 废抹布; -; 50; 0.01; 0.0002. 3; 废打印头; -; 50; 0.008; 0.00016. 4; 废活性炭; -; 50; 0.162; 0.00324. 5; 水性墨水; -; 50; 0.2; 0.004. Q; 0.0081. 备注：废包装桶、废抹布、废打印头、废活性炭、水性墨水临界值根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表B.2其他危险物质临界量推荐值中“健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）”，临界量取 50t。 （2）风险源分布及影响途径 本项目主要风险物质环境风险识别见下表4-30： 表 4-30 项目环境风险识别情况表 风险单元; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 车间（包括危废暂存间）; 废包装桶、废抹布、废打印头、废活性炭、水性墨水; 火灾; 地表水、地下水、土壤及大气环境. 环境保护设施（二级活性炭吸附装置、滤筒除尘装置）; 有机废气（非甲烷总烃）、颗粒物; 事故排放; 大气环境. 环境影响途径及危害后果为： （3）环境风险防范应急措施 ①对大气的污染 ②对水体的污染 ③对土壤、地下水的污染 （4）针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 （5）废气处理装置安全辨识 （6）废气处理装置风险控制措施 （7）突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》(苏环办[2022]338 号)及《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》进行应急预案的编制，制定相应的应急响应程序、应急处置流程等。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 8、清洁生产 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产是转变经济发展方式，提高绿色制造水平，建设资源节约型和环境友好型社会的重要措施。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，各类固废得到妥善处置，体现固废资源化原则，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目即全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷墨打印、转移印 | 非甲烷总烃 | 经风机引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒排放 | DB32／4438-2022表1标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50 mg/m3，速率≤1.8kg/h |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | DB32/4041-2021表3标准，非甲烷总烃浓度限值≤4 mg/m3，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值达江苏省地方标准DB32／4438-2022表3相关标准： NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
|  |  | 颗粒物 | 滤筒除尘装置 | DB32/4041-2021表3标准，颗粒物浓度限值≤0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，最终排入张家港河 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。污染物排放浓度限值（mg/L）：COD≤50、SS≤10、氨氮≤4、总磷≤0.5、总氮≤12 |
| 声环境 | 针织圆机、打卷机、退卷机、裁断机、分切机、缝纫设备、压烫机、激光切割机、喷墨打印机、转印机、空压机、风机等，噪声源强≤90dB(A) |  | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，定期维护 | 厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废丝、废布、废纸、废线头收集后外售综合利用；危险废物：废包装桶、废抹布、废打印头、废活性炭委托有资质单位妥善处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。各类固废均不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建设地距离生态环境保护目标较远，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 3、车间地面全部硬化处理，防止物质渗漏。 4、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 5、定期检查危废暂存间内危废包装的完整性，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 6、危废暂存间、原料仓库等按照相应要求设置防渗措施、消防设施及其他应急物资。 7、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 8、平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 9、企业实行严格的“雨、污分流”，雨水排放口设置切断阀，一旦发生事故，如果发生突发环境事件，立即启动雨水排放口的切断阀，同时厂内备有沙包沙袋、挡水挡板、应急水囊等应急物资，可将事故废水、消防尾水及时截留在厂区内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境监测计划 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于”十二、纺织业17-26-产业用纺织制成品制造178”中 “其他”，属于登记管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 2、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 ①废水：厂区现设置污水和雨水接管口各1个，按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井，雨水排放口前端设置排放井，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀； ②废气:本项目设置1根高度不低于15米的排气筒，排气筒设置用于监测采样用的监测平台和采样孔。 ③固废: 厂区现设有1个一般固废堆场及1个危险废物暂存区，分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等。 - 3、项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收，扩建后全厂“三同时”环保验收措施见下表： - 表5-1 本项目即全厂环保投资及三同时验收一览表 项目名称; 年产1500吨超细纤维洁净布、1.5亿片眼镜布、1600万片眼镜袋新建项目. 类别; 排放源; 污染物; 治理措施(设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废气; DA001/喷墨打印、转移印; 非甲烷总烃; 经风机引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒DA001排放; DB32／4438-2022表1标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度≤50mg/m3; 20; 与项目同时完成. 生产车间; 非甲烷总烃; 加强车间通风; DB32/4041-2021表3标准，周界外浓度最高点无组织排放监测浓度限值为4.0mg/m3；DB32／4438-2022表3标准：监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 生产车间; 颗粒物; 滤筒除尘装置; DB32/4041-2021表3标准，颗粒物浓度限值≤0.5mg/m3; 8. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理; 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; /. 噪声; 噪声 设备; 噪声; 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业; 达GB12348-2008表1中3类标准，即：昼间≤65 dB(A)、夜间≤55dB(A); 5. 固废; 一般工业废物; 废丝、废布、废纸、废线头; 外售综合利用; 零排放; 3. 危险废物; 废包装桶、废抹布、废打印头、废活性炭; 委托有资质单位; 零排放. 职工生活; 生活垃圾; 环卫单位定期清运; 零排放. 绿化; 厂区绿化; /. 事故应急措施; 按照本报告“环境风险防范措施及应急要求”执行; 2. 环境管理(机构、监测能力等); 企业内部安排环保专职人员 监测则委托有资质单位; /. 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等); 清污分流、雨污分流。雨水排放口前端设置明渠（排放口），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 大气污染物排放总量在长泾镇内平衡；废水及水污染物排放总量纳入江阴市长泾综合污水处理有限公司的总量控制指标；固体废物实现“零”排放，符合总量控制要求。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 本项目生产车间设置100m卫生防护距离，项目卫生防护距离内没有居民敏感目标; /. 合计; 38; /. |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；大气污染物排放总量可在长泾镇内平衡；生活污水纳入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放；项目符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。