- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 年产6500吨锻件及机械零部件技改扩能项目

搬迁扩能项目

- 项  目  名  称:

- 建  设  单  位:          江阴峰煌锻件有限公司

- 编  制  日  期:             2025年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

淬火用水

损耗：1920

1920

一、建设项目基本情况

新鲜水

16740

隔套冷却用水

损耗：8490

10620

排入雨水管网

2130

170400

接入江阴市华丰污水处理有限公司集中处理

生活用水

损耗：720

2880

3600

化粪池

2880

3480

清洗用水

600

600

| 建设项目名称 | 年产6500吨锻件及机械零部件技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-320267-89-02-723067 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱** | 联系方式 | 139******** |
| 建设地点 | 江苏省江阴市周庄镇砂山大道288号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度25分33.902秒，北纬31度52分46.160秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工、C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69.通用零部件制造348；三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴周庄备〔2025〕47号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 新增租赁面积：335.4及利用原租赁面积：3960.25 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 类型; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增工业废水直排; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程; 无需设置. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文号：澄政复〔2023〕31号 规划名称：关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知 审批机关：江阴市工业园区升级改造领导小组办公室 文号：澄工改办〔2022〕1号 规划名称：《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：江苏省人民政府 文号：苏政复〔2025〕4号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》正在报批中，暂未发布。 规划环境影响评价文件名称：《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审查文件：《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》 审查文号：澄环管〔2008〕20号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市周庄镇砂山大道288号，根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》，本项目地块用地性质为二类工业用地，故本项目符合土地利用规划要求。 2、规划相符性分析 本项目建设地位于江阴市周庄镇砂山大道288号，根据澄工改办〔2022〕1号关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知以及《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》，本项目属于周庄北工业园区。 根据《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》，本项目从事锻件及机械零部件的生产，不属于负面清单中的行业类别，不违反园区产业定位。 - 3、规划环境影响评价相符性分析 - 本项目位于江阴市周庄镇砂山大道288号，目前《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》周庄镇规划环评正在审批中，尚未发布，本次规划环评相符性参照《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》结论及江阴市环保局出具的《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》（澄环管〔2008〕20号）要求进行分析。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求相符性 （1）生态红线 本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 本项目建设不占用生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目不新增生活污水，废气排放量极小，可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目不属于“两高”项目，项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线。项目位于江阴市周庄镇砂山大道288号，租用现有厂房进行建设，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - （4）负面清单相符性 本项目符合国家级地方政策，不属于负面清单中的项目。 - 2、国家及地方政策相符性 本项目符合国家和地方相关政策要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴峰煌锻件有限公司成立于2017年10月，位于江阴市周庄镇砂山大道288号，租用江阴盛达法兰有限公司闲置厂房3960.25m2，主要从事锻件及机械零部件的生产，设计生产能力为锻件2000吨/年，机械零部件4000吨/年。该公司《年产2000吨锻件项目》环境影响报告表于2018年2月22日通过江阴市环境保护局审批，并于2019年5月20日固废通过江阴市环境保护局竣工环境保护验收，于2019年3月21日水、噪声由企业自主验收；《整厂搬迁扩能项目》环境影响报告表于2020年5月21日通过无锡市行政审批局审批，并于2024年10月8日完成自主一阶段竣工验收。目前，企业实际生产能力为锻件1600吨/年，机械零部件3200吨/年。 为提升产品质量管控及优化生产周期，新增江阴盛达法兰有限公司租赁厂房335.4m2，新增退火工艺，同时对机械零部件进行扩能。项目建成后，设计生产能力为锻件2000吨/年，机械零部件4500吨/年。 - 工程内容 - 本项目新增租赁厂房及利用原租赁厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。 表2-1 建设项目主体工程和产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数（小时）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 锻件; 2000吨/年（1600吨/年已建，400吨/年在建）; 2000吨/年; 0; 2400. 2; 机械零部件; 4000吨/年（3200吨/年已建，800吨/年在建）; 4500吨/年; +500吨/年. 合计; 6000吨/年; 6500吨/年; +500吨/年. - 3、主要设施规格、数量 表2-4 主要设备一览表 主要生产单元; 生产设施; 设施参数; 数量（台套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 已建; 在建. 切割; 锯床; -; 4; 0; 4; 0; 已建. GB4240; 1; 0; 1; 0; 已建. GZ4240A; 1; 0; 1; 0; 已建. GB4265; 1; 0; 1; 0; 已建. -; 0; 0; 3; +3; 新增. 线切割机; -; 0; 3; 3; 0; 在建. 金加工; 普通车床; -; 7; 8; 15; 0; 7台已建，8台在建. 钻床; -; 0; 2; 2; 0; 在建. 铣床; -; 0; 2; 2; 0; 在建. 加工中心; DHXK1825; 1; 0; 1; 0; 已建. -; 1; 2; 3; 0; 1台已建，2台在建. 数控车床; TX1060; 1; 0; 1; 0; 已建. CAK 6180; 1; 1; 2; 0; 1台已建，1台在建. -; 0; 0; 1; +1; 新增. 退火; 电阻炉; -; 0; 0; 5; +5; 新增. - ‌‌4、主要原辅料 表2-5 主要原辅料消耗表 名称; 组分规格; 年耗量t/a; 包装储存方式; 最大储存量t; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 钢锭; 钢; 7000; 7583; +583; 散装; 650; 国内，汽运. 皂化液; -; 0.6; 0; -0.6; /; /; /. 防锈乳化油; 添加剂20~40%、基础油60~80%; 0; 0.68; +0.68; 170kg/桶; 0.17; 国内，汽运. 机油; 矿物油; 0.6; 0; -0.6; /; /; /. 抗磨液压油; 精炼矿物基础油90~99.5%、添加剂0.5~10%; 0; 0.68; +0.68; 170kg/桶; 0.17; 国内，汽运. - 注：原有皂化液、机油品牌无法满足设备生产要求，故更新品牌，提升对设备的保护效果。 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：公司现有员工26人，扩建后从现有员工中调配，不新增劳动定员。 工作制度：本项目扩建前后仍实行昼间一班8小时制，年有效工作日为300天。 6、水量平衡 本项目水量平衡见图2-1，技改扩能后全厂水量平衡见图2-2。 新鲜水 防锈乳化油配置用水 损耗：6.12 0.68 6.8 进入废防锈乳化油 图2-1 本项目水量平衡图 新鲜水 接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理 生活用水 损耗：156 624 780 化粪池 624 786.8 防锈乳化油配置用水 损耗：6.12 0.68 6.8 进入废防锈乳化油 图2-2 全厂水量平衡图 7、建设项目地理位置、厂区平面布置 地理位置：本项目位于江阴市周庄镇砂山大道288号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目生产车间主要分为切割区、金加工区、退火区和仓库，厂区平面布置具体见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 成 品 退 火 锻 打 N3噪声 金加工 N2噪声 电加热 600~1300℃ G2油雾废气 防锈乳化油、水 N1噪声 切 割 防锈乳化油、水 钢 锭 S1金属废料、S2废防锈乳化油 （外加工） S3金属废屑、S4废防锈乳化油 本次技改 G1油雾废气 G3油雾废气 1、生产工艺流程 图2-3 锻件及机械零部件生产工艺流程及产污环节图 - 2、其它产污环节 - 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为设备维护产生的废手套（S5）、废抹布（S6）和废抗磨液压油（S7）。 - 表2-7 工序产污环节及主要污染物 污染源; 产污工序; 主要污染物; 处理处置方式. 废气; G1; 切割; 油雾废气（非甲烷总烃）; 车间内无组织排放. G2; 金加工. G3; 退火. 噪声; N1; 切割; 噪声; 基础减振、车间隔声. N2; 金加工. N3; 退火. 固废; S1; 切割; 金属废料; 用于金属冶炼. S2; 废防锈乳化油; 委托有资质单位处置. S3; 金加工; 金属废屑; 用于金属冶炼. S4; 废防锈乳化油; 委托有资质单位处置. S8; 设备维护; 废手套; 委托有资质单位处置. S5; 废抹布. S6; 废抗磨液压油. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 本次评价选取2023年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2023年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据2023年江阴市环境状况公报可知，建设项目所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目的纳污河流为张家港河，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》数据，张家港河水质状况为良好。 3、环境噪声 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，该区域工业噪声平均等效声级为54.6dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不设置声环境质量现状监测点。 - 4、生态环境 本项目租用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境 本项目厂区按要求进行分区防渗，不考虑地下水环境、土壤污染途径，故不开展地下水环境、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 沈店; 120.429428; 31.878179; 居住区; 35人/10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东南; 275. 戴巷头; 120.426789; 31.882170; 居住区; 350人/100户; 北; 260. 城头上; 120.425459; 31.882084; 居住区; 1050人/300户; 北; 250. 新藏巷; 120.421854; 31.882953; 居住区; 105人/30户; 西北; 480. 2、声环境保护目标 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 生活污水接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和污水厂标准；处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准。 - 2、废气 本项目下料、机加工、割边整圆环节产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准；厂区内无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准。 3、噪声 厂界噪声执行（GBl2348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 4、固废 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 本项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，考核因子为SS； 固废：各类固体废物。 技改扩能后全厂废水接管量为624t/a，其主要污染物COD、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0312t/a、0.0031t/a、0.0003t/a 、0.0094t/a；特征因子SS排放总量作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目租用现有闲置厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、施工人员产生的生活污水、噪声、少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；废水主要为施工人员生活活动产生的生活污水；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为设备包装箱和施工人员生活垃圾等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间； ②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走； ③施工营地的生活污水收集排入市政污水管道，防止生活污水外排进入周边水环境，对地表水环境的影响较小； ④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响； ⑤建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气产生及排放情况 - 本项目废气主要为切割、金加工、退火工序产生的油雾废气，本报告以非甲烷总烃计。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目源强核算选择产污系数法。 废气产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》，湿式机加工工艺挥发性有机废气产污系数为5.64kg/t切削液消耗量。技改扩能后全厂防锈乳化油用量为0.68t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.004t/a，年工作时间为2400h，排放速率为0.0017kg/h。由于产生量极少，经车间通风后无组织排放，可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 - 4.2.1.2卫生防护距离 - 本项目涉及非甲烷总烃废气，因此确定以整个生产车间为界向外设置50米卫生防护距离。根据实际调查，本项目50米范围内无环境敏感点，故本项目废气对周围环境影响较小。 |

|  | 4.2.1.3废气监测要求 表4-1 全厂废气监测方案 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 4.2.2废水 本项目无生产废水产生，不新增生活污水。 4.2.3噪声 主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界噪声的昼间贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4.2.4固体废物 表4-8 全厂固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 金属废料; 切割、金加工; 一般工业固废; SW17; 900-001-S17; 867; 用于金属冶炼. 2; 金属废屑; SW17; 900-001-S17; 217. 3; 废防锈乳化油; 危险废物; HW09; 900-006-09; 1.36; 委托有资质单位处置. 4; 废抗磨液压油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 0.136. 5; 废手套; HW49; 900-041-49; 0.022. 6; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.022. 7; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; S64; 900-999-S64; 3.9; 环卫部门定期清运. - 综上所述，建设项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

|  | 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1污染源分析 - 本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 4.2.6生态 本项目租用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 4.2.7环境风险 1、风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B确定危险物质的临界量。 故Q值小于1，该项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 表4-16 全厂涉及的主要危险物质、装置环境风险识别情况 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废贮存点; 废防锈乳化油、废抗磨液压油; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物CO等排放; 大气、地表水、地下水环境、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 2; 原料仓库; 防锈乳化油、抗磨液压油泄漏；发生火灾及火灾产生CO2、CO等次生污染物; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水环境、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 3; 生产车间; 防锈乳化油、抗磨液压油泄漏；发生火灾及火灾产生CO2、CO等次生污染物; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水环境、土壤环境; 周围敏感点、大气、河流及地下水. 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险属于可防可控。 - 5.2.8电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风等措施 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准，无组织排放监控浓度限值4mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风等措施 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准，NMHC（非甲烷总烃）监控点处1平均浓度值为6mg/m3，监控点处任意一次浓度值为20mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）表1中2类标准：昼间≤60dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废主要为金属废料、金属废屑，用于金属冶炼；危险废物主要为废抗磨液压油、废防锈乳化油，委托有资质单位妥善处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点、原料仓库按一般防渗区要求设置防渗措施，一般固废堆场、生产车间、办公区等设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用闲置厂房建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、原辅料储存及使用防范措施 - 2、危废风险防范措施 - 3、事故废水、消防尾水防范措施 - 4、火灾事故应急处置 5、构筑环境风险三级（车间级、厂区级和园区级）应急防范体系 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”环保竣工验收要求 应严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83 通用零部件制造348”中“其他”，属于登记管理以及属于“二十八、金属制品业33 82 铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392”，属于简化管理。 3、环境管理台账要求 建设单位应按照排污许可证要求进行台账记录，包括基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、其他环境管理信息。按照规定进行保存台账记录，并依据相关法规向社会公开。企业对其台账记录及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。企业应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风等措施 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中标准，无组织排放监控浓度限值4mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风等措施 | 江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准，NMHC（非甲烷总烃）监控点处1平均浓度值为6mg/m3，监控点处任意一次浓度值为20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水排放口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 接入亚同环保水处理江阴有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和污水厂标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤15mg/L、TN≤25mg/L、TP≤8mg/L |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）表1中2类标准：昼间≤60dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废主要为金属废料、金属废屑，用于金属冶炼；危险废物主要为废抗磨液压油、废防锈乳化油，委托有资质单位妥善处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存点、原料仓库按一般防渗区要求设置防渗措施，一般固废堆场、生产车间、办公区等设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用闲置厂房建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、原辅料储存及使用防范措施 - 2、危废风险防范措施 - 3、事故废水、消防尾水防范措施 - 4、火灾事故应急处置 5、构筑环境风险三级（车间级、厂区级和园区级）应急防范体系 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”环保竣工验收要求 应严格执行“三同时”制度，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。建设项目竣工后，按照规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十九、通用设备制造业34 83 通用零部件制造348”中“其他”，属于登记管理以及属于“二十八、金属制品业33 82 铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392”，属于简化管理。 3、环境管理台账要求 建设单位应按照排污许可证要求进行台账记录，包括基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、其他环境管理信息。按照规定进行保存台账记录，并依据相关法规向社会公开。企业对其台账记录及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。企业应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

图例：    本项目建设地；   以生产车间为界设置50米卫生防护距离；   500米范围。

附图   项目建设地周围500米土地利用现状图    比例

0

50

100mm

N

一

号

河

芙

蓉

大

道

砂

山

大

道

承

西

桥

路

河

清

溪

江阴盛达法兰有限公司

江阴市江东塑胶有限公司

江阴市恒润环锻有限公司

江阴市龙玉锻压有限公司

盛东金属

恒泽机械

道

路

道

路

华平锻造

企业

吉丰铝业

天

虹

路

江阴方圆环锻法兰有限公司

茂裕纺织

科维

巨合纺织

顺浩新材料

胜尔赛门窗

光大纺织

大贞精筑科技

方智机械科技

一业纺织

瑞泽模塑

川芬纺织

安佳机械

丰瑞科技

优沃复合新材料

沈店

商

铺

城头上

新藏巷

戴巷头

275m

260m

250m

480m

戴巷头