无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕3015号

关于无锡市梁溪区环境卫生管理处《梁溪区装修垃圾消纳场工程项目（二期）环境影响报告表》的批复

无锡市梁溪区环境卫生管理处：

你处申请报批的无锡市梁溪区环境卫生管理处《梁溪区装修垃圾消纳场工程项目（二期）环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉。审查意见如下：

一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

项目建设地点位于无锡市梁溪区广石路与钱皋路交叉口西北侧，利用一期项目投资结余的预备费用和其他费用中的500万元作为投资，依托一期已建的3栋厂房和建筑垃圾破碎处理、装修垃圾处理及制砖MT140100生产线设备开展梁溪区装修垃圾消纳场工程项目（二期）项目，并对现有项目工艺进行技改，通过增加工作时间从而增加建筑垃圾处理能力和产能（不涉及接收的拆除、装修建筑垃圾的厂外运输），新增年处理建筑垃圾10万吨。本项目建成后，全厂将具有年处理建筑垃圾40万吨的能力，同时年产35.8万吨骨料（其中6.944万吨自用）以及20万平方米砖。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1.项目生活污水经化粪池预处理达标接入城市污水管网，送凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理。接管污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准；车辆冲洗废、初期雨水经沉淀池处理后回用制砖和冲洗，回用水质参照执行《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）标准（从严执行预应力混凝土标准）和企业设计回用水质标准。

2.项目拆除建筑垃圾上料、筛分、风选废气经集气罩收集后经布袋除尘器池处理后通过22m高排气筒DA001排放，装修建筑垃圾筛分、风选废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过22m高排气筒DA002排放，破碎车间上料、破碎、反击破、振动筛分废气经集气罩或管道收集经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA003排放，装修垃圾上料粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过DA004排放，DA001至DA004排气筒有组织排放的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准。骨料输送粉尘、水泥筒库顶呼吸孔和库底粉尘、搅拌粉尘经集气罩或管道收集后经布袋除尘器处理后通过DA005排放，DA005排气筒组织排放的颗粒物执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1标准。厂界颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准，厂区内颗粒物执行江苏省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准。

3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，一般固废委托有专业单位处置，生活垃圾由环卫清运。一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等有关要求。

5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。

三、本项目正式投产后，污染物年排放总量核定如下：

1.大气污染物（有组织）：颗粒物≤1.3197t/a。

2.水污染物（接管考核量）：废水排放量720t/a、COD≤0.288t/a、SS≤0.216t/a、NH3-N≤0.0324t/a、TP≤0.0058t/a、TN≤0.0504t/a。

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

五、项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。

七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2018-320213-77-01-518624）

无锡市数据局

2025年6月4日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市梁溪生态环境局

无锡市数据局办公室 2025年6月4日印发