无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕5058号

关于无锡宁纮生物科技有限公司塑料容器

制造项目环境影响报告表的批复

无锡宁纮生物科技有限公司：

你单位报批的由苏州科瑞研环保科技有限公司编制的《塑料容器制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2025〕207号）和报告表评价结论，在无生产废水排放，落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡宁纮生物科技有限公司总投资2000万元，在无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9-1号，利用自有工业厂房7000平方米，新建年产塑料瓶1500吨项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水排放，吹瓶间接冷却用水循环使用、不排放。生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。

3、吹瓶采用电加热。吹瓶产生的废气和臭气浓度经收集处理后达标排放，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9，江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3，以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关标准要求相关标准要求，排气筒高度≥15米。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。

5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

6、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。

8、本项目厂界外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、本项目建成后污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：生活污水水量≤360吨，COD≤0.144吨，SS≤0.108吨，氨氮≤0.0162吨，TN≤0.0252吨，TP≤0.0029吨。

最终排放量：生活污水水量≤360吨，COD≤0.0144吨，SS≤0.0036吨，氨氮≤0.0007吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.00014吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.2565吨（其中乙醛≤0.000134吨）。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2504-320206-89-05-905673）

无锡市数据局

2025年8月22日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局

无锡市数据局办公室                         2025年8月22日印发