无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕5060号

关于无锡荣鑫金属涂装科技有限公司

搬迁项目环境影响报告表的批复

无锡荣鑫金属涂装科技有限公司：

你单位报批的由苏州科瑞研环保科技有限公司编制的《无锡荣鑫金属涂装科技有限公司搬迁项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2025〕94号）和报告表评价结论，在无生产废水排放，落实废水、废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡荣鑫金属涂装科技有限公司总投资1080万元，从无锡市惠山经济开发区洛社配套区表面处理园搬迁至无锡市惠山区洛社镇枫杨路31号，租赁无锡赛得尔机械有限公司现有工业厂房1730平方米，建设年加工金属涂装120万件（其中玻璃溢槽100万件、车门防撞梁10万件、车顶流水槽10万件）项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水排放，热水浴废水、脱脂废水、清洗废水、硅烷废水、反冲洗废水经收集处理后回用于生产，回用水参照执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1相关限值要求；蒸发浓缩液委托资质单位处置、零排放。生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。

3、本项目热水浴采用电加热，预加热和固化使用天然气并采用低氮燃烧技术，喷塑、固化过程在密闭空间进行。本项目生产过程使用的水基清洗剂在施工状态下VOCs含量达到《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1相关限值要求。喷塑、固化、天然气燃烧产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）表1、表3，江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表3，以及江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求，排气筒高度≥15米。

焊接产生的少量颗粒物经收集处理后无组织达标排放，排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。

5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

6、生产车间、废水处理站、危废间等重点区域做好防渗防腐措施，防范土壤和地下水污染。生产废水管线均采用明管敷设并做好标识。

7、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

8、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀和事故应急池。

9、本项目生产车间外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、搬迁后污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：生活污水水量≤300吨，COD≤0.12吨，SS≤0.09吨，氨氮≤0.0135吨，TN≤0.021吨，TP≤0.0024吨。

最终排放量：生活污水水量≤300吨，COD≤0.015吨，SS≤0.003吨，氨氮≤0.0012吨，TN≤0.0036吨，TP≤0.00015吨。

2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.0009吨，颗粒物≤0.1163吨，二氧化硫≤0.0022吨，氮氧化物≤0.0505吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2503-320206-89-05-185428）

无锡市数据局

2025年8月22日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局

无锡市数据局办公室                         2025年8月22日印发