无锡市数据局文件

锡数环许〔2025〕5061号

关于无锡金农生物科技有限公司高品质米制品深加工改扩建项目环境影响报告表的批复

无锡金农生物科技有限公司：

你单位报批的由无锡英普特环保科技有限公司编制的《高品质米制品深加工改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投备〔2025〕72号）、无锡市惠山区发展和改革委员会《关于界定无锡易通精密机械股份有限公司等7家企业产品属于战略性新兴产业类别的批复》（惠发改〔2021〕52号）和报告表评价结论，在无生产废水排放且现有项目生产废水及氮、磷等重点水污染物年排放总量减少百分之二十以上，落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡金农生物科技有限公司总投资8000万元，在无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路1号，新增租赁无锡市堰桥纺织机械配件厂的空置厂房4697.94平方米（改扩建后租赁总面积8211.39平方米），实施高品质米制品深加工改扩建项目，改建现有水洗法大米蛋白粉生产线，新增6条CO2法大米蛋白质粉生产线。本项目建成后全厂年产高品质大米蛋白粉15400吨，其中高品质大米蛋白质粉14500吨、高品质大米蛋白肽粉900吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目实验器具清洗废液委托资质单位处置、零排放；浓缩、过膜工序反冲洗等产生的生产废水经厂内污水处理站处理达到接管标准后，与经预处理符合接管标准的生活污水、食堂含油污水，分别接入污水处理厂集中处理。

3、本项目加热使用无锡惠联热电有限公司的蒸汽。气流干燥、喷雾干燥及制粒工序全密闭，样品检测在通风橱内进行。投料、气流干燥、成品粉碎、喷雾干燥、制粒、待测样品前处理、样品检测产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3标准要求，采取有效措施控制无组织废气排放，排气筒高度≥15米。

废水处理站产生的恶臭气体经收集处理后达标排放，排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、表2标准要求，排气筒高度≥15米。

食堂使用电能。食堂油烟经处理后达标排放，排放废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2相关标准要求，排气筒高度满足相关标准要求。

4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。

5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

6、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。

8、本项目厂界外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、本项目建成后全厂污染物年排放总量为：

1、水污染物：

接管考核量：

生活污水和食堂含油污水水量≤2430吨，COD≤0.972吨，SS≤0.729吨，氨氮≤0.0729吨，TP≤0.0096吨，TN≤0.0972吨，动植物油≤0.0648吨。

生产废水水量≤33050吨，COD≤15.3022吨，SS≤7.0066吨，氨氮≤0.3305吨，TP≤0.2314吨，TN≤2.0822吨。

最终排放量：

生活污水和食堂含油污水水量≤2430吨，COD≤0.0972吨，SS≤0.0243吨，氨氮≤0.0048吨，TP≤0.0009吨，TN≤0.0243吨，动植物油≤0.0008吨。

生产废水水量≤33050吨，COD≤1.322吨，SS≤0.3305吨，氨氮≤0.0661吨，TP≤0.0132吨，TN≤0.3305吨。

2、大气污染物：

有组织：颗粒物≤0.8吨，食堂油烟≤0.009吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2502-320206-89-01-718795）

无锡市数据局

2025年8月29日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市惠山生态环境局

无锡市数据局办公室                         2025年8月29日印发