- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 精密零部件技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 精密零部件技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2504-320263-89-02-660122 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 张* | 联系方式 | 1505066**** |
| 建设地点 |  |  | 江苏省无锡市江阴市云亭街道长山大道279号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 120度19分50.514秒，31度51分18.322 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3489其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34中69 通用零部件制造 348 |
| 建设性质 |  |  | £新建 □改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 澄高投备〔2025〕92号 |
| 总投资（万元） |  |  | 641.15 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.31 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 |  | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增废水。; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》的批复（澄政复[2023]60号） |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 |  | 规划环评文件名：《江阴市云亭工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035）环境影响报告书》 规划环评审查机关：无锡市江阴生态环境局 规划环评审查意见文号：关于《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（澄环发[2025]4号） |  |  |  |
| 规划 及规 划环 境影响评 价符 合性 分析 | 1.2与规划相符性分析 1、用地规划相符性 （1）根据《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》，本项目位于江阴市云亭街道长山大道279号，项目所在地地块利用类型为新型复合产业用地（见附图6）。企业主要从事高性能金属新材料及精密零部件制造，为新型复合产业用地准入产业，符合用地规划。 （2）根据《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复[2025]4号），项目位于城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内，满足优化国土空间开发保护格局的要求，符合“三区三线”规划要求。 2、产业定位相符性 本项目为精密零部件技改项目，不属于国家禁止类、限制类项目，不列入负面清单，属于产业结构调整指导目录中允许类项目，具体见表1-5。与《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035年）环境影响报告书》中云亭街道工业园区高端制造装备产业定位相符。 3、环境保护规划相符性 本项目废气达标排放；不新增废水，现有项目生活污水经化粪池预处理后接入污水处理厂，达标排放；噪声通过厂房隔声等降噪措施达标排放；一般固废综合利用，危废委托有资质单位处置，符合云亭街道环保规划。 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 由上表可见，本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-4。 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市O3年平均浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5平均浓度达标，为不达标区；根据南京万全检测技术有限公司出具的监测报告NVTT-2023-W0276（监测时间：2023年5月4日）数据，应天河断面水质因子pH、总磷、化学需氧量、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；根据无锡澄源环境检测有限公司出具的监测报告监测报告（2025）澄源（分）字第（02M196）号（监测时间：2025年5月19日、21日），项目建设地声环境能达到《声环境质量标准》 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （GB3096-2008）中3、4类声环境功能区噪声要求。 云亭街道已针对超标现像出具环境污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，云亭街道环境质量可实现全面达标；本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为精密零部件技改项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）和《市场准入负面清单》（2025年版）进行说明，具体见表1-5。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 江苏康瑞新材料科技股份有限公司成立于2001年6月，原名江阴康瑞不锈钢制品有限公司，于2016年变更为江阴康瑞成型技术科技有限公司，于2021年10月变更为江苏康瑞新材料科技股份有限公司。 公司现有两个厂区，位于江阴市云亭街道长山大道279号的长山大道厂区，位于江阴市云亭街道那巷路11号、松文头路22号（因那巷路11号与松文头路22号地址相邻，且有内部道路，统称为“那巷路厂区”）的那巷路厂区。 根据2024年11月审批的环评《高性能金属新材料及精密零部件智能化改造项目》（批复锡数环许[2024]1035号），目前，长山大道厂区主要产品及设计生产能力为高性能金属新材料4000t/a和精密零部件8000t/a，那巷路厂区主要产品及设计生产能力为精密零部件10000t/a和高性能金属新材料5000t/a，其余产品产能均已淘汰。 现为提高产品市场竞争力，企业对长山大道厂区精密零部件产品生产工艺进行技术改造，以提高产品的力学性能、微观组织及尺寸稳定性。 企业利用自有厂房，利用现有轻型滚轮自动送料机、脱脂槽、磨床自动流水线等设备273台套，新增国产淬火炉、回火炉、倒立式伸线机、0号联合拉拔机等设备共计23台套，对精密零部件生产工艺进行技术改造。项目建成后，精密零部件产能不变，仍为8000t/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目属于“三十一、通用设备制造业34、69通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 本项目利用长山大道厂区现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整，新增设备的购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 厂区; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数. 技改前; 技改后; 增减量. 长山大道厂区; 生产车间; 高性能金属新材料 （定制/直径0.8-100mm）; 4000; 4000; 0; 8640小时. 精密零部件 （定制/直径0.8-100mm）; 8000; 8000; 0. 那巷路厂区; 高性能金属新材料 （定制/截面500-2500mm2）; 5000; 5000; 0. 精密零部件 （定制/截面0.4-500mm2）; 10000; 10000; 0. 本项目位于长山大道厂区，仅对该厂区精密零部件产品性能进行技术改造，不改变其规格及产能。现有项目精密零部件未经过淬火回火，未形成马氏体，硬度不足‌、‌韧性较差、尺寸稳定性差。本次技改主要通过增加油淬、回火等工序，控制工件冷却速率和温度场分布，以提高产品的力学性能、微观组织及尺寸稳定性。技改后，精密零部件强度与硬度得到显著提高、疲劳寿命得到显著延长（提高30%~50%）、耐磨性得到显著增强（耐磨能力提升200%以上），更具市场竞争力。 2.3主要设备 2.4主要原辅料 2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-10。 表2-10 主要燃料使用情况 厂区; 燃料名称; 热值（MJ/m3）; 灰分（%）; 硫份（%）; 挥发份（%）; 年使用量（万m3）; 来源. 改建前; 改建后; 增减量. 那巷路厂区; 天然气; 36~38; 0; 0.6; 0; 120; 120; 0; 江阴市天力燃气有限公司提供. 长山大道厂区; 0; 0; 0. 2.6项目用水情况 |
| 建设内容 | （2）水量平衡图 皮膜液调配用水 损耗6 6 新鲜水 隔套冷却用水 12960 损耗648 654 648 - 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 皂化液调配用水 生活用水 损耗720 损耗227.5 脱脂液调配用水 脱脂后清洗用水 皮膜液调配用水 损耗49 损耗110.8 损耗56 隔套冷却用水 99360 110.8 247.5 3600 50 新鲜水 56 4968 9023.3 损耗4968 进入废皂化液中 进入废油脂中 化粪池 接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理 2880 2880 1 20 图2-2 技改后长山大道厂区水量平衡图（单位：t/a） 2.7建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置： 项目建设地位于江阴市云亭街道长山大道279号。地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置： 厂区由北向南依次主要布置1#车间（研磨工艺）、2#车间（原料、成品仓库，生产车间涉及皮膜、打磨工艺等）、办公楼、3#车间（矫直切断、倒角、抛光、热处理、抛丸、拉拔、脱脂、皮膜、金加工工艺等）、危废仓库。厂区平面布置具体见附图 2。 |
| 建设内容 | （3）厂界周围500米土地利用现状： 厂界东侧为江阴欣宇特钢制品有限公司、江阴浩业纺织有限公司，南侧为江苏盈润纺织科技有限公司，西侧江阴市云琥纺织有限公司，北侧隔澄鹿路为江阴市佳薇纺织有限公司。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：厂区劳动人员100人，本次不新增劳动定员。 工作制度：全厂实行3班24小时工作制度，年有效工作日为360天（员工采取轮班制，不超过法定工作时长）。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9生产工艺流程 本项目主要从事精密零部件技术改造。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 铝合金、钛合金、铜、不锈钢盘圆 开卷 矫直 轧制（委外） 热处理（退火） 压头 修磨 抛丸 脱脂 打磨 皮膜 拉拔 矫直 定尺 接下页 技改部分 氨分解 氢气 液氨 G1氮气、氮氧化物、水蒸汽、氨气 1000℃ 电加热 N2噪声 S1废皂化液 N3噪声 N1噪声 皂化液 润滑油 皮膜剂、水 钢砂、金刚砂 G2粉尘 N4噪声 S2废砂 N5噪声 隔套冷却水 脱脂剂、水 电加热40~70℃ G3粉尘 N10噪声 N9噪声 N6噪声 N7噪声 N8噪声 S6金属废料 S3废油脂 S5废润滑油 电加热40~70℃ 技改部分 S4废砂 |
| 工艺流程和产排污环节 | 接上页 倒角 矫直 打孔 研磨 抛光 技改部分 回火 淬火 金加工 成品 检验 540~720℃ 电加热 N12噪声 N11噪声 S8金属废料 S7金属废料 N16噪声 N14噪声 N15噪声 N13噪声 皂化液 S9研磨泥、S10废皂化液 皂化液 皂化液 980~1120℃ 电加热 G4挥发性有机物、颗粒物 S12金属废料、S13废皂化液 S14氧化皮、S15废油 S11废皂化液 G5挥发性有机物、颗粒物 S16氧化皮 图2-3 运营期精密零部件工艺流程及产污环节图 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.4企业现有项目总量 表2-19 现有项目污染物排放总量指标汇总 厂区; 类别; 污染物名称; 核定排放量t/a; 现有项目实际排放量t/a. 长山大道厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0187; 0.0187. 无组织; 颗粒物; 0.0986; 0.0986. 合计; 颗粒物; 0.1173; 0.1173. 废水; 废水量; 2880; 2880. COD; 1.296/0.1440; 1.296/0.1440. SS; 1.008/0.0288; 1.008/0.0288. 氨氮; 0.1300/0.0120; 0.1300/0.0120. 总磷; 0.0230/0.0014; 0.0230/0.0014. 总氮; 0.2020/0.0346; 0.2020/0.0346. 固废; 0; 0. 那巷路厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.354; 0.354. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 无组织; 颗粒物; 0.059; 0.059. 合计; 颗粒物; 0.413; 0.413. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 废水; 废水量; 6696; 6696. COD; 3.013/0.3348; 3.013/0.3348. SS; 2.344/0.0670; 2.344/0.0670. 氨氮; 0.3010/0.027; 0.3010/0.027. 总磷; 0.0540/0.0033; 0.0540/0.0033. 总氮; 0.4690/0.0804; 0.4690/0.0804. 固废; 0; 0. 全厂; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.3727; 0.3727. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 无组织; 颗粒物; 0.1576; 0.1576. 合计; 颗粒物; 0.5303; 0.5303. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 废水; 废水量; 9576; 9576. COD; 4.309/0.4788; 4.309/0.4788. SS; 3.352/0.0958; 3.352/0.0958. 氨氮; 0.4310/0.0390; 0.4310/0.0390. 总磷; 0.0770/0.0047; 0.0770/0.0047. 总氮; 0.6710/0.1150; 0.6710/0.1150. 固废; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.5主要环境问题 长山大道厂区： 台账管理不完整，企业应根据实际生产情况，安排专人进行一般固废台账、危废台账进行管理与记录。 公司现有项目运行期间，针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，企业近三年无环保投诉，亦未有环保处罚等情况。无其他主要环境问题。 那巷路厂区： 台账管理不完整，企业应根据实际生产情况，安排专人进行一般固废台账、危废台账进行管理与记录。 公司现有项目运行期间，针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，企业近三年无环保投诉，亦未有环保处罚等情况。无其他主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市 PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数比率同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 云亭街道已针对超标现象出具大气污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，云亭街道环境空气质量可实现全面达标。 3.2.2地表水环境质量现状 企业生活污水接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，纳污河流为应天河，根据南京万全检测技术有限公司出具的检测报告（NVTT-2023-W0276）（监测时间：2023年5月4日）中，江阴市云亭污水处理有限公司排污口上游500米及排污口下游1500米处的监测断面数据，具体见表 3-1。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 表3-1 地表水现状监测数据 断面名称; pH; COD; 氨氮; TP. 江阴市云亭污水处理有限公司排口上游500m; 7.1; 11; 0.200; 0.08. 7.1; 10; 0.229; 0.09. 7.0; 12; 0.181; 0.07. 江阴市云亭污水处理有限公司排口下游1500m; 7.1; 14; 0.232; 0.06. 7.0; 15; 0.209; 0.06. 7.1; 13; 0.268; 0.07. 超标率（%）; -; 0; 0; 0. 标准值（mg/L）; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 从表3-2可知，纳污河流应天河相关监测断面pH值、COD、氨氮、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3.1.3环境噪声 本项目位于江阴市云亭长山大道279号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界西侧5米为交通干线长山大道、北侧6米为城市主干路澄鹿路。因此西、北侧厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》表1中4a类标准，其余厂界噪声执行3类标准。厂界周围50米范围无敏感目标。根据无锡澄源环境检测有限公司出具的监测报告监测报告（2025）澄源（分）字第（02M196）号（监测时间：2025年5月19日、21日），厂界噪声现状监测见下表。 表3-2 环境噪声质量现状监测结果 监测点位及编号; 监 测 结 果 dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间监测值; 夜间监测值. 东厂界外1米; 57.8; 49.4; 昼间≤65，夜间≤55. 南厂界外1米; 60.0; 49.4. 北厂界外1米; 60.1; 50.3; 昼间≤70，夜间≤55. 西厂界外1米; 61.8; 50.6. |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目无生产废水，长山大道厂区生活污水经化粪池预处理系统处理后接入污水处理厂集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目长山大道厂区厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 3.2.2声环境保护目标 本项目厂界50米范围内声无环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目新增废气为淬火、回火工序中淬火油挥发产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物，打磨产生的颗粒物。 技改后长山大道厂区废气为抛丸产生的颗粒物，淬火、回火工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物，打磨工序产生的颗粒物，研磨、金加工、修磨工序产生的油雾（以非甲烷总烃计），氨分解尾气氮氧化物、氨、臭气浓度，排放标准如下： ①抛丸产生的颗粒物经箱式滤筒装置处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放，排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1相关标准。 ②淬火、回火工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物经油雾净化器处理后车间无组排放，排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准。 ③打磨工序产生的颗粒物经集尘器处理后车间无组排放，排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准。 ④金加工、修磨工序等产生的油雾（以非甲烷总烃计）车间无组排放，排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准。 ⑤研磨工序产生的油雾（以非甲烷总烃计）经油雾净化器处理后车间无组排放，排放标准执行执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准。 ⑥氨分解尾气氮氧化物、氨、臭气浓度车间无组排放，氮氧化物排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准，氨、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 ⑦厂区内VOCs无组织废气排放标准执行DB32/4041-2021中表2相关标准。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2废水排放标准 本项目无生活污水、生产废水产生，技改后长山大道厂区仅生活污水外排。生活污水接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水最终分别排入应天河。 3.3.3噪声排放标准 本项目位于长山大道279号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界西侧5米为交通干线长山大道、北侧6米为城市主干路澄鹿路。因此营运期西、北侧厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界噪声执行3类标准。 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定执行。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 3.5总量控制指标 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：颗粒物。 项目污染物排放总量指标见表3-10。 技改后，企业不新增废水，现有项目废水接管量为9576t/a，接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.4788t/a、0.0958t/a、0.0390t/a、0.0047t/a、0.1150t/a，废水污染物排放总量在云亭街道内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 本项目新增颗粒物0.5833t/a，技改后全厂废气排放量为颗粒物1.1136t/a、二氧化硫0.24t/a、氮氧化物1.122t/a，在云亭街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装调试等，不涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 本项目位于长山大道厂区，不涉及那巷路厂区，下文仅论述长山大道厂区产污情况。 本次涉及技改的项目有热处理、压头、脱脂、打磨、皮膜、拉拔、淬火、回火。 4.2.1废气 本项目新增废气主要为淬火、回火工序中淬火油挥发产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），打磨产生的颗粒物。 4.2.1.1废气产生情况 - （1）淬火油挥发产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物 本项目仅部分长度较短的精密零部件（约50%）需要进行淬火、回火工艺。淬火、回火工序中，淬火油高温条件下产生挥发性有机物、油雾颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中淬火工序挥发性有机物产生系数为0.0100kg/t-原料、颗粒物产生系数为200kg/t-原料，本项目淬火油用量为10t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.0001t/a，颗粒物产生量为2t/a，排放量为分别为0.000019t/a、0.38t/a。 本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.00016t/a，经油雾净化器（捕集率为90%，处理效率为90%）处理后排放量为0.00003t/a，排放极少，不做定量分析。 淬火频次较少，一天大约2-3次，每次5min左右。挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物经油雾净化器（捕集率为90%，处理效率为90%）处理后，车间无组织排放。 - （2）打磨产生的废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 中打磨工序颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，本项目需要打磨的工件量（需打磨的工件占比约为8%）约为640t/a，颗粒物产生量为1.402t/a。 打磨工序产生的颗粒物经集尘器（捕集率90%，去除率95%）密闭收集处理后，车间无组织排放，排放量为0.2033t/a。 - 4.2.1.4大气影响分析 - （1）正常工况 - 本项目废气污染物非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表3标准，厂区内VOCs无组织排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表2标准。 （2）非正常工况 非正常排放指的是生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要考虑废气处 理装置发生故障，导致处理效率降为0。一般情况下，非正常排放源强以30min计，3年发生1次。 综上，本项目大气非正常排放源强详见表4-7。 表4-7 非正常排放参数表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 2#车间; 废气处理装置发生故障; 颗粒物; -; 0.0974; 0.5; 0.3; 集中生产，定期维护. 2; 3#车间; 颗粒物; -; 0.2964; 0.5; 0.3. 4.2.1.5废气排放口信息及废气监测计划 技改后，该公司长山大道厂区废气排放口见表4-8。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 本项目无新增废水产生。 技改后废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，排放量为2880t/a。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入应天河，其污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.1440t/a、0.0288t/a、0.0120t/a、0.0014t/a、0.0346t/a。 技改后该厂区仅排放生活污水，不做定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 本项目噪声源主要为0号联合拉拔机、集尘器等设备，噪声源强≤85.0dB（A）。设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 建设单位根据本项目特点，采取的措施主要为优化平面布置，通过地面建筑物及隔声房隔声、加强厂区内绿化等防范措施。具体措施如下： ①设备在生产车间内合理布局，生产过程中门窗关闭；②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染；③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内；④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 4.2.3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoctatm=α（r-r0）/100； Aexc=5lg（r-r0）； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；R为房间常数；Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct，1（T）=L0ct，1（T）-（Tloct+6） d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lwoct=Loct，2（T）+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③声级叠加 L总=10lgi=1n100.1LAi 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-14。 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，西、北侧厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)其余厂界昼间噪声能达GBl2348-2008表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4.2.3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表4-15 本项目环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 长山大道厂区现有项目固废产生情况如下： 本次涉及技改的项目有热处理、压头、脱脂、打磨、皮膜、拉拔、淬火、回火。其中热处理、压头、脱脂、拉拔工序仅涉及工序调整，相关原辅料无变动，无新增污染物。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-17，固废处置利用情况见表4-18。 表4-17 本项目新增固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a). -; 集尘器; 滤尘; 一般固废; 物料衡算法; 1.20; 外售综合利用. 淬火; 淬火油池; 氧化皮; 一般固废; 类比法; 16. -; 废油; 危险固废; 类物料衡算法; 7.34; 有资质单位处置. 原料使用; -; 废包装物; 危险固废; 物料衡算法; 0.1. -; 废包装物; 危险固废; 物料衡算法; 0.005. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.7固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省固体废物管理系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容 器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 项目建成后，长山大道厂区危险废物主要为研磨泥、废润滑油、废皂化液、 废机油、废油脂、废包装物收集后由有资质单位处置，不排放。企业所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目不涉及生产废水，针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小。 4.2.5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表。 厂区按相应要求采取防范或治理措施后，无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为润滑油、机油、液氨等。该公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-23。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1、B.2，Q＜1，项目建成后，企业环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.7.2环境分析识别 项目环境风险识别情况见下表。 4.2.7.4风险控制措施 企业风险应急减缓措施见表4-26。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.5其他应急管理要求 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 淬火、回火 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物 | 油雾净化器 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3，厂界颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3。 |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 集尘器 |  |
|  | 厂区 |  | 非甲烷烃 | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 |
| 声环境 | 0号联合拉拔机、倒立式拉伸线机等设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即西、北侧厂界昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；其余厂界昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 滤尘、氧化皮外售综合利用，废油、废包装物委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”、“83 其他通用设备制造业 349”中“涉及通用工序简化管理的”项目，属于“排污许可简化管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（技改后全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷砂废气排放口1/喷砂（长山大道厂区） |  | 颗粒物 | 箱式滤筒装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1.0kg/h。 |
|  | DA002、喷砂废气排放口2/喷砂（那巷路厂区） |  | 颗粒物 | 箱式滤筒处理装置 | DB32/4041- 2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，浓度≤20mg/m3，速率≤1.0kg/h |
|  | DA003、天然气燃烧废气排放口/热处理（那巷路厂区） |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 使用低氮燃烧器 | DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3，二氧化硫浓度≤80mg/m3，氮氧化物浓度≤180mg/m3。 |
|  | 厂界（长山大道厂区） | 淬火、回火、研磨 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物 | 油雾净化器 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3、氮氧化物排放浓度≤0.12mg/m3、氨排放浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  |  | 金加工、修磨等 | 油雾（以非甲烷总烃计） | 密闭收集 |  |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 集尘器 |  |
|  |  | 氨分解 | 氨、臭气浓度、氮氧化物 | 密闭收集 |  |
|  | 厂界（那巷路厂区） | 喷砂 | 颗粒物 | 密闭收集 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即厂界氮氧化物浓度≤0.12mg/m3，非甲烷总烃浓度≤4mg/m3，颗粒物浓度≤0.5mg/m3，氨浓度≤1.5mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  |  | 轧制等工序 | 油雾（以非甲烷总烃计） |  |  |
|  |  | 酸洗 | 酸雾（氮氧化物） |  |  |
|  |  | 氨分解 | 氨、臭气浓度、氮氧化物 |  |  |
| 地表水环境 | DW001、废水总排口1（长山大道厂区） DW002、废水总排口2（那巷路厂区） |  | COD SS 氨氮 TN TP | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口1（长山大道厂区）、YS002/雨水排口2（那巷路厂区） |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀门 | / |
| 声环境 | 全自动倒角机、磨床自动流水线、联合拉拔机组及配套风机设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 长山大道厂区：厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3、4类标准，即西、北侧厂界昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；其余厂界昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 那巷路厂区：厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 金属废料、不合格品、废拉丝粉、废砂、废滤材及滤尘，有能力单位收集处理利用；废皂化液、废润滑油、废机油、废轧制油、化学品废包装物、废水处理系统废物、其他废弃物、酸洗废液、酸洗槽渣、检验废液、废油等，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”、“83 其他通用设备制造业 349”中“涉及通用工序简化管理的”项目，那巷路厂区、长山大道厂区均属于“排污许可简化管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。