# 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

石墨材料实验室新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 无锡市君格之辉高端装备有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石墨材料实验室新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-320265-89-05-764627 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁** | 联系方式 | 135****6945 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度13分 43.518 秒 31 度 45 分 3.142 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备【2025】104号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目：500 全厂：4814.22 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为氟化物，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增生产废水和生活污水. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 《江阴市青阳镇总体规划（2012-2030）》（澄政复[2013]38） 《青阳镇关于工业集中区面积范围及产业定位的通知》青政发[2014]9号 关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知”（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》 审查文件：关于《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》的审查意见 审查机关：江阴市环境保护局 审查文号：澄环发〔2015〕45号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件：关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知”（澄工改办〔2022〕1号），青阳镇工业园区四至范围为： 重点工业园区：东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路。 特色工业园区：东至悟空路，西至革新河，南至青霞路，北至顾桐路。 特色工业园区：霞客湾科学城内。 本项目位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），利用已租赁厂房进行建设，对照工改后青阳镇工业园区示意图，其地块在升级后的重点工业园区（高新区青阳园区）范围内。 根据《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）》，本项目所在地用地性质为二类工业用地，根据《关于印发进一步推进工业用地提质增效实施细则的通知》苏自然资发[2021]264号，“鼓励同一地块内工业、仓储、研发、办公、商服等用途互利的功能混合布置”，“工业用地可有条件兼容生产服务、行政办公和生活服务设施”，本项目主要从事石墨材料纯化、晶体生长实验，为研发功能，因此在工业用地建设本项目合理，符合用地要求。 （2）与产业定位的相符性分析 根据关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知（澄工改办〔2022〕7号），高新区青阳园区主要定位为：主要承接霞客湾科学城的智能装备、节能环保、集成电路配套等产业化项目，加快引进培育新能源汽车及零部件产业。 本项目主要从事石墨材料纯化、碳化硅材料晶体生长实验，不从事生产活动，不违背高新区青阳园区产业定位。 （3）建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 本项目与《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》的审查意见相符性见下表1-2。 表1-2 本项目与审查意见要求相符性一览表 综上所述，本项目与审查意见要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》，以及青阳镇“三区三线”规划要求，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。 （2）环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境的环境质量现状良好，均可满足现有环境功能区划要求；根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》数据，江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准；PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准。目前，当地政府已出具了大气整治方案。 公司生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，尾水排入锡澄运河。本报告引用江阴市人民政府政务信息公开中环境保护板块公布的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2024年1-10月）》，2024年锡澄运河水质满足III类标准。 本项目不新增生活污水和生产废水，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-7。 表1-7本项目相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）; 本项目不属于禁止类. 4; 《市场准入负面清单》（2025年版）; 本项目不属于禁止准入类. 5; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类. 6; 关于印发《江苏省“两高”项目管理目录（2025版）》的通知; 本项目不属于两高项目. 7; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目不属于限制类、禁止类. 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-8 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》第四十三条规定一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 项目地处太湖流域三级保护区，不新增生活污水和生产废水。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 根据《太湖流域管理条例》第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。; 本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内。; 符合. 《江苏省大气污染防治条例》; 根据“第四章第二节 工业大气污染防治中第三十五条企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术”，减少大气污染物的产生。 “第四章第二节 工业大气污染防治中第三十八条产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用”; 本项目实验过程产生的氟化物经收集后进入碱液喷淋装置处理，减少污染物排放。; 符合. 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目实验过程产生的氟化物经收集后进入碱液喷淋装置处理，减少污染物排放。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）; 根据该文“第二十条 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。第二十七条 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。第二十八条 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。第五十五条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。”; 本项目从事石墨材料纯化、碳化硅材料晶体生长实验，且不在长江干线三公里范围内，不在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域，不从事采砂活动等，因此与该文相符。; 符合. 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）; 根据该文“建设项目环评审批要点十一中（1）禁止建设不符合全国和省级港口规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。”; 本项目从事石墨材料纯化、碳化硅材料晶体生长实验，不属于建设项目环评审批要点中禁止建设的项目，因此与该文相符。; 符合. 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）; （六）禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 （十四）禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 （二十）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不在国家规定的生态保护红线和永久基本农田范围内；位于工业园区且不属于高污染项目；项目地处太湖流域三级保护区，无氮磷生产废水排放；本项目符合国家及地方产业政策，不属于其中限制、淘汰、禁止类项目，未使用明令淘汰的落后工艺和设备。; 符合. 《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》锡环办[2021]142号; 工作思路：通过生态环境保护的高标准、严要求推进产业转型升级，从源头减少污染物排放总量，是改善生态环境质量的根本路径。为此， 要在环评审批阶段更加注重项目本身的先进性和环境友好性，开展“源头管控行动” （四替代、两回用、两提高，简称“422 行动”） ，要求企业实施“最先进工艺、最高端装备、最干净原料、最优质工况环境”四个替代，在生产环节落实物料的回收、回用，实现治污设施“高标准、高效率”，源头严控，杜绝低端落后的项目占用宝贵的土地、环境资源，从而达到项目的“本质环保”。 管控重点：用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施，从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目实验过程产生的氟化物经收集后进入碱液喷淋装置处理，减少污染物排放；不新增生活污水和生产废水。; 符合. 《关于进一步加强实验室危险废物管理工作的通知》（苏环办[2020]284号）; 各产废单位要按照《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》等国家有关要求做好源头分类工作，建设规范且满足防渗防漏需求的贮存设施。要建立实验室危险废物分类收集管理制度，制定内部收集流程、分类判定方法，包装标签要求以及相应的台账记录体系；分类应遵循安全性、可操作性和经济性原则，满足收集、贮存和委托处置的需要。要按照相关法律法规要求执行危险废物申报登记、管理计划备案、转移联单等管理制度，做到分类收集贮存，依法委托处置，对长期贮存的实验室废物，各产废单位应尽快摸清底数，检测理化性质，明确危险特性，进行分类分质，委托有资质单位进行利用处置。; 本项目实验过程中产生的实验室危废，按照规范和标准进行分类收集，并建设规范且满足防渗漏需求的危废贮存设施，同时定期委托有资质的处置单位进行处理; 符合. 《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）; 实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合 GB14554 和 DB32/ 4041 的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）。有废气产生的实验设备和操作工位宜设置在排风柜中，进行实验操作时排风柜应正常开启，操作口平均面风速不宜低于 0.4m/s。易挥发物质应使用密闭容器盛装或储存于试剂柜（库）中，并采取措施控制污染物挥发。; 本项目纯化工序产生的废气采用密闭管道进行收集，产生的废气经收集后进入一套碱液喷淋装置进行处理，最终通过一根20米高排气筒（DA002）达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 无锡市君格之辉高端装备有限公司成立于2025年2月12日，位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），该公司《废气治理设施新建项目建设项目环境影响登记表》于2025年4月25日完成备案，产能为年产半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料生产设备60套，目前已达产并正常生产。 现企业根据市场需求，拟利用位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼）的江阴桐新建设发展有限公司厂房4814.22平方米，购置高温纯化炉、尾气处理设施、冷却塔等设备8台（套），从事石墨材料纯化、晶体生长实验，项目建成后，可形成30吨/年石墨材料的实验能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98.专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有租赁厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料生产设备; 60套/年; 60套/年; 0; 2400hr. 2; 实验室; 石墨材料; 0; 30吨/年; +30吨/年; 300hr. 注：本项目所使用的石墨材料均来源于客户，实验完成后寄样至客户，不作为产品外售。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）8.2条规定，“固体废物用于以下用途时，不属于固体废物：作为以获取数据为目的的样品（仅限从采样到完成下列活动期间）：1）检测分析（包括报税检测）；2）实验室科学研究活动”，因此本项目样品不作为固体废物进行管理。 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 500m2; 500m2; 0; 室内，储存原材料，依托现有项目. 成品仓库; 500m2; 500m2; 0; 室内，储存成品，依托现有项目. 公用工程; 给水; DN200; DN200; 0; 当地自来水管网，依托租赁厂区现有. 排水; 雨水管网; DN400; DN400; 0; 排入雨水管网，依托租赁厂区现有雨水管网和雨水排放口，雨水排放口已设置切断阀，责任主体为江阴桐新建设发展有限公司. 雨水排放口; 1个; 1个; 0. 污水; DN250; DN250; 0; 依托租赁厂区现有污水管网和污水接管口，污水接管口已设置切断阀，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，责任主体为江阴桐新建设发展有限公司. 污水接管口; 1个; 1个; 0. 供电; 315KVA; 315KVA; 0; 利用公共变压器. 环保工程; 废气处理; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 1×20000m3/h; 1×20000m3/h; 0; 本项目不涉及，处理补漆、晾干工序产生的颗粒物、非甲烷总烃，收集效率95%，处理效率90%，现有，尾气通过DA001排放，责任主体为无锡市君格之辉高端装备有限公司. 碱液喷淋装置; 0; 1×5000 m3/h; +1×5000 m3/h; 本项目新增，处理纯化工序产生的氟化物，收集效率95%，处理效率90%，尾气通过DA002排放，责任主体为无锡市君格之辉高端装备有限公司. 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，利用租赁方现有，责任主体为江阴桐新建设发展有限公司. 固废处置; 一般固废堆场; 0m2; 5m2; +5m2; 零排放，责任主体为无锡市君格之辉高端装备有限公司. 危废贮存设施; 10m2; 10m2; 0. 噪声（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); -; 厂界达标，现有，责任主体为无锡市君格之辉高端装备有限公司. 环境风险防范; 应急袋; 0; 200m3; +200m3; 新增，责任主体为无锡市君格之辉高端装备有限公司. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 主要原辅料消耗表 单位：t/a 类别; 名称; 状态; 成分、规格; 年用量（t/a）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装 方式; 运输方式. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主要原辅料; 外购零部件、紧固件; 固态; Fe、C; 60套/年; 60套/年; 0; 10套; 原料仓库; 堆放; 汽运. 水性醇酸面漆; 液态; 水性醇酸树脂35-55%、水性助剂0.5-2%、颜填料10-15%、去离子水20-30%; 2; 2; 0; 0.5; 原料仓库; 25kg桶装; 汽运. 石墨; 固态; 99.8%C; 0; 18; +18; 1; 原料仓库; 0.5m3箱装; 汽运. 碳化硅; 固态; 99.8%SiC; 0; 3; +3; 0.5; 原料仓库; 0.5m3箱装; 汽运. 碳纳米管; 固态; 99.6%C; 0; 3; +3; 0.5; 原料仓库; 0.5m3箱装; 汽运. 碳软毡; 固态; 99.6%C; 0; 6; +6; 0.5; 原料仓库; 0.5m3箱装; 汽运. 氩气; 气态; 氩气; 0; 0.3; +0.3; 0.1; 原料仓库; 4L钢瓶; 汽运. 四氟化碳; 气态; 四氟化碳; 0; 0.01; +0.01; 0.01; 原料仓库; 10L钢瓶; 汽运. 机油; 液态; 矿物油; 0.2; 0.4; +0.2; 0.2; 原料仓库; 200kg铁桶; 汽运. 氢氧化钠; 固态; NaOH; 0; 2.5; +2.5; 0.5; 原料仓库; 25kg袋装; 汽运. 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 原料理化特性、毒性毒理 序号; 原辅料名称; 理化特性; 燃爆性; 毒理毒性. 1; 碳化硅; 无色晶体，熔点2700℃，相对密度（水=1）3.06~3.20，硬度很大，大约是莫氏9度，磨碎以后，可作研磨粉，可制擦光纸，又可制磨轮和砥石的摩擦表面; /; 无资料. 2; 氩气; 无色无臭的惰性气体，熔点-189.2℃，相对密度（水=1）1.40（-186℃），沸点-185.7℃，相对蒸汽密度（空气=1）1.38，饱和蒸气压（kPa）202.64（-179℃），临界温度-122.3℃，微溶于水，用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”; 本品不燃，具窒息性。; 无资料. 3; 四氟化碳; 无色无臭气体，熔点-183.6℃，相对密度（水=1）1.61（-130℃），沸点-128℃，饱和蒸气压（kPa）13.33（-150.7℃），临界温度-45.5℃，临界压力3.74MPa，不溶于水，用作低温制冷剂及集成电路的等离子干法蚀刻技术; 本品不燃; 无资料. 4; 石墨; 层状六方晶系，层间以范德华力结合，层内电子迁移率高，层间电阻大，各向异性，层内导热率高，层间较差，硬度低，抗压强度高，但抗拉强度较低，层间易滑动，耐酸碱，高温下与氧化剂反应。熔点约3850℃，沸点为4250℃。; 可燃; 无资料. 5; 碳纳米管; 由石墨烯卷曲而成，单壁/多壁管状，导电性显著优于石墨烯和炭黑，管径越细、长度越长，室温下导热率是金刚石的2倍，轴向导热性能优，径向导热较差；杨氏模量是钢的近6倍，抗拉强度是钢的100倍，比强度最高；耐酸、耐碱，化学稳定性高。; 可燃; 无资料. 6; 碳软毡; 柔软纤维毡，电阻率0.1-1.0Ω·cm，导电性能稳定，导热性能良好，柔性好，耐强酸、强碱，化学稳定性高。; 可燃; 无资料. 7; 机油; 主要成分为碳氢化合物混合物，无色透明液体，密度通常在0.839-0.905g/cm3，不溶于水，易溶于有机溶剂（苯、乙醚等），闪点≥120℃，自燃点300-350℃，化学稳定，不易水解、氧化，可发生取代反应，主要作为润滑油、冷却油、金属加工液等。; 可燃; 无资料. 8; 氢氧化钠; 白色半透明块状或粒状固体，无臭。熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度2.13。易溶于水、乙醇和甘油，不溶于乙醚、丙酮。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。; 本品不燃; 小鼠腹腔内LD50：40mg/kg. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 行吊; /; 4; 4; 0; 国产，现有. 2; 叉车; 2吨; 1; 1; 0; 国产，现有. 3; 检漏仪; /; 1; 1; 0; 国产，现有. 4; 电脑; /; 11; 11; 0; 国产，现有. 5; 空调; /; 2; 2; 0; 国产，现有. 6; 喷漆房; 9m×10m×7m; 1; 1; 0; 国产，现有. 7; 高温纯化炉; JCLD24-Φ13/08-00I ≤800Kg; 0; 3; +3; 国产，新增. 8; 碳化硅生长炉; JCSZ-20-Φ10-00I ≤80Kg; 0; 1; +1; 国产，新增. 9; 高温纯化炉; GWCHL-2400-5600 ≤800Kg; 0; 1; +1; 国产，新增. 10; 连续式高温石墨纯化线; JGZC-HS-2305005 ≤200Kg; 0; 1; +1; 国产，新增. 11; 尾气处理设施; /; 0; 1; +1; 国产，新增. 12; 冷却塔; 20t/h; 0; 1; +1; 国产，新增. 合计; 20; 28; +8; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用租赁厂房进行建设，车间内主要设置办公区、实验室、组装区、成品仓库、原料仓库、喷漆房等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），根据现场勘查，厂界西侧和南侧为无锡英菲伟迅紧固系统有限公司、江阴市江峰塑料制品厂等公司，北侧为科创微城，东侧为其他工业企业，最近敏感目标为本项目东侧192m处的泗河村散户二。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目扩建后班制不变，仍为昼间一班8小时工作制，具体工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：扩建前劳动定员20人，本项目不新增员工，在现有人员中调配。 7、水平衡 经与企业核实，本项目地面只进行简单的清扫，不冲洗，设备均为专用，无需清洗，因此不产生地面冲洗废水和设备清洗废水；对照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》，本项目不属于其中重点行业工业企业，且设备均安装在室内，因此不涉及初期雨水收集；本项目用水主要为隔套冷却水用水、碱液喷淋装置用水，均采用自来水。 本项目水量平衡图见图2-1，扩建后全厂水量平衡图见图2-2。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 图2-2 扩建后全厂水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目主要从事石墨材料纯化、晶体生长实验。具体工艺流程及产污环节见图2-3（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 图2-3 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为氢氧化钠包装产生的废包装袋（S1）、废气治理设施产生的喷淋废液（S2）、设备维护产生的废机油（含废机油桶）（S3）和废含油抹布（S5）、实验过程产生的废样品（S4）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无锡市君格之辉高端装备有限公司成立于2025年2月12日，位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），为一层厂房，该公司《废气治理设施新建项目建设项目环境影响登记表》于2025年4月25日完成备案，现有项目产能为年产半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料生产设备60套，目前已达产并正常生产，不涉及半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料的生产。 一、现有项目基本情况 （1）产品方案 现有项目产品方案见表2-7。 表2-7 现有项目产品方案表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计生产能力. 1; 生产车间; 半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料生产设备; 60套/年. 备注：主要尺寸为8417*6012*7522mm，生产后外售给客户，均可用于半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料的生产。 （2）原辅料 现有项目原辅材料见表2-8。 表2-8 现有项目主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 成分、规格; 年用量（t/a）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装 方式; 运输方式. 主要原辅料; 外购零部件、紧固件; 固态; Fe、C; 60套/年; 10套; 原料仓库; 堆放; 汽运. 水性醇酸面漆; 液态; 水性醇酸树脂35-55%、水性助剂0.5-2%、颜填料10-15%、去离子水20-30%; 2; 0.5; 原料仓库; 25kg桶装; 汽运. 机油; 液态; 矿物油; 0.2; 0.2; 原料仓库; 200kg铁桶; 汽运. （3）设备清单 现在项目主要设备见表2-9。 表2-9 现有项目主要设备表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 行吊; /; 4; 国产，现有. 2; 叉车; 2吨; 1; 国产，现有. 3; 检漏仪; /; 1; 国产，现有. 4; 电脑; /; 11; 国产，现有. 5; 空调; /; 2; 国产，现有. 6; 喷漆房; 9m×10m×7m; 1; 国产，现有. 合计; 20; /. （4）工艺流程及产污环节 现有项目主要从事半导体用高纯石墨、锂电池负极材料、陶瓷材料生产设备的生产，具体工艺流程及产污环节见图2-4（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 图2-4 现有项目工艺流程及产污环节图 二、与本项目有关的原有污染情况 因现有项目为环评登记表，未对污染物排放量进行核算，在本报告内完善。 1、废气 现有项目废气主要为补漆、晾干工序产生的颗粒物和非甲烷总烃，根据水性漆使用平衡图表可知，颗粒物、非甲烷总烃产生量分别为0.210t/a、0.184t/a。补漆、晾干工序在密闭喷漆房内进行，产生的废气经密闭收集后进入一套过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，最后通过一根20m高排气筒（DA001）排放，未捕集废气在车间无组织排放。 根据无锡澄源环境检测有限公司提供的检测报告（2025）澄源（综）字第（02M230）号，现有项目产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1标准，无组织排放满足江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2、表3标准，对大气环境影响较小，具体见表2-13、表2-14。 表2-13 有组织废气监测结果数据统计表（单位：浓度mg/m3；速率kg/h） 监测频次; DA001废气排放口. 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放浓度; 排放速率; 排放浓度; 排放速率. 2025-8-21; 5.6; 0.115; 2.33; 0.048. 标准值; 10; 0.4; 50; 2.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-14 无组织废气监测结果数据统计表（单位：mg/m3） 项目; 时间; 厂界上风向 G1监测点; 厂界下风向 G2监测点; 厂界下风向 G3监测点; 厂界下风向G4监测点; 厂区内G5监测点. 颗粒物; 2025-8-21; 0.191; 0.293; 0.392; 0.300; /. 下风向浓度最大值; 0.392; /. 评价标准; 0.5; /. 达标情况; 达标; /. 非甲烷总烃; 2025-8-21; 第一次; 0.83; 1.16; 1.27; 1.10; 1.40. 第二次; 0.69; 1.22; 1.02; 1.32; 1.57. 第三次; 0.70; 1.13; 1.25; 1.30; 1.49. 下风向浓度最大值; 1.32; 1.57. 评价标准; 4.0; 6.0. 达标情况; 达标; 达标. 2、废水 现有项目废水主要为职工生活污水，产生量为240t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入锡澄运河。 3、固废 现有项目固体废物为漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废含油抹布、废机油（含机油桶）和生活垃圾，其中漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废含油抹布、废机油（含机油桶）为危险废物，委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，生活垃圾由当地环卫部门统一处置。 表2-15 固体废物利用处置情况表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 漆渣; 补漆; 危险废物; HW12 900-252-12; 0.21; 委托有资质单位合理处置; 江阴市锦绣江南环境发展有限公司. 2; 废油漆桶; 原料包装; HW49 900-041-49; 0.1. 3; 废过滤棉; 废气治理; HW49 900-041-49; 0.2. 4; 废活性炭; 废气治理; HW49 900-039-49; 2.2. 5; 废含油抹布; 组装; HW49 900-041-49; 0.2. 6; 废机油（含废机油桶）; 组装; HW08 900-249-08; 0.12. 7; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 3.1; 定期清运; 当地环卫部门. 4、噪声 现有项目噪声源主要为行车、叉车等生产及辅助设备，单台噪声源强≤82dB(A)，经建筑物车间厂房隔声、距离衰减后，根据无锡澄源环境检测有限公司提供的检测报告（2025）澄源（综）字第（02M230）号，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体见表2-16。 表2-16 噪声监测结果表（单位：dB（A）） 测 点位 置; 监测日期; 昼 间; 达标情况. Z1 东厂界; 2025-8-21 昼间; 57.0; 达标. Z2南厂界; 58.2; 达标. Z3西厂界; 58.4; 达标. Z4北厂界; 56.8; 达标. 评价标准; 昼间65dB(A). 三、现有项目总量控制指标表 表2-17 现有项目污染物排放总量表 种类; 污染物名称; 实际排放总量; 核定排放总量. 废气; 颗粒物; 0.0305; 0. 非甲烷总烃; 0.0267; 0. 废水; 废水量; 240; 0. COD; 0.108/0.012; 0. SS; 0.084/0.0024; 0. 氨氮; 0.0108/0.0010; 0. TP; 0.0019/0.0001; 0. TN; 0.0168/0.0029; 0. 固废; 0; 0. 四、现有项目存在的环保问题及以新带老措施 综上所述，该公司目前生产正常，污染设施运行良好，固废均妥善处置，也无环境信访。目前存在主要问题为：①企业暂未编制环境应急预案；②现有项目为环评登记表，污染物排放量未核定，针对以上问题，提出以新带老措施：①编制环境应急预案，并定期进行修编；②对现有项目污染物进行核定。 经现场勘察，江阴桐新建设发展有限公司厂房基础设施完善，雨污分流，规范设置了雨污排口及雨污排口切断阀、初期雨水池，本项目依托租赁厂房的基础设施及雨污排口可行。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 60; 86.17; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 30; 106.67; 不达标. CO; 日平均质量浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），江阴市SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准；PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 2、地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 公司生活污水经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，最终纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。本报告引用江阴市人民政府政务信息公开中环境保护板块公布的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2024年1-10月）》，2024年锡澄运河水质见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果（mg/L） 根据上表，2024年锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准。 3、环境噪声 本项目位于江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于青阳镇3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 泗河村散户一; 120.230259; 31.752752; 居民; 2户/6人; 二类区; NE; 194. 泗河村散户二; 120.231223; 31.750896; 居民; 1户/3人; 二类区; E; 192. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目氟化物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准，具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. 氟化物; 3; 20; 0.072; 0.02; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准. 2、废水 公司生活污水接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理，接管污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。处理出水COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，pH、SS执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，尾水排入锡澄运河，具体见表3-5。 表3-5 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L） 2026年3月28日起. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.0. 总磷; 8; 0.2. 总氮; 70; 12. 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目江阴市青阳镇下尖玗河东振阳路北侧（锡澄协同发展区智能制造基地一期2号楼），在3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量*; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组织; 颗粒物; 0.0200; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0200; +0.0200. VOCs; 0.0175; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0175; +0.0175. 氟化物; 0; 0; 0.0105; 0.0094; 0.0011; 0; 0.0011; +0.0011. 无组织; 颗粒物; 0.0105; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0105; +0.0105. VOCs; 0.0092; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0092; +0.0092. 氟化物; 0; 0; 0.0006; 0; 0.0006; 0; 0.0006; +0.0006. 合计; 颗粒物; 0.0305; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0305; +0.0305. VOCs; 0.0267; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0267; +0.0267. 氟化物; 0; 0; 0.0111; 0.0094; 0.0017; 0; 0.0017; +0.0017. 废水; 废水量; 240; 0; 0; 0; 0; 0; 240; 240. COD; 0.108/0.012; 0; 0; 0; 0; 0; 0.108/0.012; 0.108/0.012. SS; 0.084/0.0024; 0; 0; 0; 0; 0; 0.084/0.0024; 0.084/0.0024. 氨氮; 0.0108/0.0010; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0108/0.0010; 0.0108/0.0010. 总磷; 0.0019/0.0001; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0019/0.0001; 0.0019/0.0001. 总氮; 0.0168/0.0029; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0168/0.0029; 0.0168/0.0029. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 1.87; 1.87; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。扩建后全厂排放量=现有项目实际排放量+本项目排放量；排放增减量=扩建后全厂排放量-现有项目核定排放量。 本项目建成后新增生活污水排放量为240t/a，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量分别为0.012t/a、0.001t/a、0.0001t/a、0.0029t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在青阳镇控源截污内平衡。 本项目新增颗粒物、VOCs、氟化物排放量为0.0305t/a、0.0267t/a、0.0017t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在青阳镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 根据工程分析可知，本项目产生的废气主要为纯化工序产生的氟化物（含氟气）。利用CF4在高温条件下裂解产生氟气对石墨制品进行提纯，氟气与石墨制品中的金属和非金属杂质形成氟化物从石墨中游离出来。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-4，无组织废气产生及排放情况见表4-5。 表4-4 有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 纯化; 5000; 氟化物; 7.6633; 0.0383; 0.0115; 碱液喷淋装置; 90%; 0.7663; 0.0038; 0.0011; 3; 0.072; 20; 间歇DA002. 注：纯化年运行时间按300小时计。 表4-5 无组织排放废气产生源强 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 生产车间; 氟化物; 未捕集废气; 0.0006; 0.002; 300; 4800; 16. 表4-6 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准; 排放口类型. X; Y. 2; DA002; 120.229194; 31.751066; 20; 0.3; 25; 氟化物; 0.7663; 0.0038; DB32/4041-2021; 一般排放口. 1.2废气污染设施可行性分析 ①废气达标排放分析 根据项目特点，本项目纯化工序产生的废气采用密闭管道进行收集，产生的废气经收集后进入一套碱液喷淋装置进行处理，最终通过一根20米高排气筒（DA002）排放，氟化物排放浓度为0.7663mg/m3，排放量为0.0011t/a；未捕集的氟化物在车间无组织排放，排放量为0.0006t/a。 综上所述，本项目废气经收集妥善处置后，氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准。 ②废气防治措施流程图 根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印主编），“含氟废气处理方法-吸收法（湿式）-用水、碱性溶液或某些盐类溶液吸收烟气中的氟化物”。本项目采用的废气污染防治技术“碱液喷淋装置”为可行技术。废气防治措施流程图如图4-2。 图4-1 废气处理工艺流程图 ③工作原理 本项目使用碱液喷淋装置对氟化物废气进行多级喷淋洗涤，喷淋液的补充通过自动取样的pH计和自动加药泵完成，可有效去除氟化物，技术可行，根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印主编），碱液喷淋塔对含氟废气的净化效率在90-95%之间，本报告取90%。 ④废气捕集率论证 根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》，“表1-1 VOC认定收集效率表”，“设备废气排口直连，收集效率为80%~95%”，本项目管道密闭收集捕集效率取95%。 ⑤经济可行性分析 项目废气处理措施所采用碱液喷淋装置为简单技术，企业需加强对环保设施的维护，以确保废气捕集率，最大程度减少废气排放量。项目废气收集及排放装置工程投资预算在10万元左右，在企业可接受范围内。 1.3卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规范要求，为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。计算公式如下： 式中： ------大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； -------大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方（mg/m3）； L -------大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r ------- 大气有害物质无组织排放源所在生产单元等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D------卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。计算结果见表4-8。 表4-8 无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 颗粒物; 0.0700; 0.45; 39.10; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 4.807; 50. 非甲烷总烃; 0.0613; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.695; 50. 氟化物; 0.002; 0.02; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.673; 50. 注：按全厂源强计算卫生防护距离；氟化物质量标准引用《苏联居民区大气中有害物质的最大容许浓度》中“氟化物最大一次允许浓度0.02mg/m3”。 根据上表计算结果以及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，全厂以生产车间边界向外设置100m卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无敏感目标，所以本项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 1.4非正常工况 非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。 本项目非正常排放状况主要是：碱液喷淋装置发生故障，导致废气处理效率降为0%。本项目非正常情况见表4-9。 表4-9 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次. 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 排放量/（kg）. 纯化工序; 碱液喷淋装置发生故障; 氟化物; 7.6633; 0.0383; 0.0766; 2h; 1. 1.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，本项目营运期废气监测计划见下表。 表4-10 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA002; 氟化物; 1年1次; 满足DB32/4041-2021表1标准. 厂界; 氟化物; 1年1次; 满足DB32/4041-2021表3标准. 1.6大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好；本项目实验过程中产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目隔套冷却水循环使用，不外排；碱液喷淋装置喷淋液循环使用，每半年更换一次，更换的碱液作为危废，定期委托有资质单位处置；因此，无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目建成后全厂噪声源主要为行吊、叉车、喷漆房、纯化炉等生产、实验及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-11。 表4-11主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 单台声源源强; 叠加后声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）dB（A）/m; （声压级/距声源距离）dB（A）/m; x; y; z; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 声压级dB（A）; 建筑外距离. 北; 东; 南; 西. 生产车间; 行吊; 4; 78/1; 84.02/1; 合理布局、厂房隔声、距离衰减; 35; 25; 2; 35; 45; 25; 35; 53.1; 51.0; 56.1; 53.1; 2400h; 25; 28.1; 26.0; 31.1; 28.1; 靠近围栏结构1m处. 叉车; 1; 78/1; 78.00/1; 40; 35; 2; 25; 40; 35; 40; 50.0; 46.0; 47.1; 46.0; 25; 25.0; 21.0; 22.1; 21.0. 喷漆房; 1; 80/1; 80.00/1; 72; 10; 2; 50; 8; 10; 72; 46.0; 61.9; 60.0; 42.9; 25; 21.0; 36.9; 35.0; 17.9. 高温纯化炉; 3; 75/1; 79.77/1; 55; 45; 2; 15; 25; 45; 55; 56.2; 51.8; 46.7; 45.0; 300h; 25; 31.2; 26.8; 21.7; 20.0. 碳化硅生长炉; 1; 76/1; 76.00/1; 65; 48; 2; 12; 15; 48; 65; 54.4; 52.5; 42.4; 39.7; 25; 29.4; 27.5; 17.4; 14.7. 高温纯化炉; 1; 75/1; 75.00/1; 62; 45; 2; 15; 18; 45; 62; 51.5; 49.9; 41.9; 39.2; 25; 26.5; 24.9; 16.9; 14.2. 连续式高温石墨纯化线; 1; 75/1; 75.00/1; 64; 45; 2; 15; 16; 45; 64; 51.5; 50.9; 41.9; 38.9; 25; 26.5; 25.9; 16.9; 13.9. 尾气处理设施（含碱液泵）; 1; 85/1; 85.00/1; 78; 52; 2; 8; 2; 52; 78; 66.9; 79.0; 50.7; 47.2; 25; 41.9; 54.0; 25.7; 22.2. 冷却塔（含循环水泵）; 1; 85/1; 85.00/1; 78; 54; 2; 6; 2; 54; 78; 69.4; 79.0; 50.4; 47.2; 25; 44.4; 54.0; 25.4; 22.2. 注：以车间西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴；按全厂源强进行预测。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机; 1; 20000m3/h; 75; 5; 2; 85/1; ①优先选用低噪声设备，②设置隔声罩和隔声垫，③加强保养维护; 2400h. 1; 5000m3/h; 77; 52; 2; 85/1; 300h. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声；④室外风机安装隔声罩、隔声垫。经采取以上措施，厂房隔声、降噪后，降噪量可达25dB（A）。 表4-14 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 48.0; 58.2; 46.6; 32.3. 标准dB（A）; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 本项目以租赁厂房边界为厂界。由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-15 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为废样品、废包装袋、废机油（含废机油桶）和废含油抹布、喷淋废液。 （1）废包装袋：氢氧化钠采用包装袋进行包装，因此会产生废包装袋，产生量约0.05t/a； （2）废机油（含废机油桶）、废含油抹布：本项目设备维护产生废机油，废机油桶作为废机油的包装容器一起转移，机油使用量为0.2t/a，损耗率按50%计，则产生废机油0.1t/a，废机油桶一个约重0.02t，则产生废机油（含废机油桶）0.12t/a；设备维护过程还会产生废含油抹布，产生量约0.1t/a； （3）喷淋废液：本项目废气处理采用碱液喷淋装置，喷淋液循环使用，每半年更换一次，根据水平衡可知，产生喷淋废液1.6t/a； （4）废样品：实验过程会产生废样品，产生量约0.2t/a。 建设项目固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废样品; 实验过程; 固; C; 0.2; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 废包装袋; 原料包装; 固; 废包装袋; 0.05; √; /. 3; 喷淋废液; 废气治理; 液; 废碱液; 1.6; √; /. 4; 废机油（含废机油桶）; 设备维护; 液; 矿物油; 0.12; √; /. 5; 废含油抹布; 设备维护; 固; 沾染油污抹布; 0.1; √; /. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。 表4-17 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 废样品; 一般工业固废; 实验过程; 固; C; /; /; SW17; 900-099-S17; 0.2. 2; 废包装袋; 危险废物; 原料包装; 固; 废包装袋; 《国家危险废物名录》（2025年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 3; 喷淋废液; 废气治理; 液; 废碱液; T/In; HW49; 900-041-49; 1.6. 4; 废机油（含废机油桶）; 设备维护; 液; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.12. 5; 废含油抹布; 设备维护; 固; 沾染油污抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废样品; 实验过程; 一般工业固废; SW17 900-099-S17; 0.2; 外售综合利用; /. 2; 废包装袋; 原料包装; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 3; 喷淋废液; 废气治理; HW49 900-041-49; 1.6. 4; 废机油（含废机油桶）; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.12. 5; 废含油抹布; 设备维护; HW49 900-041-49; 0.1. 4.2一般固废包装及贮存场所环境影响分析： 公司需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020要求建设固废堆场（5m2）。 4.3危险废物包装及贮存场所环境影响分析： （1）危废贮存设施设置情况 本项目建成后全厂危废产生量低于10吨/年，采取小微危废企业集中收处模式处置，连续生产时收集至危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置。智能收集设备具有称重、联网等功能，能自动上传产废信息、自动生成台账，产废单位可以通过手机查看产废量、提交转移申请、查看下载台账。在江阴市小微危废收处信息化监管平台上，每个产废单位内智慧云仓的实时信息都能清晰查看，云仓内的容量达到预警线后，会自动发送至危险废物运输企业、平台管理员、运输企业依据规划路线和各仓重量配置，依次进行运输。 根据《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的对“危险废物识别标志的制作”相关要求，规范设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物贮存设施标志。 危险废物标签：设置在危险废物容器或包装物上，由文字、编码和图形符号等组合而成，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志。 危险废物贮存设施标志：设置在产生贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，用于引起人们对危险废物贮存、利用、处置活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。 危险废物贮存分区标志：设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况，以避免潜在环境危害的警告性信息标志。样式如下： 危险废物标签 危险废物贮存设施标志 危险废物贮存分区标志 （2）危废贮存设施选址 本项目危险废物贮存设施的选址与设计：①项目所在地地质结构稳定；②地震烈度不超过7度的区域内，设施底部高于地下水最高水位；③项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；④不位于居民中心区常年最大风频的上风向。因此，危险废物贮存场所选址可行。 （3）危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-19。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力（吨）; 贮存 周期. 1; 危废智能收集设备; 废包装袋; HW49; 900-041-49; 1m2; 贮存箱; 0.1; 3个月. 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 2m2; 贮存箱; 0.4; 3个月. 废机油（含废机油桶）; HW08; 900-249-08; 1m2; 贮存箱; 0.2; 3个月. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 1m2; 贮存箱; 0.1; 3个月. （4）危废贮存设施主要环境影响 本项目废包装袋、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布分别存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 4.4运输过程的环境影响分析 在固体废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止其发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。该废物由供应商委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。因此，在做好上述措施的前提下，运输过程对环境影响较小。 4.5委外处置的环境影响分析 核对《国家危险废物名录》（2025年），喷淋废液、废包装袋、废含油抹布属于“HW49类危险废物，废物代码900-041-49”，废机油（含废机油桶）属于“HW08类危险废物，废物代码900-249-08”，委托有资质单位统一处置。 危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。因建设单位危废产生量小于10吨/年，拟与江阴市锦绣江南环境发展有限公司签订危废协议，企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案（企业承诺书见附件）。 江阴市锦绣江南环境发展有限公司（处置方式：焚烧）位于江阴市月城镇华锦路18号，危险废物经营许可证编号为：JS0281OOI572-4。处置类别为：HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW50废催化剂,231-001-16(HW16感光材料废物),231-002-16(HW16感光材料废物),266-009-16(HW16感光材料废物),398-001-16(HW16感光材料废物),772-006-49(HW49其他废物),806-001-16(HW16感光材料废物),873-001-16(HW16感光材料废物),900-019-16(HW16感光材料废物),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-999-49(HW49其他废物)，处置量合计20000吨/年，目前仍有余量。 本项目产生的危废在其处置范围内，危废产生量约1.87t/a，处置单位有处置余量接纳，因此交由江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置是可行的。 4.6固体废物污染防治措施及其技术分析 本项目危险废物每个月收集一次，一般固废每周收集一次；本项目固体废物贮存场所面积15m2（危险废物贮存场所10m2，一般固废贮存场所5m2），能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，本项目一般固废有废样品，经收集后外售综合利用，危险废物有废包装袋、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布，收集后交有资质单位处理。生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。 本项目废包装袋、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置，智能收集设备具有称重、联网等功能，能自动上传产废信息、自动生成台账，产废单位可以通过手机查看产废量、提交转移申请、查看下载台账。 综上所述，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 4.7加强危险废物申报管理及落实信息公开制度 项目实施后，企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。企业将在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开项目信息。 4.8风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1中相关物质辨识标准、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定和《化学品分类、警示性标签和警示说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006），《职业性接触毒物危害程度分析》（GBZ230-2010）等，本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； ③结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性； ④履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单的制度。 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4.9固体废物环境管理与监测 项目建成后，无锡市君格之辉高端装备有限公司将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 无锡市君格之辉高端装备有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 本项目危险废物存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 4.10省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）相关要求。 表4-20 拟建危废贮存设施与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。; 本项目可能产生的危险废物为废包装袋、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布，存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置; 符合. 2; 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。; 本项目将严格落实排污许可制度，在排污许可证系统中准确申报各固废的种类及处置情况等; 符合. 3; 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准。; 废包装袋、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备; 符合. 4; 提高小微收集水平。各地要统筹布局并加快推进小微收集体系建设，杜绝“无人收”和“无序收”现象。; 本项目建成后危废产生量低于10吨/年，采取小微危废企业集中收处模式处置，连续生产时收集至危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备，由江阴市锦绣江南环境发展有限公司负责收集处置。; 符合. 5; 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。; 本项目所使用的危废智能收集设备具有称重、联网等功能，能自动上传产废信息、自动生成台账，产废单位可以通过手机查看产废量、提交转移申请、查看下载台账。在江阴市小微危废收处信息化监管平台上，每个产废单位内智慧云仓的实时信息都能清晰查看，云仓内的容量达到预警线后，会自动发送至危险废物运输企业、平台管理员、运输企业依据规划路线和各仓重量配置，依次进行运输。; 符合. 6; 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。; 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网；同时，厂区门口设置危废信息公开栏，危废贮存设施外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染途径主要为以下两方面： ① 大气沉降 废气以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目排放的氟化物可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。 ② 渗漏 本项目正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对土壤、地下水渗漏基本无污染。非正常工况下化粪池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。 本项目租赁现有厂房进行建设，目前已有土壤、地下水防控措施如下： ①厂区道路已采取水泥硬化防渗处理，满足普通防渗要求。 ②车间内全部采用水泥地坪，满足一般仓库、办公区的需要。 ③厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。 ④化粪池依托现有，采用玻璃钢成品化粪池，由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，永不渗漏，强度高，受压均匀，行车不沉降，不变形等优点，满足一般防渗要求。 此外本项目还应采取以下措施： ①建立有效的事故废水收集系统，企业拟购置应急袋用于容纳事故废水。 ②对有毒有害物质，特别是液体或粉末状危险废物贮存及输送、利用、处置、污水处理等过程采取相应的防渗漏、泄漏措施。危险贮存设施、实验区、喷漆房等区域应铺设环氧地坪，满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 综上所述，目前本项目仓库、办公区地面已全部硬化，满足一般防渗区的要求；危险废物收集于危废智能收集箱内，需定期进行检查维护，保证设备完好无泄漏；实验区、喷漆房等采用环氧地坪，防渗防漏，避免污染物下渗污染土壤和地下水。 因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1风险物质 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及环境风险物质为四氟化碳、机油、氢氧化钠、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布、废包装袋，经计算Q＜1。 表4-21 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 四氟化碳; 0.01; 100; 0.0001. 2; 机油; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 氢氧化钠; 0.5; 50; 0.01. 4; 喷淋废液; 0.4; 50; 0.008. 5; 废机油（含废机油桶）; 0.12; 50; 0.0024. 6; 废含油抹布; 0.1; 50; 0.002. 7; 废包装袋; 0.05; 50; 0.001. 项目Q值Σ; 0.02358. 7.2环境风险识别 ①物质识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生物等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及的环境风险物质为四氟化碳、机油、氢氧化钠、喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布、废包装袋。 ②生产设施风险识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。详细见表4-22。 表4-22 各生产单元潜在危险分析 序号; 风险类型; 危险部位; 主要危险物料; 事故类型; 事故成因. 1; 贮存系统有害物质泄漏; 原料仓库; 四氟化碳、机油、氢氧化钠; 泄漏、火灾、爆炸; 腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏. 2; 污染控制系统; 危废智能收集设备; 喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布、废包装袋; 泄漏、渗漏、火灾; 防渗材料损坏等. 废气处理装置; 氟化物; 事故排放; 设备腐蚀、材质缺陷、操作失误等. 7.3环境风险分析 企业环境风险情况见表4-23。 表4-23 企业风险源分布及传播途径及次生危害 风险源 位置; 涉及风险物质; 发生事故的原因; 传播途径及次生危害. 原料仓库; 机油、四氟化碳、氢氧化钠; 泄漏，遇高热、明火可能引发火灾; 泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体。火灾、爆炸事故，会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx、氟化物，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。. 碱液喷淋装置; 氟化物; 废气处理设施故障引起泄漏或引发火灾、爆炸事故; 故障后，企业废气未经处理后直接排放至大气环境，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染；经大气沉降、垂直入渗等方式进入土壤、地下水环境，造成一定污染；燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。. 危废贮存设施; 喷淋废液、废机油（含废机油桶）、废含油抹布、废包装袋; 泄漏，遇高热、明火可能引发火灾事故; 泄漏后如因防渗措施不当，通过垂直入渗方式会对土壤、地下水产生一定影响，通过地表漫流进入附近地表水体；燃烧产生的有毒有害气体对周围大气环境保护目标造成一定影响，消防废水对地表水造成一定影响。火灾、爆炸事故，会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。. 7.4环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 A、原辅料储存及使用防范措施 ①合理安排相关物料的单次采购量，降低项目风险物料的最大仓储量。同时安排专人做好风险物质的日常管理工作，定期检查，谨防泄漏。仓库区域范围内严禁出现明火。 ②仓库按照分区防渗的要求，做好地面防渗处理。 B、危废贮存设施风险防范措施 ①危废贮存设施应按照相关要求进行设计，由专人负责管理，定期检查，谨防泄漏，并做好防火、防雨、防渗、防流失等措施。 ②危废贮存设施设置防腐、防渗措施，四周设置导流沟、收集槽，固废分类堆放。 C、污染防治措施运行管理要求及安全防范措施 定期检查废气处理装置（碱液喷淋装置）的有效性，保证处理效率。废气处理装置必须确保正常运行，若因故不能运行，则生产必须停止。 D、消防系统 企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水或清下水管网后直接进入外环境水体，消防水中带有的化学品等会对外环境水体造成严重的污染事故。根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施： ①本项目依托现有雨污水排口，目前污水排放口、雨水排放口都已设置截止阀，雨水排放口为明渠，设置位置便于检查、管理、采样； ②在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏； ③设置满足容积要求的事故应急池； 7.4.3环境风险应急处置 1、泄漏事故应急处置 （1）原辅料泄漏 机油等液态化学品外包装下方设置托盘，并配有应急物资（黄砂、收集空桶），一旦出现泄漏事故，禁止无关人员进入泄漏区，应急处置人员戴好面罩，穿戴防护服，采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行阻隔收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用黄砂吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 （2）危废贮存设施危废泄漏 发生泄漏后，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处置人员戴好面罩，穿戴防护服。在确保安全情况下堵漏。用黄砂覆盖吸收，然后使用收集桶收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用贮存设施内的导流沟、收集槽收容，然后收集、转移、回收或无害处理。 2、废气处理装置故障应急处置 废气处理装置发生故障时，立即停止生产作业，通知相关人员检查事故原因并对故障设备进行维修，待废气处理设施能正常运行时才能开展生产。 3、火灾事故应急处置 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。考虑到化学品燃烧分解会产生CO、氟化物等有毒有害气体，厂内日常必须配备充足的防毒面具、防护服等应急物资，发生火灾实施救援时必须穿戴好防毒面具、防护服等个人防护用品，将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，在排放口设置截止阀，厂内设置事故应急池，将废水截流在厂内，待事故结束后，根据水质情况送有资质单位处置或接管污水处理厂，确保消防废水不排入外环境。 7.5设施的安全风险辨识管控要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）要求，企业要对本项目碱液喷淋装置开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 7.6结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8.电磁辐射。 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA002 /纯化 | 氟化物 | 密闭收集+碱液喷淋装置+20m高排气筒（DA002） | 3 | 0.072 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 无组织/未捕集废气 | 氟化物 | 加强通风 | 0.02 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / | / |  |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为纯化炉、风机等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 实验过程 | 废样品 | 外售综合利用 | 妥善处置，不外排 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装袋 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 喷淋废液 |  |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油（含废机油桶） |  |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废含油抹布 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“五十、其他行业 108 除 1-107 外的其他行业”中“涉及通用工序登记管理的”类别，因此本项目属于登记管理。 |  |  |  |  |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/补漆、晾干 | 颗粒物 | 密闭收集+过滤棉+二级活性炭+20m高排气筒（DA001） | 10 | 0.4 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 50 | 2.0 |  |
|  | DA002 /纯化 | 氟化物 | 密闭收集+碱液喷淋装置+20m高排气筒（DA002） | 3 | 0.072 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 无组织/未捕集废气 | 颗粒物 | 加强通风 | 0.5 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4 | / |  |
|  |  | 氟化物 |  | 0.02 | / |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 6 | / | 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理 | 500mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A等级标准、《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准 |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | TN |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 本项目建成后全厂噪声源主要为行吊、叉车、喷漆房、纯化炉等生产、实验及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 实验过程 | 废样品 | 外售综合利用 | 妥善处置，不外排 |  |  |
|  | 补漆 | 漆渣 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 原料包装 | 废油漆桶 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装袋 |  |  |  |  |
|  | 组装 | 废含油抹布 |  |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油（含废机油桶） |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 喷淋废液 |  |  |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），全厂属于“二十九、通用设备制造业34”中“烘炉、风机、包装等设备制造346”，不涉及通用工序重点管理和简化管理工序，属于登记管理；亦属于“五十、其他行业 108 除 1-107 外的其他行业”中“涉及通用工序登记管理的”类别；综上所述，全厂属于登记管理。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在青阳镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0305 | 0 | / | 0 | / | 0.0305 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0267 | 0 | / | 0 | / | 0.0267 | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | / | 0.0017 | / | 0.0017 | +0.0017 |
| 废水 | 废水量 | 240 | 0 | / | 0 | / | 240 | 0 |
|  | COD | 0.108/0.012 | 0 | / | 0 | / | 0.108/0.012 | 0 |
|  | SS | 0.084/0.0024 | 0 | / | 0 | / | 0.084/0.0024 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0108/0.0010 | 0 | / | 0 | / | 0.0108/0.0010 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0019/0.0001 | 0 | / | 0 | / | 0.0019/0.0001 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0168/0.0029 | 0 | / | 0 | / | 0.0168/0.0029 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废样品 | 0 | 0 | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 漆渣 | 0.21 | 0 | / | 0 | / | 0.21 | 0 |
|  | 废油漆桶 | 0.1 | 0 | / | 0 | / | 0.1 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.2 | 0 | / | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2.2 | 0 | / | 0 | / | 2.2 | 0 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | / | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | / | 1.6 |  | 1.6 | +1.6 |
|  | 废机油（含废机油桶） | 0.12 | 0 | / | 0.12 | / | 0.24 | +0.12 |
|  | 废含油抹布 | 0.2 | 0 | / | 0.1 | / | 0.3 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

0

500m

1000m

附图1  地理位置图

图例

建设项目所在地

污水处理厂

泗河村散户二

泗河村散户一

空地

空地

空地

空地

张泾河

无锡英菲伟迅紧固系统有限公司、江阴市江峰塑料制品厂等公司

江阴月发印染机械有限公司、西玛轴承等企业

192m

100m

其他工业企业

其他工业企业

江阴市宏力液压科技有限公司

科创微城

194m

本项目

环境保护目标

周边企业

卫生防护距离

锡澄协同发展

区智能制造基地

一期

500m范围

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

图例

0

100m

200m

附图2 建设地500米卫星图

污水排口

雨水排口

污水管网

雨水管网

本项目所在车间

切断阀

本项目所在车间

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

其他企业

办公楼

其他企业

其他企业

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

0

20m

附图3a  厂区平面布置图

40m

DA002

DA001

成品仓库

成品仓库

实验区

配电间

组装区

喷漆房

办公区

排气筒

噪声源

危废贮存设施

一般固废堆场

本项目

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

0

10m

附图3b  车间平面布置图

20m

应急袋

原料仓库

项目所在地

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

附图4  江苏省生态空间保护区域分布图

锡澄协同发展

区智能制造基地

一期

项目所在地

附图5  工业园区升级改造后青阳镇工业园区范围示意图

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

项目所在地

附图6  污水收集管网图

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

项目所在地

附图7 青阳镇声环境功能区划图

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

项目所在地

附图8本项目与三区三线规划相符性

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目

项目所在地

附图9 本项目与土地利用规划相符性

无锡市君格之辉高端装备有限公司石墨材料实验室新建项目