无锡市数据局文件

锡数环许〔2026〕7131号

关于无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处2025年度鸿山街道农村河道清淤工程

项目环境影响报告表的批复

无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处：

你单位报送的由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制的《无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处2025年度鸿山街道农村河道清淤工程项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下：

一、根据报告表的结论，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。

本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区鸿山街道郭更上浜、油车里浜、双水沟浜、邵家坝浜，总投资600万元，建设2025年度鸿山街道农村河道清淤工程项目，项目拟对郭更上浜约570米、油车里浜约640米、双水沟浜约710米、邵家坝浜约490米河道实施清淤工程，清淤河道长度共计2410米，清淤方式为干河水力冲挖，清除河底全部淤泥，淤泥总方量约2.15万立方米，同时对邵家坝浜河道（鸿南路南侧至浜底段）新建木桩护岸，护岸长度约520米。清淤工程施工期的规模、工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，并须着重做到以下几点：

1.施工期清淤现场施工人员、淤泥固化场工作人员生活用水依托周围公共卫生设施；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中标准；淤泥固化余水经“物理沉淀＋化学絮凝+生态净化与增氧曝气”组合工艺处理后，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准后，经荣更上河排入走马塘。

2.施工期尾气、扬尘以及清淤、底泥处理过程中产生的恶臭等废气须落实报告表中的各项污染防治措施。施工期尾气中一氧化碳、氮氧化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准；扬尘中TSP、PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中相关标准；恶臭中氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准。

3.选用低噪声施工机械及施工方法，施工期清淤施工现场噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中标准，淤泥固化场噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区标准。夜间10点至凌晨6点不得从事高噪声机械作业，需在夜间施工的报新吴区生态环境部门批准。

4.施工期产生的河道清理垃圾、除杂垃圾、生活垃圾、固化淤泥等按有关规定及时进行清运处理，并落实安全处置措施和去向，不得向环境排放。河道清理垃圾、除杂垃圾、生活垃圾委托环卫部门清运处置，固化淤泥委托相关单位用于制砖。

5.尽量避免雨季、汛期施工，以避免大规模水土流失。施工结束须及时覆土并实施地表植被恢复，完成绿化等水土保持工作。

6.施工前须按报告表提出的各项污染防治措施和生态环境部门的审批意见编制防止水土流失和生态环境影响的方案，在施工中加以贯彻，将工程对生态环境的负面影响降低到最低。

7、严格落实报告表中临时固化场地“防雨、防漏、防渗”措施，确保不造成二次污染。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

四、本项目按规定征得相关部门同意后方可开工建设。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市新吴生态环境综合行政执法局负责。工程完工后按规定办理项目竣工环保验收手续，合格后方可投入使用。

五、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

（项目代码：2510-320214-89-01-843217）

无锡市数据局

2026年7月17日

抄送：无锡市生态环境局、无锡市新吴生态环境局

无锡市数据局办公室 2026年7月17日印发